Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды и выявленных случаях изменения радиационной обстановки на территории Российской  Федерации в период с 14 по 21 октября 2022 года

В связи с информацией о нефтяных пятнах, наблюдавшихся 19 октября на водной поверхности Ершовского залива Иркутского водохранилища (река Ангара), специалистами ФГБУ «Иркутское УГМС» Росгидромета 20 октября было проведено экспедиционное обследование места аварийного загрязнения, в ходе которого были произведены визуальные наблюдения, а также осуществлен отбор проб воды в 3 контрольных точках: у пирса лодочной станции ООО «Промтэк» (в месте загрязнения), у деревни Новогрудинина Иркутской области и в районе залива Якоби Иркутского водохранилища (перед плотиной Иркутской ГЭС).

В ходе визуального обследования наблюдались многочисленные нефтяные пятна.      На основании результатов химического анализа отобранных проб воды было установлено, что содержание нефтепродуктов в первой контрольной точке составляло 2 ПДК, а во второй и третьей было менее норматива ПДК.

Поскольку аварийное загрязнение нефтепродуктами произошло вблизи Ершовского водозабора (единственного источника питьевого водоснабжения городов Иркутск                  и Шелехов), 21 октября специалистами ФГБУ «Иркутское УГМС» Росгидромета был продолжен контроль за качеством воды в Иркутском водохранилище: были отобраны повторные пробы воды у пирса лодочной станции ООО «Промтэк», в районе залива Якоби,    а также в акватории Ершовского залива в 200 м от береговой линии и в 800 м от места аварии (в 193 м от берега).

Как показали результаты химического анализа отобранных проб воды, превышение норматива ПДК по нефтепродуктам было зарегистрировано только в пробах воды, отобранных у пирса лодочной станции ООО «Промтэк» (2 ПДК), в других контрольных точках содержание нефтепродуктов не превышало норматива ПДК.

По предварительным данным, нефтяное загрязнение было обусловлено пожаром         на маломерном судне. По данным Главного Управление МЧС России по Иркутской области, площадь нефтяного загрязнения составляет порядка 0,25 км2.

Специалисты ФГБУ «Иркутское УГМС» Росгидромета продолжают отслеживать аварийную ситуацию.

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов