Исх. № 140-06593/20и  от 15 сентября 2020 года

# Об уровнях загрязнения окружающей среды

# и радиационной обстановке на территории

# г. Москвы и Московской области в августе 2020 года

Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в августе 2020 года.

Атмосферный воздух.

Город Москва.

Общая оценка загрязнения атмосферы*. В августе, по данным государственной наблюдательной сети (приложение 1), в целом по городу отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который определялся СИ=3 (сероводорода) и НП=12% (формальдегида). Повышенный уровень загрязнения воздуха города определяли концентрации сероводорода, формальдегида и диоксида азота.

____________________________________

*Показатели загрязнения атмосферного воздуха

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

- ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:

- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

- очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Характеристика загрязнения атмосферы.

Значения показателей загрязнения атмосферного воздуха  были зарегистрированы:

- сероводородом (СИ=2-3; НП=4-7%) - в Юго-Восточном (район «Рязанский»), Северо-Западном (район «Южное Тушино») и Южном (район «Зябликово») административных округах г. Москвы;

- формальдегидом (СИ=1-2, НП=1-12%) - в Южном (район «Нагорный»), Центральном (район «Мещанский») и Северо-Восточном (район «Южное Медведково») административных округах г. Москвы;

- диоксидом азота (СИ=1-2, НП=2-4%) - в Южном (район «Нагорный»), Центральном (район «Мещанский»), Северном (район «Дмитровский») и Восточном (район «Богородский») административных округах г. Москвы.

Содержание других определяемых загрязняющих веществ в указанных районах города не превышало установленных гигиенических нормативов.

В целом по городу среднемесячные концентрации составляли: диоксида азота -    1,5 ПДКс.с., формальдегида - 1,1 ПДКс.с., Содержание других определяемых загрязняющих веществ не превышало ПДКс.с.

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рисунке 1.

В течение августа значения среднесуточных концентраций диоксида азота находились в пределах от 0,7 ПДКс.с. до 2,0 ПДКс.с.. Наибольшие значения среднесуточных концентраций диоксида азота отмечались при неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы метеорологических условиях (НМУ).

Рисунок 1. Среднесуточные концентрации диоксида азота

в июле и августе 2020 г.

(по данным государственной наблюдательной сети в г. Москве)

Значение среднемесячной концентрации диоксида азота в августе 2020 года соответствует значению среднемесячной концентрации диоксида азота в августе 2019 года (рисунок 2).

Рисунок 2. Годовой ход среднемесячных концентраций диоксида азота

с августа 2019 г. по август 2020 г.

(по данным государственной наблюдательной сети в г. Москве)

Содержание в атмосферном воздухе города взвешенных веществ, оксида азота,  оксида углерода, аммиака, фенола, хлорида водорода, ацетона, этилбензола, бензола, толуола и ксилола не превышало установленных гигиенических нормативов, а содержание диоксида серы было ниже предела обнаружения.

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения воздуха не изменился, но снизилось содержание оксида углерода и аммиака.

В течение августа на территории Московского региона НМУ формировались в вечерние, ночные и утренние часы 5 и 18 августа. Отсутствие осадков, слабые ветра переменных направлений и приземные инверсии температуры в ночные и утренние часы мощностью до 450 м и разницей температур на верхней и нижней границе слоя до 6,4°С создавали кратковременные условия для накопления загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

На предприятия Москвы и Московской области были переданы прогнозы формирования НМУ I-ой степени опасности с 1800 5 августа до 1000 6 августа и с 1800       18 августа до 1000 19 августа. Именно при неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ метеорологических условиях концентрации достигали: 5 августа - диоксида азота 1,2 ПДКм.р. в Восточном (район «Богородский») и формальдегида             1,3 ПДКм.р. в Южном (район «Нагорный») административных округах г. Москвы;                6 августа - диоксида азота 1,5 ПДКм.р. в Центральном (район «Мещанский») административном округе г. Москвы.

Города Московской области.

Повышенный уровень загрязнения формальдегидом, который определялся СИ=1 и НП=7%, был зарегистрирован в Серпухове. Наибольшая максимальная разовая концентрация формальдегида была зафиксирована в утренние часы 7 августа на стационарном посту, расположенном по адресу улица Пушкина, дом 2.

В Воскресенске, Клину, Коломне, Мытищах, Подольске, Щелкове и Электростали  был низкий уровень загрязнения воздуха.

По сравнению с предыдущим месяцем изменился (с высокого до повышенного) уровень загрязнения атмосферного воздуха в Серпухове за счет снижения наибольшей повторяемости превышений ПДКм.р. формальдегида, а также за счет снижения концентраций оксида углерода.

Среднемесячные концентрации составляли: диоксида азота - 1,5 ПДКс.с. в Дзержинском, 1,2 ПДКс.с. в  Серпухове, 1,1 ПДКс.с. в Подольске;  аммиака - 1,2 ПДКс.с. в Воскресенске; формальдегида - 3,0 ПДКс.с. в Серпухове; взвешенных веществ - 1,2 ПДКс.с. в Серпухове. Среднемесячная концентрация фенола, составлявшая 1,0 ПДКс.с., была зарегистрирована в Мытищах.

Водные объекты.

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в августе на водных объектах Московского региона наблюдался гидрологический режим летней межени.

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 15,3°С          (р. Лопасня выше г. Чехова) до 23,7°С (р. Ока ниже г. Каширы).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,8 (при норме рН=6,5-8,5). Минимальное значение водородного показателя (рН=6,2) наблюдалось в воде р. Нерской в черте             д. Маришкино, а максимальное (рН=9,0) – в воде р. Оки выше г. Каширы.

Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов составляло в среднем     19,6 мг/л, при этом минимальное содержание взвешенных веществ (5,0 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Лопасни выше г. Чехова, а максимальное (34,6 мг/л) – в воде    р. Рожаи в черте д. Домодедово.

Кислородный режим водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 8,6 мг/л (при норме не ниже 6,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (3,8 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, а максимальное (14,6 мг/л) – в воде р. Оки ниже г. Серпухова.

Содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК и легкоокисляемых органических веществ по БПК5 в среднем не превышало 2 ПДК**. Максимальное содержание как легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (18 ПДК, уровень высокого загрязнения /ВЗ/), так и трудноокисляемых органических веществ по ХПК       (12 ПДК, также уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, минимальное (менее ПДК) содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 - в воде Иваньковского водохранилища у г. Дубны, а минимальное содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК (также менее ПДК) - в воде р. Лопасни выше г. Чехова.

Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, аммонийного азота – 2 ПДК, нитритного азота – 5 ПДК. Максимальное содержание аммонийного азота (9 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, нитритного азота      (36 ПДК, уровень ВЗ) – в воде р. Москвы ниже г. Воскресенска. Минимальное (менее ПДК) содержание аммонийного азота отмечалось в воде р. Осетр в черте п. Городна, а минимальное содержание нитритного азота (также менее ПДК) – в воде р. Протвы выше   г. Вереи.

Содержание тяжелых металлов в воде водных объектов региона в целом было невысоким: концентрации хрома шестивалентного, свинца и никеля в среднем были ниже нормативов ПДК, ионов меди – 3 ПДК, ионов цинка – 4 ПДК. Максимальное  содержание ионов меди (14 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Яузы в черте г. Москвы, ионов цинка (9 ПДК) - в воде р. Пахры в черте д. Нижнее Мячково, ионов свинца (2 ПДК) - в воде р. Клязьмы ниже г. Щелкова.

Содержание нефтепродуктов и синтетических поверхностно-активных веществ  (СПАВ)  в  среднем  не  превышало  нормативов  ПДК, фенолов – 2 ПДК. Максимальное содержание нефтепродуктов (10 ПДК) было отмечено в воде р. Яузы в черте г. Москвы, фенолов (6 ПДК) - в воде р. Рожаи в черте д. Домодедово.

______________________

** Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения

Всего в августе 2020 года на водных объектах региона было зарегистрировано                                    15 случаев ВЗ (таблица 2), случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) зарегистрировано не было. Для сравнения: в августе 2019 года было зарегистрировано      22 случая ВЗ, а случаев ЭВЗ зарегистрировано также не было.

По сравнению с августом 2019 года в отчетный период в воде водных объектов Московского региона отмечалось некоторое повышение содержания взвешенных веществ и температуры, а также снижение содержания нитритного азота. По остальным контролируемым показателям качества существенных изменений не зафиксировано.

Таблица 2

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах

Московского региона в августе 2020 года

| № п/п | Ингредиент | Концентра-ция (ПДК) | Контрольный створ | Дата отбора пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азот нитритный | 36 | Река Москва ниже г. Воскресенска | 17.08.2020 |
| 2 | То же | 34 | Река Ока ниже г. Коломны | 17.08.2020 |
| 3 | - ײ - | 20 | Река Рожая в черте д. Домодедово | 06.08.2020 |
| 4 | - ײ - | 17 | Река Москва выше г. Воскресенска | 17.08.2020 |
| 5 | - ײ - | 12 | Река Москва ниже г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД | 03.08.2020 |
| 6 | - ײ - | 12 | Река Москва выше д. Нижнее Мячково | 06.08.2020 |
| 7 | - ײ - | 12 | Река Москва ниже д. Нижнее Мячково | 06.08.2020 |
| 8 | - ײ - | 12 | Река Москва в черте г. Коломны | 17.08.2020 |
| 9 | - ײ - | 11 | Река Москва ниже г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД | 12.08.2020 |
| 10 | - ײ - | 10 | Река Пахра ниже г. Подольска, ниже места впадения р. Битцы | 06.08.2020 |
| 11 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 18 | Река Воймега ниже г. Рошали | 25.08.2020 |
| 12 | То же | 6 | Река Нара ниже г. Наро-Фоминска | 20.08.2020 |
| 13 | - ײ - | 5 | Река Нара ниже г. Серпухова | 19.08.2020 |
| 14 | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 12 | Река Воймега ниже г. Рошали | 25.08.2020 |
| 15 | То же | 11 | Река Воймега выше г. Рошали | 25.08.2020 |

В рамках мониторинга качества воды в р. Москве в августе 2020 года были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (ионы меди, фенолы, нефтепродукты и легкоокисляемые органические вещества по БПК5) в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (поселок Ильинское) до контрольного створа (Бесединский мост МКАД).

Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды. Так, если в фоновом створе у поселка Ильинское осредненные концентрации ионов меди и легкоокисляемых органических веществ по БПК5 находились в пределах 1-4 ПДК, то в контрольном створе (в районе Бесединского моста МКАД) их значения повышались до 2-7 ПДК.

По содержание фенолов и нефтепродуктов ситуация складывалась следующим образом: в створе у поселка Ильинское их концентрации не превышали ПДК, в районе Бабьегородской плотины и Бесединского моста МКАД составляли уже 2-3 ПДК.

Динамика содержания легкоокисляемых органических веществ по БПК5, ионов меди, фенолов и нефтепродуктов в р. Москве (в границах города) представлена ниже в диаграмме (рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в августе 2020 года

Радиационная обстановка в августе 2020 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) были близки к фоновым.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе составляло 9,7х10-5 Бк/м3.

Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным метеостанций (МС), расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима и Тушина, а также МС Подмосковной, составляла  от 0,4 до 0,9 Бк/м2 в сутки.

Средние значения МАЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира, Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), составляли от 0,10 до 0,16 мкЗв/ч.

Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МАЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Приложение: по тексту на 7 л. в 1 экз.

Руководитель Росгидромета							И.А. Шумаков

Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» (промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейая, 36 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москвы и Московской области,

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод

Московского региона

| № на кар-те- схе-ме | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВОДОЕМА ИЛИ ВОДОТОКА | НАИМЕНО-ВАНИЕ ПУНКТА НАБЛЮДЕНИЙ | Створ наблю-дений | РАЙОН МОСКОВ-СКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | водохранилище Иваньковское | г. Дубна | 0,6 км выше (восточнее) плотины Иваньковской ГЭС | Городской округ Дубна |
| 2 | 2 | р. Лама (впадает в Иваньковское водохра-нилище) | с. Егорье | 0,6 км ниже с. Егорье | Лотошинский |
| 3 | 3 | р. Дубна (приток р. Волга) | п. Вербилки | 0,2 км выше п. Вербилки | Талдомский |
|  | 4 | р. Дубна | п. Вербилки | 0,2 км ниже п. Вербилки | Талдомский |
| 4 | 5 | р. Кунья (приток р. Дубна) | г. Красно-заводск | 4,1 км выше г. Краснозаводск | Сергиево-Посадский |
|  | 6 | р. Кунья | г. Красно-заводск | 1,1 км ниже г. Краснозаводск | Сергиево-Посадский |
| 5 | 7 | р. Сестра (приток р. Дубна) | с. Трехсвят-ское | 0,5 км ниже с. Трехсвятское | Дмитровский |
| 6 | 8 | р. Ока (приток р. Волга) | г. Серпухов | выше г. Сер-пухов | Серпуховской |
|  | 9 | р. Ока | г. Серпухов | ниже г. Сер-пухов | Серпуховской |
| 7 | 10 | р. Ока | г. Кашира | выше г. Кашира | Каширский |
|  | 11 | р. Ока | г. Кашира | ниже г. Кашира | Каширский |
| 8 | 12 | р. Ока | г. Коломна | выше г. Коломна | Коломенский |
|  | 13 | р. Ока | г. Коломна | ниже г. Коломна | Коломенский |
| 9 | 14 | р. Протва (приток р. Ока) | г. Верея | выше г. Верея | Наро-Фоминский |
|  | 15 | р. Протва | г. Верея | ниже г. Верея | Наро-Фоминский |
| 10 | 16 | р. Нара (приток р. Ока) | г. Наро-Фоминск | выше г. Наро-Фоминск | Наро-Фоминский |
|  | 17 | р. Нара | г. Наро-Фоминск | ниже г. Наро-Фоминск | Наро-Фоминский |
| 11 | 18 | р. Нара | г. Серпухов | выше г. Сер-пухов | Серпуховской |
|  | 19 | р. Нара | г. Серпухов | ниже г. Сер-пухов | Серпуховской |
| 12 | 20 | р. Лопасня (приток р. Ока) | г. Чехов | выше г. Чехов | Чеховский |
|  | 21 | р. Лопасня | г. Чехов | ниже г. Чехов | Чеховский |
| 13 | 22 | р. Осётр (приток р. Ока) | п. Городна | в черте п. Го-родна | Луховицкий |
| 14 | 23 | р. Москва (приток р. Ока) | д. Барсуки | 0,5 км выше д. Барсуки | Можайский |
| 15 | 24 | водохранилище Можайское | д. Красно-видово | д. Красновидово | Можайский |
| 16 | 25 | р. Москва | г. Звенигород | 0,3 км выше г. Звенигород | Городской округ Звенигород |
|  | 26 | р. Москва | г. Звенигород | 1,4 км ниже г. Звенигород | Городской округ Звенигород |
| 17 | 27 | р. Москва | пос. Ильин-ское | выше г. Москва, 0,5 км выше во-дозабора Рублев-ской водопро-водной станции, 0,1 км ниже п. Ильинское | Красногор-ский |
|  | 28 | р. Москва | г. Москва | в черте г. Москва; 0,3 км ниже Бабье-городской плотины | г. Москва |
|  | 29 | р. Москва | г. Москва | в районе Бе-сединского моста МКАД | г. Москва |
| 18 | 30 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 0,1 км выше д. Н.Мячково; 1,5 км выше места впадения р. Пахра | Раменский |
|  | 31 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 11,1 км ниже д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впадения р. Пехорка | Раменский |
| 19 | 32 | р. Москва | г. Воскре-сенск | 0,2 км выше г. Воскресенск | Воскресен-ский |
|  | 33 | р. Москва | г. Воскре-сенск | 1,0 км ниже г. Воскресенск | Воскресен-ский |
| 20 | 34 | р. Москва | г. Коломна | в черте г. Ко-ломна; 0,1 км выше устья | Городской округ Коломна |
| 21 | 35 | водохранилище Рузское | д. Солодово | д. Солодово | Волоколам-ский |
| 22 | 36 | водохранилище Озернинское | д. Нововол-ково | д. Нововолково | Рузский |
| 23 | 37 | водохранилище Истринское | д. Пятница | д. Пятница | Солнечно-горский |
| 24 | 38 | р. Истра (приток реки Москвы) | д. Павловская Слобода | 0,4 км ниже д. Павловская Слобода | Истринский |
| 25 | 39 | р. Медвенка (приток р. Москва) | д. Большое Сареево | 1,9 км ниже д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья | Одинцовский |
| 26 | 40 | р. Закза (приток р. Медвенка) | д. Большое Сареево | в черте д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья | Одинцовский |
| 27 | 41 | р. Яуза (приток р. Москва) | г. Москва | в черте г. Москва; 0,1 км выше устья | г. Москва |
| 28 | 42 | р. Пахра (приток р. Москва) | г. Подольск | выше г. Подольск | Подольский |
|  | 43 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По- дольск, ниже места впадения руч. Черный | Подольский |
|  | 44 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По-дольск, ниже места впадения р. Битца | Подольский |
| 29 | 45 | р. Пахра | д. Нижнее Мячково | в черте д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья | Раменский |
| 30 | 46 | р. Рожая (приток р. Пахра) | д. Домоде-дово | в черте д. До-модедово | Городской округ Домодедово |
| 31 | 47 | р. Нерская (приток р. Москва) | г. Куровское | 0,2 км выше г. Куровское | Орехово- Зуевский |
|  | 48 | р. Нерская | г. Куровское | 1,4 км ниже г. Куровское | Орехово- Зуевский |
| 32 | 49 | р. Нерская | д. Мариш-кино | в черте д. Маришкино; 0,1 км выше устья | Воскресен-ский |
| 33 | 50 | р. Клязьма (приток р. Ока) | г. Щёлково | выше г. Щёлково | Щёлковский |
|  | 51 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Щёлково | Щёлковский |
|  | 52 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Лосино-Петровский | Городской округ Лосино-Петровский |
| 34 | 53 | р. Клязьма | г. Павлов-ский Посад | выше г. Павловский Посад | Павлово-Посадский |
|  | 54 | р. Клязьма | г. Павлов-ский Посад | ниже г. Павловский Посад | Павлово-Посадский |
| 35 | 55 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | выше г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
|  | 56 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | ниже г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
| 36 | 57 | р. Воря (приток р. Клязьма) | г. Красно-армейск | выше г. Красноар-мейск | Городской округ Красноар-мейск |
|  | 58 | р. Воря | г. Красно-армейск | ниже г. Крас-ноармейск | Городской округ Красноар-мейск |
| 37 | 59 | р. Воймега (приток р. Поля) | г. Рошаль | выше г. Рошаль | Городской округ Рошаль |
|  | 60 | р. Воймега | г. Рошаль | ниже г. Рошаль | Городской округ Рошаль |