Отчет о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 12.06. по 18.06.2019

1. Наблюдения за аэрозолем в атмосферном воздухе

1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.

1.2. Выполнялись измерения прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP-9 в непрерывном режиме и фотометром SPM при ясном небе.

1.3. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального (суточная серия) и трехканального (три двухсуточных серии) аспираторов для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Проведена обработка ранее полученных данных методом хромато-масс-спектрометрии на приборе LC-MS Shimadzu на содержание перфторированных кислот.

  - Ведется подготовка газового хроматографа GC Shimadzu для работ летней экспедицией: подключение колонки на пламенно-ионизационный детектор, промывка системы инжекции, ревизия генератора водорода, получены первичные данные для построения калибровочной кривой.

  - Завершена подготовка 20 проб четвертичных отложений из разрезов в долине реки Колес для микроскопирования. Экспресс-анализ двух препаратов показал наличие диатомового комплекса в образцах.

  - Окончена инвентаризация жидких реактивов на складе хранения и в помещениях лаборатории.

  - Проведена корректировка нуля анализаторов станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и замена наполнителя фильтрующего картриджа.

  - Проведена корректировка нуля анализаторов станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок», замена редуктора и баллона с азотом.

  - Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего в ААНИИ передано 729 tif-файлов со спутниковыми снимками. Ревизия системных блоков ПК-2, ПК-3 и ПК-5 в лабораторном корпусе №1 показала их удовлетворительное состояние. 17.06.2019 произошел кратковременный сбой в работе станции приёма и обработки BG-1, мешающий войти в архив снимков и произвести их преобразование для передачи в ЦЛГМИ. В настоящий момент станция работает в штатном режиме.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 17.06 проведена инспекция комплекса, считаны данные c метеостанции.

5. Океанологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1. Начались наблюдения за расходом воды в реках. Выполнено два полевых выезда в долину реки Грен, измерен расход воды, отобраны пробы воды для определения мутности.

6.2. На реках Конгресс, Брехьерна, Альдегонда и Гренфьорд оборудованы гидрометрические створы. В реках Альдегонда и Гренфьорд установлены автоматические уровнемерные комплексы. Выполнено измерение расходов воды, отбор проб для определения мутности. Проведен рекогносцировочный маршрут и выбрано предварительное место разбивки гидрометрического створа в долине реки Васстак (оз. Стемме).

6.3. Выполнена камеральная обработка материалов натурных наблюдений и первичная обработка проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории.

6.4. В рамках палеогеографических работ отобраны образцы донных отложений в заливе Гренфьорд для последующего палеогеографического анализа. Проведен рекогносцировочный маршрут во внутреннюю часть фьорда для выбора места дальнейшего пробоотбора.

7. Разное

7.1. 17 июня станцию посетил журналист французского журнала «Telerama» Оливье Теске (Olivier Tesquet). Ему рассказали об истории создания РНЦШ, целях и задачах консорциума, о международном сотрудничестве на базе Центра.

7.2. 17 июня состоялись научно-популярные лекции для сотрудников ААНИИ и ГМО «Баренцбург». Сотрудники ААНИИ представили доклады о гидрологических и палеогеографических исследованиях на Шпицбергене.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 12 по 18 июня 2019 г. (по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: 3,5 °С

Максимальная : 9,9°С

Минимальная : 0,5°С

Ветер: средний 3,3 м/с, максимальный порыв 13 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. В период с 12 по 18 июня не зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений. Опасных метеорологических явлений не наблюдалось.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

Проведение морских наблюдений включало в себя:

-наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу –непрерывная запись 7 суток,

-наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок

-определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД,мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС»

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ-24раза, МАГМА- 8 раз)

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 12 по 18 июня - 1.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору в светлое время суток.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 3 марта по 11 октября по программе наблюдений, с 12 по 18 июня – 59 сроков.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген