Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 22 по 28 мая 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 29.05.2024:

Температура воздуха: + 2,2°С

Атмосферное давление: 754,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 94 %

Ветер: Ю 5 м/с, порывы 7-10 м/с

Осадки: пасмурно, слабая морось.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10

В течение суток с 28 по 29 мая проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Произведена промывка жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором для устранения загрязнений на линиях.

2.2 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.

2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего получено 4306 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2411 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

28.05 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция

6.1 Метеорологические наблюдения

23.05 завершено выполнение работ по программе метеорологических наблюдений на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2024 г. Оборудование законсервировано и сдано на хранение. 26.05 сотрудники отряда покинули расположение РАЭ-Ш в Баренцбурге и убыли в Санкт-Петербург.

6.2 Гидрологические наблюдения

27.05 завершены наблюдения за испарением с поверхности снежного покрова, продолжились наблюдения за снеготаянием. Производилась камеральная обработка и анализ полученных данных по программе гидрологических наблюдений на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2024 г.

7. Разное

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ), вёлся монтаж коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, подготавливались комнаты для проживания. Осуществлялись ремонтно-профилактические мероприятия в здании жилого корпуса №1, лабораторных корпусов №1 и №2.

Закончены ремонт и консервация снегоходной техники, велась подготовка маломерных судов и мест их швартовки к началу навигации.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген