Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 21 сентября  по 27 сентября 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 28.09.2022:

Температура воздуха: +4,0 °С

Атмосферное давление: 752,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 91%

Ветер: Ю-В, 1 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP9.

В течение суток с 26 по 27 сентября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Произведен отбор проб поверхностной морской воды в прибрежной акватории залива Гренфьорд в 3 точках для последующего химического анализа.

  - Выполнено определение рН, солености и температуры 3 проб морской воды, отобранных 21 и 27.09.22, в прибрежной акватории залива Гренфьорд, а также 1 образца грунтовых вод,  отобранного отрядом мерзлотоведения и гляциологии в ходе летнего этапа сезонной экспедиции РАЭ-Ш 2022 г.

Общее количество измерений 45.

  - На спектрофотометре UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой выполнено:

- анализ 6 образцов морской воды прибрежной акватории залива Гренфьорд, для определения содержания хлорофилла а, b, c1+c2, феофитина а, каратиноидов, каратиноидов при доминировании диатомовых, перидиней, золотистых и разножгутиковых. Общее количество проведенных измерений 12.

- анализ 6 образцов морской воды прибрежной акватории залива Гренфьорд, для определения содержания кремния, общего фосфора, фосфатов, азота нитритного. Общее количество проведенных измерений 48.

- анализ 13 образцов морской воды для определения содержания растворенного окрашенного органического вещества (CDOM). Общее количество проведенных измерений 39.

  - При использовании жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором было выполнено:

- анализ 7 образцов речных вод в 2-х параллельных измерениях для определения ионного состава. Общее количество проведенных измерений 16.

  - При использовании механического одноканального титратора «Biohit Biotrate» выполнен анализ 1 образца грунтовых вод для определения содержания гидрокарбонатов. Общее количество измерений 1.

  - При использовании атомно-абсорбционного спектрофотометра «Shimadzu» AA-7000 проведен анализ 49 проб (102 образца) донных отложений на содержание меди (Cu) и кобальта (Co). Общее количество проведенных измерений 612.

  - Проведены консультации с сервисным инженером «Нордвестлаб», по устранению неисправности анализатора общего углерода TOC-L.

  - Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок». Выполнено обнуление анализатора оксида углерода (СО12).

На СККВ «Гора» произведён демонтаж всех газоанализаторов, оборудование помещено на склад длительного хранения, СККВ «Гора» законсервирована.

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации

Для отправки по FTP было подготовлено 3465 tif-файлов спутников METОP, 228 tif- файлов спутника TERRA, 2154 tif-файлов спутника NOAA, 1937 tif-файлов спутника NPP.

.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций.

26 сентября произведена инспекция выше указанного метеорологического комплекса. Очищены датчики, считаны данные.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения

  - Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования

ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

  - Проводятся спектральные наблюдения временных характеристик солнечной радиации в диапазоне UVB-UVA оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью исследования влияния солнечных факторов на нижнюю атмосферу в 25 цикле солнечной активности.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

  - Гидрологические исследования

21 сентября выполнен полевой выход к озерам Бретьерна и Конгресс. Считаны данные регистраторов, получены сведения об изменениях уровня и температуры воды озер в течение полевого сезона. Выполнена переустановка уровнемерных устройств на зимний период.

26 сентября производились завершающие наблюдения за расходом воды и взвешенных наносов рек: Гренфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде, Конгресс и Васстак. Измерено 6 расходов воды, отобрано 6 проб воды для определения мутности потоков. Демонтировано 6 временных гидрометрических створов и 6 автоматических уровнемерных устройств. Получены данные об изменениях уровня и температуры воды рек в течение полевого сезона.

27 сентября измерен расход воды реки Грен, отобрана проба воды для определения мутности потока. Демонтирован временный гидрометрический створ и автоматическое уровнемерное устройство. Получены данные об изменениях уровня и температуры воды реки в течение полевого сезона.

Осуществлялась камеральная обработка материалов натурных наблюдений, измерение pH, электропроводности и фильтрация проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш. Выполняется подготовка отчёта о работах по программе гидрологических наблюдений в ходе сезонной экспедиции «Шпицберген» в 2022 г.

  - Палеогеографические исследования

Выполнены следующие работы в химико-аналитической лаборатории:

- микроскопирование 3 препаратов проб речных отложений (разрез ВМ19-93, Рейндален) - определение количественного и качественного соотношений ископаемых пыльцы и спор;

- химическая обработка проб аэропалинологического мониторинга (35 шт), смыв 32 пластин (ловушек);

- анализ потери при прокаливании для 23 проб разрезов ВМ19-92 и ВМ19-93, отобранных в долине Рейндален;

- первичная обработка кернов морского дна, отобранных на акваториях Гренфьорда, бухты Петуния и Исфьорда для последующего определения диатомовых комплексов.

Выполнялась камеральная обработка полевых материалов, полученных в ходе палеогеографических исследований в юго-западной части Земли Оскара II

  - Океанографические исследования

В химико-аналитической лаборатории завершен анализ проб морской воды, отобранных на станциях океанографического полигона РНЦШ в заливах Исфьорд и Грён-фьорд. Таким образом, работы по программе океанографических наблюдений в сезонной экспедиции «Шпицберген» завершены. Сотрудники убыли в С.-Петербург.

.

  - Гляциология и мерзлотоведение

За отчетный период:

- на площадке CALM Баренцбург с проведены промеры глубины сезонно-талого слоя и термометрические наблюдения на скважине №2

- выполнен полевой маршрут на геофизический полигон, проведены термометрические наблюдения и замена логгера на опорной скважине №12.

- Разное

21 сентября в конференц – зале РАЭ-Ш проведена лекция по метеорологии для учеников старших классов школы пос. Баренцбург

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген