Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды на территории Российской Федерации

в период с 11 по 18 марта 2016 года

1. 13 марта в г. Красноуральске Свердловской области на территории неэксплуатируемого ООО «Красноуральский химический завод» при проведении работ по демонтажу металлических конструкций произошло возгорание остатков отложения азотной кислоты в резервуаре емкостью 300 м3.  При этом выделялся бурый дым. В результате принятых мер по локализации возгорания распространения паров азотной кислоты за пределы границ предприятия не произошло. В тот же день работы по ликвидации аварии были завершены.


Метеорологические условия на момент аварии препятствовали переносу воздушных масс в сторону близлежащих к предприятию поселков и                         г. Красноуральска.


Результаты замеров содержания в атмосферном воздухе окислов азота, произведенных передвижной лабораторией в непосредственной близости от ООО «Красноуральский химический завод» (в том числе в поселках Октябрьский и Пригородный), повышенных концентраций окислов азота не выявили.


По данным автоматизированной стационарной станции, расположенной в жилом районе г. Красноуральска, 13-14 марта превышений гигиенических нормативов оксида и диоксида азота  не было зарегистрировано.


2. По результатам химического анализа плановых проб воды, отобранных специалистами ФГБУ «Приморское УГМС» Росгидромета 15 марта в реке Кневичанке (бассейн Японского моря) в черте г. Артема Приморского края, в 1 км ниже места сброса сточных вод Артемовской ТЭЦ, был зафиксирован дефицит кислорода (1,6 мг/л), соответствующий уровню экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ*). По данным ФГБУ «Приморское УГМС» Росгидромета, дефицит кислорода был обусловлен природным фактором (продолжительный период ледостава).


3. По результатам химического анализа плановых проб воды, отобранных специалистами ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Росгидромета 16 марта в реках Ельцовка 1 и Ельцовка 2 (обе реки - притоки Оби) в черте г. Новосибирска, были зарегистрированы 2 случая ЭВЗ ионами марганца (соответственно 69 ПДК* и          53 ПДК). По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Росгидромета, загрязнение речной воды ионами марганца было обусловлено природным фактором. 

Начальник УМЗА Росгидромета 

         



Ю.В. Пешков

* - Экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях 2 и менее мг/л
** - Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов
