Отчет о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 08 по 14 мая 2019 г

1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV и измерения прозрачности атмосферы  фотометром SPM при отсутствии облачности на солнце.

1.2. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального (суточная серия) и трехканального (три двухсуточных серии) аспираторов для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Проводился подбор условий экстракции перфторированных кислот из проб воды на картриджах твердофазной экстракции Hypersep SAX и Hypersep Retain AX.

  - Проводится подбор условий очистки проб почвы и фильтров после фильтрации водных взвесей для последующего анализа на содержание перфторированных кислот методом хромато-масс-спектрометрического анализа на приборе LC-MS Shimadzu.

  - Проведен анализ 6 проб фильтров водных взвесей на содержание перфторированных кислот методом хромато-масс-спектрометрического анализа на приборе LC-MS Shimadzu.

  - Проведен перезапуск и восстановление работоспособности хромато-масс-спектрометра LC-MS Shimadzu после временного отключения электроэнергии.

  - Проведена обработка 75 хроматограмм образцов палеогеографического отряда, полученных на ионном хроматографе LC20-AD Shimadzu.

  - Проведен отбор морской воды в акватории залива Грёнфьорд:

- 13 проб поверхностной воды

- 5 проб воды с глубины 60 метров

  - Проведена корректировка нуля анализаторов станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора».

  - Обеспечена постоянная работа и прием информации станций контроля качества атмосферного воздуха.

  - Обеспечена работа всех узлов химической лаборатории.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего в ААНИИ передано          1 982 tif-файла со спутниковыми снимками.

13.05.2019 с 14: 45 до 15: 05 мин. UTC серверная была обесточена из-за     отсутствия подачи напряжения основной сети в административно-лабораторный корпус. После восстановления напряжения питания всё оборудование,  находящееся в серверной, было запущено в работу, при этом станции приёма спутниковой информации БГ-1, БГ-2, БГ-3 не вышли полностью на рабочий режим: приём и обработка сигналов со спутников шли с ошибками. После проведения процедур дополнительного перезапуска все станции работают в штатном режиме.

14.05.2019 с 21:00 до 22:.30 UTC был отключен интернет. После звонка провайдеру – компанию «Telenor», коммуникация была восстановлена.

4. Метеорологические наблюдения

4.1.  Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 14.05 проведена инспекция комплекса, считаны данные c метеостанции и термокосы.

4.2. 08.05 выполнена поездка на о. Стемме. Считаны данные с установленной метеостанции. Выполнена снегомерная съемка на двух 100 м разрезах, на данных разрезах измерена плотность снега.

5. Океанологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1. Сотрудниками гидрологического отряда выполнена консервация и инвентаризация оборудования, использовавшегося для проведения снегомерной съемки в ходе весеннего этапа сезонной экспедиции. Продолжается написание отчета о весенней части экспедиционных гидрологических работ. Осуществляется обработка результатов гидрохимического анализа, выполненного на базе лаборатории РАЭ - Ш.

6.2. Отрядом мерзлотоведения проведена пробоподготовка образцов грунта со скважины №13, а также выполнена камеральная обработка результатов геодезической съемки группы булгунняхов в долине Грендален с построением высотных профилей

6.3. По прибытии в расположение РАЭ-Ш 11.05.2019г. начальника отряда сезонной экспедиции “Шпицберген” Махотина М.В., началось выполнение океанологической части программы весеннего сезона. После прохождения необходимых инструктажей и подготовки оборудования, 14.05. были выполнены работы на полигоне в акватории заливов Грен-фиорд и Ис-фиорд. Произведено термохалинное зондирование на 14 станциях. Результаты обрабатываются.

6.4. В расположении РАЭ-Ш проводится профилактический осмотр и необходимый текущий ремонт научно-экспедиционного оборудования.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 8 мая по 14 мая 2019 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -3.3 °С

Максимальная: 1.4°С

Минимальная: -9.0°С

Ветер: средний порыв 3 м/с, максимальный 16 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 8 мая по 14 мая зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 3. Опасных метеорологических явлений – 0.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

Проведение морских наблюдений включало в себя:

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу –непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА - 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 8 мая по 14 мая - 3.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 8 мая по 14 мая – 36 сроков.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген