Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 26 апреля по 02 мая 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 03.05.2023:

Температура воздуха:  - 6,0 °С

Атмосферное давление: 761,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 72%, пасмурно.

Ветер: С-В, 1 м/с,

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 02 по 03.05. проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

Проводится просушка аэталометра АЕ33.

Ведутся измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SP-9.

Продолжается тестирование интегрального нефелометра TSI для определения корректности его работы с целью ввода в процесс наблюдений атмосферного аэрозоля.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - С использованием лиофилизатора «Martin Christ Alpha 1–4 LSC» проведена лиофильная сушка 14 проб растительности, отобранных в период летнего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» 2021 г. в пос. Пирамида.

  - Проведено определение содержания 23 пертфорированных соединений в образцах почвы, с использованием жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu. Общее количество проведенных измерений 96.

  - Закончена обработка результатов анализа образцов, полученных в период 19/04/23-25/04/23 с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» и жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu». Результаты внесены в журнал регистрации проб и результатов измерений.

  - Проведено техническое обслуживание жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu»  с кондуктометрическим детектором. После сборки система протестирована деионизированной водой. Утечек не обнаружено, давление в отсутствие колонок постоянно и не превышает нормы. Требуется замена септы порта промывки иглы автоинжектора

  - Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».

3.     Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации

Для отправки по FTP было подготовлено 3992 tif-файла спутников METОP, 363 tif- файла спутника TERRA, 2416 tif-файлов спутника NOAA и 1819 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 02.05. выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

Продолжается в лабораторных условиях тестирование и диагностика ультразвукового датчика высоты снежного покрова с целью определения корректности его работы.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Проводятся непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.

5.2. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.3. Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

  - Метеорологические наблюдения

В течение отчётного периода выполнялись работы по проведению маршрутной съемки в поселке Баренцбург и окрестностях.  Выполнен комплекс актинометрических работ в  4 точках (всего на текущий момент работы выполнены в 22 точках).

Осуществлён выезд на ледник Альдегонда, произведена замена аккумуляторов и считывание данных автономных регистраторов.  Два датчика теплобалансовой установки (ТБУ) после просушки установлены на место.

Проводилась предварительная обработка  данных   маршрутной съемки и данных, полученных с автономных регистраторов.

Продолжалось выполнение работ  по прямым измерениям скорости испарения на полигоне в районе метеоплощадки ГМО «Барненцбург».

  - Океанологические наблюдения

28.04. завершены работы весеннего этапа по программе океанологических наблюдений. Проведена консервации оборудования.

  - Гидрологические наблюдения

26.04. выполнены снегомерные работы на водосборе р.Грёндален. Произведено 57 измерений высоты снежного покрова, а также измерения плотности снега и стратиграфия снежного покрова в 9 щурфах.

27.04. выполнен монтаж испарительной площадки и начаты наблюдения за испарением снега.

01.05. выполнена снегомерная съёмка на морене ледника Альдегонда и водосборе р.Конгресс. Произведены 59 измерений высоты снежного покрова, измерения плотности снега и стратиграфия в 9 шурфах. Отобраны 2 пробы снега на химический анализ.

02.05. выполнена снегомерная съёмка на леднике Западный Грёнфьорд. Произведены 178 измерения высоты снежного покрова, измерения плотности снега и стратиграфия в 6 шурфах. Отобрана 1 проба снега на химический анализ.

Ведётся камеральная обработка полевых материалов.

  - Гляцио-геофизические наблюдения

27.04. на леднике Тавле выполнены измерения скорости распространения электромагнитной волны методом общей глубинной точки (ОГТ). Работы выполнялись с применением георадара Puls EKKO Pro (антенна 50 МГц). Исследования произведены в 2-х точках

30.04. выполнены измерения скорости распространения электромагнитной волны методом ОГТ на леднике Фритьоф. Работы выполнялись с применением георадара Puls EKKO Pro (антенна 50 МГц) в одной точке.

01.05. на леднике Фритьоф выполнена георадиолокационная съёмка по сети профилей. Объём наблюдений составил 23,8 км. Работы выполнялись с применением антенны с частотой излучения 50 МГц.

- Разное

27.04. сотрудники РАЭ-Ш (7 человек) приняли участие в историческом диктанте посвящённом Победе в Великой Отечественной войне. Диктант проходил в здании Генерального консульства России на Шпицбергене, сотрудникам вручены памятные сертификаты.

02.05. в расположение РАЭ-Ш для сотрудников и жителей посёлка Баренцбург ведущим инженером А.Л. Борисиком проведена лекция «Дистанционные методы исследования ледников Шпицбергена».

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген