Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 27.06. по 03.07.2018

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.

1.2. Проводились измерения прозрачности атмосферы с помощью фотометра SPM при ясном небе.

1.3. Произведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Проведены анализы проб речной воды:

- на содержание кремния – 1проба;

- на содержание общего углерода, общего неорганического углерода, общего азота и не летучего органического углерода – 6 проб;

- на содержание общего фосфора – 8 проб.

2.2.Выполнен подбор условий хроматомасс-спектрометрического метода определения содержания перфторированных карбоновых кислот.

2.3.Выполнен подбор условий хроматографического метода определения содержания летучих ароматических углеводородов.

2.4. Проведены работы по запуску системы водяного отопления здания лаборатории в режиме автоматического управления.

2.5. Обеспечена постоянная работа и приема информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 495  tif – файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

4.1.Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного гидрометеорологического комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.

02.07.2018 проведена инспекция комплекса, произведено считывание данных.

4.2. 02.07.2018 проведена инспекция метеорологического комплекса для измерения приземных турбулентных потоков, установленного в пос. Баренцбург в соответствии с условиями международного  проекта QUARCСS (ИФА -ААНИИ-AWI).

5 .Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018».

Продолжались работы по программе сезонной экспедиции «Шпицберген – 2018».

5.1. Гидрологический отряд

Выполнено два полевых выезда в долину реки Грен. В реке измерен расход воды, осуществлен отбор пробы воды на мутность, отбор пробы на гидрохимический анализ, измерен водородный показатель pH и электропроводность. Осуществлено измерение уклона водной поверхности.

На реке Эльза (пос. Пирамида) выполнена разбивка временного гидрометрического створа, измерен расход воды, отобрана проба воды на мутность, отобрана проба на гидрохимический анализ, измерен водородный показатель pH и электропроводность. Выполнена планово-высотная съемка участка реки.

Отобрана проба воды на гидрохимический анализ из реки Мимер (пос. Пирамида). В водах реки измерена величина pH и электропроводности.

Выполнена камеральная обработка материалов натурных наблюдений.

5.2. Отряд экологического мониторинга.

Выполнены работы по отбору проб в пос. Пирамида и его окрестностях.

Отбор произведен на 10 станциях экологического мониторинга. Всего отобрано: 12 проб почв, 12 проб растительности, 2 пробы донных отложений в прибрежной зоне, 2 пробы морских донных отложений в мористой зоне, 2 пробы почвенной воды, 2 пробы озерной воды, 4 пробы морской воды, 1 проба атмосферного воздуха.

5.3. Группа микробиологического мониторинга

Начат отбор биоматериала из различных биоценозов, окружающих пос. Баренцбург. Отобраны пробы пресной воды из ручья Ирадален, реки Грёндальсельва, ручья Улаф у истока в области ледника на горе Гренфиорд-феллет, а также образцы водорослево-бактериальных матов, образовавшихся в зеркалах талой воды

Отобрано 5 проб материалов (древесина), которые несут признаки биологического обрастания, 7 проб зоогенных, в том числе орнитогенных субстратов. Помимо этого выполнено 4 рекогносцировочных маршрута по побережью залива Гренфьорд от Баренцбурга до долины Грендален и залива Исфьорд до долины Холлендердален, в ходе которых отобрано 55 образцов орнитогенного биоматериала. Осуществлена камеральная обработка полученных биоматериалов и их криогенная консервация для последующего микробиологического исследования.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген