Исх. № 140-08852/20и    от 20 ноября 2020 года

# Об уровнях загрязнения окружающей среды

# и радиационной обстановке на территории

# г. Москвы и Московской области в октябре 2020 года

Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в октябре 2020 года.

Атмосферный воздух.

Город Москва.

Общая оценка загрязнения атмосферы*. В октябре, по данным государственной наблюдательной сети (приложение 1), в целом по городу отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который определялся СИ=2 (формальдегида) и НП=2% (сероводорода). Повышенный уровень загрязнения воздуха города определяли концентрации формальдегида, сероводорода, диоксида азота и оксида углерода.

____________________________________

*Показатели загрязнения атмосферного воздуха

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

- ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:

- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

- очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Характеристика загрязнения атмосферы.

Значения показателей загрязнения атмосферного воздуха  были зарегистрированы:

- формальдегидом (СИ=1,2-1,6; НП=1,1-1,9%) - в Южном (район «Нагорный»), Юго-Восточном (район «Печатники») административных округах                 г. Москвы;

- сероводородом (СИ=1,3-1,5; НП=1,3-2%) - в Северо-Западном (район «Южное Тушино») и Южном (район «Зябликово») административных округах г. Москвы;

- диоксидом азота (СИ=1,5; НП=1,1%) – в Южном административном округе г. Москвы (район «Нагорный»);

- оксидом углерода (СИ=1,1; НП=1,3%) - в Северном административном округе г. Москвы (район «Дмитровский»).

Содержание в атмосферном воздухе города взвешенных веществ, оксида азота,  диоксида серы, аммиака, фенола, хлорида водорода, ацетона, этилбензола, бензола, толуола и ксилола не превышало установленных гигиенических нормативов.

В целом по городу среднемесячная концентрация диоксида азота составляла         1,6 ПДКс.с., содержание других определяемых загрязняющих веществ не превышало ПДКс.с.

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рисунке 1.

В течение октября значения среднесуточных концентраций диоксида азота находились в пределах от  1,2 ПДКс.с. до 1,8 ПДКс.с..

Рисунок 1. Среднесуточные концентрации диоксида азота

в сентябре и октябре 2020 г.

(по данным государственной наблюдательной сети в г. Москве)

Значение среднемесячной концентрации диоксида азота в октябре 2020 года было в       1,2 раза ниже значения среднемесячной концентрации диоксида азота в октябре 2019 года (рисунок 2).

Рисунок 2. Годовой ход среднемесячных концентраций диоксида азота

с октября 2019 г. по октябрь 2020 г.

(по данным государственной наблюдательной сети в г. Москве)

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения воздуха не изменился, однако повысились концентрации диоксида азота и оксида углерода.

В октябре на территории Московского региона метеорологические условия способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Результаты анализа выполненного в утренние часы 22 октября 2020 г. по жалобе населения на несвойственный для местности запах в районе станции метро «Верхние Лихоборы», предположительно исходящий от воды р. Лихоборки, отбора проб атмосферного воздуха (Лихоборская наб., д. 13 и пр-д Черепановых, д. 31 А, стр. 2) превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявили. При отборе проб воздуха несвойственного для местности запаха не отмечалось.

Города Московской области.

В Воскресенске, Клину, Коломне, Мытищах, Подольске, Серпухове, Щелкове и Электростали был низкий (как в предыдущем месяце)  уровень загрязнения  воздуха.

Среднемесячные концентрации диоксида азота составляли: в Дзержинском -         1,4 ПДКс.с., в Электростали - 1,3 ПДКс.с., в Серпухове - 1,2 ПДКс.с., в Подольске и Щелкове - 1,1 ПДКс.с.. Среднемесячная концентрация формальдегида в Серпухове составляла        1,9 ПДКс.с..

Результаты выполненных в течение октября эпизодических обследований состояния атмосферного воздуха Московской области (в г.о. Мытици - д. Челобитьево,   ул. Шоссейная, д. 65а; г. Мытищи, ул. Воронина, вл. 5, стр. 1; в г.о. Подольск - в районе     д. Малое Толбино, полигон ТБО; г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 38; в г.о. Клин - г. Клин, Ленинградское шоссе, 88-й км; Напруговская дорога, д. 6 и в районе д. Напругово; в       г.о. Серпухов - г. Серпухов, Московское ш., д. 96; пос. Большевик, ул. Карпова, д. 53 и      г. Пущино, ул. 2-ая Пролетарская, д. 1а; в г.о. Коломна - в районе д. Воловичи, полигон ТБО и г. Коломна, ул. Партизан, д. 42; в г.о. Воскресенск - г. Воскресенск, пл. Ленина и мкр. Лопатинский, ул. Андреса, д. 16; в г.о Электросталь - г. Электросталь,                      пр-д Энергетиков, д .2; в г.о. Богородский - г. Ногинск, Электростальское ш., д. 25; в          г. Щелкове - ул. Заречная, дома 5, 7, 9 и ул. Чкаловская, около ЖК «Потапово»), а также проведенного 29 октября обследования состояния атмосферного воздуха по жалобе населения (г. Домодедово, ул. Промышленная, д. 19 и Каширское ш., д. 7) превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявили, несвойственного для местности запаха при отборе проб воздуха не отмечалось.

Водные объекты.

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в октябре на водных объектах Московского региона наблюдался гидрологический режим осенней межени, во второй и третьей декадах месяца отмечались незначительные повышения (вследствие выпадения осадков) уровней воды.

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 6,8°С          (р. Москва ниже поселка Ильинское) до 12,6°С (Истринское водохранилище у деревни Пятницы).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,7 (при норме рН=6,5-8,5). Минимальное значение водородного показателя (рН=7,5) наблюдалось в воде р. Воймеги ниже                г. Рошали, а максимальное (рН=7,8) – в воде р. Москвы выше г. Звенигорода.

Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов составляло в среднем         13,5 мг/л, при этом максимальное содержание взвешенных веществ (64,5 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, а минимальное (2,5 мг/л) – в воде      р. Кунья ниже г. Краснозаводска.

Кислородный режим водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 7,4 мг/л (при норме не ниже 6,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (4,0 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, а максимальное (8,6 мг/л) – в воде     р. Протвы выше г. Вереи.

Содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК и легкоокисляемых органических веществ по БПК5 в среднем не превышало 2 ПДК**. Максимальное содержа-

______________________

** Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения

ние легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (18 ПДК, уровень высокого загрязнения /ВЗ/) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, а максимальное содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК (11 ПДК, уровень ВЗ) - в воде р. Воймеги ниже и выше г. Рошали. Минимальное (менее ПДК) содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 и трудноокисляемых органических веществ по ХПК было зарегистрировано в воде р. Ламы ниже села Егорье.

Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, аммонийного азота – 2 ПДК, нитритного азота – 5 ПДК. Максимальное содержание аммонийного азота         (22 ПДК, уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, а максимальное содержание нитритного азота (17 ПДК, уровень ВЗ) – в воде р. Москвы ниже деревни Нижнее Мячково и р. Рожаи в черте деревни Домодедово. Минимальное (менее ПДК) содержание аммонийного азота отмечалось в воде р. Протвы выше г. Вереи, а минимальное содержание нитритного азота (также менее ПДК) – в воде р. Москвы выше деревни Барсуки.

Содержание тяжелых металлов в воде водных объектов региона в целом было невысоким: концентрации хрома шестивалентного, свинца и никеля в среднем были ниже нормативов ПДК, ионов меди – 2 ПДК, ионов железа общего – 3 ПДК, ионов цинка –         5 ПДК. Максимальное содержание ионов железа общего (27 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, ионов меди (11 ПДК) - в воде р. Яузы в черте                 г. Москвы, ионов цинка (9 ПДК) – в воде р. Москвы в черте г. Москвы (ниже Бабьегородской плотины).

Содержание хлоридов, сульфатов и синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) в среднем не превышало нормативов ПДК, нефтепродуктов, фосфатов и фенолов – 2 ПДК. Максимальное содержание нефтепродуктов (40 ПДК, уровень ВЗ) было отмечено в воде р. Москвы ниже г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД), фенолов (13 ПДК) и СПАВ (4 ПДК) - в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, фосфатов             (7 ПДК) – в воде р. Рожаи в черте деревни Домодедово.

В связи с жалобами от населения г. Москвы на неприятный запах в районе станции метро «Верхние Лихоборы», исходивший предположительно от воды реки Лихоборки (приток Яузы), 22 октября специалистами ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета было проведено экспедиционное обследование состояния воды в реке Лихоборке на участке между мостами, расположенными на Онежской улице и Алтуфьевском шоссе. По данным визуального наблюдения, русло на обследованном участке реки не было замусорено, нефтяная пленка на водной поверхности отсутствовала, запах ощущался только в районе моста на Алтуфьевском шоссе. Для последующего химического анализа были отобраны пробы воды в четырех контрольных створах: 1) в 0,1 км выше моста на улице Онежской; 2) у Лихоборской набережной, дом 15; 3) в 0,1 км выше моста на Дмитровском шоссе; 4) в 0,1 км ниже моста на Алтуфьевском шоссе. Как показали результаты химического анализа отобранных проб воды, содержание загрязняющих веществ изменялось по течению реки (при этом наибольшие концентрации указанных ингредиентов были зарегистрированы в створе, расположенном в 0,1 км ниже моста на Алтуфьевском шоссе). Так, содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК изменялось в пределах от 2 до 8 ПДК, аммонийного азота – от 1 до 9 ПДК, нитритного азота – от 2 до 5 ПДК, фенолов – от 2 до 5 ПДК. Содержание анионных поверхностно-активных веществ было в пределах ПДК. На основании результатов химического анализа проб воды, отобранных в контрольном створе, расположенном в 0,1 км ниже моста на Алтуфьевском шоссе, было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) речной воды легкоокисляемыми органическими веществами по БПК5 (22 ПДК), нефтепродуктами (более 100 ПДК), бензолом (62 ПДК), ацетоном (7151 ПДК), изопропанолом (360 ПДК), циклогексанолом (451 ПДК), нафталином (233 ПДК) и этилацетатом (130 ПДК). Также были зарегистрированы случаи ВЗ в створе по Лихоборской набережной, дом 15 (цинком - 35 ПДК, медью - 35 ПДК, свинцом - 4 ПДК) и в створе в 0,1 км ниже моста на Алтуфьевском шоссе (цинком - 20 ПДК). 2 ноября специалистами ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета было проведено повторное экспедиционное обследование реки Лихоборки (на участке от моста на Дмитровском шоссе до моста на улице Сельскохозяйственной), в ходе которого для последующего химического анализа были отобраны пробы воды в следующих контрольных створах:       1) в 0,1 км выше моста на Дмитровском шоссе, 2) в 0,05 км выше железнодорожного моста в районе Дмитровского шоссе, 3) у пешеходного моста в экологическом парке «Лихоборы», 4) в 0,1 км ниже моста на Алтуфьевском шоссе, 5) в 0,1 км выше автомобильного моста на Сельскохозяйственной улице. Как показали результаты химического анализа, содержание загрязняющих веществ на всем исследованном участке составляло: этилацетона, анионных поверхностно-активных веществ и ионов свинца – менее нормативов ПДК, ацетона – от менее ПДК до 3 ПДК, нафталина – от менее ПДК до 4 ПДК. трудноокисляемых органических веществ по ХПК – от 3 до 4 ПДК, ионов цинка – от 4 до 7 ПДК, нефтепродуктов – от 6 до 9 ПДК. При этом наибольшие концентрации практически по всем перечисленным ингредиентам были зарегистрированы в створе на Сельскохозяйственной улице, исключение составляли только максимальные концентрации по нефтепродуктам (максимум был отмечен в створе в 0,1 км выше моста на Дмитровском шоссе), нафталину (максимум – в створе в 0,1 км ниже моста на Алтуфьевском шоссе) и ацетону (максимум – у пешеходного моста в экологическом парке «Лихоборы»).

Всего в октябре 2020 года на водных объектах региона было зарегистрировано                                        8 случаев ЭВЗ и 28 случаев ВЗ (таблица 2). Для сравнения: в октябре 2019 года было зарегистрировано 27 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ зарегистрировано не было.

По сравнению с октябрем 2019 года в отчетный период в воде водных объектов Московского региона отмечалось некоторое повышение температуры, а также концентрации ионов цинка. По остальным контролируемым показателям качества существенных изменений не зафиксировано.

Таблица 2

Случаи ЭВЗ и ВЗ, зарегистрированные на водных объектах

Московского региона в октябре 2020 года

| № п/п | Ингредиент | Концентра-ция (ПДК) | Контрольный створ | Дата отбора пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Случаи ЭВЗ |  |  |  |  |
| 1 | Нефтепродукты | Более 100 | Река Лихрборка, в 0,1 км ниже моста на Алтуфьевском шоссе | 22.10.2020 |
| 2 | Ацетон | 7151 | Там же | 22.10.2020 |
| 3 | Этилацетат | 130 | - ײ - | 22.10.2020 |
| 4 | Изопропанол | 360 | - ײ - | 22.10.2020 |
| 5 | Циклогексанол | 451 | - ײ - | 22.10.2020 |
| 6 | Нафталин | 233 | - ײ - | 22.10.2020 |
| 7 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 22 | - ײ - | 22.10.2020 |
| 8 | Бензол | 62 | - ײ - | 22.10.2020 |
| Случаи ВЗ |  |  |  |  |
| 1 | Азот нитритный | 17 | Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково | 13.10.2020 |
| 2 | То же | 17 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 13.10.2020 |
| 3 | - ײ - | 16 | Река Москва выше деревни Нижнее Мячково | 13.10.2020 |
| 4 | - ײ - | 16 | Река Москва ниже г. Воскресенска | 22.10.2020 |
| 5 | - ײ - | 15 | Река Москва выше г. Воскресенска | 22.10.2020 |
| 6 | - ײ - | 14 | Река Москва в черте г. Коломны | 22.10.2020 |
| 7 | - ײ - | 10 | Река Пахра ниже г. Подольска, ниже места впадения реки Битцы | 13.10.2020 |
| 8 | Азот аммонийный | 22 | Река Воймега ниже г. Рошали | 21.10.2020 |
| 9 | То же | 13 | Река Москва ниже г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД | 29.10.2020 |
| 10 | - ײ - | 12 | Река Москва ниже г. Воскресенска | 22.10.2020 |
| 11 | - ײ - | 12 | Река Москва выше г. Воскресенска | 22.10.2020 |
| 12 | - ײ - | 11 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 13.10.2020 |
| 13 | - ײ - | 10 | Река Москва в черте г. Коломны | 22.10.2020 |
| 14 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 18 | Река Воймега ниже г. Рошали | 21.10.2020 |
| 15 | То же | 13 | Река Воймега выше г. Рошали | 21.10.2020 |
| 16 | - ײ - | 9 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 13.10.2020 |
| 17 | - ײ - | 8 | Река Москва ниже г. Воскресенска | 22.10.2020 |
| 18 | - ײ - | 6 | Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково | 13.10.2020 |
| 19 | - ײ - | 6 | Река Москва выше деревни Нижнее Мячково | 13.10.2020 |
| 20 | - ײ - | 6 | Река Москва в черте г. Коломны | 22.10.2020 |
| 21 | - ײ - | 5 | Река Москва выше г. Воскресенска | 22.10.2020 |
| 22 | Нефтепродукты | 40 | Река Москва ниже г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД | 05.10.2020 |
| 23 | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 11 | Река Воймега ниже г. Рошали | 21.10.2020 |
| 24 | То же | 11 | Река Воймега выше г. Рошали | 21.10.2020 |
| 25 | Ионы цинка | 20 | Река Лихоборка, в 0,1 км ниже моста на Алтуфьевском шоссе | 22.10.2020 |
| 26 | То же | 35 | Река Лихоборка, у дома № 15 по Лихоборской набережной | 22.10.2020 |
| 27 | Ионы меди | 35 | Там же | 22.10.2020 |
| 28 | Ионы свинца | 4 | - ײ - | 22.10.2020 |

В рамках мониторинга качества воды в р. Москве в октябре 2020 года были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (ионы меди, фенолы, нефтепродукты и легкоокисляемые органические вещества по БПК5) в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (поселок Ильинское) до контрольного створа (Бесединский мост МКАД).

Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды. Так, если в фоновом створе у поселка Ильинское осредненные концентрации ионов меди, фенолов, нефтепродуктов и легкоокисляемых органических веществ по БПК5 находились в пределах ПДК, то в контрольном створе (в районе Бесединского моста МКАД) их значения повышались до 2-3 ПДК (рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в октябре 2020 года

Радиационная обстановка в октябре 2020 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) были близки к фоновым.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе составляло 24,8х10-5 Бк/м3.

Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным метеостанций (МС), расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима и Тушина, а также МС Подмосковной, составляла  от 0,9 до 1,1 Бк/м2  в сутки.

Средние значения МАЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира, Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), составляли от 0,09 до 0,15 мкЗв/ч.

Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МАЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Приложение: по тексту на 7 л. в 1 экз.

Руководитель Росгидромета							И.А. Шумаков

Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» (промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейая, 36 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москвы и Московской области,

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод

Московского региона

| № на кар-те- схе-ме | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВОДОЕМА ИЛИ ВОДОТОКА | НАИМЕНО-ВАНИЕ ПУНКТА НАБЛЮДЕ-НИЙ | Створ наблюдений | РАЙОН МОСКОВ-СКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | водохранилище Иваньковское | г. Дубна | 0,6 км выше (восточнее) плотины Иваньковской ГЭС | Городской округ Дубна |
| 2 | 2 | р. Лама (впадает в Иваньковское водохра-нилище) | с. Егорье | 0,6 км ниже с. Егорье | Лотошин-ский |
| 3 | 3 | р. Дубна (приток р. Волга) | п. Вербилки | 0,2 км выше п. Вербилки | Талдомский |
|  | 4 | р. Дубна | п. Вербилки | 0,2 км ниже п. Вербилки | Талдомский |
| 4 | 5 | р. Кунья (приток р. Дубна) | г. Красно-заводск | 4,1 км выше г. Краснозаводск | Сергиево-Посадский |
|  | 6 | р. Кунья | г. Красно-заводск | 1,1 км ниже г. Краснозаводск | Сергиево-Посадский |
| 5 | 7 | р. Сестра (приток р. Дубна) | с. Трехсвят-ское | 0,5 км ниже с. Трехсвятское | Дмитровский |
| 6 | 8 | р. Ока (приток р. Волга) | г. Серпухов | выше г. Сер-пухов | Серпухов-ской |
|  | 9 | р. Ока | г. Серпухов | ниже г. Сер-пухов | Серпухов-ской |
| 7 | 10 | р. Ока | г. Кашира | выше г. Кашира | Каширский |
|  | 11 | р. Ока | г. Кашира | ниже г. Кашира | Каширский |
| 8 | 12 | р. Ока | г. Коломна | выше г. Коломна | Коломенский |
|  | 13 | р. Ока | г. Коломна | ниже г. Коломна | Коломенский |
| 9 | 14 | р. Протва (приток р. Ока) | г. Верея | выше г. Верея | Наро-Фоминский |
|  | 15 | р. Протва | г. Верея | ниже г. Верея | Наро-Фоминский |
| 10 | 16 | р. Нара (приток р. Ока) | г. Наро-Фоминск | выше г. Наро-Фоминск | Наро-Фоминский |
|  | 17 | р. Нара | г. Наро-Фоминск | ниже г. Наро-Фоминск | Наро-Фоминский |
| 11 | 18 | р. Нара | г. Серпухов | выше г. Сер-пухов | Серпухов-ской |
|  | 19 | р. Нара | г. Серпухов | ниже г. Сер-пухов | Серпухов-ской |
| 12 | 20 | р. Лопасня (приток р. Ока) | г. Чехов | выше г. Чехов | Чеховский |
|  | 21 | р. Лопасня | г. Чехов | ниже г. Чехов | Чеховский |
| 13 | 22 | р. Осётр (приток р. Ока) | п. Городна | в черте п. Го-родна | Луховицкий |
| 14 | 23 | р. Москва (приток р. Ока) | д. Барсуки | 0,5 км выше д. Барсуки | Можайский |
| 15 | 24 | водохранилище Можайское | д. Красно-видово | д. Красновидово | Можайский |
| 16 | 25 | р. Москва | г. Звенигород | 0,3 км выше г. Звенигород | Городской округ Звенигород |
|  | 26 | р. Москва | г. Звенигород | 1,4 км ниже г. Звенигород | Городской округ Звенигород |
| 17 | 27 | р. Москва | пос. Ильин-ское | выше г. Москва, 0,5 км выше во-дозабора Рублев-ской водопро-водной станции, 0,1 км ниже п. Ильинское | Красногор-ский |
|  | 28 | р. Москва | г. Москва | в черте г. Москва; 0,3 км ниже Бабье-городской плотины | г. Москва |
|  | 29 | р. Москва | г. Москва | в районе Бе-сединского моста МКАД | г. Москва |
| 18 | 30 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 0,1 км выше д. Н.Мячково; 1,5 км выше места впадения р. Пахра | Раменский |
|  | 31 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 11,1 км ниже д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впадения р. Пехорка | Раменский |
| 19 | 32 | р. Москва | г. Воскре-сенск | 0,2 км выше г. Воскресенск | Воскресен-ский |
|  | 33 | р. Москва | г. Воскре-сенск | 1,0 км ниже г. Воскресенск | Воскресен-ский |
| 20 | 34 | р. Москва | г. Коломна | в черте г. Ко-ломна; 0,1 км выше устья | Городской округ Коломна |
| 21 | 35 | водохранилище Рузское | д. Солодово | д. Солодово | Волоколам-ский |
| 22 | 36 | водохранилище Озернинское | д. Нововол-ково | д. Нововолково | Рузский |
| 23 | 37 | водохранилище Истринское | д. Пятница | д. Пятница | Солнечно-горский |
| 24 | 38 | р. Истра (приток реки Москвы) | д. Павловская Слобода | 0,4 км ниже д. Павловская Слобода | Истринский |
| 25 | 39 | р. Медвенка (приток р. Москва) | д. Большое Сареево | 1,9 км ниже д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья | Одинцовский |
| 26 | 40 | р. Закза (приток р. Медвенка) | д. Большое Сареево | в черте д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья | Одинцовский |
| 27 | 41 | р. Яуза (приток р. Москва) | г. Москва | в черте г. Москва; 0,1 км выше устья | г. Москва |
| 28 | 42 | р. Пахра (приток р. Москва) | г. Подольск | выше г. Подольск | Подольский |
|  | 43 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По- дольск, ниже места впадения руч. Черный | Подольский |
|  | 44 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По-дольск, ниже места впадения р. Битца | Подольский |
| 29 | 45 | р. Пахра | д. Нижнее Мячково | в черте д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья | Раменский |
| 30 | 46 | р. Рожая (приток р. Пахра) | д. Домоде-дово | в черте д. До-модедово | Городской округ Домодедово |
| 31 | 47 | р. Нерская (приток р. Москва) | г. Куровское | 0,2 км выше г. Куровское | Орехово- Зуевский |
|  | 48 | р. Нерская | г. Куровское | 1,4 км ниже г. Куровское | Орехово- Зуевский |
| 32 | 49 | р. Нерская | д. Мариш-кино | в черте д. Маришкино; 0,1 км выше устья | Воскресен-ский |
| 33 | 50 | р. Клязьма (приток р. Ока) | г. Щёлково | выше г. Щёлково | Щёлковский |
|  | 51 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Щёлково | Щёлковский |
|  | 52 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Лосино-Петровский | Городской округ Лосино-Петровский |
| 34 | 53 | р. Клязьма | г. Павлов-ский Посад | выше г. Павловский Посад | Павлово-Посадский |
|  | 54 | р. Клязьма | г. Павлов-ский Посад | ниже г. Павловский Посад | Павлово-Посадский |
| 35 | 55 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | выше г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
|  | 56 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | ниже г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
| 36 | 57 | р. Воря (приток р. Клязьма) | г. Красно-армейск | выше г. Красноар-мейск | Городской округ Красноар-мейск |
|  | 58 | р. Воря | г. Красно-армейск | ниже г. Крас-ноармейск | Городской округ Красноар-мейск |
| 37 | 59 | р. Воймега (приток р. Поля) | г. Рошаль | выше г. Рошаль | Городской округ Рошаль |
|  | 60 | р. Воймега | г. Рошаль | ниже г. Рошаль | Городской округ Рошаль |