Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 02 по 08 июля 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 09.07.2025:

Температура воздуха: 6,1 °С

Атмосферное давление: 741,9 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 81 %

Ветер: ЮВ 1-2 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.

Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 По программе гидрохимических исследований проведён отбор морской воды из залива Гренфьорд в 2-х точках: пирс у морского поста и пирс у ТЭЦ. Определены следующие параметры:

- содержание растворённого кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 и йодометрическим методом Винклера с помощью бюретки Biohit Biotrate, общее количество измерений 30,

- значения активной флуоресценции хлорофилла а с помощью портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D «PSI», общее количество измерений 24.

Пробы морской воды профильтрованы для последующего определения концентрации хлорофилла а и пигментов фотометрическим методом, фильтры заморожены.

2.2 Выполнено техническое обслуживание анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu. Тестовый запуск прибора без азотной приставки TNM-L показал его работоспособность для анализа соединений углерода, велась подготовка к калибровке.

2.3 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence  Shimadzu.

2.4 Проведена проверка стабилности калибровочной кривой жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu.

2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ: выполнена плановая замена входного фильтра О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 4174 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1923 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

08.07 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1 Гидрологические исследования

Разбиты гидрометрические створы с установкой уровнемерных свай на р. Грён, Грёнфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде, Конгресс и Васстак. На всех реках измерены скорости потока с помощью измерителя скорости потока ИСП-1М и отобраны пробы воды.

На р. Грён установлен уровнемер Solinst Levelogger.

На почвенно-испарительном полигоне установлены 2 почвенных испарителя ГГИ-500-50 и выполнено стартовое взвешивание.

6.2 Палеогеографические исследования

Закончена подготовка снаряжения и оборудования для проведения полевых работ. 09.07 сотрудник сезонной экспедиции «Шпицберген» Бердинских Д.В. убыл в составе геологической партии ВНИИОкеангеология к месту полевых работ на северном побережье Кроссфьорда.

7. Разное

Велись кровельные работы на складе №2. Очищена от мусора территория, прилегающей к лабораторному корпусу №1.

Оказана логистическая поддержка сотрудникам ВНИИОкеангеология, ПАБСИ и ММБИ РАН.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген