Исх. № 140-4853 от 20 августа 2012 года

# Об аварийном, экстремально высоком и

высоком загрязнении окружающей среды,

а также радиационной обстановке на

территории  России в июле 2012 года

Росгидромет сообщает об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории Российской Федерации в июле 2012 года.

- Аварийное загрязнение окружающей среды.

1.1. Атмосферный воздух.

В связи с отмеченной 24 июля задымленностью в отдельных районах г. Ставрополя, связанной с возгоранием на городской свалке «Полигон-Яр», специалистами ФГБУ «Ставропольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» был проведен дополнительный отбор проб воздуха на четырех стационарных постах города. Метеорологические условия способствовали переносу продуктов горения свалки на жилые кварталы города. Результаты анализа показали, что концентрации оксида углерода составили 1,7 ПДКм.р., формальдегида – 1,3 ПДКм.р., диоксида азота – 1,2 ПДКм.р. Результаты химического анализа отобранных 25-26 июля проб атмосферного воздуха выявили превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода в 1,4 раза. Концентрации других контролируемых примесей не превысили ПДКм.р. Полученная информация была доведена до сведения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, территориального подразделения Росприроднадзора, администрации и прокуратуры г. Ставрополя.

27 июля в 18 час. 30 мин. в Приокском районе г. Нижнего Новгорода (в 200 м от Мызинского моста) в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автоцистерны произошла утечка на грунт 5 тонн жидкого технического циклогексанона. Метеорологические условия (северо-восточный ветер со скоростью 1-2 м/с) способствовали кратковременному накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха, но препятствовали атмосферному переносу в сторону жилой части города. Специалистами ФГБУ «Нижегородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» («Нижегородский ЦГМС-Р») 27 июля в 20 час. 15 мин. на стационарном посту, расположенном в Приокском районе города, был организован дополнительный отбор проб атмосферного воздуха для последующего химического анализа на содержание ароматических углеводородов. Результаты химического анализа показали, что концентрации циклогексанона в жилой части города составили 6 ПДКм.р., этилбензола – 2 ПДК, циклогексанола – 1 ПДК, а концентрации бензола, толуола и ксилола были ниже ПДК. Проведенный специалистами ФГБУ «Нижегородский ЦГМС-Р» химический анализ проб атмосферного воздуха, отобранных 28 июля в районе аварии представителями ГБУ «Экология региона» Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, выявил, что содержание циклогексанона в воздухе составляло от 5 до 10,8 ПДК. 30 июля повышенных концентраций указанных веществ в жилой части г. Нижнего Новгорода не было выявлено. Загрязнения воды в ближайшем к месту аварии водном объекте (реке Оке) не произошло. Специалистами ФГБУ «Нижегородский ЦГМС-Р» совместно со специалистами Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода был произведен экспедиционный отбор проб почвы в районе аварии. В настоящее время отобранные пробы почвы проходят химический анализ на содержание в них циклогексанона. Специалистами Главного управления МЧС России по Нижегородской области были проведены работы по ликвидации последствий аварии: промывка деревьев водой; срез (на площади 35 м2 глубиной 30 см) и утилизация поврежденного участка грунта с последующей его засыпкой песком.

1.2. Водные объекты.

7 июля в акватории порта Новороссийск (Краснодарский край, Черное море) было отмечено нефтяное пятно общей площадью около 5000 кв. м. Причиной загрязнения явился поверхностный смыв с территории нефтегавани «Шесхарис», обусловленный прошедшими накануне сильными грозовыми дождями. По результатам химического анализа проб воды, отобранных специалистами Департамента Росгидромета по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам в Новороссийской бухте в районе нефтегавани, содержание нефтепродуктов  в  морской воде  9 июля  было  в  пределах  ПДК*,  а  11  июля  не превышало 2 ПДК.

17 июля на акватории Братского водохранилища (река Ангара) у г. Усолье-Сибирское Иркутской области в районе лодочной станции было зарегистрировано нефтяное пятно. Результаты химического анализа проб воды, отобранных специалистами Иркутского межрегионального территориального управления Росгидромета 18 июля в черте города (в районе водозабора), в 2 км ниже города, в районе лодочной станции, а также в районе курорта Усолье, показали, что концентрация нефтепродуктов в воде не превышала ПДК, кислородный режим был в норме.

2. Экстремально высокое загрязнение окружающей среды.

2.1. Атмосферный воздух.

В июле 2012 года случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ)** атмосферного воздуха не зарегистрировано (для сравнения: в июле 2011 года – также не зарегистрировано).

2.2. Водные объекты.

# В июле 2012 года на территории Российской Федерации случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 1 и 2 классов опасности (превышение ПДК в  5  и  более раз) были зарегистрированы 2 раза на 2 водных объектах (для сравнения: в июле 2011 года - 3 случая на 3 водных объектах).

______________

*    Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения

**    Под ЭВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее

максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.):

в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;

в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;

в 50 и более раз;

- визуальные и органолептические признаки:

появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха;

обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека;

выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.

# Случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 3-4 классов опасности (превышение ПДК в 50 и более раз) были отмечены наблюдательной сетью Росгидромета 34 раза на 19 водных объектах (для сравнения: в июле 2011 года – 26 случаев на 15 водных объектах).

# Всего в июле текущего года случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 1-4 классов опасности были зарегистрированы 36 раз на 21 водном объекте (для сравнения: в июле 2011 года – 29 случаев на 18 водных объектах). Пеpечень случаев ЭВЗ представлен в приложении 1.

# Основные источники загрязнения - предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной, целлюлозно-бумажной промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.

3. Высокое загрязнение окружающей среды.

3.1. Атмосферный воздух.

Случай высокого загрязнения (ВЗ)*** атмосферного воздуха веществом 3 класса опасности (циклогексаноном) был зарегистрирован в г. Нижнем Новгороде (1 случай, 10,8  ПДКм.р.).

В июле 2012 года в атмосферном воздухе 1 города в 1 случае была зарегистрирована концентрация загрязняющего вещества, превышающая 10 ПДК (для сравнения: в июле 2011 года – в 1 населенном пункте в 10 случаях).

3.2. Водные объекты.

В июле 2012 года на территории Российской Федерации был зарегистрирован 221 случай ВЗ на 110 водных объектах (для сравнения: в июле 2011 года было отмечено 187 случаев ВЗ на 96 водных объектах). Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов приведен в приложении 2.

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца в бассейнах крупнейших рек страны, приведено в таблице 1.

_________________________

*** - Под ВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 10 и более раз;

Таблица 1

| № п/п | Бассейн реки | Процент от общего количества зарегистрированных случаев ВЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Волга | 43 |
| 2 | Обь | 27 |
| 3 | Кама | 6 |
| 4 | Амур | 5 |
| 5 | Енисей | 4 |
| 6 | Северная Двина | 2 |
| 7 | Терек | 1 |
| 8 | Дон | 1 |
| 9 | Урал | 1 |
| 10 | Днепр | 1 |
| 11 | Лена | 1 |

На более мелких реках, озерах, а также на водохранилищах было отмечено 8%  всех случаев ВЗ.

Распределение случаев ВЗ по ингредиентам приведено в таблице 2.

# Таблица 2

| № п/п | Ингредиент | Количество случаев |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 107 |
| 2 | Азот нитритный | 42 |
| 3 | Азот аммонийный | 16 |
| 4 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 10 |
| 5 | Кислород | 9 |
| 6 | Ионы железа общего | 6 |
| 7 | Ионы никеля | 5 |
| 8 | Дитиофосфат крезиловый | 4 |
| 9 | # Ионы марганца | 3 |
| 10 | Ионы алюминия | 3 |
| 11 | Ионы ртути | 3 |
| 12 | Нефтепродукты | 2 |
| 13 | Сероводород | 2 |
| 14 | Фосфаты | 2 |
| 15 | Ионы меди | 1 |
| 16 | Сульфаты | 1 |
| 17 | Ионы молибдена | 1 |
| 18 | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 1 |
| 19 | Ионы цинка | 2 |

4. Город Москва****

В июле, по данным стационарной сети наблюдений (приложение 3), в атмосферном воздухе города наблюдались повышенные концентрации диоксида азота, формальдегида, фенола, оксида углерода и сероводорода.

Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом был зарегистрирован в Восточном административном округе г. Москвы (р-н «Богородское»), он определялся НП=39% и СИ=3.

Кроме того, высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом отмечался в Южном административном округе г. Москвы (р-н «Нагорный») и определялся НП=20%, СИ=2. В этом же районе города отмечался повышенный уровень загрязнения воздуха диоксидом азота: НП=17%, СИ=3.

Повышенный уровень загрязнения воздуха, определяющийся НП=1-7% и СИ=1-2, был зарегистрирован в следующих административных округах:

- в Центральном (р-н «Замоскворечье») и Северном (р-н «Савёловский») административных округах г. Москвы – диоксидом азота и оксидом углерода;

- в Юго-Восточном административном округе г. Москвы (р-н «Печатники» и р-н «Братеево») – диоксидом азота;

- в Южном (р-н «Чертаново») и Северо-Западном (р-н «Хорошево-Мневники») административных округах г. Москвы – оксидом углерода;

- в Центральном административном округе г. Москвы (р-н «Мещанский») – формальдегидом;

- в Северном административном округе г. Москвы (р-н «Дмитровский») – формальдегидом и диоксидом азота;

___________________

**** - Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК – предельно допустимыми концентрациями примесей, установленными  Минздравсоцразвития России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха  за месяц используются два показателя качества воздуха:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП:

- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

- очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

- в Северо-Западном административном округе г. Москвы (р-н «Северное Тушино») – сероводородом;

- в Северо-Восточном административном округе г. Москвы (ВВЦ) – фенолом и диоксидом азота.

В Западном административном округе г. Москвы уровень загрязнения воздуха был низким.

5. Радиационная обстановка на территории Российской Федерации в июле 2012 года в целом была стабильной и находилась в пределах радиационного фона.

Экстремально высоких уровней радиоактивного загрязнения на территории России не наблюдалось.

Высокий уровень объемной радиоактивности приземного воздуха отмечался двукратно в пос. Новогорный и в пос. Рыбниковское Свердловской области в период с 14 по 15 июля, превышение фона составляло 22 раза в каждом из пунктов наблюдений. Высокий уровень плотности радиоактивных выпадений из воздуха был отмечен однократно в пункте Хакасская (Республика Хакассия) в период с 23 по 24 июля, превышение фона составило 38 раз, однако отмеченные случаи превышения значительно (на несколько порядков) ниже установленных по НРБ-99/2009 уровней вмешательства и не представляют опасности.

На территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате  катастрофы на Чернобыльской АЭС, с плотностью загрязнения местности  цезием-137 1-5 Кюри/км2  значения мощности дозы гамма-излучения на местности (МЭД) находились в пределах от 13 до 14 мкР/ч, с плотностью загрязнения 5-15 Кюри/км2 - от 14 до 26 мкР/ч и с плотностью загрязнения 15-40 Кюри/км2  - т 33 до 40 мкР/ч.

По данным ежедневных измерений, в 100-километровых зонах расположения АЭС и других радиационно опасных объектов значения МЭД находились в пределах 5–23 мкР/ч, что соответствует уровням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные значения МЭД в зоне радиационно опасных  объектов представлены в приложении 4.

Направляется в порядке информации.

# Приложение: по тексту на 10 л. в 1 экз.

# Врио Руководителя

# Росгидромета			 						И.А. Шумаков

# Приложение 1

Перечень случаев 
экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши
в июле 2012 года

| № п/п | Река, пункт | Регион | Ингредиент | Концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещества 2 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | оз. Б.Вудъявр, г. Кировск | Мурманская область | Ионы молибдена | 8 |
| 2 | р. Белая, г. Апатиты | Мурманская область | Ионы молибдена | 7 |
| Вещества 3 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | оз. Яркуль, с. Яркуль | Новосибирская область | Нефтепродукты | более 100 |
| 2 | р. Айва, 22,9 км выше устья, г. Красноуральск | Свердловская область | Ионы меди | 78 |
|  |  |  | Ионы цинка | 64 |
| 3 | р. Блява, г. Медногорск | Оренбургская область | Ионы меди | 188 |
| 4 | р. Ельцовка 2, г. Новосибирск | Новосибирская область | Нефтепродукты | 92 |
| 5 | р. Нюдуай, г. Мончегорск | Мурманская область | Ионы меди | 52 |
| 6 | р. Обь, с. Дубровино | Новосибирская область | Нефтепродукты | 85 |
|  |  |  |  | более 100 |
| 7 | р. Озерная, п. Шумный | Камчатский край | Нефтепродукты | 55 |
| 8 | р. Паужетка, п. Паужетка | Камчатский край | Нефтепродукты | 52 |
| 9 | р. Камышенка, г. Новосибирск | Новосибирская область | Нефтепродукты | 54 |
| 10 | руч. Южный, г. Ивдель | Свердловская область | Ионы меди | 68 |
| Вещества 4 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Айва, 22,9 км выше устья, г. Красноуральск | Свердловская область | Ионы марганца | 67 |
|  |  |  |  | 54 |
| 2 | р. Большой Иргиз, г. Пугачев | Саратовская область | Ионы марганца | 60 |
| 3 | р. Вишера, п. Рябинино | Пермский край | Взвешенные вещества | 54 |
| 4 | р. Исеть, 561,5 км от устья, г. Екатеринбург, 0,55 км ниже места сброса промышленных сточных вод ОАО «Уралхиммаш» | Свердловская область | Взвешенные вещества | 77 |
| 5 | р. Исеть, 562,1 км от устья, г. Екатеринбург, 0,05 км выше места сброса промышленных сточных вод ОАО «Уралхиммаш» | Свердловская область | Взвешенные вещества | 71 |
| 6 | р. Исеть, 7 км ниже г. Екате-ринбурга, в черте деревни Большой Исток | Свердловская область | Взвешенные вещества | 72 |
| 7 | р. Исеть, д. Колюткино | Свердловская область | Взвешенные вещества | 59 |
| 8 | р. Каменка, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 70 |
| 9 | р. Кизел, г. Кизел, в районе автодорожного моста Губаха-Александровск | Пермский край | Ионы железа общего | 2850 |
|  |  |  | Ионы марганца | 166 |
| 10 | р. Китой, г. Ангарск | Иркутская область | Взвешенные вещества | 95 |
|  |  |  |  | 88 |
| 11 | р. Озерная, п. Шумный | Камчатский край | Ионы железа общего | 84 |
| 12 | р. Паужетка, п. Паужетка | Камчатский край | Ионы железа общего | 81 |
|  |  |  |  | 79 |
| 13 | р. Пельшма, г. Сокол | Вологодская область | Кислород | 1,16* |
| 14 | р. Северная Вильва, п. Всеволодо-Вильва | Пермский край | Ионы железа общего | 201 |
|  |  |  | Ионы марганца | 134 |
| 15 | р. Северушка, 0,6 км ниже г. Северского (ГП Полевской), 1,5 км от устья | Свердловская область | Ионы марганца | 503,0 |
|  |  |  |  | 352 |
| 16 | р. Северушка, в черте г. Северского (ГП Полевской), 3,4 км от устья | Свердловская область | Ионы марганца | 686 |

* концентрация приведена в мг/л; экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях 2 и менее мг/л

Заместитель начальника

Управления мониторинга загрязнения

окружающей среды, полярных и морских

работ Росгидромета								Ю.В. Пешков

Приложение 2

Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов
в июле 2012 года

| № п/п | Территория | Ингредиент | Класс опасн. | Кол-во случаев | ПДК, мин. | ПДК, макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бассейн р. Амур |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забайкальский край | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 20 |
| 2 | Приморский край | Ионы алюминия | 4 | 3 |  | 10 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 2 | 6 | 9 |
|  |  | Кислород | 4 | 2 | 2,6* | 2,95* |
| 3 | Хабаровский край | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 20 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 12 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 8 |
| Бассейн р. Волга |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Владимирская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 15 |
| 2 | Вологодская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 10 |
| 3 | Кировская область | Взвешенные вещества | 4 | 15 | 10 | 25 |
| 4 | Московская область | Азот аммонийный | 4 | 10 | 11 | 46 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 24 | 12 | 49 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 3 | 5 | 6 |
|  |  | Кислород | 4 | 1 |  | 2,6* |
| 5 | Нижегородская область | Взвешенные вещества | 4 | 13 | 10 | 19 |
|  |  | Сульфаты | 4 | 1 |  | 12 |
| 6 | Пермский край | Взвешенные вещества | 4 | 6 | 10 | 19 |
| 7 | Республика Марий Эл | Взвешенные вещества | 4 | 1 |  | 17 |
| 8 | Рязанская область | Ионы железа общего | 4 | 4 | 34 | 41 |
| 9 | Тамбовская область | Кислород | 4 | 2 | 2,76* | 2,92* |
| 10 | Тульская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 10 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 3 | 12 | 34 |
| 11 | Удмуртская Республика | Взвешенные вещества | 4 | 8 | 11 | 35 |
| Бассейн р. Днепр |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смоленская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 6 |
| Бассейн р. Дон |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Белгородская область | Азот нитритный | 4 | 2 | 10 | 12 |
| Бассейн р. Енисей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Иркутская область | Взвешенные вещества | 4 | 9 | 12 | 38 |
| Бассейн р. Кама |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пермский край | Взвешенные вещества | 4 | 2 | 30 | 34 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 42 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 1 |  | 28 |
| 2 | Свердловская область | Взвешенные вещества | 4 | 4 | 13 | 28 |
| 3 | Челябинская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 15 |
|  |  | Взвешенные вещества | 4 | 3 | 12 | 15 |
| Бассейн р. Лена |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Иркутская область | Взвешенные вещества | 4 | 1 |  | 14 |
| Бассейн р. Обь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Курганская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 30 |
|  |  | Взвешенные вещества | 4 | 1 |  | 48 |
| 2 | Новосибирская область | Азот аммонийный | 4 | 2 | 13 | 14 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 15 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 2 | 38 | 45 |
|  |  | Сероводород | 3 | 2 | 0,000245** | 0,00035** |
| 3 | Свердловская область | Азот нитритный | 4 | 4 | 13 | 22 |
|  |  | Взвешенные вещества | 4 | 29 | 11 | 46 |
|  |  | Кислород | 4 | 2 | 2,01* | 2,68* |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 39 |
|  |  | Фосфаты | 4 | 2 | 15 | 22 |
| 4 | Челябинская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 15 |
|  |  | Взвешенные вещества | 4 | 7 | 11 | 36 |
|  |  | Кислород | 4 | 1 |  | 2,03* |
|  |  | Ионы меди | 3 | 1 |  | 34 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 29 |
| 5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 32 |
| Бассейн р. Северная Двина |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вологодская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 2 | 5 | 14 |
|  |  | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 4 | 1 |  | 11 |
| 2 | Кировская область | Взвешенные вещества | 4 | 2 | 14 | 25 |
| 3 | Удмуртская Республика | Взвешенные вещества | 4 | 1 |  | 17 |
| Бассейн р. Терек |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чеченская Республика | Взвешенные вещества | 4 | 3 | 27 | 48 |
| Бассейн р. Урал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Челябинская область | Взвешенные вещества | 4 | 2 | 11 | 12 |
| 2 | Оренбургская область | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 33 |
| Малые реки, озера, водохранилища |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Санкт-Петербург | Кислород | 4 | 1 |  | 2,29* |
| 2 | Камчатский край | Нефтепродукты | 3 | 1 |  | 49 |
| 3 | Мурманская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 15 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 10 |
|  |  | Дитиофосфат крезиловый | 4 | 4 | 10 | 30 |
|  |  | Ионы молибдена | 2 | 1 |  | 5 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 4 | 14 | 41 |
|  |  | Ионы ртути | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | Республика Карелия | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 10 |
| 5 | Сахалинская область | Нефтепродукты | 3 | 1 |  | 32 |
| 6 | Ленинградская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 10 |

* - концентрация приведена в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л;

** - концентрация приведена в мг/л

Заместитель начальника

Управления мониторинга загрязнения,

полярных и морских работ Росгидромета   					Ю.В. Пешков

Приложение 3

Схема г. Москвы с расположением стационарной сети наблюдений

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВВЦ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср.Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Сухаревская пл., 10/31 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул.Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 22 | р-н «Нагорный» ( промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул.Полярная, 8 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул.Шоссейая, 29 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул.Народного Ополчения, 19 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул.Туристская, 15 | р-н «Северное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул.Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул.Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул.Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул.Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул.Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

# Приложение 4

Значения мощности экспозиционной дозы

в районах расположения радиационно опасных объектов

в июле 2012 года

| ### Наименование объекта | Значение МЭД: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ### минимум | ### максимум |
| Балаковская АЭС | 7 | 17 |
| Белоярская АЭС | 6 | 15 |
| Билибинская АЭС | 8 | 23 |
| Калининская АЭС | 8 | 16 |
| Кольская АЭС | 5 | 15 |
| Курская АЭС | 8 | 14 |
| Ленинградская АЭС | 7 | 20 |
| Нововоронежская АЭС | 7 | 14 |
| Волгодонская АЭС | 8 | 16 |
| Смоленская АЭС | 9 | 20 |
| ФГУП «ПО «Севмаш» | 7 | 15 |
| НИИ атомных реакторов (г. Димитровград), ПЗРО Казанского СК “Радон” | 8 | 16 |
| Загорский СК “Радон”, ПО “Машиностроительный завод” (г. Электросталь) | 7 | 15 |
| Волгоградский ПЗРО | 5 | 11 |
| Ростовский СК “Радон” | 6 | 15 |
| Лермонтовское ПО “Алмаз” (Ставропольский край) | 10 | 20 |
| ПЗРО Грозненского СК «Радон» | 10 | 16 |
| Уфимский СК “Радон” | 7 | 17 |
| ПО “Маяк”, ПЗРО Челябинского СК “Радон” | 9 | 17 |
| Красноярский горно-химический комбинат | 8 | 18 |
| Сибирский химический комбинат (г. Северск) | 8 | 18 |
| ПЗРО Иркутского СК “Радон” | 5 | 19 |
| ПЗРО Хабаровского СК “Радон” | 10 | 17 |
| Физико-энергетический институт (г. Обнинск) | 7 | 18 |
| Новосибирское ПО «Химконцентрат», # ПЗРО Новосибирского СК «Радон» | 9 | 19 |
| ПЗРО Нижегородского СК «Радон» | 7 | 16 |
| Приаргунский горно-химический комбинат, # ПО «Забайкальский комбинат редких металлов» | 10 | 20 |
| ПО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов) | 8 | 15 |
| Ядерный центр ЭМЗ «Авангард» (г. Саров) | 8 | 12 |

Заместитель начальника Управления

мониторинга загрязнения окружающей

среды, полярных и морских работ

Росгидромета									Ю.В. Пешков