Исх. № 140-04857/16и   от 19 июля 2016 года
Об аварийном, экстремально высоком и

высоком загрязнении окружающей среды,

а также радиационной обстановке на 

территории России в июне 2016 года


Росгидромет сообщает об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории Российской Федерации в июне 2016 года.

1. Аварийное загрязнение окружающей среды.

1.1. Атмосферный воздух. 

В связи с введением Правительством Иркутской области в лесах регионального характера режима ЧС, обусловленного ростом лесных пожаров на территории области, в период с 17 по 18 июня 2016 года специалистами ФГБУ «Иркутское УГМС» Росгидромета были организованы экспедиционные обследования состояния загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах Качугского района Иркутской области (деревни Большой Улун, Юхта,               Бутаково, Кузнецы, Большая Тарель, Малая Тарель, Бирюлька, Залог). 
Метеорологические условия в период проведения обследований способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы (облачно, ветер северо-западного направления до 4 м/с,  температура воздуха – до 25° С).


Результаты измерений содержания в атмосферном воздухе оксида углерода, диоксида и оксида азота, проведенных с помощью автоматических газоанализаторов, превышений гигиенических нормативов не выявили. Концентрации указанных загрязняющих веществ составляли менее 0,5 ПДКм.р.  


В связи с отсутствием угрозы безопасности жизнедеятельности населения с 18 июня 2016 года обследование состояния загрязнения атмосферного воздуха в районах возникновения лесных пожаров в Качугском районе Иркутской области было прекращено.

1.2. Водные объекты.

9 июня специалистами ФГБУ «Забайкальское УГМС» Росгидромета в воде реки Песчанки (бассейн Амура) в черте поселка Песчанка (городской округ Чита Забайкальского края), в 0,1 км ниже автомобильного моста было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) речной воды нефтепродуктами (69 ПДК*). По данным ФГБУ «Забайкальское УГМС» Росгидромета, ЭВЗ было обусловлено разливом нефтепродуктов из бензовоза вследствие дорожно-транспортного происшествия.

17 июня в районе Владивостокского морского торгового порта при перекачке мазута с нефтебазы ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР» в бункеровочно-зачистную станцию, принадлежащую ПАО «Дальневосточное морское пароходство», произошел разлив мазута в акваторию бухты Золотой Рог (залив Петра Великого, Японское море). 20 июня специалистами ФГБУ «Приморское УГМС» Росгидромета было осуществлено визуальное обследование акватории бухты, а также произведен отбор проб воды в 13 контрольных точках (в поверхностном и придонном горизонтах) для последующего химического анализа. В ходе визуальных наблюдений было установлено, что практически вся площадь акватории бухты Золотой Рог была покрыта нефтяной плёнкой (соответствует критерию ЭВЗ), а также плавающим мусором (максимальное количество мусора отмечалось районе устья реки Объяснения, впадающей в бухту). По результатам химического анализа отобранных проб воды, средняя концентрация нефтепродуктов в поверхностном горизонте бухты составляла 6 ПДК,  максимальная концентрация - 21 ПДК. Максимальное содержание нефтепродуктов в пробах воды, отобранных в придонном горизонте, составляло   3 ПДК.
___________________


* Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных   водных объектов


2. Экстремально высокое загрязнение окружающей среды.

2.1. Атмосферный воздух. 

В июне 2016 года случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ**) атмосферного воздуха не было зарегистрировано (для сравнения: в июне         2015 года – также не было зарегистрировано).

2.2. Водные объекты. 

В июне 2016 года на территории Российской Федерации случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 1 и 2 классов опасности (превышение ПДК в 5 и более раз) наблюдательной сетью Росгидромета были зарегистрированы 6 раз на 5 водных объектах (для сравнения: в июне 2015 года случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 1 и 2 классов опасности были зарегистрированы 7 раз на              7 водных объектах).

Случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 3 и 4 классов опасности (превышение ПДК в 50 и более раз) были отмечены наблюдательной сетью Росгидромета 17 раз на 11 водных объектах (для сравнения: в июне 2015 года –          41 раз на 25 водных объектах). 

Таким образом, всего в июне 2016 года случаи ЭВЗ поверхностных вод загрязняющими веществами 1-4 классов опасности были зафиксированы наблюдательной сетью Росгидромета 23 раза на 15 водных объектах (для сравнения: в июне 2015 года – 48 раз на 32 водных объектах). 

Пеpечень случаев ЭВЗ представлен в приложении 1. 

Основные источники загрязнения - предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также жилищно-коммунального хозяйства. 

________________________________

**  Под ЭВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее    

максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.):


в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;


в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;


в 50 и более раз;

· визуальные и органолептические признаки:

появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха;

обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека;

выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.

3. Высокое загрязнение окружающей среды. 

3.1. Атмосферный воздух. 

Случаи высокого загрязнения (ВЗ***) атмосферного воздуха веществом       2 класса опасности (формальдегидом) были зарегистрированы в г. Омске             (2 случая, до 17,0 ПДКм.р.).

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха веществом           3 класса опасности (метанолом /метиловый спирт/) были зарегистрированы в Тульской области на территории музея-усадьбы «Ясная Поляна» (2 случая, до    15 ПДКлеса).


Таким образом, в июне 2016 года в воздухе 2 населенных пунктов в             4 случаях регистрировались концентрации загрязняющих веществ, превышающие 10 ПДК  (для сравнения: в июне 2015 года – в 1 городе в 2 случаях).

Одновременно в дополнение к ранее направленной информации о случаях высокого загрязнения атмосферного воздуха, зарегистрированных в мае           2016 года, сообщаем, что в г.Новокузнецке Кемеровской области в указанном месяце был зарегистрирован 1 случай высокого загрязнения атмосферного воздуха веществом 1 класса опасности –  бенз(а)пиреном  (12 ПДК****).

3.2. Водные объекты. 

В июне 2016 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано 198 случаев ВЗ на 104 водных объектах (для сравнения: в июне 2015 года - 188 случаев ВЗ на 102 водных объектах). 

Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов приведен в приложении 2. Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца в бассейнах крупнейших рек страны, приведено в таблице 1.

________________________________

***  Под ВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 10 и более раз

**** - приведена максимальная из среднемесячных концентрация,  так как для бенз(а)пирена установлена только ПДКс.с.

Таблица 1

	№ п/п
	Бассейн реки
	Процент от общего количества зарегистрированных случаев ВЗ

	1
	 Волга
	 36

	2
	 Кама
	 13

	3
	 Тобол
	 11 

	4
	 Енисей
	 7 

	5 
	 Амур
	 7 

	6 
	 Ангара
	 4 

	7
	 Урал
	 3

	8
	 Обь
	 2

	9
	 Лена
	 2 

	10
	 Северная Двина
	 1

	11
	 Колыма
	 1

	12
	 Днепр
	 1

	13
	 Дон
	 1

	14
	 Ока
	 1


На более мелких реках, озерах, а также на водохранилищах было отмечено 10%  всех случаев ВЗ. 

Распределение случаев ВЗ по ингредиентам приведено в таблице 2.


Таблица 2

	№ п/п
	Ингредиент
	Количество случаев

	1
	 Взвешенные вещества
	 95 

	2
	 Азот нитритный
	 23

	3
	 Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	 14 

	4
	 Ионы марганца
	 11 

	5
	 Ионы алюминия
	 10

	6
	 Кислород
	 8 

	7
	 Азот аммонийный
	 7

	8
	 Ионы цинка
	 7

	9
	 Ионы меди
	 5 

	10
	 Ионы железа общего
	 4

	11
	 Нефтепродукты
	 3

	12
	 Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)
	 2 

	13
	 Ионы свинца
	 1

	14
	 Ионы кадмия
	 1

	15
	 Ионы молибдена
	 1

	16
	 Ионы никеля
	 1

	17
	 Ионы ртути
	 1

	18
	 Фосфаты
	 1

	19
	 Трудноокисляемые органические вещества по ХПК
	 1

	20
	 Лигносульфонаты
	 1

	21
	 Хлориды
	 1


4. Город Москва***** 

В июне, по данным стационарной сети наблюдений (приложение 3), в атмосферном воздухе города наблюдались повышенные концентрации формальдегида, диоксида азота, оксида углерода, сероводорода и аммиака.  

Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом был зарегистрирован в Юго-Восточном административном округе г. Москвы (район «Печатники») и определялся НП=27%, СИ=2.

Повышенный уровень загрязнения воздуха формальдегидом отмечался в Северо-Восточном (Выставка достижений народного хозяйства /ВДНХ/), Южном (район «Нагорный»), Юго-Восточном (район «Вешняки») и Восточном (район «Богородское») административных округах г. Москвы и определялся НП=2-11%, СИ=1-2.


В июне в целом по городу среднемесячная концентрация формальдегида****** составляла 0,017 мг/м3 (1,7 ПДКс.с.), а максимальная разовая концентрация достигала 0,086 мг/м3 (1,7 ПДКм.р.). Оценивая состояние загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежних ПДК, средняя за июнь концентрация  формальдегида  составляла  5,7 ПДКс.с.,  а  максимальная  разовая

______________________________

***** Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК – предельно допустимыми концентрациями примесей, установленными  Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха: 

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

 Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень  

кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:
- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

- очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

****** - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 37 г. Москва «О внесении изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлены новые санитарно-гигиенические нормативы концентраций формальдегида. Согласно Изменению № 11 максимальная разовая величина ПДК формальдегида установлена 0,05 мг/м3 (вместо 0,035 мг/м3), среднесуточная – 0,01 мг/м3  (вместо 0,003 мг/м3), класс опасности – второй. 

концентрация – 2,5 ПДКм.р., НП=43%. Таким образом, уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом  прежних ПДК оценивался как высокий.

Основные показатели загрязнения воздуха формальдегидом в июне       2016 года с учетом прежних и новых ПДК представлены на рисунке 1.

[image: image1]
Рисунок 1. Показатели загрязнения воздуха формальдегидом в июне  2016 года  

(с учетом прежних и новых ПДК)
Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота был зарегистрирован в Южном (район «Нагорный»), Юго-Восточном (район «Печатники»), Северо-Западном (район «Хорошево-Мневники») и Восточном (район «Богородское») административных округах г. Москвы  и определялся НП=1-7%, СИ=2. Максимальная разовая концентрация диоксида азота достигала 2 ПДКм.р. в Восточном административном округе г. Москвы (район «Богородское»). 

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался:

· оксидом углерода - в Юго-Восточном (район «Печатники») и Южном (район «Зябликово») административных округах г. Москвы, НП=2%, СИ=1;

· сероводородом – в Юго-Восточном (район «Печатники») и Северо-Западном (район «Южное Тушино») административных округах           г. Москвы, НП=8-11%, СИ=2;

· аммиаком – в Юго-Западном административном округе г. Москвы (район «Ясенево»), НП=8%, СИ=3.

В Центральном, Северном и Западном административных округах г. Москвы уровень загрязнения воздуха был низким.

В целом по городу среднемесячная концентрация диоксида азота составляла 1,5 ПДКс.с., фенола******* (с учетом нового и прежнего норматива) - не превышала ПДК.

5. Радиационная обстановка на территории Российской Федерации в июне 2016 года в целом была стабильной и находилась в пределах радиационного фона.

Экстремально высоких уровней радиоактивного загрязнения на территории России не наблюдалось.

Высокий уровень объемной радиоактивности приземного воздуха отмечался 1 раз в селе Сухобузимское Красноярского края (14-15 июня, превышение фона составляло 8 раз).
Высокий уровень плотности радиоактивных выпадений из воздуха в прошедшем месяце не наблюдался.

По данным ежедневных измерений, в 100-километровых зонах расположения АЭС и других радиационно опасных объектов значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности (МЭД) находились в пределах от 3 до 26 мкР/ч, что соответствует уровням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные значения МЭД в зоне радиационно опасных  объектов представлены в приложении 4.

Направляется в порядке информации.


Приложение: по тексту на 9 л. в 1 экз.

Врио Руководителя Росгидромета
 




И.А. Шумаков
___________________________

******* - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12 января 2015 г. № 3 г. Москва «О внесении изменения в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлен новый гигиенический норматив среднесуточной концентрации фенола. Согласно указанному Изменению  в ГН 2.1.6.1338-03  среднесуточная величина ПДК фенола установлена 0,006 мг/м3 (вместо 0,003 мг/м3), максимальная разовая концентрация (0,01 мг/м3) и  класс опасности (второй)  сохранены без изменений.

                Приложение 1

Перечень случаев 
экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши
в июне 2016 года
	№ п/п
	Река, пункт
	Регион
	Ингредиент
	Концентрация
(ПДК)

	Вещества 1 класса опасности

	1
	р. Нюдуай, 
г. Мончегорск
	Мурманская область
	Ионы ртути
	8

	Вещества 2 класса опасности

	1
	оз. Б. Вудъявр,

 г. Кировск
	Мурманская область
	Ионы молибдена
	17

	2
	р. Белая, 
г. Апатиты
	Мурманская область
	Ионы молибдена
	12

	3
	р. Подхоренок,
 п. Дормидонтовка
	Хабаровский край
	Ионы свинца
	24

	4
	р. Хор, п. Хор
	Хабаровский край
	Ионы свинца
	7

	
	
	
	
	5

	Вещества 3 класса опасности

	1
	р. Айва, 

18,6 км выше устья,

 г. Красноуральск
	Свердловская область
	Ионы меди
	105

	2
	р. Айва, 

22,9 км выше устья, 

г. Красноуральск
	Свердловская область
	Ионы меди
	52

	3
	р. Пельшма, 
г. Сокол
	Вологодская область
	Лигносульфонаты
	56

	4
	р. Песчанка, 
городской округ Чита (п. Пес-чанка)
	Забайкальский край
	Нефтепродукты
	69

	5
	р. Подхоренок, 

п. Дормидонтовка
	Хабаровский край
	Ионы меди
	71

	6
	р. Тауй, с. Талон
	Магаданская область

	Ионы меди
	74

	Вещества 4 класса опасности

	1
	оз. Ханка, 
с. Астраханка
	Приморский край
	Ионы алюминия
	53

	2
	оз. Ханка, 
с. Сиваковка
	Приморский край
	Ионы алюминия
	78

	
	
	
	
	68

	3
	р. Березовка, 

г. Березовский, 

1,45 км выше устья
	Свердловская область
	Взвешенные вещества
	169

	4
	р. Пельшма, 
г. Сокол
	Вологодская область
	Кислород
	2,0*

	5
	р. Раздольная,
 г. Уссурийск
	Приморский край
	Ионы алюминия
	125

	
	
	
	
	90

	6
	р. Раздольная, 
с. Новогеоргиевка
	Приморский край
	Ионы алюминия
	125

	7
	р. Сибирка, 

г. Верхний Тагил, 

2 км выше устья
	Свердловская область
	Ионы марганца
	87

	8
	р. Тобол,
 с. Белозерское
	Курганская область
	Ионы марганца
	93

	9
	р. Усвяча, 
д. Козлово
	Псковская область
	Кислород
	2,0*


* - концентрация приведена в мг/л; экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях 2 и менее мг/л

Врио начальника Управления мониторинга

загрязнения окружающей среды, 

полярных и морских работ Росгидромета



М.Г. Котлякова

Приложение 2

Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов
в июне 2016 года
	№ п/п
	Территория
	Ингредиент
	Класс опасн.
	Кол-во случаев
	ПДК, мин.
	ПДК, макс.

	Бассейн р. Амур

	1
	Забайкальский край
	Азот нитритный
	4
	1
	
	12

	2
	Приморский край
	Азот аммонийный
	4
	1
	
	34

	
	
	Азот нитритный
	4
	1
	
	13

	
	
	Ионы алюминия
	4
	3
	12
	49

	
	
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	4
	1
	
	8

	3
	Хабаровский край
	Азот нитритный
	4
	1
	
	11

	
	
	Ионы марганца
	4
	1
	
	41

	
	
	Ионы свинца
	2
	1
	 
	4

	
	
	Ионы цинка
	3
	2
	13
	18

	Бассейн р. Ангара

	1
	Иркутская область
	Взвешенные вещества
	4
	7
	11
	44

	Бассейн р. Волга

	1
	Вологодская область
	Ионы кадмия
	2
	1
	
	3

	2
	Московская область
	Азот аммонийный
	4
	3
	17
	31

	
	
	Азот нитритный
	4
	12
	14
	24

	
	
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	4
	10
	5
	10

	
	
	Кислород
	4
	2
	2,3*
	2,8*

	
	
	Трудноокисляемые органические вещества по ХПК
	4
	1
	
	30

	3
	Кировская область
	Взвешенные вещества
	4
	2
	20
	23

	4
	Нижегородская область
	Взвешенные вещества
	4
	33
	10
	35

	5
	Рязанская область
	Азот нитритный
	4
	2
	19
	46

	6
	Самарская область
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	4
	2
	6
	7

	
	
	Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)
	1
	2
	3
	4

	7
	Тульская область
	Азот нитритный
	4
	1
	
	12

	Бассейн р. Днепр

	1
	Смоленская область
	Азот аммонийный
	4
	1
	
	10

	
	
	Кислород
	4
	1
	
	2,1*

	Бассейн р. Дон

	1
	Белгородская область
	Азот нитритный
	4
	2
	10
	11

	Бассейн р. Енисей

	1
	Иркутская область
	Взвешенные вещества
	4
	8
	11
	44

	2
	Красноярский край
	Ионы алюминия
	4
	4
	11
	22

	
	
	Нефтепродукты
	3
	1
	
	34

	3
	Республика Бурятия
	Азот нитритный
	4
	1
	
	13

	Бассейн р. Кама

	1
	Кировская область
	Ионы железа общего
	4
	2
	35
	38

	
	
	Взвешенные вещества
	4
	1
	
	13

	2
	Пермский край
	Взвешенные вещества
	4
	12
	10
	41

	
	
	Ионы железа общего
	4
	1
	
	49

	3
	Свердловская область
	Ионы марганца
	4
	1
	
	41

	
	
	Ионы меди
	3
	2
	44
	49

	4
	Удмуртская Республика
	Взвешенные вещества
	4
	3
	11
	24

	5
	Челябинская область
	Взвешенные вещества

	4
	4
	10
	13

	Бассейн р. Колыма

	1
	Магаданская область
	Ионы меди
	3
	1
	
	45

	
	
	Ионы марганца
	4
	2
	36
	46

	Бассейн р. Лена

	1
	Иркутская область
	Взвешенные вещества
	4
	4
	14
	31

	Бассейн р. Обь

	1
	Новосибирская область
	Азот аммонийный
	4
	1
	
	15

	
	
	Азот нитритный
	4
	1
	
	11

	
	
	Кислород
	4
	1
	
	3,0*

	
	
	Ионы марганца
	4
	2
	34
	34

	2
	Ямало-Ненецкий автономный округ
	Ионы марганца
	4
	1
	
	35

	Бассейн р. Ока

	1
	Нижегородская область
	Взвешенные вещества
	4
	1
	
	13

	Бассейн р. Северная Двина

	1
	Архангельская область
	Ионы цинка
	3
	1
	
	16

	2
	Вологодская область
	Кислород
	4
	1
	
	2,4*

	
	
	Лигносульфонаты
	3
	1
	
	34

	Бассейн р. Тобол

	1
	Свердловская область
	Азот нитритный
	4
	1
	
	11

	
	
	Взвешенные вещества
	4
	10
	15
	42

	
	
	Ионы марганца
	4
	3
	33
	40

	2
	Челябинская область
	Взвешенные вещества
	4
	7
	10
	20

	
	
	Ионы цинка
	3
	1
	
	18

	Бассейн р. Урал

	1
	Оренбургская область
	Ионы меди
	3
	1
	
	41

	
	
	Ионы цинка
	3
	1
	
	10

	2
	Челябинская область
	Взвешенные вещества

	4
	3
	10
	11

	Малые реки, озера, водохранилища

	1
	г. Санкт-Петербург
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	4
	1
	
	7

	2
	Архангельская область
	Ионы марганца
	4
	1
	
	39

	
	
	Кислород
	4
	2
	2,5*
	3,0*

	3
	Камчатский край
	Нефтепродукты
	3
	2
	35
	36

	4
	Мурманская область
	Азот аммонийный
	4
	1
	
	38

	
	
	Кислород
	4
	1
	
	2,9*

	
	
	Ионы меди
	3
	1
	
	44

	
	
	Ионы молибдена
	2
	1
	
	3

	
	
	Ионы никеля
	3
	1
	
	18

	
	
	Ионы ртути
	1
	1
	
	4

	
	
	Фосфаты
	4
	1
	
	11

	5
	Новосибирская область
	Хлоpиды
	4
	1
	
	14

	6
	Приморский край
	Ионы алюминия
	4
	3
	13
	43

	
	
	Ионы железа общего
	4
	1
	
	32

	
	
	Ионы цинка
	3
	2
	18
	45


* - концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л
Врио начальника Управления мониторинга 

загрязнения окружающей среды,

полярных и морских работ Росгидромета   



М.Г. Котлякова

Приложение 3

Схема г. Москвы с расположением стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха
[image: image2.png]




	Номер

поста
	Округ
	Тип поста
	Адрес поста
	Район расположения, промзона

	1
	СВАО
	гор.
	ВДНХ
	

	2
	ЦАО
	гор.
	Ср.Овчинниковский пер., 1/13
	р-н «Замоскворечье»

	18
	ЦАО
	авто
	Сухаревская пл., 10/31
	р-н «Мещанский» (Садовое кольцо)

	19
	САО                                        
	авто
	ул.Бутырская, 89
	р-н «Савеловский»

	20
	ЮАО
	пром.,

авто
	Варшавское шоссе, 22
	р-н «Нагорный»

 ( промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино»)

	21
	ЮВАО
	гор.
	4-й Вешняковский проезд, 8
	р-н «Рязанский»

	22
	СВАО
	пром.
	ул.Полярная, 8
	р-н «Южное Медведково»

	23
	ЮВАО
	пром.
	ул.Шоссейая, 29
	р-н «Печатники»

 (промзона «Люблино-Перерва»)

	25
	СЗАО
	пром.
	ул.Народного Ополчения, 19
	р-н «Хорошево-Мневники»

(Магистральная промзона)

	26
	СЗАО
	гор.
	ул.Туристская, 15
	р-н «Южное Тушино»

	27
	ЮАО
	гор.
	ул.Чертановская, 21
	р-н «Чертаново Центральное»

	28
	САО
	пром.
	ул.Долгопрудная, 13
	р-н «Дмитровский»

 (промзона «Коровино»)

	33
	ВАО
	пром.
	ул.Ивантеевская, 4/1
	р-н «Богородское»

 (промзона «Калошино»)

	34
	ЗАО
	авто
	Можайское шоссе, 20
	р-н «Можайский» 

	35
	ЮАО
	гор.
	ул.Шипиловская, 64
	р-н «Зябликово»

	38
	ЮАО
	пром.
	ул.Братеевская, 27
	р-н «Братеево»  

(промзона «Чагино»)


Приложение 4

Значения мощности экспозиционной дозы (МЭД) 

в районах расположения радиационно опасных объектов 

в июне 2016 года

	Наименование объекта
	Значение МЭД:

	
	минимум
	максимум

	Балаковская АЭС
	 9 
	 17 

	Белоярская АЭС
	 7 
	 17 

	Билибинская АЭС
	 8 
	 19 

	Калининская АЭС
	 8 
	 14 

	Кольская АЭС
	 5 
	 18 

	Курская АЭС
	 7 
	 16 

	Ленинградская АЭС
	 9 
	 19 

	Нововоронежская АЭС
	 9 
	 18 

	Волгодонская АЭС
	 8 
	 17 

	Смоленская АЭС
	 9
	 17 

	ФГУП «ПО «Севмаш»
	 6 
	 15 

	ОАО «ГНЦ НИИАР» (г. Димитровград Ульяновской области),

ФГУП «Казанский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Казань, Республика Татарстан)
	 8 
	 17

	ФГУП «Радон» (Сергиево-Посадский район Московской области),

ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь Московской области)
	 7 
	 16 

	ФГУП «Волгоградский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Волгоград)
	 6
	 12 

	ФГУП «Ростовский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Ростов-на- Дону)
	 6 
	 17

	ОАО «Гидрометаллургический завод» (г. Лермонтов Ставропольского края)
	 8
	 19 

	ФГУП «Грозненский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Грозный, Чеченская Республика)
	 10 
	 13 

	ФГУП «Благовещенский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон»

(г. Благовещенск, Республика Башкортостан)
	 3
	 17 

	ФГУП «Челябинский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Челябинск),

ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озерск Челябинской области)
	 8 
	 14 

	ФГУП «Горно-химический  комбинат» (г. Железногорск Красноярского края)
	 8 
	 17 

	ФГУП «Сибирский химический комбинат» (г. Северск Томской области)
	 8 
	 15 

	ФГУП «Иркутский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Иркутск)
	 10 
	 26 

	ФГУП «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт 
им. А.И. Лейпунского» (г. Обнинск Калужской области)
	 7 
	 16 

	ФГУП «Новосибирский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области),

ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» 

(г. Новосибирск)
	 8 
	 16 

	ФГУП «Нижегородский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Нижний Новгород)
	 8 
	 14 

	ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (г. Краснокаменск  Забайкальского края),

 Забайкальский горно-обогатительный комбинат
	 10 
	 21 

	ОАО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов, Удмуртская Республика)
	 9 
	 16

	ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (г. Саров Нижегородской области)
	 7 
	 13 

	ФГУП «Хабаровский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Хабаровск)
	 8 
	 20 


Врио начальника Управления мониторинга 

загрязнения окружающей среды, 

полярных и морских работ Росгидромета



   М.Г. Котлякова
Средняя





Средняя





Максимальная





Максимальная





НП





НП





0





1





2





3





4





5





6





Прежние ПДК





Новые ПДК





Концентрация, доли ПДК





0





5





10





15





20





25





30





35





40





45





50





НП,%





Средняя





Максимальная





НП








[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.bmp][image: image9.bmp][image: image10.bmp][image: image11.jpg]


