Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 22 февраля по 28 февраля 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 01.03.2023:

Температура воздуха:  - 3,0 °С

Атмосферное давление: 741,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 81 %, значительная облачность.

Ветер: В, 2 м/с, порывы –

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10,

В течение суток с 27 по 28 февраля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Проведен анализ 22 проб донных отложений на содержание ртути с использованием анализатора ртути «РА-915М» снабженного пиролитической приставкой «ПИРО-915+». Пробы предоставлены в феврале 2023 г. отрядом мерзлотоведения сезонной экспедиции «Шпицберген». Общее количество проведенных измерений 46.

  - Выполнен анализ 2 образцов грунтовых вод и 1 образца озерных вод, предоставленных отрядом мерзлотоведения  сезонной экспедиции «Шпицберген» в феврале 2023 г. Проведено:

- определение ионного состава, с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. Общее число измерений 9.

- определение содержания общего органического углерода (TOC); неорганического углерода (IC), общего углерода (TC) и гидрокарбонатов с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Общее количество проведенных измерений 6.

  - Проведено техническое обслуживание анализатора ртути «РА-915М» снабженного пиролитической приставкой «ПИРО-915+». По результатам технического обслуживания сделан вывод о необходимости закупки кварцевых окон и выходных сорбционных фильтров (матерчатого и картриджного типа).

  - Проведен анализ стандартов PFAS С-ES и PFAS-MIX проточно-инжекционным способом с использованием жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu». Определено m/z молекулярного и фрагментного ионов для 34 перфторированных соединений.

  - Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок». 28 февраля произведено обнуление анализатора оксида и диоксида углерода (СО12).

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 3391 tif-файл спутников METОP, 75 tif-файлов спутника TERRA, 1308 tif-файлов спутника NOAA, 1178-файлов спутника NPP.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи метеорологического автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций. 27 февраля произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные.

- Геофизические наблюдения

  - Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

  - Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Сезонная экспедиция

Мерзлотные наблюдения

22 февраля на термокарстовом озере в районе геофизического полигона отобраны пробы донного грунта. 25 февраля в долине Колес отобраны пробы подмерзлотных вод, питающих наледи. На озере Фара проведен отбор проб воды, донного грунта и кернов озерного льда. 28 февраля на северной оконечности ледника Тавле отобраны пробы воды из приледниковой наледи. В грунтовой лаборатории проведена сушка и измельчение отобранных проб донных грунтов.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген