Исх. № Исх. № 01-04633/25и  от 18 апреля 2025 года

# Об уровнях загрязнения окружающей среды

# и радиационной обстановке на территории

# г. Москвы и Московской области в марте 2025 года

Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов,      а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области         в марте 2025 года.

Атмосферный воздух.

Город Москва.

Общая оценка загрязнения атмосферы. В марте, по данным государственной наблюдательной сети (приложение 1), в целом по городу был отмечен повышенный уровень загрязнения  атмосферного воздуха (СИ=1,2; НП=4,8%).

Характеристика загрязнения атмосферы. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха города определялся содержанием диоксида азота.

Максимальная разовая концентрация диоксида азота достигала 1,2 ПДКм.р. в районе «Зябликово» (01 марта) и в районе «Нагорный» (25 марта) Южного административного округа г. Москвы.

Содержание взвешенных веществ, оксида азота, оксида углерода, сероводорода, формальдегида, фенола, хлорида водорода, аммиака, ацетона, бензола, ксилола, толуола    и этилбензола в целом по городу не превысило установленных гигиенических нормативов, содержание диоксида серы было ниже предела обнаружения.

Среднемесячные концентрации всех определяемых загрязняющих веществ             не превысили ПДКс.с.

В течение марта значения среднесуточных концентраций диоксида азота находились на уровне 0,5–0,7 ПДКс.с.

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению                    с предыдущим месяцем представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Среднесуточные концентрации диоксида азота

в феврале и марте 2025 г.

(по данным государственной наблюдательной сети в г. Москве)

По сравнению с предыдущим месяцем и мартом 2024 г. уровень загрязнения атмосферного воздуха не изменился.

В конце марта в Московском регионе под влиянием малоградиентных полей повышенного давления сформировались условия для кратковременного накопления загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Застою воздуха способствовали слабые ветры и инверсия температуры (в ночные часы) с вертикальной мощностью до 800 метров и разницей температур на нижней и верхней границах слоя       до 2°С.

Прогнозы неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) I-ой степени опасности в целом по городу были составлены и переданы с 1800 часов 28 марта                до 1800 часов 29 марта для всех предприятий г. Москвы и городских округов Воскресенск, Дзержинский, Клин, Коломна, Мытищи, Подольск, Серпухов, Щелково и Электросталь,    а также для отдельных источников выбросов предприятий, расположенных в городах Московской области, где отсутствуют пункты государственной наблюдательной сети        за загрязнением атмосферного воздуха.

Города Московской области

По данным государственной наблюдательной сети повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха был отмечен в Воскресенске (СИ=1,4; НП=1,6%); Подольске (СИ=2,4; НП=8,2%); Серпухове (СИ=2,7; НП=18%) и Щелкове (СИ=2; НП=1,6%). В Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах и Электростали уровень загрязнения атмосферного воздуха был низкий (СИ≤1,0; НП=0%), максимальные разовые концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в этих городах не превышали предельно допустимых концентраций.

Повышенный  уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Воскресенске,  Подольске, Серпухове и Щелкове определяли концентрации взвешенных веществ, значения максимальных разовых концентраций которых представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Максимальные разовые концентрации взвешенных веществ, превышающие ПДКм.р. (по данным государственной наблюдательной сети) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Город, адрес пункта наблюдений |  | Загрязняющее вещество | Концентрация в долях ПДКм.р. | Дата, время |
| Серпухов (ул. Пушкина, 2) | Взвешенные вещества | 2,7 | 12 марта, вечерние часы |
| Подольск (ул. Ленинградская, 4) |  | 2,4 | 11 марта, дневные часы |
| Щелково (ул. Комарова, 3) |  | 2,0 | 10 марта, утренние часы |
| Воскресенск (ул. Калинина, 54б) |  | 1,4 | 18 марта, вечерние часы |

Среднемесячные концентрации  формальдегида  и взвешенных веществ в воздухе   г. Серпухова составили 1,5 ПДКм.р. В остальных городах среднемесячные концентрации определяемых загрязняющих веществ не превысили установленных гигиенических нормативов.

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха понизился в Клину (снижение концентраций взвешенных веществ), в остальных городах он не изменился.

По сравнению с мартом 2024 года уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился от низкого до повышенного в Воскресенске, Подольске, Серпухове и Щелкове (рост концентраций взвешенных веществ), в Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах      и Электростали он сохранился низким.

В марте 2025 года в городах Волоколамск, Дмитров, Домодедово, Егорьевск, Котельники, Лосино-Петровский, Ногинск, Орехово-Зуево, Пушкино, Раменское, Сергиев Посад, Солнечногорск и Шатура проводились измерения концентраций загрязняющих веществ на 13 автоматизированных пунктах территориальной системы наблюдений Московской области, эксплуатируемых ГБУ «Мособлэкомониторинг».

В городах Дмитров, Котельники, Ногинск, Лосино-Петровский, Пушкино, Сергиев Посад и Солнечногорск в течение месяца по техническим причинам наблюдения               за отдельными загрязняющими веществами проводились не в полном объеме.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха был отмечен в городах Домодедово (СИ=1,4; НП=1,2%), Котельники (СИ=1,7; НП=0,2%), Лосино-Петровский (СИ=2,6; НП=0,5%), Орехово-Зуево (СИ=1,2; НП=0,5%) и Раменское (СИ=2,8; НП=1,3%).

Значения максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ                     в атмосферном воздухе городов Московской области по данным территориальной системы наблюдений представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ, превышающие ПДКм.р. (по данным территориальной системы наблюдений Московской области) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Город | Загрязняющее вещество | Концентрация в долях ПДКм.р. | Дата |
| Раменское | Сероводород | 2,8 | 03 марта |
| Лосино-Петровский | Взвешенные частицы РМ2,5 | 2,6 | 20 марта |
|  | Взвешенные частицы РМ10 | 1,4 |  |
|  | Сероводород | 1,6 | 12 марта |
| Котельники | Сероводород | 1,5 | 24 марта |
|  | Оксид азота | 1,7 | 29 марта |
| Домодедово | Сероводород | 1,4 |  |
| Орехово-Зуево | Диоксид азота | 1,2 |  |

Низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха был отмечен в городах Волоколамск, Дмитров, Егорьевск, Ногинск, Пушкино, Сергиев Посад, Солнечногорск      и Шатура (СИ≤1,0; НП=0,0%).

Среднемесячные концентрации определяемых на пунктах территориальной системы наблюдений загрязняющих веществ не превысили установленных гигиенических нормативов.

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился от высокого до повышенного в городе Раменское (снижение концентраций сероводорода); от повышенного до низкого - в городе Ногинск (снижение концентраций диоксида и оксида азота), Уровень загрязнения атмосферного воздуха сохранился повышенным в городах Домодедово и Орехово-Зуево, низким - в городах Волоколамск, Дмитров, Егорьевск, Пушкино, Сергиев Посад и Шатура. В городах Котельники, Лосино-Петровский и Солнечногорск сравнительная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха не выполнялась из-за проводимой в феврале поверки оборудования.

По сравнению с мартом 2024 года уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился от низкого до повышенного в городах Орехово-Зуево (рост концентраций диоксида азота) и Раменское (рост концентраций сероводорода), от повышенного             до низкого - в Ногинске (снижение концентраций диоксида азота), в Домодедове сохранился повышенным. Сравнительная оценка уровней загрязнения атмосферного воздуха по данным территориальной системы наблюдений в остальных городах Московской области не проводилась в связи с отсутствием в 2024  году наблюдений           в этих городах.

Результаты выполненного в марте 2025 г. эпизодического обследования    атмосферного воздуха в г.о. Серпухов (п. Большевик, ул. Ленина, 80 и г. Серпухов,           ул. Химиков, д. 1) повышенных концентраций определяемых загрязняющих веществ         не выявили.

Водные объекты.

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в первой декаде марта на водных объектах Московской области наблюдались вода на льду, ледостав с промоинами, закраины и остаточные забереги, отмечалось повышение уровней воды, началось весеннее половодье.

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 0,3°С               (Рузское водохранилище у д. Солодово) до 4,5°С (р. Москва в черте г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,69 (при норме рН=6,5-8,5). Минимальное значение водородного показателя (рН=6,56) наблюдалось в воде р. Воймеги ниже               г. Рошаля, а максимальное (рН=8,23) – в воде р. Москвы в черте г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД.

Кислородный режим водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 6,55 мг/л (при норме         не ниже 4,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (4,69 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошаля, а максимальное (7,82 мг/л) –     в воде р. Москвы у п. Ильинское.

Концентрация взвешенных веществ в воде водных объектов составляла в среднем                                                       17,4 мг/л, при этом максимальное содержание взвешенных веществ (91,3 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Воймеги выше г. Рошаля, а минимальное (3,3 мг/л) – в воде     р. Москвы в черте г. Москвы у Бабьегородской плотины.

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 в среднем                 не превышало 2 ПДК, а содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК было в пределах норматива ПДК. 	Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (8 ПДК, уровень высокого загрязнения /ВЗ/) было зарегистрировано в воде р. Дубны выше п. Вербилки, а трудноокисляемых органических веществ по ХПК (7 ПДК) - в воде р. Воймеги выше г. Рошаля. Минимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (менее норматива ПДК) было зарегистрировано в воде р. Ламы у с. Егорье, а также р. Москвы выше г. Звенигорода         и у д. Барсуки; трудноокисляемых органических веществ по ХПК (также менее нормативов ПДК) – в воде р. Ламы у с. Егорье, а также Озернинского водохранилища        у д. Нововолково и Можайского водохранилища у д. Красновидово.

Средняя концентрация нитратного азота не превышала норматива ПДК, нитритного и аммонийного азота – 3 ПДК. Максимальное содержание нитритного азота (15 ПДК, уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Закзы в черте д. Большое Сареево, аммонийного азота (20 ПДК, уровень ВЗ) - в воде р. Рожаи в черте д. Домодедово               и р. Воймеги ниже г. Рошаля. Минимальное (менее ПДК) содержание нитритного азота было отмечено в воде Можайского водохранилища у д. Красновидово, аммонийного азота (также менее ПДК) – в воде Рузского водохранилища у д. Солодово.

Содержание тяжелых металлов в воде водных объектов региона в целом было невысоким: концентрации ионов хрома шестивалентного, свинца и никеля в среднем        не превышали нормативов ПДК, ионов цинка и меди – 2 ПДК, ионов железа общего –       3 ПДК. Максимальное содержание ионов цинка (29 ПДК, уровень ВЗ) и никеля (2 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Рожаи в черте д. Домодедово, ионов железа общего       (16 ПДК) – в воде р. Воймеги ниже г. Рошаля, ионов меди (10 ПДК) – в воде р. Москвы выше д. Нижнее Мячково.

Содержание формальдегида, фосфатов, нефтепродуктов и синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) в среднем не превышало нормативов ПДК, фенолов – 2 ПДК. Максимальное содержание СПАВ (3 ПДК) было отмечено в воде           р. Кунья выше г. Краснозаводска, нефтепродуктов (6 ПДК) - в воде р. Пахры в черте         д. Нижнее Мячково, фенолов (4 ПДК) – в воде р. Медвенки у д. Большое Сареево.

Всего в марте 2025 года на водных объектах региона было зарегистрировано                                                                                                                                          14 случаев ВЗ (таблица 3), случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) зарегистрировано не было. Для сравнения: в марте 2024 года было зарегистрировано                       10 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ зарегистрировано также не было.

По сравнению мартом 2024 года в отчетный период в воде водных объектов Московского региона снизилось содержание взвешенных веществ. По остальным контролируемым показателям качества воды существенных изменений не было отмечено.

Таблица 3

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах

Московского региона в марте 2025 года

| № п/п | Ингредиент | Концентрация(ПДК) | Контрольный створ | Дата отбора пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азот аммонийный | 20 | Река Рожая в черте д. Домодедово | 10.03.2025 |
| 2 | То же | 20 | Река Воймега ниже г. Рошаля | 18.03.2025 |
| 3 | - ײ - | 19 | Река Рожая в черте д. Домодедово | 27.03.2025 |
| 4 | - ײ - | 16 | Река Закза в черте д. Большое Сареево | 05.03.2025 |
| 5 | - ײ - | 10 | Река Пахра в черте д. Нижнее Мячково | 10.03.2025 |
| 6 | - ײ - | 10 | Река Москва в черте г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД | 24.03.2025 |
| 7 | Азот нитритный | 15 | Река Закза в черте д. Большое Сареево | 05.03.2025 |
| 8 | То же | 13 | Река Рожая в черте д. Домодедово | 10.03.2025 |
| 9 | - ײ - | 13 | Там же | 27.03.2025 |
| 10 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 8 | Река Дубна выше п. Вербилки | 23.03.2025 |
| 11 | То же | 7 | Река Дубна ниже п. Вербилки | 23.03.2025 |
| 12 | - ײ - | 6 | Река Рожая в черте д. Домодедово | 10.03.2025 |
| 13 | - ײ - | 5 | Река Медвенка у д. Большое Сареево | 26.03.2025 |
| 14 | Ионы цинка | 29 | Река Рожая в черте д. Домодедово | 10.03.2025 |

В рамках мониторинга качества воды в р. Москве в марте 2025 года были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (легкоокисляемые органические вещества по БПК5, нефтепродукты, фенолы и ионы меди)         в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (поселок Ильинское) и контрольного створа (в районе Бабьегородской плотины)               до замыкающего створа (Бесединский мост МКАД).

Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по содержанию вышеуказанных загрязняющих веществ (рисунок 2). Так, содержание в речной воде фенолов, нефтепродуктов и легкоокисляемых органических веществ по БПК5 возрастало по течению реки (от значений в пределах ПДК в фоновом створе до 2-3 ПДК в замыкающем створе). Содержание же ионов меди в районе контрольного створа (1,3 ПДК) несколько снизилось по сравнению с фоновым створом (1,9 ПДК), но к замыкающему створу вновь возросло (2 ПДК).

Рисунок 2. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в марте 2024 года

Радиационная обстановка в марте 2025 года на территории Москвы                        и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) были близки к фоновым.

Средние значения концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе, по данным метеостанций (МС) Подмосковная и Тушино, составляли 14,2х10-5 и 14,8х10-5 Бк/м3 соответственно.

Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным МС, расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима и Тушина, а также МС Подмосковной, составляла                    от 0,5 до 0,7 Бк/м2 в сутки.

Средние значения МАЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира, Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), составляли от 0,10 до 0,14 мкЗв/ч.

Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МАЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Руководитель Росгидромета							И.А. Шумаков

Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» (промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейая, 36 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных          на территории г. Москвы и Московской области,

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод

Московского региона

| № на кар-те- схе-ме | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВОДОЕМА ИЛИ ВОДОТОКА | НАИМЕНОВА-НИЕ ПУНКТА НАБЛЮДЕНИЙ | Створ наблю-дений | РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | водохранилище Иваньковское | г. Дубна | 0,6 км выше (восточ-нее) пло-тины Иваньков-ской ГЭС | Городской округ Дубна |
| 2 | 2 | р. Лама (впадает в Иваньков-ское водохранилище) | с. Егорье | 0,6 км ниже с. Егорье | Лотошинский |
| 3 | 3 | р. Дубна (приток р. Волга) | п. Вербилки | 0,2 км выше п. Вер-билки | Талдомский |
|  | 4 | р. Дубна | п. Вербилки | 0,2 км ниже п. Вер-билки | Талдомский |
| 4 | 5 | р. Кунья (приток р. Дубна) | г. Краснозаводск | 4,1 км выше г. Красно-заводск | Сергиево-Посадский |
|  | 6 | р. Кунья | г. Краснозаводск | 1,1 км ниже г. Красно-заводск | Сергиево-Посадский |
| 5 | 7 | р. Сестра (приток р. Дубна) | с. Трехсвятское | 0,5 км ниже с. Трех-святское | Дмитровский |
| 6 | 8 | р. Ока (приток р. Волга) | г. Серпухов | выше г. Серпухов | Серпуховской |
|  | 9 | р. Ока | г. Серпухов | ниже г. Сер-пухов | Серпуховской |
| 7 | 10 | р. Ока | г. Кашира | выше г. Кашира | Каширский |
|  | 11 | р. Ока | г. Кашира | ниже г. Кашира | Каширский |
| 8 | 12 | р. Ока | г. Коломна | выше г. Колом-на | Коломенский |
|  | 13 | р. Ока | г. Коломна | ниже г. Колом-на | Коломенский |
| 9 | 14 | р. Протва (приток р. Ока) | г. Верея | выше г. Верея | Наро-Фоминский |
|  | 15 | р. Протва | г. Верея | ниже г. Верея | Наро-Фоминский |
| 10 | 16 | р. Нара (приток р. Ока) | г. Наро- Фоминск | выше г. Наро-Фоминск | Наро-Фоминский |
|  | 17 | р. Нара | г. Наро-Фоминск | ниже г. Наро-Фоминск | Наро-Фоминский |
| 11 | 18 | р. Нара | г. Серпухов | выше г. Серпухов | Серпуховской |
|  | 19 | р. Нара | г. Серпухов | ниже г. Серпу-хов | Серпуховской |
| 12 | 20 | р. Лопасня (приток р. Ока) | г. Чехов | выше г. Чехов | Чеховский |
|  | 21 | р. Лопасня | г. Чехов | ниже г. Чехов | Чеховский |
| 13 | 22 | р. Осётр (приток р. Ока) | п. Городна | в черте п. Го-родна | Луховицкий |
| 14 | 23 | р. Москва (приток р. Ока) | д. Барсуки | 0,5 км вы-ше д. Бар-суки | Можайский |
| 15 | 24 | водохранилище Можайское | д. Красновидово | д. Крас-новидово | Можайский |
| 16 | 25 | р. Москва | г. Звенигород | 0,3 км вы-ше г. Зве-нигород | Городской округ Звенигород |
|  | 26 | р. Москва | г. Звенигород | 1,4 км ни-же г. Зве-нигород | Городской округ Звенигород |
| 17 | 27 | р. Москва | пос. Ильинское | выше г. Москва, 0,5 км вы-ше водо-забора Рублев-ской во-допро-водной станции, 0,1 км ни-же п. Иль-инское | Красногорский |
|  | 28 | р. Москва | г. Москва | в черте г. Мос-ква; 0,3 км ниже Бабьего-родской плотины | г. Москва |
|  | 29 | р. Москва | г. Москва | в районе Беседин-ского моста МКАД | г. Москва |
| 18 | 30 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 0,1 км выше д. Н. Мячково; 1,5 км вы-ше места впадения р. Пахра | Раменский |
|  | 31 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 11,1 км ниже д. Н. Мячко-во; 1,0 км ниже мес-та впаде-ния р. Пе-хорка | Раменский |
| 19 | 32 | р. Москва | г. Воскресенск | 0,2 км выше г. Вос-кресенск | Воскресенский |
|  | 33 | р. Москва | г. Воскресенск | 1,0 км ниже г. Вос-кресенск | Воскресенский |
| 20 | 34 | р. Москва | г. Коломна | в черте г. Колом-на; 0,1 км выше устья | Городской округ Коломна |
| 21 | 35 | водохранилище Рузское | д. Солодово | д. Соло-дово | Волоколамский |
| 22 | 36 | водохранилище Озернинское | д. Нововолково | д. Ново-волково | Рузский |
| 23 | 37 | водохранилище Истринское | д. Пятница | д. Пятни-ца | Солнечногорский |
| 24 | 38 | р. Истра (приток реки Москвы) | д. Павловская Слобода | 0,4 км ни-же д. Пав-ловская Слобода | Истринский |
| 25 | 39 | р. Медвенка (приток р. Москва) | д. Большое Сареево | 1,9 км ни-же д. Б. Сареево; 0,03 км выше устья | Одинцовский |
| 26 | 40 | р. Закза (приток р. Медвенка) | д. Большое Сареево | в черте д. Боль-шое Саре-ево; 0,3 км выше устья | Одинцовский |
| 27 | 41 | р. Яуза (приток р. Москва) | г. Москва | в черте г. Мос-ква; 0,1 км выше устья | г. Москва |
| 28 | 42 | р. Пахра (приток р. Москва) | г. Подольск | выше г. По-дольск | Подольский |
|  | 43 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По-дольск, ниже мес-та впаде-ния руч. Черный | Подольский |
|  | 44 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По-дольск, ниже мес-та впаде-ния р. Битца | Подольский |
| 29 | 45 | р. Пахра | д. Нижнее Мячково | в черте д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья | Раменский |
| 30 | 46 | р. Рожая (приток р. Пахра) | д. Домодедово | в черте д. Домо-дедово | Городской округ Домодедово |
| 31 | 47 | р. Нерская (приток р. Москва) | г. Куровское | 0,2 км вы-ше г. Ку-ровское | Орехово-Зуевский |
|  | 48 | р. Нерская | г. Куровское | 1,4 км ни-же г. Ку-ровское | Орехово- Зуевский |
| 32 | 49 | р. Нерская | д. Маришкино | в черте д. Ма-ришкино; 0,1 км выше устья | Воскресенский |
| 33 | 50 | р. Клязьма (приток р. Ока) | г. Щёлково | выше г. Щёлко-во | Щёлковский |
|  | 51 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Щёлко-во | Щёлковский |
|  | 52 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Лоси-но-Пет-ровский | Городской округ Лосино-Петровский |
| 34 | 53 | р. Клязьма | г. Павловский Посад | выше г. Павлов-ский Посад | Павлово-Посадский |
|  | 54 | р. Клязьма | г. Павловский Посад | ниже г. Павлов-ский Посад | Павлово-Посадский |
| 35 | 55 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | выше г. Оре-хово-Зуево | Орехово-Зуевский |
|  | 56 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | ниже г. Оре-хово-Зуево | Орехово-Зуевский |
| 36 | 57 | р. Воря (приток р. Клязьма) | г. Красноар-мейск | выше г. Красно-армейск | Городской округ Красноармейск |
|  | 58 | р. Воря | г. Красноар-мейск | ниже г. Красно-армейск | Городской округ Красноармейск |
| 37 | 59 | р. Воймега (приток р. Поля) | г. Рошаль | выше г. Рошаль | Городской округ Рошаль |
|  | 60 | р. Воймега | г. Рошаль | ниже г. Рошаль | Городской округ Рошаль |

Уровень загрязнения воздуха оценивается при сравнении  концентраций загрязняющих веществ             (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

• ПДКм.р. – предельно допустимая максимальная разовая концентрация загрязняющего вещества              в воздухе населенных мест, в мг/м3;

• ПДКс.с. – предельно допустимая среднесуточная концентрация загрязняющего вещества в воздухе населенных мест, мг/м3.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация загрязняющего вещества, деленная на ПДКм.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р. – НП,%.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 категориям значения СИ и НП:

• низкий при СИ =  0 - 1, НП = 0%;

• повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

• высокий при СИ=5-10, НП=20-50%;

• очень высокий при СИ >10, НП >50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения