Исх. № 01-06728/26и   от 15 июля 2026 года

# Об аварийном, экстремально высоком и

высоком загрязнении окружающей среды,

а также радиационной обстановке на

территории России в июне 2026 года

Росгидромет сообщает об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории Российской Федерации в июне 2026 года.

- Аварийное загрязнение окружающей среды.

  - Атмосферный воздух.

В связи с пожаром, произошедшим 18 июня 2026 г. на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, расположенного в районе «Капотня» г. Москвы, специалистами оперативно-экспедиционной группы ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета с помощью передвижной лаборатории было осуществлено выездное обследование качества атмосферного воздуха в районе пожара. Отбор проб атмосферного воздуха был выполнен в 2-х точках (точка 1 – г. Москва. МКАД, 18 км, напротив ТЭЦ- 22,  в 11 час. 45 мин.; точка 2 – г. Москва, МКАД, 13 км, напротив ЦОДД, диспетчерский пункт, д. 1, в 12 час. 40 мин.) для определения содержания в воздухе основных                   и специфических загрязняющих веществ. При отборе проб воздуха отмечалась пасмурная погода без осадков, ветер умеренный, южного-юго-западного направления, в точке 1 отмечался слабый запах гари, в точке 2 – интенсивный запах гари. Результаты химического анализа отобранных проб воздуха показали, что в точке 2 содержание сероуглерода составило 1,5 ПДКм.р., бутилацетата – 1,1 ПДКм.р., содержание остальных определяемых загрязняющих веществ в точке 1 и в точке 2 не превышало гигиенических нормативов.

  - Водные объекты.

18 июня в районе порта Дудинка Красноярского края на реке Енисей в результате навала буксира на оголовок притопленного речного причала произошло повреждение танка, содержащего 10 тонн дизельного топлива. В ходе осмотра акватории были обнаружены разрозненные пятна нефтепродуктов в районе пассажирского причала,            а также в 11 км ниже по течению реки. Специалистами ФГБУ «Среднесибирское УГМС» Росгидромета был организован отбор проб воды в реке Енисей в 10,5 км ниже          Дудинки (в 12,5 км ниже места впадения реки Дудинки). Согласно результатам химического анализа, содержание нефтепродуктов составило 35 ПДК, что соответствует уровню высокого загрязнения. Содержание нефтепродуктов в пробах воды, отобранных     в Енисее 22 июня ниже и выше места аварии (в районе порта Дудинка), составило: в 1 км выше г. Дудинки (1 км выше места впадения р. Дудинки, правый берег) – 2,3 ПДК;               в 10,5 км ниже г. Дудинки (12,5 км ниже места впадения р. Дудинки, левый берег, середина, правый берег) – соответственно 0,7 ПДК, 0,4 ПДК и 0,4 ПДК.

- Экстремально высокое загрязнение окружающей среды.

  - Атмосферный воздух.

В июне 2026 года случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не было зарегистрировано (для сравнения: в июне 2025 года – также не зарегистрировано).

2.2. Водные объекты.

В июне 2026 года на территории Российской Федерации случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 1-го класса и 2-го класса опасности (превышение ПДК      в 5 и более раз) были зарегистрированы наблюдательной сетью и лицензиатами Росгидромета 6 раз на 6 водных объектах (для сравнения: в июне 2025 года случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 1-го и 2-го классов опасности были зарегистрированы      16 раз на 9 водных объектах).

Случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 3-го и 4-го классов опасности (превышение ПДК в 50 и более раз) были отмечены наблюдательной сетью                         и лицензиатами Росгидромета 85 раз на 28 водных объектах (для сравнения: в июне          2025 года – 53 раза на 27 водных объектах).

Также был зарегистрирован один случай ЭВЗ по органолептическому признаку (для сравнения: в июне 2025 года – также один случай).

Таким образом, всего в июне 2026 года случаи ЭВЗ поверхностных вод были зафиксированы 92 раза на 35 водных объектах (для сравнения: в июне 2025 года -                   70 раз на 36 водных объектах).

Пеpечень случаев ЭВЗ представлен в приложении 1.

Основные источники загрязнения - предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также жилищно-коммунального хозяйства.

3. Высокое загрязнение окружающей среды (ВЗ).

3.1. Атмосферный воздух.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха веществом 2 класса опасности - сероводородом - были зарегистрированы: по данным непрерывных наблюдений стационарных пунктов государственной наблюдательной сети                          в г. Новодвинске Архангельской области (1 случай длительностью 1 час. 40 мин.,               до 20,0 ПДКм.р.) и в г. Кургане (21 случай длительностью от 20 мин. до 3 час. 20 мин.,     до 22,6 ПДКм.р.), по данным непрерывных наблюдений стационарных пунктов территориальной системы наблюдений Самарской области в г.о. Самара (9 случаев длительностью от 20 мин. до 40 мин., до 25,3 ПДКм.р.), по данным непрерывных наблюдений стационарного пункта территориальной системы наблюдений Республики Башкортостан в г. Стерлитамаке (1 случай длительностью 20 мин., 10,5 ПДКм.р.),             по данным непрерывных наблюдений стационарного пункта и выездных обследований территориальной системы наблюдений Оренбургской области в г. Оренбурге (3 случая длительностью по 20 мин., до 12,1 ПДКм.р.).

Случаи ВЗ атмосферного воздуха веществом 3 класса опасности - диоксидом серы -были зарегистрированы в г. Норильске Красноярского края: по данным непрерывных наблюдений стационарных пунктов государственной наблюдательной сети (10 случаев длительностью от 20 мин. до 1 часа, до 19,6 ПДКм.р.), по данным пункта территориальной системы наблюдений Красноярского края (1 случай длительностью 20 мин., 10 ПДКм.р.).

Таким образом, в июне 2026 г. концентрации загрязняющих веществ 10 ПДКм.р.     и более были зарегистрированы в 6 городах в 46 случаях (для сравнения: в июне 2025 г. –по данным  непрерывных, выездных и дискретных наблюдений – в 7 населенных пунктах в 47 случаях).

3.2. Водные объекты.

В июне 2026 года на территории Российской Федерации был зарегистрирован                                                                                                                                                        221 случай ВЗ на 96 водных объектах (для сравнения: в июне 2025 года – 217 случаев ВЗ    на 102 водных объектах).

Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов приведен                            в приложении 2.

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца в бассейнах крупнейших рек страны, приведено в таблице 1.

Таблица 1

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца

в бассейнах крупнейших рек страны

| № п/п | Бассейн реки | Процент от общего количества зарегистрированных случаев ВЗ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тобол | 33 |
| 2 | Ока | 19 |
| 3 | Волга | 7 |
| 4 | Северная Двина | 4 |
| 5 | Кама | 3 |
| 6 | Нева | 3 |
| 7 | Днепр | 2 |
| 8 | Колыма | 2 |
| 9 | Обь | 2 |
| 10 | Дон | 2 |
| 11 | озеро Байкал | 1 |
| 12 | Енисей | 1 |
| 13 | Ангара | 1 |
| 14 | Терек | 1 |
| 15 | Мезень | 1 |
| 16 | Урал | 1 |

На малых водных объектах и озерах было отмечено 17% всех случаев ВЗ. Распределение случаев ВЗ по ингредиентам приведено в таблице 2.

Таблица 2

Распределение случаев ВЗ по ингредиентам

| № п/п | Ингредиент | Количество случаев |
| --- | --- | --- |
| 1 | Азот нитритный | 38 |
| 2 | Ионы цинка | 30 |
| 3 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 24 |
| 4 | Ионы марганца | 23 |
| 5 | Ионы железа общего | 18 |
| 6 | Ионы меди | 15 |
| 7 | Азот аммонийный | 14 |
| 8 | Сульфаты | 13 |
| 9 | Ионы никеля | 9 |
| 10 | Ионы ртути | 8 |
| 11 | Ионы молибдена | 6 |
| 12 | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 6 |
| 13 | Кислород растворенный | 5 |
| 14 | Нефтепродукты | 3 |
| 15 | Лигнин | 2 |
| 16 | Фосфаты | 2 |
| 17 | Ионы алюминия | 2 |
| 18 | Ионы мышьяка | 1 |
| 19 | Ионы кадмия | 1 |
| 20 | Ионы свинца | 1 |

4. Город Москва

В июне 2026 г. по данным государственной наблюдательной сети (приложение 3)    в целом по городу был отмечен низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха (СИ=1,0; НП=0%).

Содержание взвешенных веществ, диоксида и оксида азота, оксида углерода, фенола, хлорида водорода, аммиака, сероводорода, формальдегида, бензола, ксилола, толуола и этилбензола в целом по городу не превысило установленных гигиенических нормативов, а содержание диоксида серы  было ниже предела обнаружения.

Среднемесячная концентрация формальдегида составила 1,2 ПДКс.с., среднемесячные концентрации остальных определяемых загрязняющих веществ               не превысили  ПДКс.с.

5. Радиационная обстановка на территории Российской Федерации в июне       2026 года в целом была стабильной. Концентрации радиоактивных веществ антропогенного происхождения в окружающей среде находились в пределах многолетних значений, сформированных в результате глобальных выпадений, а также аварий                на Чернобыльской АЭС и ФГУП «ПО «Маяк», и были на 2 - 7 порядков ниже нормативов допустимых уровней в соответствии с нормами радиационной безопасности                 (НРБ-99/2009).

Случаи повышенных суммарной плотности радиоактивных выпадений из воздуха   и суммарной объемной радиоактивности приземного воздуха, обусловленные естественными процессами, в прошедшем месяце не отмечались.

По данным ежедневных измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) в 100-километровых зонах расположения АЭС и других радиационно опасных объектов, значения находились в пределах от 0,04 до 0,22 мкЗв/ч, что соответствует уровням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные значения МАЭД в 100-км зонах радиационно опасных  объектов представлены в приложении 4.

# Приложение: на 14 л.

# Руководитель Росгидромета							И.А. Шумаков

# Приложение 1

Перечень случаев 
экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши в июне 2026 года

| № п/п | Водный объект, пункт наблюдений | Регион | Ингредиент | Концен-трация (ПДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещества 1 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | прот. Кузнечиха, г. Архангельск | Архангельская область | Ионы ртути | 6 |
| 2 | р. Северная Двина, г. Архангельск | Архангельская область | Ионы ртути | 6 |
| Вещества 2 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | оз. Имандра, г. Апатиты | Мурманская область | Ионы молибдена | 8 |
| 2 | р. Поронай, г. Поронайск | Сахалинская область | Ионы кадмия | 7 |
| 3 | р. Пышма, г. Сухой Лог (по данным «ЦЛАТИ по УФО») | Свердловская область | Ионы молибдена | 6 |
| 4 | р. Черная, г. Поронайск | Сахалинская область | Ионы кадмия | 7 |
| Вещества 3 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | оз. Глухое, г. Кировград (по данным АО «КЗТС») | Свердловская область | Ионы вольфрама | 59 |
| 2 | р. Банная, Ивдельский г.о., в районе влияния Ново-Шемур-ского месторождения (по данным АО «Святогор») | Свердловская область | Ионы меди | 1200 |
|  |  |  | Ионы цинка | 110 |
| 3 | р. Блява, г. Медногорск | Оренбургская область | Ионы меди | 64 |
|  |  |  | Ионы цинка | 110 |
| 4 | р. Ивдель, г. Ивдель | Свердловская область | Ионы меди | 58 |
| 5 | р. Ивдель, г. Ивдель, в районе влияния Тарньерского, Шемур-ского и Ново-Шемурского месторождений (по данным АО «Святогор») | Свердловская область | Ионы меди | 60 |
|  |  |  |  | 55 |
|  |  |  |  | 51 |
| 6 | р. Модонкуль, г. Закаменск | Республика Бурятия | Ионы цинка | 56 |
| 7 | р. Модонкуль, г. Закаменск (по данным «ЦЛАТИ по СФО») | Республика Бурятия | Ионы меди | 85 |
| 8 | р. Мундыр, г. Ивдель (по данным АО «Святогор») | Свердловская область | Ионы меди | 200 |
|  |  |  |  | 170 |
| 9 | р. Ольховка, Североуральский г.о., в районе влияния Ново-Шемурского месторождения (по данным АО «Святогор») | Свердловская область | Ионы меди | 1200 |
|  |  |  | Ионы цинка | 290 |
| 10 | р. Реж, г. Реж | Свердловская область | Ионы меди | 76 |
| 11 | р. Салда, д. Прокопьевская Салда | Свердловская область | Ионы меди | 73 |
| 12 | р. Сосьва, п. Черноярский | Свердловская область | Ионы меди | 77 |
| 13 | р. Сосьва, рп. Сосьва | Свердловская область | Ионы меди | 75 |
| 14 | р. Тальтия, г. Ивдель (по данным АО «Святогор») | Свердловская область | Ионы меди | 170 |
|  |  |  |  | 140 |
|  |  |  |  | 130 |
|  |  |  |  | 120 |
|  |  |  |  | 110 |
| 15 | р. Тамшер, Североуральский г.о., в районе влияния Ново-Шемурского месторождения (по данным АО «Святогор») | Свердловская область | Ионы меди | 2600 |
|  |  |  | Ионы цинка | 610 |
| 16 | р. Травяная, г. Мончегорск | Мурманская область | Ионы меди | 84 |
| 17 | р. Турья, г. Краснотурьинск | Свердловская область | Ионы меди | 57 |
| 18 | р. Урал, г. Орск (по данным «ЦЛАТИ по Оренбургской области») | Оренбургская область | Ионы меди | 246 |
|  |  |  |  | 208 |
|  |  |  |  | 159 |
| 19 | р. Черная, г. Ивдель (по дан-ным АО «Святогор») | Свердловская область | Ионы меди | 500 |
|  |  |  |  | 200 |
|  |  |  |  | 170 |
|  |  |  | Ионы цинка | 110 |
|  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 70 |
| 20 | р. Шегультан, Североураль-ский г.о., в районе влияния Ново-Шемурского месторож-дения (по данным АО «Свя-тогор») | Свердловская область | Ионы меди | 100 |
|  |  |  |  | 97 |
| 21 | руч. Безымянный, г. Ивдель (по данным АО «Святогор») | Свердловская область | Ионы меди | 180 |
|  |  |  | Ионы цинка | 160 |
| 22 | руч. Южный, г. Ивдель (по данным АО «Святогор») | Свердловская область | Ионы меди | 120 |
|  |  |  | Ионы цинка | 130 |
| Вещества 4 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Банная, Ивдельский г.о., в районе влияния Ново-Шемур-ского месторождения (по дан-ным АО «Святогор») | Свердловская область | Ионы марганца | 130 |
| 2 | р. Вязьма, г. Вязьма | Смоленская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 40 |
|  |  |  |  | 35, 3 случая |
|  |  |  |  | 30, 2 случая |
|  |  |  |  | 25 |
|  |  |  | Кислород растворенный | 0,83* |
|  |  |  |  | 0,99* |
|  |  |  |  | 1,05* |
|  |  |  |  | 1,45* |
|  |  |  |  | 1,48* |
|  |  |  |  | 1,51* |
|  |  |  |  | 1,54* |
|  |  |  |  | 1,64*, 2 случая |
| 3 | р. Исеть, г. Екатеринбург | Свердловская область | Кислород растворенный | 1,44* |
| 4 | р. Модонкуль, г. Закаменск (по данным «ЦЛАТИ по СФО») | Республика Бурятия | Ионы алюминия | 73 |
|  |  |  | Ионы марганца | 216 |
| 5 | р. Мундыр, г. Ивдель (по дан-ным АО «Святогор») | Свердловская область | Ионы марганца | 71 |
|  |  |  |  | 70 |
| 6 | р. Мурзинка, г. Санкт-Петер-бург (по данным «ЦЛАТИ по СЗФО») | г. Санкт-Петербург | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 36 |
| 7 | р. Немда, пгт. Куженер (по данным ГРУ РМЭ «Маргеомо-ниторинг») | Республика Марий Эл | Азот аммонийный | 80 |
| 8 | р. Ольховка, Североуральский г.о., в районе влияния Ново-Шемурского месторождения (по данным АО «Святогор») | Свердловская область | Ионы марганца | 150 |
| 9 | р. Охта, д. Касимово (по данным «ЦЛАТИ по СЗФО») | Ленинградская область | Ионы марганца | 51 |
|  |  |  |  | 50 |
| 10 | р. Рудная, с. Разъезжее (по данным «ЦЛАТИ по СФО») | Красноярский край | Ионы железа общего | 60 |
| 11 | р. Селенга, с. Сотниково (по данным «ЦЛАТИ по СФО») | Республика Бурятия | Азот нитритный | 214 |
| 12 | р. Сердяжка, пгт. Сернур (по данным ГРУ РМЭ «Маргеомо-ниторинг») | Республика Марий Эл | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 31 |
| 13 | р. Тальтия, г. Ивдель (по данным АО «Святогор») | Свердловская область | Ионы марганца | 80 |
|  |  |  |  | 74 |
|  |  |  |  | 58 |
| 14 | р. Тамшер, Североуральский г.о., в районе влияния Ново-Шемурского месторождения (по данным АО «Святогор») | Свердловская область | Ионы железа общего | 59 |
|  |  |  | Ионы марганца | 200 |
| 15 | р. Черная, г. Ивдель (по данным АО «Святогор») | Свердловская область | Ионы железа общего | 57 |
|  |  |  | Ионы марганца | 150 |
|  |  |  |  | 130 |
|  |  |  |  | 90 |
| 16 | руч. Безымянный, г. Ивдель (по данным АО «Святогор») | Свердловская область | Ионы марганца | 130 |
| 17 | руч. Молодежный, г. Калинин-град (по данным ГАУ КО «ЕКАТ») | Калининградская область | Азот аммонийный | 74 |
| 18 | руч. Южный, г. Ивдель (по данным АО «Святогор») | Свердловская область | Ионы марганца | 110 |
| По органолептическим показателям |  |  |  |  |
| 1 | руч. Варничный, г. Мурманск | Мурманская область | Запах | 5,0** |

* -  концентрация приведена в мг/л; экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях 2,0 и менее мг/л

** - появление несвойственного воде запаха интенсивностью более 4,0 баллов

Врио начальника УМЗА Росгидромета					          М.Г. Котлякова

Приложение 2

Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов
в июне 2026 года

| № п/п | Территория | Ингредиент | Класс опасн. | Кол-во случаев | ПДК, мин. | ПДК, макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бассейн р. Ангара |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Иркутская область | Лигнин | 3 | 2 | 14 | 16 |
| Бассейн р. Волга |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Астраханская область | Ионы ртути | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 2 | Вологодская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 14 |
| 3 | Ивановская область | Азот аммонийный | 4 | 2 | 11 | 26 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 11 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,32* |
|  |  | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 4 | 1 |  | 11 |
| 4 | Нижегородская область | Ионы железа общего | 4 | 3 | 33 | 37 |
| 5 | Тверская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 36 |
| Бассейн р. Днепр |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Курская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 12 |
| 2 | Смоленская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 3 | 5 | 16 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,93* |
| Бассейн р. Дон |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Луганская Народная Республика | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 15 |
| 2 | Ростовская область | Ионы ртути | 1 | 1 |  | 3 |
|  |  | Сульфаты | 4 | 3 | 13 | 23 |
| Бассейн р. Енисей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красноярский край | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 37 |
|  |  | Нефтепродукты | 3 | 1 |  | 35 |
| Бассейн р. Кама |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Республика Марий Эл | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 13 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 32 |
| 2 | Свердловская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 31 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 2 | 39 | 41 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 2 | 16 | 17 |
| Бассейн р. Колыма |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магаданская область | Ионы марганца | 4 | 4 | 31 | 46 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 12 |
| Бассейн р. Мезень |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Архангельская область | Нефтепродукты | 3 | 1 |  | 33 |
| Бассейн р. Нева |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Санкт-Петербург | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 31 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 13 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 42 |
| 2 | Ленинградская область | Азот нитритный | 4 | 2 | 12 | 17 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 2 | 37 | 38 |
| Бассейн р. Обь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новосибирская область | Ионы алюминия | 4 | 1 |  | 20 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 4 | 33 | 44 |
| Бассейн оз. Байкал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Республика Бурятия | Ионы марганца | 4 | 2 | 31 | 37 |
| Бассейн р. Ока |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Владимирская область | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,87* |
| 2 | г. Москва | Азот нитритный | 4 | 3 | 11 | 16 |
| 3 | Московская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 12 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 18 | 11 | 22 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 4 | 7 | 19 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 4 | 41 | 48 |
|  |  | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 4 | 4 | 11 | 27 |
| 4 | Рязанская область | Азот нитритный | 4 | 2 | 10 | 13 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 4 | 46 | 49 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,80* |
| 5 | Тульская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 12 |
| Бассейн р. Сеерная. Двина |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Архангельская область | Азот аммонийный | 4 | 2 | 47 | 48 |
|  |  | Ионы ртути | 1 | 2 | 4 | 4 |
|  |  | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 4 | 1 |  | 11 |
| 2 | Вологодская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 10 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| Бассейн р. Терек |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Республика Северная Осетия - Алания | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 5 |
| Бассейн р. Тобол |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Курганская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 48 |
| 2 | Свердловская область | Азот аммонийный | 4 | 2 | 25 | 34 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 5 | 15 | 40 |
|  |  | Ионы алюминия | 4 | 1 |  | 10 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 7 | 5 | 7 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 4 | 34 | 42 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,95* |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 6 | 30 | 49 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 11 | 32 | 49 |
|  |  | Ионы молибдена | 2 | 3 | 3 | 4 |
|  |  | Ионы мышьяка | 1 | 1 |  | 4 |
|  |  | Нефтепродукты | 3 | 1 |  | 30 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 5 | 11 | 27 |
|  |  | Сульфаты | 4 | 1 |  | 12 |
|  |  | Фосфаты | 4 | 1 |  | 13 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 22 | 11 | 48 |
| Бассейн р. Урал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оренбургская область | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 25 |
| Малые водные объекты, озера |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Санкт-Петербург | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 34 |
| 2 | Донецкая Народная Республика | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 16 |
|  |  | Сульфаты | 4 | 7 | 13 | 18 |
| 3 | Калининградская область | Азот аммонийный | 4 | 4 | 27 | 47 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 2 | 6 | 7 |
|  |  | Фосфаты | 4 | 1 |  | 12 |
| 4 | Ленинградская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 23 |
| 5 | Магаданская область | Ионы свинца | 2 | 1 |  | 4 |
| 6 | Мурманская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 12 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 11 |
|  |  | Ионы молибдена | 2 | 3 | 3 | 4 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 4 | 15 | 33 |
| 7 | Приморский край | Ионы цинка | 3 | 3 | 13 | 38 |
| 8 | Сахалинская область | Ионы кадмия | 2 | 1 |  | 4 |
| 9 | Свердловская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 29 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 40 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 2 | 34 | 48 |
|  |  | Сульфаты | 4 | 2 | 15 | 18 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 42 |

* - концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3,0 до 2,0 мг/л

Врио начальника УМЗА Росгидромета					          М.Г. Котлякова

Приложение 3

Схема г. Москвы с расположением пунктов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер пункта | Округ | Тип пункта | Адрес пункта наблюдений | Район расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ | р-н «Останкинский» |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейная, 36 | р-н «Печатники» |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» |

# Приложение 4

Значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД)

в районах расположения радиационно опасных объектов

в июне 2026 года

| ### Наименование объекта | Значение МАЭД (мкЗв/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ### минимум | ### максимум |
| Балаковская АЭС | 0,08 | 0,17 |
| Белоярская АЭС | 0,07 | 0,14 |
| Билибинская АЭС | 0,07 | 0,15 |
| Калининская АЭС | 0,08 | 0,17 |
| Кольская АЭС | 0,06 | 0,16 |
| Курская АЭС | 0,08 | 0,13 |
| Ленинградская АЭС | 0,08 | 0,20 |
| Нововоронежская АЭС | 0,04 | 0,13 |
| Ростовская АЭС | 0,09 | 0,19 |
| Смоленская АЭС | 0,08 | 0,14 |
| ФГУП «ПО «Севмаш» | 0,05 | 0,13 |
| ОАО «ГНЦ НИИАР» (г. Димитровград Ульяновской области), ФГУП «Казанский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Казань, Республика Татарстан) | 0,07 | 0,16 |
| ФГУП «Радон» (Сергиево-Посадский район Московской области), ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь Московской области) | 0,08 | 0,19 |
| ФГУП «Волгоградский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Волгоград) | 0,07 | 0,18 |
| ФГУП «Ростовский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Ростов-на-Дону) | 0,08 | 0,19 |
| ОАО «Гидрометаллургический завод» (г. Лермонтов Ставропольского края) | 0,09 | 0,19 |
| ФГУП «Грозненский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Грозный, Чеченская Республика) | 0,06 | 0,17 |
| ФГУП «Благовещенский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Благовещенск, Республика Башкортостан) | 0,08 | 0,19 |
| ФГУП «Челябинский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Челябинск), ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озерск Челябинской области) | 0,07 | 0,14 |
| ФГУП «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск Красноярского края) | 0,05 | 0,12 |
| ФГУП «Сибирский химический комбинат» (г. Северск Томской области) | 0,08 | 0,15 |
| ФГУП «Иркутский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Иркутск) | 0,10 | 0,22 |
| ФГУП «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» (г. Обнинск Калужской области) | 0,04 | 0,16 |
| ФГУП «Новосибирский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области), ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» (г. Новосибирск) | 0,10 | 0,19 |
| ФГУП «Нижегородский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Нижний Новгород) | 0,07 | 0,17 |
| # ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (г. Краснокаменск Забайкальского края), # Забайкальский горно-обогатительный комбинат | 0,10 | 0,18 |
| ОАО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов, Удмуртская Республика) | 0,08 | 0,15 |
| ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (г. Саров Нижегородской области) | 0,07 | 0,17 |
| ФГУП «Хабаровский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Хабаровск) | 0,09 | 0,18 |

Врио начальника УМЗА Росгидромета					        М.Г. Котлякова

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов

Под ЭВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее  максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.):

в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;

в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;

в 50 и более раз;

визуальные и органолептические признаки: появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха; обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека; выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.

Под ВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 10 и более раз

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК – предельно допустимыми концентрациями примесей, установленными Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха  за месяц используются два показателя:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДКм.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:

- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-50%;

- очень высокий при СИ >10; НП 50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается                 по наибольшему значению из этих показателей.