Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене

за период с 03.07. по 09.07.2019

1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.

1.2. Выполнялись измерения прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP-9 в непрерывном режиме и фотометром SPM при ясном небе.

1.3. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального (суточная серия) и трехканального (три двухсуточных серии) аспираторов для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Проведено построение новой калибровочной кривой на полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) для метода жидкостной хроматографии на приборе HPLC Shimadzu.

  - Проведен анализ 10 проб воды на полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), отобранных в ходе первого этапа экспедиции «ТРАНСАРКТИКА - 2019» на борту НЭС «Академик Трёшников».

  - Проведена калибровка спектрофотометра UV-1800 Shimadzu на общий кремний. Проведен анализ двух проб природной воды  на общий кремний, общий фосфор, фосфаты, нитриты.

  - Проведена минерализация 14 проб биоты, отобранной в ходе первого этапа экспедиции «ТРАНСАРКТИКА - 2019» на борту НЭС «Академик Трёшников, с использованием системы микроволнового разложения «Top Wave» JenaAnalytik для проведения дальнейшего элементного анализа на атомно-абсорбционном спектрофотометре AA-7000 Shimadzu.

  - Проведен отбор проб природной воды воды и криоконитов с поверхности ледников Альдегонда и Западный Гренфьорд для последующего анализа на тяжелые металлы на атомно-абсорбционном спектрофотометре AA-7000 Shimadzu:

- ледник Альдегонда: две пробы криоконитов и три пробы воды;

- ледник Западный Гренфьорд: три пробы криоконитов и пять проб воды.

  - Завершена подготовка 6 образцов грунта для диатомового анализа, приготовлены постоянные препараты. Проведен экспресс-анализ 5 образцов донных осадков из Гренфьорда на наличие диатомовых водорослей.

  - Станция контроля качества атмосферного воздуха «Поселок»: проведена корректировка нуля всех анализаторов.

  - Станция контроля качества атмосферного воздуха «Гора»: проведено техническое обслуживание всех анализаторов (замена пробоотборных фильтров, фильтров вентилятора, снятие значений MUX), а также корректировка нуля и поверка чувствительности по поверочным газовым смесям.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего в ААНИИ передано          1 615 tif-файлов со спутниковыми снимками. Проведена инспекция антенного комплекса. Устранена неисправность – обрыв ВЧ кабеля, идущего к антенне BG-1. Состояние антенн и мотор-редукторов удовлетворительное.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 08.07. проведена инспекция комплекса, считаны данные c метеостанции

5. Океанологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

- Геофизические наблюдения

Проводились тестовые наблюдения за солнечной УФ-радиацией спектрометром AvaSpec-3648. Данные записывались в память компьютера.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

Гидрологические наблюдения

7.1. Выполнено измерение расходов воды в реках Грен, Альдегонда, Гренфьорд. Дважды произведены наблюдения за расходом воды рек Брехьерна, Брюде, Конгресс; отобраны пробы воды на мутность. В долине реки Гренфьорд осуществлена закладка реперной точки, получены ее координаты относительно базовой станции, расположенной на горе у домов ВППИ.

7.2. Выполнено CDT-зондирование озера Брехьерна. Отобраны пробы воды на гидрохимический анализ в пяти точках по глубине озера. В отобранных пробах измерены водородный показатель pH и электропроводность.

Выполнена камеральная обработка материалов натурных наблюдений и фильтрация проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории.

Микробиологические исследования

7.3. Развёрнуты работы по темам: «Исследование биологического состава криоконитов» и «Мониторинг микробиоты в ключевых участках полярных ландшафтов архипелага Шпицберген». В период 04.-09.07. выполнено три выхода на маршруты (для полевых наблюдений и отбора микробиологических проб), отобрано 36 проб для последующего микробиологического исследования.

7.4. Осуществлена камеральная обработка полученных биоматериалов и их консервация для дальнейших микробиологических (культуральных) и молекулярно-генетических исследований с целью обнаружения микроорганизмов, определения уровня антропогенного загрязнения окружающей среды по микробиологическим показателям.

Палеогеографические и гляциологические исследования

7.5. Выполнены два пеших маршрута – на ледники Альдегонда и Западный Гренфьорд. Измерены величины абляции на ледниках по ранее установленным рейкам. Произведен отбор четырёх образцов поверхностных проб для спорово-пыльцевого анализа.  Произведена замена и установка спорово-пыльцевых ловушек на стационарных площадках.

7.6. 09.07. два участника отряда палеогеографии и гляциологии были доставлены в район устья долины Васдален на северном берегу Ван Майенфьорда вместе с полевым отрядом ПМГРЭ. Началась работа по организации совместного полевого лагеря. Полевые работы в данном районе обе организации предполагают проводить до 20.08.2019.

Экологический мониторинг

7.7.  Отобраны пробы на 14 станциях экологического мониторинга в пос. Баренцбург и его окрестностях: в устье реки Грендалсэльва, вблизи расположения отвалов горных пород, на мысе Дрессельхус, в районе вертолетной площадки. Всего отобрано: 24 пробы почв, 24 пробы растительности, 2 пробы донных отложений поверхностных водоемов, 5 проб почвенной воды, 2 пробы речной воды. Началась подготовка отобранных проб и выполнение «анализов первого дня» в химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш в пос. Баренцбург.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 03 по 09 июля 2019 г. (по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: 9,5°С

Максимальная: 13,6°С

Минимальная: 5,2°С

Ветер: средний 2,5 м/с, максимальный порыв 13 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. В период с 03 по 09 июля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений -1. Опасных метеорологических явлений не наблюдалось.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

Проведение морских наблюдений включало в себя:

-наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу –непрерывная запись 7 суток,

-наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок

-определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

-  1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ-24 раза, МАГМА- 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 03 по 09 июля - 2.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору в светлое время суток.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 3 марта по 11 октября по программе наблюдений, с 03 по 09 июля выполнен 61 срок.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген