Исх. № 01-01819/24и  от 19 февраля 2024 года

# Об аварийном, экстремально высоком и

высоком загрязнении окружающей среды,

а также радиационной обстановке на

территории России в январе 2024 года

Росгидромет сообщает об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении атмосферного воздуха, водных объектов и почв, а также о радиационной обстановке на территории Российской Федерации в январе 2024 года.

- Аварийное загрязнение окружающей среды.

  - Атмосферный воздух.

В связи с пожаром, произошедшим 22 января 2024 г. в г. Самаре на территории  Кировского вещего рынка, специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета был выполнен экспедиционный отбор проб атмосферного воздуха в двух точках в районе жилых домов, расположенных около 200 м и 1 км от места пожара. Результаты анализа отобранных проб воздуха показали, что концентрации составили: хлорида водорода -      2,7 ПДКм.р. (в точке, расположенной около 1 км от места пожара), этилбензола -                1,0 ПДКм.р. (в точке, расположенной около 200 м от места пожара). Концентрации остальных определяемых загрязняющих веществ не превысили ПДКм.р.

В связи с обрушением в результате взрыва здания насосно-фекальной станции (ориентировочно на площади 200 кв. м), произошедшим 25 января 2024 г.                             в г. Новотроицке Оренбургской области, специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета было выполнено обследование загрязнения атмосферного воздуха в районе места происшествия. Результаты анализа отобранных проб атмосферного воздуха показали, что концентрации определяемых загрязняющих веществ, в том числе сероводорода и фенола, не превысили установленных гигиенических нормативов.

  - Водные объекты.

Аварии, приведшие к загрязнению водных объектов, не зарегистрированы.

  - Почвы

Согласно информации ЦУКС Главного управления МЧС России                              по Краснодарскому краю и ОДС Главного управления МЧС России по Ростовской области, 8 января на территории Славянского района Краснодарского края вследствие разгерметизации одной из цистерн железнодорожного состава, следовавшего по маршруту ст. Полтавская – ст. Протока, произошел разлив на грунт нефтяной эмульсии в объеме     30 тонн. Угроза загрязнения водных объектов отсутствует.

2. Экстремально высокое загрязнение окружающей среды (ЭВЗ).

2.1. Атмосферный воздух.

В январе 2024 года случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не было зарегистрировано (для сравнения: в январе 2023 года – также не было зарегистрировано).

2.2. Водные объекты.

В январе 2024 года на территории Российской Федерации случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 1-го класса опасности наблюдательной сетью Росгидромета и лицензиатами Росгидромета зарегистрированы не были, а случай ЭВЗ веществами 2-го класса опасности (превышение ПДК в 5 и более раз) был зарегистрирован 1 раз на 1 водном объекте (для сравнения: в январе 2023 года случаи ЭВЗ веществами 1-го и 2-го классов опасности были зарегистрированы 3 раза на 2 водных объектах).

Случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 3-го и 4-го классов опасности (превышение ПДК в 50 и более раз) были отмечены 27 раз на 15 водных объектах          (для сравнения: в январе 2023 года – 25 раз на 18 водных объектах).

Таким образом, всего в январе 2024 года случаи ЭВЗ поверхностных вод были зафиксированы 28 раз на 15 водных объектах (для сравнения: в январе 2023 года - 28 раз на 19 водных объектах).

Пеpечень случаев ЭВЗ представлен в приложении 1.

Основные источники загрязнения - предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также жилищно-коммунального хозяйства.

3. Высокое загрязнение окружающей среды (ВЗ).

3.1. Атмосферный воздух.

Случай высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха веществом 2 класса опасности – водородом хлористым - по данным дискретных наблюдений стационарного пункта государственной наблюдательной сети был зарегистрирован в г. Ачинске Красноярского края (1 случай, 10,3 ПДКм.р.).

Случаи ВЗ атмосферного воздуха веществами 3 класса опасности были зарегистрированы: диоксидом серы - по данным непрерывных наблюдений стационарных пунктов государственной наблюдательной сети в г. Медногорске Оренбургской области    (2 случая длительностью от 40 мин. до 1 часа, до 13,9 ПДКм.р.), взвешенными частицами РМ2,5 - по данным непрерывных наблюдений стационарного пункта территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды Красноярского края                            в г. Минусинске Красноярского края (13 случаев, до 17,9 ПДКм.р.).

Таким образом, в январе 2024 г. концентрации загрязняющих веществ 10 ПДКм.р.     и более по данным непрерывных наблюдений были зарегистрированы в 2 городах                в 15 случаях, по данным дискретных наблюдений - в 1 городе в 1 случае (для сравнения:    в январе 2023 г. – по данным непрерывных наблюдений в 2 городах в 3 случаях длительностью от 20 мин. до 1 часа, по данным дискретных наблюдений – в 5 городах        в 8 случаях).

В связи с отопительным сезоном на стационарных пунктах государственной наблюдательной сети в январе 2024 г. были зарегистрированы высокие среднемесячные концентрации вещества 1 класса опасности - бенз(а)пирена: в Республике Бурятии –          в г. Улан-Удэ (1 случай, 38,8 ПДКс.с.), пгт. Селенгинск (1 случай, 35,8 ПДКс.с.),                    в Забайкальском крае - в г. Чите (3 случая, до 56,5 ПДКс.с.). Для сравнения: в январе       2023 г. – в 3 населенных пунктах в 7 случаях.

Кроме того, в дополнение к ранее представленной справке об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении окружающей среды и радиационной обстановке на территории России в декабре 2023 г. сообщаем, что высокие среднемесячные концентрации вещества 1 класса опасности - бенз(а)пирена - в связи          с отопительным сезоном были зарегистрированы: в Забайкальском крае – в г. Чите            (4 случая, до 73,7 ПДКс.с.), г. Петровске-Забайкальском (1 случай, 17,1 ПДКс.с.)                     и в Республике Бурятии - в г. Улан-Удэ (2 случая, до 33,2 ПДКс.с.), пгт. Селенгинск            (1 случай, 28,5 ПДКс.с.).

3.2. Водные объекты.

В январе 2024 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано                                                                                                      85 случаев ВЗ на 55 водных объектах (для сравнения: в январе 2023 года – 107 случаев             ВЗ на 55 водных объектах).

Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов приведен                            в приложении 2.

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца в бассейнах крупнейших рек страны, приведено в таблице 1.

Таблица 1

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца

в бассейнах крупнейших рек страны

| № п/п | Бассейн реки | Процент от общего количества зарегистрированных случаев ВЗ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тобол | 33 |
| 2 | Ока | 16 |
| 3 | Обь | 8 |
| 4 | Волга | 8 |
| 5 | Кама | 7 |
| 6 | Иртыш | 5 |
| 7 | Надым | 4 |
| 8 | Урал | 3 |
| 9 | Терек | 1 |
| 10 | Пур | 1 |
| 11 | Северная Двина | 1 |

На малых водных объектах было отмечено 13% всех случаев ВЗ. Распределение случаев ВЗ по ингредиентам приведено в таблице 2.

Таблица 2

Распределение случаев ВЗ по ингредиентам

| № п/п | Ингредиент | Количество случаев |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ионы марганца | 18 |
| 2 | Ионы цинка | 12 |
| 3 | Кислород | 9 |
| 4 | Азот нитритный | 8 |
| 5 | Ионы меди | 8 |
| 6 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 7 |
| 7 | Азот аммонийный | 6 |
| 8 | Ионы никеля | 4 |
| 9 | Ионы железа общего | 3 |
| 10 | Ионы молибдена | 2 |
| 11 | Ионы ртути | 2 |
| 12 | Ионы алюминия | 2 |
| 13 | Нефтепродукты | 1 |
| 14 | Сульфаты | 1 |
| 15 | Фенолы | 1 |
| 16 | Лигносульфонаты | 1 |

4. Город Москва

В январе 2024 г., по данным государственной наблюдательной сети (приложение 3), в целом по городу был отмечен низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха (СИ=1,0 /взвешенные вещества/ и НП=0%).

Содержание диоксида серы, взвешенных веществ, диоксида и оксида азота, оксида углерода, сероводорода, формальдегида, фенола, хлорида водорода, аммиака, ацетона, этилбензола, бензола, ксилола и толуола в целом по городу не превысило установленных гигиенических нормативов.

Среднемесячные концентрации всех определяемых загрязняющих веществ             не превысили ПДКс.с.

5. Радиационная обстановка на территории Российской Федерации в январе     2024 года в целом была стабильной. Концентрации радиоактивных веществ антропогенного происхождения в окружающей среде находились в пределах многолетних значений, сформированных в результате глобальных выпадений, а также аварий                на Чернобыльской АЭС и ФГУП «ПО «Маяк», и были на 2 - 7 порядков ниже нормативов допустимых уровней в соответствии с нормами радиационной безопасности                 (НРБ-99/2009).

Случай повышенной суммарной объемной радиоактивности приземного воздуха, обусловленный естественными процессами, отмечался однократно в с. Сухобузимское Красноярского края с 24 по 25 января.

Случаи повышенной суммарной плотности радиоактивных выпадений из воздуха, обусловленные естественными процессами, в прошедшем месяце не отмечались.

По данным ежедневных измерений МАЭД в 100-километровых зонах расположения АЭС и других радиационно опасных объектов значения находились             в пределах от 0,03 до 0,22 мкЗв/ч, что соответствует уровням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные значения МАЭД в 100-км зонах радиационно опасных  объектов представлены в приложении 4.

# Приложение: на 9 л. в 1 экз.

# Руководитель Росгидромета							И.А. Шумаков

# Приложение 1

Перечень случаев 
экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши
в январе 2024 года

| № п/п | Река, пункт | Регион | Ингредиент | Концентрация (ПДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещества 2 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Каменка, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы кадмия | 6 |
| Вещества 3 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Блява, г. Медногорск | Оренбургская область | Ионы меди | 780 |
|  |  |  |  | 130 |
|  |  |  |  | 71 |
|  |  |  | Ионы цинка | 138 |
|  |  |  |  | 88 |
|  |  |  |  | 54 |
| 2 | р. Елшанка, г. Орск | Оренбургская область | Нефтепродукты | 56 |
| 3 | р. Нейва, г. Невьянск | Свердловская область | Ионы цинка | 118 |
| 4 | р. Салда, д. Прокопьевская Салда | Свердловская область | Ионы цинка | 165 |
| 5 | р. Чусовая, г. Первоуральск | Свердловская область | Ионы цинка | 55 |
| Вещества 4 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Ельцовка 1, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 54 |
| 2 | р. Каменка, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 52 |
| 3 | р. Косьва, г. Губаха | Пермский край | Ионы железа общего | 57 |
| 4 | р. Надым, г. Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы марганца | 89 |
| 5 | р. Нейва, г. Невьянск | Свердловская область | Ионы марганца | 65 |
| 6 | р. Полуй, г. Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | Кислород растворенный | 0,81* |
|  |  |  | Ионы марганца | 90 |
|  |  |  |  | 87 |
| 7 | р. Пыра, п. Первое Мая | Нижегородская область | Ионы железа общего | 68 |
|  |  |  | Ионы марганца | 79 |
| 8 | р. Пяку-Пур, г. Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы марганца | 91 |
| 9 | р. Салда, д. Прокопьевская Салда | Свердловская область | Ионы марганца | 70 |
| 10 | р. Северушка, г. Полевской | Свердловская область | Ионы марганца | 57 |
| 11 | р. Теча, с. Першинское | Курганская область | Ионы марганца | 86 |
| 12 | р. Тура, д. Тимофеево | Свердловская область | Кислород растворенный | 1,51* |
| 13 | р. Чусовая, г. Первоуральск | Свердловская область | Ионы марганца | 72 |
|  |  |  |  | 60 |

* -  концентрация приведена в мг/л; экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях 2 и менее мг/л

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Приложение 2

Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов
в январе 2024 года

| № п/п | Территория | Ингредиент | Класс опасн. | Кол-во случаев | ПДК, мин. | ПДК, макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бассейн р. Волга |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ивановская область | Азот аммонийный | 4 | 2 | 18 | 39 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 2 | 12 | 14 |
| 2 | Самарская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 18 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 3,0* |
| 3 | Тверская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 35 |
| Бассейн р. Иртыш |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Омская область | Кислород растворенный | 4 | 3 | 2,48* | 2,98* |
|  |  | Ионы ртути | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Бассейн р. Кама |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Свердловская область | Ионы цинка | 3 | 3 | 12 | 42 |
| 2 | Челябинская область | Ионы марганца | 4 | 3 | 31 | 44 |
| Бассейн р. Надым |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 37 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,50* |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 2 | 47 | 49 |
| Бассейн р. Обь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новосибирская область | Ионы алюминия | 4 | 2 | 11 | 12 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 4 | 32 | 47 |
| 2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,97* |
| Бассейн р. Ока |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Владимирская область | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,23* |
| 2 | г. Москва | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | Московская область | Азот аммонийный | 4 | 4 | 11 | 23 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 11 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 11 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 11 |
| 4 | Нижегородская область | Сульфаты | 4 | 1 |  | 13 |
| 5 | Рязанская область | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 32 |
| 6 | Тамбовская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 30 |
| 7 | Тульская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 16 |
| Бассейн р. Пур |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 39 |
| Бассейн р. Северная Двина |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вологодская область | Лигносульфонаты | 4 | 1 |  | 16 |
| Бассейн р. Терек |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Республика Северная Осетия - Алания | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 5 |
| Бассейн р. Тобол |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Свердловская область | Азот нитритный | 4 | 4 | 10 | 49 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 5 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,08* |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 4 | 32 | 38 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 7 | 30 | 43 |
|  |  | Ионы молибдена | 2 | 2 |  | 4 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 1 |  | 49 |
|  |  | Фенолы | 3 | 1 |  | 41 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 6 | 11 | 49 |
| 2 | Тюменская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 13 |
| 3 | Челябинская область | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 21 |
| Бассейн р. Урал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оренбургская область | Нефтепродукты | 3 | 1 |  | 38 |
| 2 | Челябинская область | Ионы марганца | 4 | 2 | 40 | 41 |
| Малые водные объекты, озера |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Курганская область | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,81* |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 35 |
| 2 | Мурманская область | Ионы никеля | 3 | 3 | 12 | 35 |
| 3 | Свердловская область | Ионы меди | 3 | 1 |  | 36 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 11 |

* - концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Приложение 3

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» (промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейая, 36 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

# Приложение 4

Значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД)

в районах расположения радиационно опасных объектов

в январе 2024 года

| ### Наименование объекта | Значение МАЭД (мкЗв/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ### минимум | ### максимум |
| Балаковская АЭС | 0,09 | 0,17 |
| Белоярская АЭС | 0,07 | 0,15 |
| Билибинская АЭС | 0,08 | 0,15 |
| Калининская АЭС | 0,07 | 0,14 |
| Кольская АЭС | 0,05 | 0,16 |
| Курская АЭС | 0,09 | 0,15 |
| Ленинградская АЭС | 0,07 | 0,16 |
| Нововоронежская АЭС | 0,03 | 0,12 |
| Ростовская АЭС | 0,07 | 0,19 |
| Смоленская АЭС | 0,06 | 0,15 |
| ФГУП «ПО «Севмаш» | 0,06 | 0,12 |
| ОАО «ГНЦ НИИАР» (г. Димитровград Ульяновской области), ФГУП «Казанский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Казань, Республика Татарстан) | 0,07 | 0,17 |
| ФГУП «Радон» (Сергиево-Посадский район Московской области), ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь Московской области) | 0,07 | 0,16 |
| ФГУП «Волгоградский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Волгоград) | 0,08 | 0,15 |
| ФГУП «Ростовский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Ростов-на-Дону) | 0,09 | 0,18 |
| ОАО «Гидрометаллургический завод» (г. Лермонтов Ставропольского края) | 0,10 | 0,18 |
| ФГУП «Грозненский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Грозный, Чеченская Республика) | 0,08 | 0,17 |
| ФГУП «Благовещенский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Благовещенск, Республика Башкортостан) | 0,07 | 0,18 |
| ФГУП «Челябинский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Челябинск), ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озерск Челябинской области) | 0,08 | 0,13 |
| ФГУП «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск Красноярского края) | 0,04 | 0,18 |
| ФГУП «Сибирский химический комбинат» (г. Северск Томской области) | 0,07 | 0,16 |
| ФГУП «Иркутский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Иркутск) | 0,10 | 0,22 |
| ФГУП «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» (г. Обнинск Калужской области) | 0,06 | 0,15 |
| ФГУП «Новосибирский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области), ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» (г. Новосибирск) | 0,10 | 0,19 |
| ФГУП «Нижегородский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Нижний Новгород) | 0,07 | 0,15 |
| # ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (г. Краснокаменск Забайкальского края), # Забайкальский горно-обогатительный комбинат | 0,10 | 0,18 |
| ОАО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов, Удмуртская Республика) | 0,06 | 0,15 |
| ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (г. Саров Нижегородской области) | 0,08 | 0,15 |
| ФГУП «Хабаровский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Хабаровск) | 0,08 | 0,19 |

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

- Под ЭВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее  максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.):

в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;

в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;

в 50 и более раз;

визуальные и органолептические признаки: появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха; обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека; выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов

Под ВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 10 и более раз

- приведена максимальная из среднемесячных концентрация,  так как для бенз(а)пирена установлена только ПДКс.с.

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК – предельно допустимыми концентрациями примесей, установленными Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха  за месяц используются два показателя:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДКм.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:

- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-50%;

- очень высокий при СИ >10; НП 50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается                 по наибольшему значению из этих показателей.