Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене

за период с 01.01. по 07.01.2020

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 08.01.20:

Температура воздуха: 2,5 °С

Атмосферное давление: 970,6 гПа

Влажность воздуха: 64 %

Ветер: восток-северо-восток, 3 м/с, порывы 6 м/с

- Аэрозольно - оптические наблюдения

  - Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.

  - В течение суток 06-07.01.2020 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

  - Отобраны 3 пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью трехканального пробоотборника.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Выполнено разделение особей из 8 проб биологических образцов, отобранных специалистами ММБИ с борта НИС «Дальние Зеленцы» в Исфьорде. Из полученных фрагментов сформировано 15 образцов, проведена их минерализация в системе микроволнового разложения TОРwave Analytik Jena. Пробы подготовлены для дальнейшего анализа на содержание тяжелых металлов. От полученных минерализатов отобрана и законсервирована аликвота для дальнейшего определения содержания в пробах ртути.

  - Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора».

- Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Всего в ААНИИ передано 2 139 tif-файлов со спутниковыми данными

- Метеорологические наблюдения

4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения при помощи автоматического метеорологического градиентного комплекса (криосферный полигон) и 4 автоматических метеостанций (ледники Восточный Гренфьорд, Альдегонда – 2 метеостанции, берег оз. Стеммме).

4.2. 06.01.2020 проведена инспекция комплекса на криосферном полигоне, считаны данные c метеостанции и термокос, проведена чистка датчиков.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения.

Обеспечена бесперебойная работа автоматизированной приёмной станции зондирования ионосферы сигналами с линейно-частотной модуляцией. Получены удовлетворительные ионограммы с радиотрасс: Соданкюля - Баренцбург, Кипр - Баренцбург, Амдерма - Баренцбург.

- Разное

Выполнено регламентное техническое обслуживание и подготовка к сезонным работам 4 снегоходов.

Российская научная экспедиция на архипелаге Шпицберген