Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 07 по 13 августа 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 21.07.2024:

Температура воздуха: +8,3°С

Атмосферное давление: 743,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 96 %

Ветер: Ю-В, 3 м/с, порывы 8 м/с

Осадки: пасмурно, умеренный дождь.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.

В течение суток с 20 по 21 августа проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Проанализировано содержание основных ионов в 17 образцах природной воды по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции «Шпицберген» и 4 образцах по программе экологического мониторинга СЗФ «НПО «Тайфун» с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 42.

2.2 Определено содержание различных форм растворенного углерода и азота в 17 образцах природной воды по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции «Шпицберген» с использованием анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 170.

2.3 Выполнен анализ трех образцов питьевой воды в поселке Баренцбург для ФГУП ГТ «Арктикуголь»: определение рН и электропроводности, ионного состава, гидрокарбонатов методом титрования с использованием рН-метра Mettler Toledo S220 и кондуктометра Mettler Toledo S230, жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором, автоматической бюретки Biohit Biotrate. Общее количество измерений 24. По результатам анализа подготовлен протокол с указанием погрешностей и ПДК всех измеренных показателей в питьевой воде по СанПин 1.2.3685-21 и СанПин 2.1.4.1074-01.

2.4 Проведен анализ содержания гидрокарбонатов в 36 образцах озерной и речной воды по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции «Шпицберген» с использованием автоматического титратора Mettler Toledo T70 с автоподатчиком. Общее количество измерений 72

2.5 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.

2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 3650 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2481 tif-файл спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

20.08 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция

6.1 Гидрологические наблюдения

14.08 измерены расходы воды и отобраны пробы на р. Грён, выполнены измерения на площадке наблюдения за испарением с поверхности почвы;

15-16.08 выполнялась камеральная обработка полевых данных, лабораторная обработка образцов;

19.08 измерены расходы воды и отобраны пробы на реках Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак;

20.08 велась подготовка оборудования для установки новых реперов на реках Альдегонда и Брюде.

6.2 Гляциологические наблюдения

15.08 выполнена геодезическая съёмка поверхности ледника Вёринг;

17.08 измерена абляции по абляционным рейкам на леднике Альдегонда, переустановлены две рейки.

6.3. Палеогеографические наблюдения

В составе полевого отряда ВНИИОкеангеология выполнялись полевые исследования в районе прибрежной низменности Каффиойра (мыс Сниппен): выполнен 1 геоморфологический маршрут, отобраны 18 проб на макрофауну и 18 проб для последующего диатомового анализа.

6.4. Метеорологические наблюдения

15.08 выполнена маршрутная съемка альбедо и экспериментальная съемка облачности с помощью видеокамеры GoPro на леднике Альдегонда;

17.08 выполнен демонтаж теплобалансовой мачты на елднике Альдегонда по завершении наблюдений.

18.08 произведена консервация измерительного оборудования.

7. Разное

20.08-21.08 расположение РАЭ-Ш в пос. Баренцбург посетила делегация КНР в составе 4 человек – представителей Арктической и антарктической администрации Китая и Китайского полярного научно-исследовательского института. В ходе визита состоялась встреча с директором ААНИИ Макаровым А.С. Для китайских коллег была организована экскурсия по пос. Баренцбург, представлена инфраструктура РАЭ-Ш в посёлке и за его пределами. Заместитель начальника РАЭ-Ш Никулина А.Л. представила  китайским коллегам обзорную презентацию о научно-исследовательской деятельности ААНИИ на арх. Шпицберген, а также о деятельности организаций, входящих в Консорциум РНЦШ. Начальник отряда гляциологии и мерзлотоведения сезонной экспедиции  «Шпицберген» Демидов В.Э. детально рассказал китайским коллегам о криосферных исследованиях ААНИИ на арх. Шпицберген. Китайская делегация выразила намерение развивать научное сотрудничество на архипелаге и в высокой Арктике.

Начаты работы по замене ПВХ-покрытия ангара для хранения техники.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген