Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды и выявленных случаях изменения радиационной обстановки

на территории Российской Федерации в период с 28 августа по 4 сентября 2026 года

1. В дополнение к информации от 28 августа сообщаем, что в пробах воды, отобранных специалистами Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета в реке Вязьме (приток Днепра) ниже г. Вязьмы Смоленской области               в период c 28 августа по 4 сентября, продолжал регистрироваться дефицит кислорода, соответствовавший уровню экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ): 0,74 мг/л;                0,81 мг/л; 0,80 мг/л; 0,58 мг/л; 0,63 мг/л; 0,36 мг/л; 0,40 мг/л; 0,78 мг/л.

Кроме того, на основании результатов химического анализа проб воды, отобранных в этом же контрольном створе в период с 23 по 30 августа, регистрировалось ЭВЗ речной воды легкоокисляемыми органическими веществами по БПК5: 24 ПДК; 25 ПДК; 25 ПДК;      30 ПДК; 35 ПДК; 30 ПДК; 25 ПДК; 25 ПДК соответственно.

По данным специалистов Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета, ЭВЗ обусловлено антропогенным фактором (неэффективная работа очистных сооружений г. Вязьма) и низкой способностью водотока                             к самоочищению в силу морфометрических особенностей русла.

2. По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета, 29 августа 2026 г.   в 02 час. 00 мин. местного времени при неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеорологических условиях автоматической станцией территориальной системы наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, расположенной                       в микрорайоне Волгарь на Софийской площади г. Самары, был зафиксирован один случай высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха сероводородом длительностью 20 мин., максимальная разовая концентрация которого составила 10,4 ПДКм.р..

3. По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета, 1 сентября 2026 г.   в 23 час. 00 мин. местного времени при неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеорологических условиях автоматической станцией территориальной системы наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, расположенной                       в микрорайоне Волгарь на Софийской площади г. Самары, был зафиксирован один случай ВЗ атмосферного воздуха сероводородом длительностью 20 мин., максимальная разовая концентрации которого составила 39,0 ПДКм.р., и один случай ЭВЗ атмосферного воздуха сероводородом в 23 час. 20 мин. местного времени длительностью 40 мин., максимальная разовая концентрация которого составила 60,1 ПДКм.р.

4. По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета, 2 сентября 2026 г. при неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеорологических условиях автоматической станцией территориальной системы наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, расположенной в микрорайоне Волгарь на Софийской площади     г. Самары, было зафиксировано

6 случаев ВЗ атмосферного воздуха сероводородом:

- в 01 час. 00 мин. местного времени - длительностью 20 мин., максимальная разовая концентрация составила 22,3 ПДКм.р.;

- в 02 час. 00 мин. местного времени - длительностью 40 мин., максимальная разовая концентрация составила 30,3 ПДКм.р,;

- в 3 час. 00 мин. местного времени - длительностью 40 мин., максимальная разовая концентрация составила 36,3 ПДКм.р,;

- в 05 час. 00 мин. местного времени - длительностью 40 мин., максимальная разовая концентрация составила 17,3 ПДКм.р,;

- в 19 час. 40 мин. местного времени - длительностью 40 мин., максимальная разовая концентрация составила 17,5 ПДКм.р,;

- в 20 час. 40мин. местного времени - длительностью 2 час. 20 мин., максимальная разовая концентрация составила 26,3 ПДКм.р

и 2 случая ЭВЗ атмосферного воздуха сероводородом:

- в 00 час. 00 мин. - длительностью 60 мин., максимальная разовая концентрация составила 115,6 ПДКм.р.;

- в 02 час. 40 мин. - длительностью 20 мин., максимальная разовая концентрация составила 87,8 ПДКм.р

5. По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета, 3 сентября 2026 г. при неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеорологических условиях автоматической станцией территориальной системы наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, расположенной в микрорайоне Волгарь на Софийской площади     г. Самары, было зафиксировано 3 случая ВЗ атмосферного воздуха сероводородом:

- в 03 час.40 мин. - длительностью 20 мин., максимальная разовая концентрация составила 14,0 ПДКм.р.,;

- в 04 час. 40 мин. - длительностью 20 мин., максимальная разовая концентрация составила 11,3 ПДКм.р;

- в 21 час. 20 мин. - длительностью 1 час. 20 мин., максимальная разовая концентрация составила 41,9 ПДКм.р,.

6. По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета, 4 сентября 2026 г.   в 04 час. 00 мин. при неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеорологических условиях автоматической станцией территориальной системы наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, расположенной в микрорайоне Волгарь на Софийской площади г. Самары, было зафиксровано 2 случая ВЗ атмосферного воздуха сероводородом:

- в 04 час. 00 мин. - длительностью 40 мин., максимальная разовая концентрация составила 11,8 ПДКм.р.;

- в 08 час. 40 мин. - длительностью 20 мин., максимальная разовая концентрация составила 13,9 ПДКм.р.

Начальник УМЗА Росгидромета					          		 Ю.В. Пешков

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов