Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 21 по 27 ноября 2018 г

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.

1.2. Отобраны пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. Отбор производился начиная с 11:08 UTC 27.11.2018 в течение 24 часов, скорость прокачки воздуха составила 12 л/мин.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Проведена проверка качества каждой партии регенерированных реактивов (гексан) методом ВЭЖХ и ВЭЖХ-МС для определения пригодности регенерированного реактива для дальнейших анализов.

2.2. Проведено плановое техническое обслуживание хромато масс спектрометров  LCMS 8040  и GCМS 2010 Shimadzu, выполнена настройка LCMS 8040.

2.3. Осуществлен подбор метода анализа перфторированных кислот на новом растворителе.

2.4. Подготовлены методом лиофильной сушки 4 образца донных отложений и 24 образца почвы. Проведена минерализация и подготовлены для анализа методом ААС на содержание тяжелых металлов 10 образцов: 4 образца донных отложений и 6 образцов почвы.

2.5. Осуществлялась лабораторная подготовка проб, отобранных с помощью пыльцевых ловушек в летний полевой  сезон отрядом палеогеографии и мерзлотоведения. Выполнено микроскопирование проб грунта с определением четвертичных микрофоссилий и фиксацией содержания ископаемых спор, пыльцы и различных палиноморф.

2.6. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 2738 tif–файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.  26.11.2018 проведена инспекция комплекса, произведено считывание данных на ноутбук, заменена аккумуляторная батарея.

5. Разное

23.11.2018 расположение зимовочного состава РАЭ-Ш посетил новый Генеральный консул Российской Федерации на Шпицбергене С.С. Гущин.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген