Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 13 по 19 декабря 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 20.12.2023:

Температура воздуха: - 8,7°С

Атмосферное давление: 734,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 78%

Ветер: Ю-В 4 м/с

Осадки: без осадков.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 19 по 23 декабря проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Завершена инвентаризация и реорганизация в складских помещениях химико-аналитической лаборатории по окончании экспедиционного сезона. Обновлены журналы учёта расходных материалов.

2.2 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.

2.3 Проводилась калибровка анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L по двум конфигурациям.

2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 2624 tif-файла спутников METОP, 1 tif-файл спутника TERRA, 1468 tif-файлов спутника NOAA, 1344 tif-файла спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

19.12 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное

Изготовлен, прошел испытания и установлен в штатное место новый узел подачи и учёта холодной воды и подключения системы пожаротушения в Лабораторном корпусе №1. Проведена плановая проверка систем отопления в жилом корпусе и Лабораторном корпусе №1, неисправности устранены. Возобновлены ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ).

Производились регламентные работы по ремонту техники и подготовке её к зимне-весеннему периоду.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген