Исх. № 01-00207/22и   от 14 января 2022 года

# Об уровнях загрязнения окружающей среды

# и радиационной обстановке на территории

# г. Москвы и Московской области в декабре 2021 года

Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в декабре 2021 года.

Атмосферный воздух.

Город Москва.

Общая оценка загрязнения атмосферы. В декабре, по данным государственной наблюдательной сети (приложение 1), в целом по городу отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который определялся СИ=1,8  и НП=2,7%.

Характеристика загрязнения атмосферы.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха определяли концентрации оксида углерода и аммиака.

Максимальные разовые концентрации достигали:

- оксида углерода – 1,8 ПДКм.р. в районе «Савеловский» Северного административного округа г. Москвы 23 декабря;

- аммиака – 1,1 ПДКм.р. в районе «Зябликово» Южного административного округа г. Москвы 15 декабря.

Концентрации диоксида и оксида азота, взвешенных веществ, фенола, хлорида водорода, формальдегида, ацетона, этилбензола, бензола, толуола и ксилола в атмосферном воздухе города в целом по городу не превышали установленных гигиенических нормативов. Содержание диоксида серы в воздухе было ниже предела обнаружения.

Среднемесячные концентрации определяемых загрязняющих веществ с учетом новых ПДКс.с. не превышали установленных гигиенических нормативов.

В течение декабря значения среднесуточных концентраций диоксида азота находились на уровне 0,3 – 0,5 ПДКс.с.

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Среднесуточные концентрации диоксида азота

в ноябре и декабре 2021 г.

(по данным государственной наблюдательной сети в г. Москве)

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха повысился за счет роста концентраций оксида углерод и аммиака.

В декабре на территории Московского региона метеорологические условия способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Результаты выполненного 29 декабря по жалобе жителей обследования  загрязнения атмосферного воздуха в районе «Марьино» Юго-Восточного административного округа г. Москвы (ул. Верхние Поля, д. 36, корп.1 и                            ул. Белореченская, д. 34, корп.1) показали, что концентрации определяемых загрязняющих веществ не превышали установленных гигиенических нормативов.

Города Московской области

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался в Щелкове и определялся СИ=1,1, НП=1,6% оксида углерода. Максимальная разовая концентрация оксида углерода достигала 1,1 ПДКм.р. в утренние часы 28 декабря на стационарном посту государственной наблюдательной сети, расположенном по адресу: ул. Комсомольская, вблизи жилого дома № 4.

В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Подольске, Серпухове и Электростали был низкий уровень загрязнения воздуха.

Среднемесячная концентрации формальдегида в атмосферном воздухе Серпухова составляла 1,1 ПДКс.с.

По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха в Щелкове за счет роста концентраций оксида углерода, понизился уровень загрязнения атмосферного воздуха в Серпухове за счет снижения содержания взвешенных веществ.

Результаты выполненных в течение декабря эпизодических обследований  загрязнения атмосферного воздуха Московской области (в г. Щелково - ул. Заречная, дома 5, 7, 9 и ул. Чкаловская, около ЖК «Потапово»; в г.о. Серпухов - г. Серпухов,                    Московское шоссе, д. 96; пос. Большевик, ул. Карпова, д. 53 и г. Пущино, ул. 2-ая Пролетарская, д. 1а; в г.о. Клин - г. Клин, Ленинградское шоссе, 88-й км; Волоколамское шоссе, д. 25 и в районе д. Напругово; в г.о. Мытищи - д. Челобитьево, ул. Шоссейная,       д. 65а и г. Мытищи, ул. Воронина, вл. 5, стр. 1; в г.о. Воскресенск - г. Воскресенск,          пл. Ленина и мкр. Лопатинский, ул. Андреса, д. 1б; в г.о. Коломна - с. Мячково, комплекс по переработке отходов (КПО) «Юг» и г. Коломна, ул. Партизан, д. 42; в г.о Электросталь - г. Электросталь, пр-д Энергетиков, д. 2; в г.о. Богородский - г. Ногинск, Электростальское шоссе, д. 25) не выявили повышенных концентраций определяемых загрязняющих веществ.

Водные объекты.

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в декабре на водных объектах Московского региона наблюдался гидрологический режим зимней межени. На большинстве рек и водоемов отмечался ледостав (местами неполный, а также с полыньями и торосами).

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 0,1°С          (р. Осетр в черте поселка Городна) до 3,4°С (р. Клязьма ниже г. Орехова-Зуева).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,8 (при норме рН=6,5-8,5). Минимальное значение водородного показателя (рН=7,6) наблюдалось в воде р. Яузы в черте г. Москвы, а максимальное (рН=8,2) – в воде р. Оки ниже г. Серпухова.

Кислородный режим водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 7,0 мг/л (при норме не ниже 4,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (4,3 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, а максимальное (8,3 мг/л) – в воде    р. Осетр в черте поселка Городна.

Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов составляло в среднем                           23,7 мг/л, при этом максимальное содержание взвешенных веществ (264,7 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Оки ниже г. Серпухова, а минимальное (2,0 мг/л) – в воде        р. Пахры выше г. Подольска.

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 и трудноокисляемых органических веществ по ХПК в среднем не превышало 2 ПДК. Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (19 ПДК, уровень высокого загрязнения /ВЗ/) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, а минимальное (менее ПДК) – в воде Иваньковского водохранилища. Максимальное содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК (7 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Лопасни ниже г. Чехова, а минимальное (менее ПДК) – в воде р. Вори выше г. Красноармейска.

Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, нитритного азота – 3 ПДК, аммонийного азота – 4 ПДК. Максимальное содержание аммонийного азота            (15 ПДК, уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, а минимальное (менее ПДК) – в воде р. Осетр в черте поселка Городна. Максимальное содержание нитритного азота (19 ПДК, уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде             р. Рожаи в черте деревни Домодедово, минимальное (менее ПДК) – в воде р. Москвы у поселка Ильинское.

Содержание тяжелых металлов в воде водных объектов региона в целом было невысоким: концентрации ионов хрома шестивалентного, свинца и никеля в среднем были в пределах ПДК, ионов меди– 3 ПДК, ионов цинка – 5 ПДК. Максимальное содержание ионов меди (19 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Нары выше г. Серпухова, ионов цинка (18 ПДК, уровень ВЗ) – в воде р. Клязьмы ниже г. Щелкова.

Содержание формальдегида и синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) в среднем не превышало нормативов ПДК, нефтепродуктов и фенолов - 2 ПДК. Максимальное содержание нефтепродуктов (10 ПДК) и фенолов (5 ПДК) было отмечено в воде р. Закзы в черте деревни Большое Сареево, СПАВ (2 ПДК) - в воде р. Пахры ниже      г. Подольска (ниже места впадения р. Битцы).

Всего в декабре 2021 года на водных объектах региона было зарегистрировано                                                                  9 случаев ВЗ (таблица 1), случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) зарегистрировано не было. Для сравнения: в декабре 2020 года было зарегистрировано            19 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ зарегистрировано также не было.

По сравнению с декабрем 2020 года в отчетный период в водных объектах Московского региона отмечалось некоторое повышение содержания взвешенных веществ. По остальным контролируемым показателям качества воды существенных изменений отмечено не было.

Таблица 1

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах

Московского региона в декабре 2021 года

| № п/п | Ингредиент | Концентрация(ПДК) | Контрольный створ | Дата отбора пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азот аммонийный | 15 | Река Воймега ниже г. Рошали | 15.12.2021 |
| 2 | То же | 11 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 08.12.2021 |
| 3 | - ײ - | 11 | Река Москва в черте г. Москвы (у Бесединского моста МКАД) | 21.12.2021 |
| 4 | - ײ - | 10 | Река Лопасня ниже г. Чехова | 13.12.2021 |
| 5 | Азот нитритный | 19 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 08.12.2021 |
| 6 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 19 | Река Воймега ниже г. Рошали | 15.12.2021 |
| 7 | То же | 9 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 08.12.2021 |
| 8 | - ײ - | 6 | Река Клязьма ниже г. Щелкова | 16.12.2021 |
| 9 | Ионы цинка | 18 | Река Клязьма ниже г. Щелкова | 16.12.2021 |

В рамках мониторинга качества воды в р. Москве в декабре 2021 года были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (легкоокисляемые органические вещества по БПК5, нефтепродукты, фенолы и ионы меди) в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (поселок Ильинское) до контрольного створа (Бесединский мост МКАД).

Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды. Так, если в фоновом створе у поселка Ильинское осредненные концентрации перечисленных выше ингредиентов находились в пределах ПДК, то в контрольном створе (в районе Бесединского моста МКАД) их значения повышались до 3-9 ПДК (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в декабре 2021 года

Радиационная обстановка в декабре 2021 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) были близки к фоновым.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе составляло 8,7х10-5 Бк/м3.

Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным метеостанций (МС), расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима и Тушина, а также МС Подмосковной, составляла от 0,8 до 1,3 Бк/м2 в сутки.

Средние значения МАЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира, Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), составляли от 0,10 до 0,16 мкЗв/ч.

Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МАЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Приложение: по тексту на 7 л. в 1 экз.

Руководитель Росгидромета							И.А. Шумаков

Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» (промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейая, 36 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москвы и Московской области,

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод

Московского региона

| № на кар-те- схе-ме | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВОДОЕМА ИЛИ ВОДОТОКА | НАИМЕНО-ВАНИЕ ПУНКТА НАБЛЮДЕ-НИЙ | Створ наблюде-ний | РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | водохранилище Иваньковское | г. Дубна | 0,6 км выше (восточнее) плотины Иваньков-ской ГЭС | Городской округ Дубна |
| 2 | 2 | р. Лама (впадает в Иваньковское водохра-нилище) | с. Егорье | 0,6 км ниже с. Егорье | Лотошинский |
| 3 | 3 | р. Дубна (приток р. Волга) | п. Вербилки | 0,2 км выше п. Вербилки | Талдомский |
|  | 4 | р. Дубна | п. Вербилки | 0,2 км ниже п. Вербилки | Талдомский |
| 4 | 5 | р. Кунья (приток р. Дубна) | г. Красно-заводск | 4,1 км выше г. Красно-заводск | Сергиево-Посадский |
|  | 6 | р. Кунья | г. Красно-заводск | 1,1 км ниже г. Красно-заводск | Сергиево-Посадский |
| 5 | 7 | р. Сестра (приток р. Дубна) | с. Трехсвят-ское | 0,5 км ниже с. Трехсвят-ское | Дмитровский |
| 6 | 8 | р. Ока (приток р. Волга) | г. Серпухов | выше г. Сер-пухов | Серпуховской |
|  | 9 | р. Ока | г. Серпухов | ниже г. Сер-пухов | Серпуховской |
| 7 | 10 | р. Ока | г. Кашира | выше г. Кашира | Каширский |
|  | 11 | р. Ока | г. Кашира | ниже г. Кашира | Каширский |
| 8 | 12 | р. Ока | г. Коломна | выше г. Коломна | Коломенский |
|  | 13 | р. Ока | г. Коломна | ниже г. Ко-ломна | Коломенский |
| 9 | 14 | р. Протва (приток р. Ока) | г. Верея | выше г. Ве-рея | Наро-Фоминский |
|  | 15 | р. Протва | г. Верея | ниже г. Верея | Наро-Фоминский |
| 10 | 16 | р. Нара (приток р. Ока) | г. Наро-Фоминск | выше г. На-ро-Фоминск | Наро-Фоминский |
|  | 17 | р. Нара | г. Наро-Фоминск | ниже г. Наро-Фоминск | Наро-Фоминский |
| 11 | 18 | р. Нара | г. Серпухов | выше г. Сер-пухов | Серпуховской |
|  | 19 | р. Нара | г. Серпухов | ниже г. Сер-пухов | Серпуховской |
| 12 | 20 | р. Лопасня (приток р. Ока) | г. Чехов | выше г. Че-хов | Чеховский |
|  | 21 | р. Лопасня | г. Чехов | ниже г. Че-хов | Чеховский |
| 13 | 22 | р. Осётр (приток р. Ока) | п. Городна | в черте п. Го-родна | Луховицкий |
| 14 | 23 | р. Москва (приток р. Ока) | д. Барсуки | 0,5 км выше д. Барсуки | Можайский |
| 15 | 24 | водохранилище Можайское | д. Красно-видово | д. Краснови-дово | Можайский |
| 16 | 25 | р. Москва | г. Звенигород | 0,3 км выше г. Звенигород | Городской округ Звенигород |
|  | 26 | р. Москва | г. Звенигород | 1,4 км ниже г. Звенигород | Городской округ Звенигород |
| 17 | 27 | р. Москва | пос. Ильин-ское | выше г. Москва, 0,5 км выше водозабора Рублевской водопровод-ной станции, 0,1 км ниже п. Ильинское | Красногорский |
|  | 28 | р. Москва | г. Москва | в черте г. Москва; 0,3 км ниже Бабьегород-ской пло-тины | г. Москва |
|  | 29 | р. Москва | г. Москва | в районе Бе-сединского моста МКАД | г. Москва |
| 18 | 30 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 0,1 км выше д. Н.Мячко-во; 1,5 км выше места впадения р. Пахра | Раменский |
|  | 31 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 11,1 км ниже д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впаде-ния р. Пе-хорка | Раменский |
| 19 | 32 | р. Москва | г. Воскре-сенск | 0,2 км выше г. Воскре-сенск | Воскресенский |
|  | 33 | р. Москва | г. Воскре-сенск | 1,0 км ниже г. Воскре-сенск | Воскресенский |
| 20 | 34 | р. Москва | г. Коломна | в черте г. Ко-ломна; 0,1 км выше устья | Городской округ Коломна |
| 21 | 35 | водохранилище Рузское | д. Солодово | д. Солодово | Волоколамский |
| 22 | 36 | водохранилище Озернинское | д. Нововол-ково | д. Нововол-ково | Рузский |
| 23 | 37 | водохранилище Истринское | д. Пятница | д. Пятница | Солнечно-горский |
| 24 | 38 | р. Истра (приток реки Москвы) | д. Павловская Слобода | 0,4 км ниже д. Павлов-ская Слобода | Истринский |
| 25 | 39 | р. Медвенка (приток р. Москва) | д. Большое Сареево | 1,9 км ниже д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья | Одинцовский |
| 26 | 40 | р. Закза (приток р. Медвенка) | д. Большое Сареево | в черте д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья | Одинцовский |
| 27 | 41 | р. Яуза (приток р. Москва) | г. Москва | в черте г. Москва; 0,1 км выше устья | г. Москва |
| 28 | 42 | р. Пахра (приток р. Москва) | г. Подольск | выше г. Подольск | Подольский |
|  | 43 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По- дольск, ниже места впаде-ния руч. Чер-ный | Подольский |
|  | 44 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По-дольск, ниже места впаде-ния р. Битца | Подольский |
| 29 | 45 | р. Пахра | д. Нижнее Мячково | в черте д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья | Раменский |
| 30 | 46 | р. Рожая (приток р. Пахра) | д. Домоде-дово | в черте д. До-модедово | Городской округ Домодедово |
| 31 | 47 | р. Нерская (приток р. Москва) | г. Куровское | 0,2 км выше г. Куровское | Орехово- Зуевский |
|  | 48 | р. Нерская | г. Куровское | 1,4 км ниже г. Куровское | Орехово- Зуевский |
| 32 | 49 | р. Нерская | д. Мариш-кино | в черте д. Мариш-кино; 0,1 км выше устья | Воскресенский |
| 33 | 50 | р. Клязьма (приток р. Ока) | г. Щёлково | выше г. Щёлково | Щёлковский |
|  | 51 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Щёлково | Щёлковский |
|  | 52 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Лосино-Петровский | Городской округ Лосино-Петровский |
| 34 | 53 | р. Клязьма | г. Павлов-ский Посад | выше г. Павлов-ский Посад | Павлово-Посадский |
|  | 54 | р. Клязьма | г. Павлов-ский Посад | ниже г. Павлов-ский Посад | Павлово-Посадский |
| 35 | 55 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | выше г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
|  | 56 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | ниже г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
| 36 | 57 | р. Воря (приток р. Клязьма) | г. Красно-армейск | выше г. Красноар-мейск | Городской округ Красноармейск |
|  | 58 | р. Воря | г. Красно-армейск | ниже г. Крас-ноармейск | Городской округ Красноармейск |
| 37 | 59 | р. Воймега (приток р. Поля) | г. Рошаль | выше г. Рошаль | Городской округ Рошаль |
|  | 60 | р. Воймега | г. Рошаль | ниже г. Рошаль | Городской округ Рошаль |

Показатели загрязнения атмосферного воздуха

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

•	ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДКм.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:

•	низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

•	повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

•	высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

•	очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

С  01.03.2021 г. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 введены в действие новые санитарные правила и нормы 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в справке учитывались измененные ПДКс.с. для отдельных загрязняющих веществ: диоксида и оксида азота, аммиака, бензола, фторида водорода.

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения