Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 02 – 08 февраля 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 09.02.2022:

Температура воздуха: -11,5 °С

Атмосферное давление: 730,3 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 87%

Ветер: штиль, слабый снег

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV, а также счётчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 07.02. по 08.02.2022 осуществлялся отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - 07 февраля отобраны поверхностные пробы морской воды в прибрежной акватории залива Грёнфиорд в 2 точках. В лабораторных условиях определены их рН и солёность с использованием рН-метра Mettler Toledo S22 и кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230», кремний, общий фосфор, фосфаты с использованием спектрофотометра UV-1800 фирмы «Shimadzu» с проточной кюветой и автосемплером и хлорофилл а с использованием спектрофотометра UV-1800 фирмы «Shimadzu» с непроточной кюветой. Общее количество измерений 24

  - Определение органического углерода (TOC), нелетучего органического углерода (NPOC), общего азота (TN), общего углерода (TC), неорганического углерода (IC) в отобранных пробах морской воды в прибрежной акватории залива Грёнфиорд временно приостановлено из-за нестабильной работы анализатора общего углерода TOC-L. Причина устанавливается, проводятся консультации с сервис-инженерами ООО «Аналит-Продактс».

  - Проведена плановая промывка жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором и дистиллятора GFL 2008.

  - В рамках договора между ФГБУ «ААНИИ» и ТОО «Аристо Сайентифик» продолжается сервисное техническое обслуживание станций контроля качества атмосферного воздуха.

На станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» выполнено техническое обслуживание вакуумного насоса для бета-измерителя взвешенных частиц PM101, калибровка бета-измерителя взвешенных частиц, анализатора оксида азота AC32, аммиачной приставки для анализатора оксида азота.

На станции «Гора» выполнено техническое обслуживание анализатора диоксида серы AF22 с поверкой и калибровкой, анализатора озона O32м с калибровкой, бета-измерителя взвешенных частиц и вакуумного насоса для него. После технического обслуживания введены в эксплуатацию анализатор оксида и диоксида углерода CO12, анализатор диоксида серы, анализатор озона.

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации.

Было подготовлено и отправлено в ААНИИ по 1974 tif-файла спутника NOAA, 2370 tif-файла спутников METОP, 1287 tif-файлов спутника NPP.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 07.08.2022 выполнена инспекция метеорологического комплекса Campbell SCI, очищены датчики и считаны данные.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения

  - Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществлялся приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 02 февраля по 08 февраля 2022 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -8.6 °С

Максимальная: -5.3 °С

Минимальная: - 13.5 °С

Ветер: средний 5 м/с, максимальный порыв 15 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 02 февраля по 08 февраля 2022 года зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 3, опасных метеорологических явлений не регистрировалось.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 02 февраля по 08 февраля 2022 года – 5. Периодов поглощения космического радиоизлучения – 5.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки.

С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 03 марта по 11 октября по программе наблюдений.

С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген