Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды и выявленных случаях изменения радиационной обстановки

на территории Российской Федерации в период с 17 по 24 октября 2025 года

1. В дополнение к информации от 17 октября сообщаем, что, как показали результаты химического анализа проб воды, отобранных специалистами Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета 17 октября в реке Вязьме (приток Днепра) ниже г. Вязьмы Смоленской области, на данном участке реки продолжал отмечаться дефицит кислорода, однако содержание растворенного в речной воде кислорода несколько повысилось и перешло с уровня, соответствовавшего экстремально высокому загрязнению (ЭВЗ), на уровень, соответствующий высокому загрязнению      (ВЗ, 2,63 мг/л).

По данным Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета, повышение содержания растворенного в речной воде кислорода было обусловлено природными факторами: сезонное понижение температуры воды замедлило процессы потребления кислорода и увеличило его растворимость, а выпавшие осадки разбавили воду в реке и способствовали перемешиванию водных масс.

На основании химического анализа проб воды, отобранных в этом же контрольном створе в период с 12 по 18 октября, регистрировалось ЭВЗ речной воды легкоокисляемыми органическими веществами по БПК5: 40 ПДК; 38 ПДК; 36 ПДК;        33 ПДК; 30 ПДК; 28 ПДК; 27 ПДК соответственно.

По данным Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета, ЭВЗ было обусловлено сочетанием антропогенного фактора (неэффективная работа очистных сооружений г. Вязьмы) с природным (низкая способностью водотока к самоочищению в силу морфометрических особенностей русла).

2. Согласно результатам химического анализа проб воды, отобранных специалистами ГБУ РМЭ «Маргеомониторинг» (лицензиат Росгидромета) 20 октября        в реке Немде (бассейн Камы) в 500 м ниже места выпуска сточных вод с очистных сооружений МП «Куженерводоканал», расположенных в пгт Куженер Республики Марий Эл, было зарегистрировано ЭВЗ речной воды азотом аммонийным (172 ПДК) и ионами марганца (60 ПДК), а также ВЗ фосфатами (23 ПДК). Причина загрязнения устанавливается.

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов