Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период с 24 по 30 ноября 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 01.12.2021:

Температура воздуха: -12,3 °С

Атмосферное давление: 754,3 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 66%

Ветер: штиль

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV, а также счётчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 29 по 30.11.2021 осуществлялся отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - 29 ноября в прибрежной акватории залива Грёнфиорд отобраны 3 поверхностные пробы морской воды с измерением в полевых условиях температуры воды. Часть отобранной воды заморожена для последующего определения содержания металлов.

  - В отобранных 3-х пробах морской воды в лабораторных условиях определены солёность и рН с использованием кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230» и рН-метра Mettler Toledo S220.

Для этих же проб выполнен анализ содержания общего органического углерода (TOC); неорганического углерода (IC) и расчета массовой концентрации гидрокарбонатов, содержания общего азота (TN), общего углерода (TC) и нелетучего органического углерода (NPOC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L, кремния, общего фосфора, фосфатов с использованием спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с проточной кюветой и автосемплером, хлорофилла а с использованием спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой. Общее количество измерений 42.

  - Определена солёность 10 образцов морской воды, отобранных отрядом океанологии сезонной экспедиции «Шпицберген» на акватории Исфиорда, с использованием кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230». В них также выполнен анализ содержания кремния, азота нитритного, общего фосфора и фосфатов с использованием спектрофотометра UV-1800 фирмы «Shimadzu» с проточной кюветой и автосемплером. Общее количество измерений 100.

  - Проведена плановая промывка жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором.

  - Обеспечена бесперебойная работа  и приём информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» (нижняя станция) и «Гора» (верхняя станция).

25 ноября на станции «Гора» заменены тефлоновые фильтры на газоанализаторах О3, AF22, AC32 и CO12, пылезащитный фильтр SO2 на газоанализаторе AF22, а также наполнитель в сорбционном фильтре вакуумного насоса газоанализатора АС32.

27 ноября на станции «Поселок» выполнена проверка нулевого фильтра в ртутном мониторе с помощью запасного.

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации.

Было подготовлено и отправлено в ААНИИ 2040 tif-файла спутника NOAA, 2425 tif-файла спутников METОP, 8 tif- файлов спутника TERRA, 1178 tif-файлов спутника NPP.

.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 27 и 29 ноября произведена инспекция метеорологического комплекса Campbell Sci со считыванием данных и очисткой датчиков.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения

  - Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществлялся приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 24 ноября по 30 ноября 2021 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: - 12.2 °С

Максимальная: -7.7 °С

Минимальная: - 17.3°С

Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 15 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 24 ноября по 30 ноября неблагоприятных и опасных метеорологических явлений не зарегистрировано.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 24 ноября по 30 ноября – 2. Количество периодов поглощения космического радиоизлучения – 2.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки.

С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 03 марта по 11 октября по программе наблюдений.

С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген