Исх. № 140-08029/16и  от 17 ноября 2016 года

Об уровнях загрязнения окружающей среды 

и радиационной обстановке на территории 

г. Москвы и Московской области в октябре 2016 года 


Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в октябре 2016 года.

Атмосферный воздух. 

Город Москва. 


Общая оценка загрязнения атмосферы*. В октябре, по данным стационарной сети наблюдений (приложение 1), в атмосферном воздухе города повышенных концентраций загрязняющих веществ зарегистрировано не было.

_____________________________________

*Показатели загрязнения атмосферного воздуха 


Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

· ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха: 

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:
· низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

· повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

· высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

· очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Характеристика загрязнения атмосферы. 

В Центральном, Северном, Северо-Западном, Северо-Восточном, Западном, Восточном, Южном и Юго-Восточном административных округах          г. Москвы уровень загрязнения воздуха был низким.

Содержание в атмосферном воздухе города взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида и оксида азота, фенола, формальдегида, хлорида водорода, аммиака, ацетона, бензола, толуола и ксилола было низким: СИ≤1, НП=0%. Содержание диоксида серы и сероводорода было ниже предела обнаружения. 

По данным маршрутного поста, в Юго-Западном административном округе   г. Москвы (район «Ясенево») 13 октября 2016 года максимальная разовая концентрация аммиака достигала 1,3 ПДКм.р. 

В октябре в целом по городу среднемесячная концентрация формальдегида** составляла 0,004 мг/м3 (0,4 ПДКс.с.), а максимальная разовая концентрация достигала 0,049 мг/м3 (1,0 ПДКм.р.). Оценивая состояние загрязнения атмосферного воздуха с учетом прежних ПДК, средняя за октябрь концентрация формальдегида составляла 1,3 ПДКс.с., а максимальная разовая концентрация – 1,4 ПДКм.р., НП=4%. Таким образом, уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежних ПДК оценивался как  повышенный.

Основные показатели загрязнения воздуха формальдегидом в октябре   2016 года с учетом прежних и новых ПДК представлены на рисунке 1.

[image: image5.jpg]



Рисунок 1.  Показатели загрязнения воздуха формальдегидом в октябре 2016 года              

(с учетом прежних и новых ПДК)

______________________

**  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 37 «О внесении изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлены новые гигиенические нормативы концентраций формальдегида. Согласно Изменению № 11, максимальная разовая величина ПДК формальдегида установлена 0,05 мг/м3 (вместо 0,035 мг/м3), среднесуточная – 0,01 мг/м3  (вместо 0,003 мг/м3), класс опасности – второй.  

В целом по городу среднемесячная концентрация диоксида азота составляла 1,3 ПДКс.с.  

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рисунке 2.

В течение октября среднесуточные концентрации диоксида азота находились в пределах  от 1,0 ПДКс.с. до 1,9 ПДКс.с.

[image: image2.png]aonu NQKce

K C.C. emm=OKT.16 b ceH.1

1

2 3 4 E 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31

AHU




Рисунок 2.  Среднесуточные концентрации диоксида азота 

в сентябре и октябре 2016 года 

(по данным наблюдений на стационарных постах в г. Москве)

Среднемесячная концентрация фенола*** в целом по городу с учетом нового и прежнего норматива не превышала ПДК.

По сравнению с предыдущим месяцем понизился уровень загрязнения атмосферного воздуха  формальдегидом.


Результаты проведенных в течение октября эпизодических обследований состояния загрязнения атмосферного воздуха в Юго-Западном административном округе г. Москвы (в районе «Теплый Стан» - ул. Теплый Стан, д. 4; в районе «Зюзино» - ул. Бутлерова, д. 3; в районе «Коньково» - ул. Генерала Антонова, д. 1) показали, что концентрация аммиака достигала: 13 октября в районе «Теплый Стан» - 1,9 ПДКм.р.,  24 октября в районе «Зюзино» - 1,4 ПДКм.р.


Результаты проведенных 21 и 27 октября по жалобам обследований состояния загрязнения атмосферного воздуха в Северо-Западном административном округе г. Москвы (в районе «Митино» - Пятницкое шоссе, д. 35, ___________________
*** Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12 января 2015 г. № 3 «О внесении изменения в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлен новый гигиенический норматив среднесуточной концентрации фенола. Согласно указанному Изменению в ГН 2.1.6.1338-03, среднесуточная величина ПДК фенола установлена 0,006 мг/м3 (вместо 0,003 мг/м3), максимальная разовая концентрация (0,01 мг/м3) и  класс опасности (второй)  сохранены без изменений.

корп. 1 и ул. Генерала Белобородова, д. 27), а также в г. Зеленограде (16-й мкр.,

д. 3; 9-й мкр., корп. 914; Георгиевский пр-т, д. 3; Озерная аллея, д. 4, корп. 2; Никольский пр-д, д. 13) повышенных концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявили.

В Московском регионе в течение октября метеорологические условия способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в  атмосферном воздухе.


Города Московской области.


Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами был зарегистрирован в г. Подольске и определялся НП=2%, СИ=1. 


Максимальная разовая концентрация взвешенных веществ в воздухе          г. Подольска достигала 1,4 ПДКм.р. в вечерние часы 3 октября на                              ул. Ленинградской.


В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Серпухове, Щелкове и Электростали был низкий уровень загрязнения  воздуха. 


По сравнению с предыдущим месяцем понизился уровень загрязнения воздуха фенолом в г. Серпухове. В Подольске повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами, в то же время понизилось содержание в воздухе оксида углерода.


Среднемесячная концентрация диоксида азота в атмосферном воздухе       г. Дзержинский составляла 1,5 ПДКс.с. 


В Воскресенске, Клину, Коломне, Мытищах, Щелкове и Электростали среднемесячные концентрации всех определяемых загрязняющих веществ не превышали ПДК.


Среднемесячные концентрации формальдегида составляли: в Серпухове - 0,013 мг/м3, Подольске - 0,012 мг/м3, Мытищах – 0,005 мг/м3, Коломне -            0,004 мг/м3, Клину – 0,001 мг/м3; в Электростали содержание формальдегида не обнаружено. С учетом нового норматива среднемесячные концентрации формальдегида составляли: в Серпухове - 1,3 ПДКс.с., в Подольске – 1,2 ПДКс.с.,   в остальных городах – не превышали нового значения ПДК. Оценивая состояние загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежней ПДКс.с., среднемесячные концентрации формальдегида составляли: в Серпухове -          4,3  ПДКс.с., в Подольске -  4,0 ПДКс.с., в  Мытищах – 1,7 ПДКс.с., в Коломне  -        1,3 ПДКс.с., в Клину – менее ПДКс.с.   



Водные объекты. 

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в октябре 2016 года на водных объектах Московского региона сохранялся гидрологический режим летне-осенней межени. 

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 3,8°С    (р. Воймега выше г. Рошали) до 13,6°С (Истринское водохранилище у деревни Пятницы).


Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,8 (при норме рН=6,5-8,5). Минимальное значение водородного показателя (рН=6,9) наблюдалось в воде р. Воймеги выше          г. Рошали, а максимальное (рН=8,3) – в воде р. Оки ниже г. Каширы.  

Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов Московской области составляло в среднем 22,7 мг/л. Максимальное содержание взвешенных веществ          (40,0 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Яузы в черте г. Москвы, а минимальное       (13,5 мг/л) – в воде р. Москвы выше г. Звенигорода. 

Кислородный режим в воде водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 8,0 мг/л (при норме не ниже 6,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (2,6 мг/л, соответствует уровню высокого загрязнения /ВЗ/) было зарегистрировано в воде р. Воймеги выше г. Рошали, а максимальное     (11,0 мг/л) – в воде р. Москвы выше г. Звенигорода. 


Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 и трудноокисляемых органических веществ по ХПК в среднем не превышало 2 ПДК****. Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5, соответствующее уровню 

ВЗ (8 ПДК), было зарегистрировано в воде р. Москвы ниже г. Воскресенска, а трудноокисляемых органических веществ по ХПК (12 ПДК), также соответствующее уровню ВЗ, – в воде р. Воймеги выше г. Рошали. 

Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, аммонийного азота – 3 ПДК, нитритного азота – 4 ПДК. Максимальное содержание аммонийного азота (27 ПДК, уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Москвы в г. Москве (в районе Бесединского моста МКАД),  а  нитритного азота (19 ПДК, также уровень ВЗ) – в 

____________________________________

**** Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения

воде р. Закзы в черте деревни Большое Сареево. Минимальное же содержание аммонийного и нитритного азота (менее ПДК) было зарегистрировано в воде р. Москвы выше деревни Барсуки.

Среди тяжелых металлов содержание ионов свинца, никеля и хрома шестивалентного в среднем не превышало норматива ПДК, ионов цинка и меди –         2 ПДК, ионов железа общего – 4 ПДК. Максимальная концентрация ионов меди (9 ПДК) была отмечена в воде р. Яузы в черте г. Москвы. 

Содержание хлоридов и сульфатов в среднем было менее ПДК, фосфатов –       2 ПДК. Максимальное содержание фосфатов (9 ПДК) было зарегистрировано в воде    р. Закзы в черте деревни Большое Сареево.


Содержание формальдегида, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и нефтепродуктов в среднем не превышало норматива ПДК, фенолов - 3 ПДК. Максимальное содержание нефтепродуктов (5 ПДК) было отмечено в воде р. Яузы в черте г. Москвы, фенолов (11 ПДК) – в воде р. Воймеги ниже г. Рошали. 


Всего в октябре 2016 года на водных объектах региона был зарегистрирован            21 случай ВЗ (см. таблицу), случаев же экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) отмечено не было. Для сравнения: в октябре 2015 года было зарегистрировано           29 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ зарегистрировано также не было. 

По сравнению с октябрем 2015 года в отчетный период в воде водных объектов Московского региона отмечалось снижение содержания нитритного и аммонийного азота, а также снижение температуры воды. По остальным наблюдаемым физико-химическим показателям качества существенных изменений в воде водных объектов региона отмечено не было.

Таблица 

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах 

Московского региона в октябре 2016 года

	№ п/п
	Ингредиент
	Концентра-ция (ПДК)
	Контрольный створ
	Дата отбора пробы 

	1.
	Азот нитритный
	 19 
	 Река Закза в черте деревни Большое Сареево
	 17.10.2016

	2.
	 То же
	 16
	 Река Москва в черте г. Коломны
	 12.10.2016

	3.
	 -  ײ  -
	 15 
	 Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения 

р. Битцы)
	 05.10.2016

	4.
	 -  ײ  -
	 15 
	 Река Москва ниже г. Воскресенска
	 12.10.2016

	5.
	 -  ײ  -
	 15 
	 Река Москва выше г. Воскресенска
	 12.10.2016

	6.
	 -  ײ  -
	 14 
	 Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения ручья Черного)
	 05.10.2016

	7.
	 -  ײ  -
	 14
	 Река Нара ниже 

г. Серпухова
	 12.10.2016

	8.
	 -  ײ  -
	 13
	 Река Пахра в черте деревни Нижнее Мячково
	 06.10.2016

	9.
	 -  ײ  -
	 12
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 06.10.2016

	10.
	 -  ײ  -
	 11 
	 Река Рожая в черте деревни Домодедово
	 05.10.2016

	11.
	 -  ײ  -
	 11 
	 Река Ока ниже 

г. Коломны
	 12.10.2016

	12.
	Азот аммонийный
	 27 
	 Река Москва, 

г. Москва (в районе Бесединского моста МКАД)
	 26.10.2016

	13.
	То же
	 22
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 06.10.2016

	14.
	 -  ײ  -
	 21
	 Река Москва выше деревни Нижнее Мячково
	 06.10.2016

	15.
	 -  ײ  -
	 13
	 Река Рожая в черте деревни Домодедово
	 05.10.2016

	16.
	Трудноокисляе-мые органические вещества по ХПК
	 12 
	 Река Воймега выше г. Рошали
	 25.10.2016

	17.
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	 8
	 Река Москва ниже г. Воскресенска
	 12.10.2016

	18.
	То же
	 7
	 Река Москва в черте г. Коломны
	 12.10.2016

	19.
	 -  ײ  -
	 7 
	 Река Москва выше г. Воскресенска
	 12.10.2016

	20.
	  -  ײ  -
	 6
	 Река Рожая в черте деревни Домодедово
	 05.10.2016

	21.
	Растворенный кислород
	 2,6*
	 Река Воймега выше г. Рошали
	 25.10.2016


* - концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л

В октябре 2016 года в рамках мониторинга качества воды в р. Москве были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (ионы меди, фенолы, нефтепродукты и легкоокисляемые органические вещества по БПК5) в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (пос. Ильинское) до контрольного створа (Бесединский мост МКАД). 

Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по перечисленным ингредиентам под влиянием сбросов сточных вод, осуществляемых расположенными на территории г. Москвы промышленными и жилищно-коммунальными предприятиями. 

Так, если в фоновом створе у пос. Ильинское концентрации перечисленных выше ингредиентов лежали в пределах от менее ПДК до 2 ПДК, то в контрольном створе ниже г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД) их значения повышались до 1-5 ПДК. Динамика содержания легкоокисляемых органических веществ по БПК5, ионов меди, фенолов и нефтепродуктов в р. Москве (в границах города) представлена ниже в диаграмме (рисунок 3).

 [image: image3.emf]0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Содержание

 в ПДК

0,1 км ниже п. Ильинское  0,3 км ниже Бабьегородской пл. 0,01 км ниже Бесединский мост

МКАД

Створ 

наблюдений

БПК5 Медь Фенолы Нефтепродукты


Рисунок 3. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в октябре 2016 года


Радиационная обстановка в октябре 2016 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности (МЭД) были близки к фоновым.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе  составляло 11,68х10-5 Бк/м3.


Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным метеостанций (МС), расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима и Тушина, а также   МС Подмосковной, составляла  от 0,65 до 0,76 Бк/м2  в сутки.


Средние значения МЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира, Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), составляли от 0,10 до 0,14 мкР/ч.


Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Направляется в порядке информации.  

Приложение: по тексту на 7 л. в 1 экз.

Заместитель Руководителя

Росгидромета







И.А. Шумаков

Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха

[image: image1.emf]Средняя

Средняя

Максимальная

Максимальная

НП

НП

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Прежние ПДК Новые ПДК

Концентрация, доли ПДК

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

НП,%

Средняя Максимальная НП



	Номер

поста
	Округ
	Тип поста
	Адрес поста
	Район расположения, промзона

	1
	СВАО
	гор.
	ВДНХ
	

	2
	ЦАО
	гор.
	Ср.Овчинниковский пер., 1/13
	р-н «Замоскворечье»

	18
	ЦАО
	авто
	Сухаревская пл., 10/31
	р-н «Мещанский» (Садовое кольцо)

	19
	САО                                        
	авто
	ул.Бутырская, 89
	р-н «Савеловский»

	20
	ЮАО
	пром.,

авто
	Варшавское шоссе, 22
	р-н «Нагорный»

 ( промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино»)

	21
	ЮВАО
	гор.
	4-й Вешняковский проезд, 8
	р-н «Рязанский»

	22
	СВАО
	пром.
	ул.Полярная, 8
	р-н «Южное Медведково»

	23
	ЮВАО
	пром.
	ул.Шоссейая, 29
	р-н «Печатники»

 (промзона «Люблино-Перерва»)

	25
	СЗАО
	пром.
	ул.Народного Ополчения, 19
	р-н «Хорошево-Мневники»

(Магистральная промзона)

	26
	СЗАО
	гор.
	ул.Туристская, 15
	р-н «Южное Тушино»

	27
	ЮАО
	гор.
	ул.Чертановская, 21
	р-н «Чертаново Центральное»

	28
	САО
	пром.
	ул.Долгопрудная, 13
	р-н «Дмитровский»

 (промзона «Коровино»)

	33
	ВАО
	пром.
	ул.Ивантеевская, 4/1
	р-н «Богородское»

 (промзона «Калошино»)

	34
	ЗАО
	авто
	Можайское шоссе, 20
	р-н «Можайский» 

	35
	ЮАО
	гор.
	ул.Шипиловская, 64
	р-н «Зябликово»

	38
	ЮАО
	пром.
	ул.Братеевская, 27
	р-н «Братеево»  

(промзона «Чагино»)












Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москва и Московской области, 

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод Московского региона

	№

на

карте-

схе-ме
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ

ВОДОЕМА ИЛИ

ВОДОТОКА
	НАИМЕНО-ВАНИЕ

ПУНКТА

НАБЛЮДЕНИЙ
	Створ 

наблю-дений
	РАЙОН

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

	1
	1
	водохранилище Иваньковское
	г. Дубна
	0,6 км выше (восточнее)   плотины Ивань-ковской ГЭС
	Городской округ Дубна

	2
	2
	р. Лама (впадает в Иваньковское водохранилище)
	с. Егорье
	0,6 км ниже 

с. Егорье
	Лотошинский

	3
	3
	р. Дубна (приток 

р. Волга)
	п. Вербилки
	0,2 км выше 

п. Вербилки
	Талдомский

	
	4
	р. Дубна
	п. Вербилки
	0,2 км ниже 

п. Вербилки
	Талдомский

	4
	5
	р. Кунья (приток 

р. Дубна)
	г. Красноза-водск
	4,1 км выше 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	
	6
	р. Кунья
	г. Красноза-водск
	1,1 км ниже 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	5
	7
	р. Сестра (приток 

р. Дубна)
	с. Трехсвятское
	0,5 км ниже 

с. Трех-святское
	Дмитровский

	6
	8
	р. Ока (приток р. Волга)
	г. Серпухов
	выше 
г. Серпухов
	Серпуховской

	
	9
	р. Ока
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпуховской

	7
	10
	р. Ока
	г. Кашира
	выше 

г. Кашира
	Каширский

	
	11
	р. Ока
	г. Кашира
	ниже 

г. Кашира
	Каширский

	8
	12
	р. Ока
	г. Коломна
	выше 

г. Коломна
	Коломенский

	
	13
	р. Ока
	г. Коломна
	ниже 
г. Коломна
	Коломенский

	9
	14
	р. Протва (приток 

р. Ока)
	г. Верея
	выше 
г. Верея
	Наро-Фоминский

	
	15
	р. Протва
	г. Верея
	Ниже
г. Верея
	Наро-Фоминский

	10
	16
	р. Нара (приток 

р. Ока)
	г. Наро-Фоминск
	выше 
г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	
	17
	р. Нара
	г. Наро-Фоминск
	ниже 
г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	11
	18
	р. Нара
	г. Серпухов
	выше 
г. Серпухов
	Серпуховской

	
	19
	р. Нара
	г. Серпухов
	ниже 
г. Серпухов
	Серпуховской

	12
	20
	р. Лопасня (приток 

р. Ока)
	г. Чехов
	выше 
г. Чехов
	Чеховский

	
	21
	р. Лопасня
	г. Чехов
	ниже 
г. Чехов
	Чеховский

	13
	22
	р. Осётр (приток 

р. Ока)
	п. Городна
	в черте 
п. Городна
	Луховицкий

	14
	23
	р. Москва (приток 

р. Ока)
	д. Барсуки
	0,5 км выше 

д. Барсуки
	Можайский

	15
	24
	водохранилище Можайское
	д. Красновидово
	д. Кра-сновидово
	Можайский

	16
	25
	р. Москва
	г. Звенигород
	0,3 км выше 

г. Звени-город
	Городской округ Звенигород

	
	26
	р. Москва
	г. Звенигород
	1,4 км ниже 

г. Звени-город
	Городской округ Звенигород

	17
	27
	р. Москва
	пос. Ильинское
	 выше 
г. Москва, 0,5 км выше водо-забора Рублев-ской водопро-водной станции, 0,1 км ниже 

п. Иль-инское
	Красногорский

	
	28
	р. Москва
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,3 км ниже Бабьего-родской плотины
	г. Москва

	
	29
	р. Москва
	г. Москва
	в районе Беседин-ского моста МКАД
	г. Москва

	18
	30
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	0,1 км выше 

д. Н.Мяч-ково; 1,5 км выше места впаде-ния 
р. Пахра
	Раменский

	
	31
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	11,1 км ниже 

д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впадения 

р. Пехорка
	Раменский

	19
	32
	р. Москва
	г. Воскресенск
	0,2 км выше 

г. Воскре-сенск
	Воскресенский

	
	33
	р. Москва
	г. Воскресенск
	1,0 км ниже 

г. Воскре-сенск
	Воскресенский

	20
	34
	р. Москва
	г. Коломна
	в черте 
г. Коломна; 0,1 км выше устья
	Городской округ Коломна

	21
	35
	водохранилище Рузское
	д. Солодово
	д. Соло-дово
	Волоколамский

	22
	36
	водохранилище Озернинское
	д. Нововолково
	д. Ново-волково
	Рузский

	23
	37
	водохранилище Истринское
	д. Пятница
	д. Пятница
	Солнечногорский

	24
	38
	р. Истра (приток реки Москвы)
	д. Павловская Слобода
	0,4 км ниже 

д. Пав-ловская Слобода
	Истринский

	25
	39
	р. Медвенка (приток 

р. Москва)
	д. Большое Сареево
	1,9 км ниже 

д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья
	Одинцовский

	26
	40
	р. Закза (приток 

р. Медвенка)
	д. Большое Сареево
	в черте 

д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья
	Одинцовский

	27
	41
	р. Яуза (приток 

р. Москва)
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,1 км выше устья
	г. Москва

	28
	42
	р. Пахра (приток 

р. Москва)
	г. Подольск
	выше 

г. Подольск
	Подольский

	
	43
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже 
г. По-

дольск, ниже места впа-дения руч. Черный
	Подольский

	
	44
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже 
г. По-дольск, ниже места впадения

р. Битца
	Подольский

	29
	45
	р. Пахра
	д. Нижнее Мячково
	в черте 

д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья
	Раменский

	30
	46
	р. Рожая (приток 

р. Пахра)
	д. Домодедово
	в черте 

д. Домоде-дово
	Городской округ Домодедово

	31
	47
	р. Нерская (приток 

р. Москва)
	г. Куровское
	0,2 км выше 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	
	48
	р. Нерская
	г. Куровское
	1,4 км ниже 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	32
	49
	р. Нерская
	д. Маришкино
	в черте 

д. Ма-ришкино; 0,1 км выше устья
	Воскресенский

	33
	50
	р. Клязьма (приток 

р. Ока)
	г. Щёлково
	выше 

г. Щёлково
	Щёлковский

	
	51
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Щёлково
	Щёлковский

	
	52
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Лосино-Петровский
	Городской округ Лосино-Петровский

	34
	53
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	выше 

г. Павлов-ский Посад
	Павлово-Посадский

	
	54
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	ниже 

г. Павлов-ский Посад
	Павлово-Посадский

	35
	55
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	выше 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	
	56
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	ниже 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	36
	57
	р. Воря (приток 

р. Клязьма)
	г. Красно-армейск
	выше 

г. Красноар-мейск
	Городской округ Красноар-мейск

	
	58
	р. Воря
	г. Красно-армейск
	ниже 
г. Крас-ноармейск
	Городской округ Красноар-мейск

	37
	59
	р. Воймега (приток 

р. Поля)
	г. Рошаль
	выше 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль

	
	60
	р. Воймега
	г. Рошаль
	ниже 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль


[image: image4.png]Kapta - cxema nyHKTOB
TocynapcTBeHHOT0 MOHHTOPHHIA

Ayery Bep O MOBePXHOCTHBIX Boj MOCKOBCKOro peruoHa

A
Cepries

YcnoBHble 0603HaueHns:

v - NYHKTbI PEKMMHbIX HabnoAeHNIA
obujerocyaapcTBeHHON ceTn
HabnoaeHwi (OrCH)

/ - rpaHuLa TeppuTOpMM
AeATerNbHOCTA
Mockosckoro LIFMC-P




_1540908331.xls
Диаграмма1

		1		1		1

		2		2		2

		3		3		3

		4		4		4

		5		5		5

		6		6		6

		7		7		7

		8		8		8

		9		9		9

		10		10		10

		11		11		11

		12		12		12

		13		13		13

		14		14		14

		15		15		15

		16		16		16

		17		17		17

		18		18		18

		19		19		19

		20		20		20

		21		21		21

		22		22		22

		23		23		23

		24		24		24

		25		25		25

		26		26		26

		27		27		27

		28		28		28

		29		29		29

		30		30		30

		31		31		31



ПДК с.с.

окт.16

сен.16

дни

доли ПДКсс

1

1.5

1

1.9

1.6

1

1.3

1.6

1

1.1

1.6

1

1.1

1.5

1

1.1

1.4

1

1.2

1.4

1

1.2

1.3

1

1.2

1.2

1

1

1.2

1

1.1

1.3

1

1.1

1.3

1

1.2

1.2

1

1.2

1.2

1

1.2

1.2

1

1.2

1.3

1

1.1

1.3

1

1.1

1.3

1

1.1

1.3

1

1.2

1.3

1

1.2

1.2

1

1.3

1.1

1

1.3

1

1

1.1

1

1

1.2

1

1

1.2

1

1

1.3

1

1

1.2

1

1

1.2

1.1

1

1.2

1.1

1

1.1



Sheet1

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		ПДК с.с.		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Oct-16				1.9		1.3		1.1		1.1		1.1		1.2		1.2		1.2		1		1.1		1.1		1.2		1.2		1.2		1.2		1.1		1.1		1.1		1.2		1.2		1.3		1.3		1.1		1.2		1.2		1.3		1.2		1.2		1.2		1.1

		Sep-16		1.5		1.6		1.6		1.6		1.5		1.4		1.4		1.3		1.2		1.2		1.3		1.3		1.2		1.2		1.2		1.3		1.3		1.3		1.3		1.3		1.2		1.1		1		1		1		1		1		1		1.1		1.1






