Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 22 по 28 октября 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 29.10.2025:

Температура воздуха: +2,1 °С

Атмосферное давление: 750 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 72 %

Ветер: В-С-В 3-5 м/с.

Переменная облачность, без осадков.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.

Измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM прекращены в связи с низкой высотой солнца.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Отобраны поверхностные пробы морской воды из залива Грёнфьорд 24.10 и 28.10 в 2-х точках по программе гидрохимических исследований. Определены следующие параметры:

- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 12 образцах; общее количество измерений 24;

- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 11 образцах; общее количество измерений 11;

- получены данные для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 16.

Выполнена фильтрация 4 образцов морской воды, фильтры временно заморожены.

2.2 Выполнен анализ содержания биогенных компонентов (нитриты, фосфаты, силикаты) в 5 образцах морской воды с помощью спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой. Общее количество измерений 30.

2.3 Измерена мутность 5 образцов морской воды с использованием портативного турбидиметра HI 98703 Hanna. Общее количество измерений 10.

2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ: плановая замена входного фильтра О342М. Выявлена необходимость замены спектральной лампы анализатора ртути РА-915АМ Люмэкс.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 1577 tif-файлов спутника METОP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. Выполнена инспекция, считаны данные метеокомплекса.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и регистрация ультрафиолетовой радиации УФ-индикатором производства ЭПМ ГГО. Данные записывались в память компьютера.

5.3 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Криосферные наблюдения

Проведены измерения глубины промерзания почвы в скважине на площадке CALM (п. Баренцбург) и в скважине №8 в долине реки Грён.

Измерения характеристик снежного покрова не проводились по причине его отсутствия (площадка CALM) или недостаточной высоты (<5см) (скважина №8).

7. Разное

26 октября 2025 г. сотрудники ЗС РАЭ-Ш участвовали в поминальных мероприятиях, посвящённых годовщине крушения вертолёта Ми-8 ГТ «Арктикуголь».

Осуществлялась профилактика транспортной техники и подготовка её к зимнему периоду. Велся осмотр инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты в ходе подготовки зданий зимнему периоду. Заменены входные фильтры водоснабжения химико-аналитической лаборатории.

Начата подготовка оборудования к сезонной экспедиции «Шпицберген» 2026 г.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген