15

Исх. № 140-02728/20и от 20.04.2020
Об уровнях загрязнения окружающей среды 

и радиационной обстановке на территории 

г. Москвы и Московской области в марте 2020 года 


Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в марте 2020 года.

Атмосферный воздух. 

Город Москва. 


Общая оценка загрязнения атмосферы*. В марте, по данным государственной наблюдательной сети (приложение 1), в целом по городу отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который определялся СИ=1 и НП=1%. Повышенный уровень загрязнения воздуха города определяли концентрации диоксида азота.

____________________________________

*Показатели загрязнения атмосферного воздуха 


Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

· ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха: 

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:
· низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

· повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

· высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

· очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.
Характеристика загрязнения атмосферы. 

Наибольшая концентрация диоксида азота, составлявшая 1,2 ПДКм.р., была зарегистрирована 1 марта в Южном административном округе г. Москвы (район  «Братеево»). В целом по городу среднемесячная концентрация диоксида азота составляла 1,2 ПДКс.с.., аммиака – 1,0 ПДКс.с.. Содержание других определяемых загрязняющих веществ  не превышало ПДКс.с.  Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рисунке 1. В течение марта значения среднесуточных концентраций диоксида азота находились в пределах от 0,9 ПДКс.с. до 1,5 ПДКс.с.. 


[image: image1.emf]0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

12345678910111213141516171819202122232425262728293031

дни

доли ПДКсс

ПДК с.с. фев.20 мар.20


Рисунок 1.  Среднесуточные концентрации диоксида азота

в феврале и марте 2020 г.

(по данным государственной наблюдательной сети в г. Москве)

По сравнению с мартом 2019 года в марте 2020 г. среднемесячная концентрация  диоксида азота снизилась в 1,5 раза (рисунок 2). 


[image: image2.emf]0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

доли ПДКсс

мар

.

19

апр

.

19

май

.

19

июн

.

19

июл

.

19

авг

.

19

сен

.

19

окт

.

19

ноя

.

19

дек

.

19

янв

.

20

фев

.

20

мар

.

20

месяцы

Рисунок 2.  Годовой ход среднемесячных концентраций диоксида азота с марта 2019 г. по март 2020 г. (по  данным государственной наблюдательной сети в г. Москве)

Содержание в атмосферном  воздухе города взвешенных веществ, оксида углерода, оксида азота, сероводорода, фенола, хлорида водорода, аммиака, формальдегида, ацетона, бензола, ксилола, толуола и этилбензола не превышало установленных гигиенических нормативов, а содержание диоксида серы было ниже предела обнаружения.


По сравнению с предыдущим месяцем сохранился повышенный уровень загрязнения воздуха за счет концентрации диоксида азота, понизилось содержание в воздухе аммиака.  
На территории Московского региона 27 марта формировались неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферы  метеорологические условия: отсутствие осадков в течение продолжительного времени, приземные инверсии температуры в ночные часы мощностью до 400 метров и интенсивностью до 7,8ºС, слабые ветры переменных направлений. Прогноз формирования НМУ I-ой степени опасности с 1800  27 марта до 1000 28 марта был  передан на предприятия г. Москвы и Московской области. 

Города Московской области.


Высокий  уровень загрязнения атмосферного воздуха, который определялся СИ=5 фенола и НП=6% диоксида азота,  был зарегистрирован  в г. Серпухове. 

В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Подольске и Щелкове и Электростали был низкий уровень загрязнения воздуха. 

По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха в Серпухове фенолом, диоксидом азота и оксидом углерода, понизилось содержание в воздухе диоксида азота в Электростали. 

В Серпухове среднемесячная концентрация  формальдегида** в воздухе составляла 1,7 ПДКс.с.. Среднемесячные концентрации диоксида азота в воздухе составляли:                 в Серпухове - 1,7 ПДКс.с., в Дзержинском и Щелкове - 1,1 ПДКс.с., в Подольске и Электростали - 1,0 ПДКс.с.. В Мытищах среднемесячная концентрация фенола составила 1,0 ПДКс.с.
В остальных городах, где проводились наблюдения, среднемесячные концентрации всех определяемых загрязняющих веществ не превышали ПДК.
______________________

** - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 июня        2014 г. № 37 г. Москва «О внесении изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлены новые гигиенические нормативы концентраций формальдегида. Согласно Изменению № 11 максимальная разовая величина ПДК формальдегида установлена 0,05 мг/м3 (вместо 0,035 мг/м3), среднесуточная – 0,01 мг/м3 (вместо 0,003 мг/м3), класс опасности – второй.
Результаты выполненных в течение марта эпизодических  обследований состояния атмосферного воздуха в  г.о. Мытищи (ул. Воронина, вл. 5, стр. 1; д. Челобитьево,                               ул. Шоссейная, д. 65а), г.о. Серпухов (ул. Московское ш. 96; п. Большевик, ул. Карпова,             д. 53 и д. Пущино, ул. 2-ая Пролетарская, д.1), г.о. Клин (Ленинградское ш., 88-й км; Напруговская дорога, д. 6 и около д. Напругово), г.о. Коломна (д. Воловичи, полигон ТБО и г. Коломна ул. Партизан,  д. 42), г.о. Воскресенск (пл. Ленина и мкр. Лопатинский, ул. Андресса, д. 16); г.о. Подольск (около д. М. Толбино, полигон ТБО); г. Подольск (ул. Плещеевская, д. 38), г.  Электросталь (пр-д Энергетиков, стр. 2); г.о. Богородский (г. Ногинск, Электростальское ш., 25); г. Щелково (Вокзальный тупик, д. 6А: ул. Свирская, д. 2; ул. Заречная, д. 5, 7, 9 и ул. Чкаловская, около ЖК "Потапово") превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ  не выявили.


Водные объекты. 

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в марте на водных объектах Московского региона наблюдался гидрологический режим весеннего половодья. В первой декаде месяца с повышением температуры воздуха на водных объектах наблюдалось повышение уровней воды и разрушение ледостава. С середины марта отмечалось повсеместное понижение уровней воды до меженных отметок.

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 0,8°С           (р. Воймега в районе д. Рошаль) до 6,8°С (р. Нерская в черте д. Маришкино).


Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,8 (при норме рН=6,5-8,5). Минимальное значение водородного показателя (рН=6,0) наблюдалось в воде р. Воймеги ниже                 г. Рошали, а максимальное (рН=8,44) – в воде р. Пахры выше г. Подольска. 


Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов в целом было невысоким и составляло в среднем 19,2 мг/л, при этом минимальное содержание взвешенных веществ (3,0 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Москва п. Ильинское, а максимальное          (58,0 мг/л) – в воде р. Закза д. Большое Сареево. 


Кислородный режим водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 8,13 мг/л (при норме не ниже 6,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (4,22 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали. 

Содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК в среднем не превышало норматива ПДК***, легкоокисляемых органических веществ по БПК5 – 2 ПДК. Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5  (14,5 ПДК, уровень высокого загрязнения /ВЗ/) было зарегистрировано в воде р. Рожаи в черте            д. Домодедово. Максимальное  содержание  трудноокисляемых  органических веществ по  ХПК  (5,2 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Воймеги выше г. Рошали.
Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, аммонийного азота – 2,9 ПДК, нитритного азота – 3,2 ПДК. Максимальное содержание аммонийного азота (18 ПДК, уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Рожая д. Домодедово, нитритного азота (19,1 ПДК, также уровень ВЗ) – в воде р. Закза д. Большое Сареево. Минимальное (менее ПДК) содержание аммонийного азота отмечалось в воде р. Осетр в черте п. Городна, а минимальное содержание нитритного азота (также менее ПДК) – в воде Можайского водохранилища д. Красновидово. 

Содержание тяжелых металлов в воде водных объектов региона в целом было невысоким: концентрации хрома шестивалентного, свинца и никеля в среднем были ниже нормативов ПДК, ионов цинка и меди – 3 и 2,9 ПДК соответственно. Максимальное содержание ионов меди (10,6 ПДК) было зарегистрировано в воде рДубна выше п. Вербилки, ионов цинка (9 ПДК) - в воде р. Клязьма выше г. Орехово-Зуево.

Содержание формальдегида, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и нефтепродуктов в среднем не превышало нормативов ПДК. Максимальное содержание фосфатов (14 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Закзы в черте д. Большое Сареево, нефтепродуктов (12 ПДК) – в воде р. Яузы в черте г. Москвы, фенолов (9,8 ПДК) – в воде р. Воймеги ниже г. Рошаль, СПАВ (2,6 ПДК) – в воде р. Рожая д. Домодедово. 

Всего в марте 2020 года на водных объектах региона было зарегистрировано                              случаев 20 ВЗ, случаев же экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) зарегистрировано не было (см. таблицу). Для сравнения: в марте 2019 года было зарегистрировано 24 случая ВЗ, а случаев ЭВЗ зарегистрировано также не было. 


По сравнению с мартом 2019 года в отчетный период в воде водных объектов Московского региона существенных изменений по показателям качества не произошло. 
____________________________________

*** Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения












Таблица 

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах 

Московского региона в феврале 2020 года

	№ п/п
	Ингредиент
	Концентра-ция (ПДК)
	Контрольный створ
	Дата отбора пробы

	1.
	Азот аммонийный
	18
	Река Рожая в черте
д. Домодедово
	26.03.2020

	2.
	То же
	 18 
	 Река Рожая в черте
д. Домодедово
	10.03.2020

	3.
	-  ײ  -
	 17
	 Река Москва ниже 
д. Нижнее Мячково
	10.03.2020

	4.
	-  ײ  -
	 17
	 Река Москва ниже
д. Нижнее Мячково
	10.03.2020

	5.
	-  ײ  -
	 15
	 Река Закза                 

д. Большое Сареево
	05.03.2020

	6.
	-  ײ  -   
	15
	Река Москва в черте  г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД)
	02.03.2020

	7.
	-  ײ  -   
	14
	Река Москва ниже     д. Нижнее Мячково
	26.03.2020

	8.
	-  ײ  -   
	12
	Река Москва выше     д. Нижнее Мячково
	26.03.2020

	

	9.
	Нитритный азот
	 19
	Река Закза 

д. Большое Сареево
	25.03.2020

	10.
	То же
	 14
	Река Москва ниже     д. Нижнее Мячково
	26.03.2020

	11.
	-  ײ  -
	 12
	Река Москва выше     д. Нижнее Мячково

	26.03.2020

	

	12.
	 Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	15 
	Река Рожая в черте д. Домодедово
	26.03.2020

	13.
	То же
	13 
	Река Рожая в черте д. Домодедово


	10.03.2020

	14.
	-  ײ  -
	10
	Река Закза 

д. Большое Сареево
	05.03.2020

	15.
	-  ײ  - 
	7 
	Река Москва в черте  г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД)


	02.03.2020

	16.
	-  ײ  -
	6
	Река Пахра ниже 

г. Подольска ниже впадения ручья Черный
	10.03.2020

	17.
	-  ײ  -
	6
	Река Москва ниже     д. Нижнее Мячково
	26.03.2020

	18.
	-  ײ  -
	6
	Река Нара ниже

 г. Наро-Фоминска
	11.03.2020

	19.
	-  ײ  -
	5
	Река Закза 

д. Большое Сареево
	25.03.2020

	

	
	Фосфаты
	14
	Река Закза 

д. Большое Сареево
	05.03.2020


В рамках мониторинга качества воды в р. Москве в марте 2020 года были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (ионы меди, фенолы, нефтепродукты и легкоокисляемые органические вещества по БПК5) в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (поселок Ильинское) до контрольного створа (Бесединский мост МКАД). 

Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по перечисленным ингредиентам под влиянием сбросов сточных вод, осуществляемых расположенными на территории г. Москвы промышленными и жилищно-коммунальными предприятиями. 

Так, если в фоновом створе у поселка Ильинское осредненные концентрации ионов меди, фенолов, нефтепродуктов и легкоокисляемых органических веществ по БПК5 находились в пределах ПДК, то в контрольном створе (в районе Бесединского моста МКАД) их значения повышались до 2 - 4 ПДК. 

Динамика содержания легкоокисляемых органических веществ по БПК5, ионов меди, фенолов и нефтепродуктов в р. Москве (в границах города) представлена ниже в диаграмме (рисунок 3).

[image: image3.png]Copepxanune
B NAK

4,5

35

2,5

15

05

0,1 Km HUe . 0,3 KM HUe 0,01 KM Huke
UnbuHCKoe Babberopockoii na. beceIMHCKUIA MOCT
MK,
BBMKS Meab H®eHonsl EHedtenpoayKTbl

Creop
HabnoaeHuin





Рисунок 3. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москвев черте г. Москвы в марте 2020 года

Радиационная обстановка в марте 2020 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Плотность радиоактивных выпадений из атмосферы и мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) были близки к фоновым значениям.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе  составило 18,3 *10-5 Бк/м3.

Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности по данным метеостанций (МС), расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима, Тушино и МС Подмосковная составила  от 0,5 до 0,7 Бк/м2  в сутки.

Средние значения МАЭД по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павлово-Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира, Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки) составляли от 0,09 до 0,16 мкЗв/ч.

Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МАЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Приложение: по тексту на 7 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя  Росгидромета

                                     Н.В. Радькова
О.В. Шемякина 
(499) 795 20 34
                                                                                                                 Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха
[image: image4.jpg]cn ~
Kpacnonaxopckoe /

/ cn
cn N / wanoscxoe.
Mnxaiinoso-Apucackoe

S~
i
cn A g,

Bopononcxoe

S
s
&
&y
S
&




	Номер

поста
	Округ
	Тип поста
	Адрес поста
	Район расположения,

промзона

	1
	СВАО
	гор.
	ВДНХ
	

	2
	ЦАО
	гор.
	Ср. Овчинниковский пер., 1/13
	р-н «Замоскворечье»

	18
	ЦАО
	авто
	Б. Сухаревский пер., 21-23
	р-н «Мещанский» (Садовое кольцо)

	19
	САО
	авто
	ул. Бутырская, 89
	р-н «Савеловский»

	20
	ЮАО
	пром.,

авто
	Варшавское шоссе, 32
	р-н «Нагорный»

(промзона «Верхние Котлы»,

промзона «Нагатино»)

	21
	ЮВАО
	гор.
	4-й Вешняковский проезд, 8
	р-н «Рязанский» 

	22
	СВАО
	пром.
	ул. Полярная, 10
	р-н «Южное Медведково»

	23
	ЮВАО
	пром.
	ул. Шоссейая, 36
	р-н «Печатники»

(промзона «Люблино-Перерва»)

	25
	СЗАО
	пром.
	ул. Народного Ополчения, 21
	р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона)

	26
	СЗАО
	гор.
	ул. Туристская, 19
	р-н «Южное Тушино»

	27
	ЮАО
	гор.
	ул. Чертановская, 21
	р-н «Чертаново Центральное»

	28
	САО
	пром.
	ул. Долгопрудная, 13
	р-н «Дмитровский»

(промзона «Коровино»)

	33
	ВАО
	пром.
	ул. Ивантеевская, 4/1
	р-н «Богородское»

(промзона «Калошино»)

	34
	ЗАО
	авто
	Можайское шоссе, 20, корп. 2
	р-н «Можайский»

	35
	ЮАО
	гор.
	ул. Шипиловская, 64
	р-н «Зябликово»

	38
	ЮАО
	пром.
	ул. Братеевская, 27
	р-н «Братеево»

(промзона «Чагино»)












Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москвы и Московской области, 

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод 

Московского региона

	№

на

кар-те-

схе-ме
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ

ВОДОЕМА ИЛИ

ВОДОТОКА
	НАИМЕНО-ВАНИЕ

ПУНКТА

НАБЛЮДЕНИЙ
	Створ 

наблюде-ний
	РАЙОН

МОСКОВ-СКОЙ

ОБЛАСТИ

	1
	1
	водохранилище Иваньковское
	г. Дубна
	0,6 км выше (восточнее)   плотины Иваньковской ГЭС
	Городской округ Дубна

	2
	2
	р. Лама (впадает в Иваньковское водохра-нилище)
	с. Егорье
	0,6 км ниже 

с. Егорье
	Лотошин-ский

	3
	3
	р. Дубна (приток 

р. Волга)
	п. Вербилки
	0,2 км выше 

п. Вербилки
	Талдомский

	
	4
	р. Дубна
	п. Вербилки
	0,2 км ниже 

п. Вербилки
	Талдомский

	4
	5
	р. Кунья (приток 

р. Дубна)
	г. Красно-заводск
	4,1 км выше 

г. Краснозаводск
	Сергиево-Посадский

	
	6
	р. Кунья
	г. Красно-заводск
	1,1 км ниже 

г. Краснозаводск
	Сергиево-Посадский

	5
	7
	р. Сестра (приток 

р. Дубна)
	с. Трехсвят-ское
	0,5 км ниже 

с. Трехсвятское
	Дмитровский

	6
	8
	р. Ока (приток р. Волга)
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	9
	р. Ока
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	7
	10
	р. Ока
	г. Кашира
	выше 

г. Кашира
	Каширский

	
	11
	р. Ока
	г. Кашира
	ниже 

г. Кашира
	Каширский

	8
	12
	р. Ока
	г. Коломна
	выше 

г. Коломна
	Коломенский

	
	13
	р. Ока
	г. Коломна
	ниже 

г. Коломна
	Коломенский

	9
	14
	р. Протва (приток 

р. Ока)
	г. Верея
	выше г. Верея
	Наро-Фоминский

	
	15
	р. Протва
	г. Верея
	ниже г. Верея
	Наро-Фоминский

	10
	16
	р. Нара (приток 

р. Ока)
	г. Наро-Фоминск
	выше г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	
	17
	р. Нара
	г. Наро-Фоминск
	ниже г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	11
	18
	р. Нара
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	19
	р. Нара
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	12
	20
	р. Лопасня (приток 

р. Ока)
	г. Чехов
	выше г. Чехов
	Чеховский

	
	21
	р. Лопасня
	г. Чехов
	ниже г. Чехов
	Чеховский

	13
	22
	р. Осётр (приток 

р. Ока)
	п. Городна
	в черте п. Го-родна
	Луховицкий

	14
	23
	р. Москва (приток 

р. Ока)
	д. Барсуки
	0,5 км выше 

д. Барсуки
	Можайский

	15
	24
	водохранилище Можайское
	д. Красно-видово
	д. Красновидово
	Можайский

	16
	25
	р. Москва
	г. Звенигород
	0,3 км выше 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	
	26
	р. Москва
	г. Звенигород
	1,4 км ниже 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	17
	27
	р. Москва
	пос. Ильин-ское
	 выше г. Москва, 0,5 км выше во-дозабора Рублев-ской водопро-водной станции, 0,1 км ниже 

п. Ильинское
	Красногор-ский

	
	28
	р. Москва
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,3 км ниже Бабье-городской плотины
	г. Москва

	
	29
	р. Москва
	г. Москва
	в районе Бе-сединского моста МКАД
	г. Москва

	18
	30
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	0,1 км выше 

д. Н.Мячково; 1,5 км выше места впадения 

р. Пахра
	Раменский

	
	31
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	11,1 км ниже 

д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впадения 

р. Пехорка
	Раменский

	19
	32
	р. Москва
	г. Воскре-сенск
	0,2 км выше 

г. Воскресенск
	Воскресен-ский

	
	33
	р. Москва
	г. Воскре-сенск
	1,0 км ниже 

г. Воскресенск
	Воскресен-ский

	20
	34
	р. Москва
	г. Коломна
	в черте г. Ко-ломна; 0,1 км выше устья
	Городской округ Коломна

	21
	35
	водохранилище Рузское
	д. Солодово
	д. Солодово
	Волоколам-ский

	22
	36
	водохранилище Озернинское
	д. Нововол-ково
	д. Нововолково
	Рузский

	23
	37
	водохранилище Истринское
	д. Пятница
	д. Пятница
	Солнечно-горский

	24
	38
	р. Истра (приток реки Москвы)
	д. Павловская Слобода
	0,4 км ниже 

д. Павловская Слобода
	Истринский

	25
	39
	р. Медвенка (приток 

р. Москва)
	д. Большое Сареево
	1,9 км ниже 

д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья
	Одинцовский

	26
	40
	р. Закза (приток 

р. Медвенка)
	д. Большое Сареево
	в черте 

д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья
	Одинцовский

	27
	41
	р. Яуза (приток 

р. Москва)
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,1 км выше устья
	г. Москва

	28
	42
	р. Пахра (приток 

р. Москва)
	г. Подольск
	выше 

г. Подольск
	Подольский

	
	43
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-

дольск, ниже места впадения руч. Черный
	Подольский

	
	44
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-дольск, ниже места впадения 

р. Битца
	Подольский

	29
	45
	р. Пахра
	д. Нижнее Мячково
	в черте 

д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья
	Раменский

	30
	46
	р. Рожая (приток 

р. Пахра)
	д. Домоде-дово
	в черте д. До-модедово
	Городской округ Домодедово

	31
	47
	р. Нерская (приток 

р. Москва)
	г. Куровское
	0,2 км выше 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	
	48
	р. Нерская
	г. Куровское
	1,4 км ниже 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	32
	49
	р. Нерская
	д. Мариш-кино
	в черте 

д. Маришкино; 0,1 км выше устья
	Воскресен-ский

	33
	50
	р. Клязьма (приток 

р. Ока)
	г. Щёлково
	выше 

г. Щёлково
	Щёлковский

	
	51
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Щёлково
	Щёлковский

	
	52
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Лосино-Петровский
	Городской округ Лосино-Петровский

	34
	53
	р. Клязьма
	г. Павлов-ский Посад
	выше 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	
	54
	р. Клязьма
	г. Павлов-ский Посад
	ниже 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	35
	55
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	выше 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	
	56
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	ниже 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	36
	57
	р. Воря (приток 

р. Клязьма)
	г. Красно-армейск
	выше 

г. Красноар-мейск
	Городской округ Красноар-мейск

	
	58
	р. Воря
	г. Красно-армейск
	ниже г. Крас-ноармейск
	Городской округ Красноар-мейск

	37
	59
	р. Воймега (приток 

р. Поля)
	г. Рошаль
	выше 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль

	
	60
	р. Воймега
	г. Рошаль
	ниже 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль


[image: image5.png]Kapta - cxema nyHKTOB
TocynapcTBeHHOT0 MOHHTOPHHIA

Ayery Bep O MOBePXHOCTHBIX Boj MOCKOBCKOro peruoHa

A
Cepries

YcnoBHble 0603HaueHns:

v - NYHKTbI PEKMMHbIX HabnoAeHNIA
obujerocyaapcTBeHHON ceTn
HabnoaeHwi (OrCH)

/ - rpaHuLa TeppuTOpMM
AeATerNbHOCTA
Mockosckoro LIFMC-P




_1648284201

_1647859427

