Отчет о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 06 по 12 февраля 2019 г

1. Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.

1.2. Произведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального и трехканального воздухозаборников для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Выполнена калибровка жидкостного хромато масс-спектрометра LC-MS Shimadzu. Проведены анализ и обработка результатов измерений 20 проб почвы на содержание перфторированных кислот на LC-MS Shimadzu.

  - Высушены на приборе Christ Alpha 1-4-LD Plus 28 биологических образцов методом лиофильной сушки и проведена минерализация 14 биологических образцов с использованием системы микроволнового разложения Analytik Jena TOP Wave.

  - Обеспечена работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздух «Гора» и «Поселок». Проведена корректировка нуля газоанализаторов станции контроля качества воздуха «Гора» и «Поселок».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 1 967 tif–файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 11.02.2019 г. проведена инспекция комплекса: считаны данные c метеостанции, заменена аккумуляторная батарея.

4.2. 06.02 выполнена поездка на о. Стемме. Считаны данные с установленных на озере термокосы и метеостанции. Выполнена снегомерная съемка на разрезе длиной 100 м с определением морфометрии снега в 2-х шурфах.

5. Океанологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 6 февраля по 12 февраля 2019 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -8,6 °С

Максимальная: -5,2 °С

Минимальная: -12,5 °С

Ветер: средний порыв 6 м/с, максимальный 13 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. В период с 6 февраля по 12 февраля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 2. Опасных метеорологических явлений не наблюдалось.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

Проведение морских наблюдений включало в себя:

-наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

-наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок

-определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды :

С помощью ареометра -7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

-  1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ-24раза, МАГМА- 8 раз)

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 6 февраля по 12 февраля - 3.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору в светлое время суток.

С 28 октября по 15 марта перерыв в наблюдениях- полярная ночь.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 3 марта по 11 октября по программе наблюдений.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях - полярная ночь.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген