Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период с 14 октября по 20 октября 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 21.10.2020:

Температура воздуха: -5°С

Атмосферное давление: 759 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 74%

Ветер: направление В, скорость 2 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV.

С 19.10. по 20.10 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - На жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 фирмы «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором повторно проведен анализ водных вытяжек 28 проб мерзлоты мерзлотоведческого отряда на содержание основных катионов и анионов (снято 119 хроматограмм, 60 из них обработано).

  - Проведены плановые промывки насосов 2 жидкостных хроматографических систем: серии LC-20 Shimadzu (определение полициклических ароматических углеводородов) и серии LС 20-ADXR Shimadzu жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.

  - Проведено техническое обслуживание и подготовка к работе атомно-абсорбционного

спектрофотометра АА-7000 Shimadzu:

- проведена частичная разборка, чистка, замена наконечника микродозатора и калибровка столика автодозирующего устройства ASC-7000 Shimadzu;

- проведена выпрессовка графитовых контактов, полировка держателей контактов, очистка оборудования от кислотной коррозии;

- при удаленной поддержке сервис-инженера АНАЛИТ проведена запрессовка графитовых контактов с дополнительной токопроводящей вставкой;

- проведена серия из 100 тестовых измерений для сбора статистических данных. Результаты переданы сервис-инженеру АНАЛИТ

  - Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».

14.10-15.10 выполнено техническое обслуживание и калибровка анализаторов ВС «Гора». Устранен дефект датчика температуры анализатора МР101М и восстановлена его корректная работа.

- Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации.

Всего в ААНИИ переданы 1 887 tif-файлов со спутниковыми данными.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.

12.10 произведена инспекция градиентного комплекса, очищены датчики, считаны данные.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения

  - Временно приостановлены с 10.10. апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 в связи со скорым наступлением полярной ночи.

  - Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Разное

Проведены мероприятия по усилению пожарной безопасности в складском помещении. Установлены дополнительные пожаробезопасные светильники, новый электрический переключатель, новая распределительная коробка.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 14 октября по 20 октября 2020 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -2,7 °С

Максимальная: 2,3°С

Минимальная: -5,6°С

Ветер: средний 2 м/с, максимальный порыв 11 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 14 октября по 20 октября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 0. Опасных метеорологических явлений – 0.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 14 октября по 20 октября – 1.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки.

- Озонометрические наблюдения

С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген