Отчет о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 24 по 30 апреля 2019 г

- Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.

1.2. Проводились круглосуточные измерения прозрачности атмосферы фотометром SPM при отсутствии облачности.

1.3. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального (суточная серия) и трехканального (три двухсуточных серии) аспираторов для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Проведен анализ и обработка данных, полученных методом ионной хроматографии на оборудовании LC20-AD Shimadzu:

- 5 проб воды, отобранных гидрологическим отрядом экспедиции «Шпицберген»;

- 2 пробы воды, отобранных метеорологическим отрядом;

- 2 пробы воды, отобранных отрядом мерзлотоведения;

2.2. Проведен анализ 2 проб воды, отобранных отрядом мерзлотоведения, на содержание    железа (Fe) методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе Shimadzu AA-7000.

2.3. Проведен подбор условий твердофазной экстракции перфторированных кислот из проб воды, а также очистки проб почвы и биоты на картриджах Нypersep SAX, Hypersep retain AX и Hypersep C18.

2.4. Проведена корректировка нуля и техническое обслуживание газоанализаторов на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок»:

Газоанализатор АС32М:

- замена молибденового картриджа;

- замена угольного фильтра;

- замена внутреннего и внешнего нулевых фильтров;

- замена уплотнительных колец озонатора.

- Газоанализатор AF22 M:

- замена внутреннего фильтра с активированным углем;

- замена картриджа фильтра SO2;

- замена уплотнительного кольца фильтра SO2.

- Газоанализатор O342M:

- внутреннего фильтра с активированным углем;

- замена нулевого фильтра.

- Газоанализатор CO12М:

- замена пылевого фильтра внутреннего вентилятора.

2.5. Поддерживалась работоспособность всего приборного парка лаборатории.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего в ААНИИ передан           1 961 tif-файл со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 30.04. проведена плановая инспекция комплекса и считаны данные в память компьютера.

5. Океанологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1. В течение отчетного периода участники экспедиции занимались камеральной обработкой собранных данных, работой с образцами и пробами в химико-аналитической лаборатории. Помимо этого:

6.2. Метеорологический отряд завершил измерения в оставшихся 6 плановых точках, расположенных в Баренцбурге и его окрестностях. Выполнены:

-  измерения альбедо подстилающей поверхности в двух спектральных диапазонах, проникающей в толщу снега ФАР;

- измерения профилей температуры в верхнем слое снега (до 30 см);

- измерения плотность снега в верхнем слое и описание его структуры;

- отобраны пробы снега для дальнейшего анализа.

Проведена подготовка и первичная обработка всех отобранных ранее проб снега (9 шт). Пробы растоплены, профильтрованы для определения массы взвешенного вещества, и переданы для проведения химического анализа в химико – аналитическую лабораторию РАЭ-Ш.

6.3. Гидрологический отряд провел теоретические и практические занятия по работе с георадаром PulseEkko (с применением антенны с частотой излучения 500 МГц). Получены практические навыки по настройке и подготовке аппаратуры к работе, сбору и анализу данных.

К 28.04.2019 все полевые работы весеннего этапа сезонной экспедиции “Шпицберген” были завершены, программа выполнена.

По плану, основная часть экспедиционной группы (9 чел) должна была вылететь из Лонгйирбюена (арх. Шпицберген) в ночь на 01.05.19, однако, в связи с забастовкой персонала авиакомпании SAS, рейс был отменен. Билеты удалось перебронировать только на 06.05.19.

В настоящее время группа находится в пос. Баренцбург. До Лонгйирбюена она будет доставлена 05.05.19 туристическим судном.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген