Исх. № 140-01107/19и  от 14 февраля 2019 года

# Об уровнях загрязнения окружающей среды

# и радиационной обстановке на территории

# г. Москвы и Московской области в январе 2019 года

Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в январе 2019 года.

Атмосферный воздух.

Город Москва.

Общая оценка загрязнения атмосферы*. В январе, по данным государственной наблюдательной сети (приложение 1), в целом по городу отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который определялся СИ=2 и НП=7%. Повышенный уровень загрязнения воздуха города определяли концентрации диоксида азота, сероводорода и этилбензола.

____________________________________

*Показатели загрязнения атмосферного воздуха

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

- ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:

- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

- очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Характеристика загрязнения атмосферы.

Наибольшие значения показателей загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота (СИ=1, НП=2-7%) были зарегистрированы в Центральном (район «Мещанский»), Северном (район «Дмитровский»), Восточном (район «Богородское»), Юго-Восточном (район «Печатники») и Южном (районы «Нагорный» и «Зябликово») административных округах г. Москвы. В других районах городах содержание данной примеси не превышало установленных гигиенических нормативов. В целом по городу среднемесячная концентрация диоксида азота составляла 2,5 ПДКс.с. Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рисунке 1. В течение января значения среднесуточных концентраций диоксида азота находились в пределах от 0,5 ПДКс.с. до 3,7 ПДКс.с.

Рисунок 1.  Среднесуточные концентрации диоксида азота

в декабре 2018 г. и январе 2019 г.

(по данным государственной наблюдательной сети в г. Москве)

Наибольшие значения показателей загрязнения атмосферного воздуха сероводородом (СИ=2, НП=4%) были зарегистрированы в Северо-Западном административном округе          г. Москвы (район «Южное Тушино»).

В Западном административном округе г. Москвы (район «Можайский») повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха этилбензолом определялся СИ=2, НП=2%. Максимальная разовая концентрация этилбензола достигала 1,5 ПДКм.р. в вечерние часы     16 января.

Среднемесячная концентрация аммиака в целом по городу составляла 1,3 ПДКс.с., а максимальная разовая концентрация не превышала ПДКм.р.

Содержание в атмосферном воздухе города взвешенных веществ, оксида углерода, оксида азота, формальдегида, фенола, хлорида водорода, ацетона, бензола, толуола и ксилола не превышало установленных гигиенических нормативов, а содержание диоксида серы было ниже предела обнаружения.

По сравнению с предыдущим месяцем в атмосферном воздухе города повысились концентрации сероводорода и этилбензола. Содержание в воздухе оксида углерода уменьшилось.

Результаты экспедиционного обследования состояния атмосферного воздуха в районе «Отрадное» Северо-Восточного административного округа г. Москвы (ул. Березовая аллея, д. 17/2), выполненного 11 января по жалобам населения на качество атмосферного воздуха, превышений содержания в воздухе загрязняющих веществ не выявили.

В течение января на территории Московского региона метеорологические условия способствовали рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Города Московской области.

Повышенный уровень загрязнения воздуха, который определялся СИ=1, НП=2%  оксида углерода, был зарегистрирован в Щелкове. Наибольшее содержание оксида углерода было зарегистрировано в утренние часы 23 января на ул. Комсомольской у д. 4. В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Подольске, Серпухове и Электростали был низкий уровень загрязнения  воздуха. По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода в Щелкове, понизилось содержание в воздухе диоксида азота в Дзержинском.

В Серпухове среднемесячная концентрация формальдегида** в воздухе составляла 1,3 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации диоксида азота в воздухе составляли: в Дзержинском – 2,2 ПДКс.с., Подольске – 1,4 ПДКс.с., Щелкове – 1,3 ПДКс.с., Серпухове и Электростали – 1,1 ПДКс.с.

В остальных городах, где проводятся наблюдения, среднемесячные  концентрации всех определяемых загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Результаты выполненных в течение января эпизодических обследований состояния атмосферного воздуха в г. Воскресенск (ул. Ленинская, дд. 14, 16 и площадь Ленина),     г.о. Клин (д. Напругово, Напруговская дорога, д. 6 и Ленинградское шоссе, 88 км),          г.о. Коломна (д. Воловичи и ул. Партизанская), г. Мытищи (ул. Силикатная, д. 19, ул. Во-

_____________________________

** - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 37 «О внесении изменения  № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлены новые гигиенические нормативы концентраций формальдегида. Согласно Изменению № 11 максимальная разовая величина ПДК формальдегида установлена 0,05 мг/м3 (вместо 0,035 мг/м3), среднесуточная  – 0,01 мг/м3 (вместо 0,003 мг/м3), класс опасности – второй.

ронина, д. 1а и Олимпийский пр-т, д. 52а), г.о. Серпухов (район ТБО «Лесная» вблизи       п. Большевик и Московское шоссе, д. 96), г. Щелково (ул. Заречная, дд. 5 ,6, 7,                  ул. Заводская, д. 2 и ул. Чкаловская, дд. 1, 6), г. Электросталь (пр-д Энергетиков, д. 2 и   пр-т Ленина, д. 7) превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявили.

Водные объекты.

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в январе 2019 года на водных объектах Московского региона наблюдался гидрологический режим зимней межени, установился ледостав (местами – неполный).

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 0,1°С          (р. Нерская в черте деревни Маришкино) до 3,2°С (р. Закза в черте деревни Большое Сареево).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,9 (при норме рН=6,5-8,5). Минимальное значение водородного показателя (рН=7,2) наблюдалось в воде р. Воймеги выше                г. Рошали, а максимальное (рН=8,2) – в воде р. Протвы у г. Вереи.

Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов составляло в среднем     15,0 мг/л, при этом максимальное содержание взвешенных веществ (30,5 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Яузы в черте г. Москвы, а минимальное (7,0 мг/л) – в воде        р. Истры ниже деревни Павловская Слобода.

Кислородный режим водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 7,9 мг/л (при норме не ниже 4,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (2,6 мг/л), соответствовавшее уровню высокого загрязнения (ВЗ), было зарегистрировано в воде       р. Воймеги ниже г. Рошали, а максимальное (11,4 мг/л) – в воде р. Оки выше г. Коломны.

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 и трудноокисляемых органических веществ по ХПК в среднем не превышало 2 ПДК***. Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (14 ПДК, уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, а трудноокисляемых органических веществ по ХПК (5 ПДК) – в воде р. Кунья выше             г. Краснозаводска. Минимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по

____________________________________

*** Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения

БПК5 (в пределах норматива ПДК) отмечалось в воде р. Протвы выше г. Вереи, а трудноокисляемых органических веществ по ХПК (также в пределах ПДК) - в воде            р. Москвы выше г. Звенигорода.

Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, нитритного и аммонийного азота – 5 ПДК. Максимальное содержание нитритного азота (20 ПДК, уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Рожаи в черте деревни Домодедово, а аммонийного азота (17 ПДК, также уровень ВЗ) – в воде р. Закзы в черте деревни Большое Сареево, р. Пахры ниже г. Подольска (ниже места впадения р. Битцы) и р. Воймеги ниже г. Рошали. Минимальное (менее ПДК) содержание нитритного азота отмечалось в воде Иваньковского водохранилища у г. Дубны, а минимальное (также менее ПДК) содержание аммонийного азота – в воде р. Протвы у г. Вереи.

Содержание тяжелых металлов в воде водных объектов региона в целом было невысоким: концентрации ионов хрома шестивалентного, свинца и никеля в среднем не превышали нормативов ПДК, а ионов цинка и ионов меди – 3 ПДК. Максимальное содержание ионов меди (22 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Кунья выше                  г. Краснозаводска, ионов цинка (8 ПДК) – в воде р. Пахры в черте деревни Нижнее Мячково, ионов никеля (3 ПДК) – в воде р. Рожаи в черте деревни Домодедово.

Содержание формальдегида, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и фенолов в среднем не превышало нормативов ПДК, нефтепродуктов – 2 ПДК. Максимальное содержание нефтепродуктов (8 ПДК) было зарегистрировано в воде            р. Кунья выше г. Краснозаводска, формальдегида (4 ПДК, уровень ВЗ) и фенолов (3 ПДК) – в воде р. Нерской в черте деревни Маришкино.

Всего в январе 2019 года на водных объектах региона было зарегистрировано            32 случая ВЗ, случаев ЭВЗ зарегистрировано не было (см. таблицу). Для сравнения: в январе 2017 года было зарегистрировано 18 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ зарегистрировано также не было.

По сравнению с январем 2018 года в отчетный период в воде водных объектов Московского региона отмечалось снижение содержания трудноокисляемых органических веществ по ХПК и взвешенных веществ, но одновременно и увеличение содержания нитритного и аммонийного азота. По остальным наблюдаемым физико-химическим показателям качества существенных изменений в воде водных объектов региона отмечено не было.

Таблица

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах

Московского региона в январе 2019 года

| № п/п | Ингредиент | Концентра-ция (ПДК) | Контрольный створ | Дата отбора пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Азот аммонийный | 17 | Река Закза в черте деревни Большое Сареево | 09.01.2019 |
| 2. | То же | 17 | Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения р. Битцы) | 16.01.2019 |
| 3. | - ײ - | 17 | Река Воймега ниже г. Рошали | 29.01.2019 |
| 4. | - ײ - | 15 | Река Нара ниже г. Наро-Фоминска | 22.01.2019 |
| 5. | - ײ - | 14 | Река Пахра в черте деревни Нижнее Мячково | 16.01.2019 |
| 6. | - ײ - | 14 | Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения ручья Черного) | 16.01.2019 |
| 7. | - ײ - | 14 | Река Лопасня ниже г. Чехова | 21.01.2019 |
| 8. | - ײ - | 13 | Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково | 16.01.2019 |
| 9. | - ײ - | 12 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 16.01.2019 |
| 10. | - ײ - | 11 | Река Москва ниже г. Воскресенска | 14.01.2019 |
| 11. | - ײ - | 11 | Река Ока ниже г. Коломны | 14.01.2019 |
| 12. | - ײ - | 11 | Река Москва в черте г. Коломны | 14.01.2019 |
| 13. | - ײ - | 11 | Река Пахра выше г. Подольска | 16.01.2019 |
| 14. | - ײ - | 10 | Река Москва выше г. Воскресенска | 14.01.2019 |
| 15. | - ײ - | 10 | Река Нара ниже г. Серпухова | 21.01.2019 |
| 16. | Азот нитритный | 20 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 16.01.2019 |
| 17. | То же | 18 | Река Лопасня ниже г. Чехова | 21.01 .2019 |
| 18. | - ײ - | 18 | Река Воймега ниже г. Рошали | 29.01..2019 |
| 19. | - ײ - | 17 | Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково | 16.01.2019 |
| 20. | - ײ - | 13 | Река Москва в черте г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД) | 13.01.2019 |
| 21. | - ײ - | 13 | Река Москва выше деревни Нижнее Мячково | 16.01.2019 |
| 22. | - ײ - | 12 | Река Москва ниже г. Воскресенска | 14.01.2019 |
| 23. | - ײ - | 12 | Река Ока ниже г. Коломны | 14.01.2019 |
| 24. | - ײ - | 11 | Река Закза в черте деревни Большое Сареево | 09.01.2019 |
| 25. | - ײ - | 11 | Река Москва в черте г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД) | 09.01.2019 |
| 26. | - ײ - | 11 | Река Москва выше г. Воскресенска | 14.01.2019 |
| 27. | - ײ - | 11 | Река Нара ниже г. Серпухова | 21.01.2019 |
| 28. | - ײ - | 10 | Река Москва в черте г. Коломны | 14.01.2019 |
| 29. | - ײ - | 10 | Река Москва в черте г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД) | 23.01.2019 |
| 30. | Формальдегид | 4 | Река Нерская в черте деревни Маришкино | 14.01.2019 |
| 31. | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 8 | Река Закза в черте деревни Большое Сареево | 09.01.2019 |
| 32. | Кислород | 2,6* | Река Воймега ниже г. Рошали | 29.01.2019 |

* - концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л

В рамках мониторинга качества воды в р. Москве в январе 2019 года были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (ионы меди, фенолы, нефтепродукты и легкоокисляемые органические вещества по БПК5) в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа     (пос. Ильинское) до контрольного створа (Бесединский мост МКАД). Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по перечисленным ингредиентам под влиянием сбросов сточных вод, осуществляемых расположенными на территории г. Москвы промышленными и жилищно-коммунальными предприятиями. Так, если в фоновом створе у пос. Ильинское осредненные концентрации ионов меди, фенолов, нефтепродуктов и легкоокисляемых органических веществ по БПК5 находились в пределах ПДК, то в контрольном створе (в районе Бесединского моста МКАД) их значения повышались до 1-5 ПДК. Динамика содержания легкоокисляемых органических веществ по БПК5, ионов меди, фенолов и нефтепродуктов в р. Москве (в границах города) представлена ниже в диаграмме (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в январе 2019 года

Радиационная обстановка в январе 2019 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности (МЭД) были близки к фоновым.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе составляло 30,2х*10-5 Бк/м3.

Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным метеостанций (МС), расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима и Тушина, а также МС Подмосковной, составляла  от 0,5 до 0,6 Бк/м2  в сутки.

Средние значения МЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира, Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), составляли от 0,1 до 0,13 мкЗв/ч.

Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Приложение: по тексту на 7 л. в 1 экз.

Врио руководителя Росгидромета						Н.В. Радькова

Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср.Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замосковоречье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул.Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» ( промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул.Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул.Шоссейая, 36 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул.Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул.Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул.Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул.Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул.Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское ш., 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул.Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул.Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |
| 41 | ЮЗАО | маршр. | Литовский бульвар, д.26 | р-н «Ясенево» |

Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москва и Московской области,

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод Московского региона

| № на кар-те- схе-ме | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВОДОЕМА ИЛИ ВОДОТОКА | НАИМЕНО-ВАНИЕ ПУНКТА НАБЛЮДЕНИЙ | Створ наблюде-ний | РАЙОН МОСКОВ-СКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | водохранилище Иваньковское | г. Дубна | 0,6 км выше (восточнее) плотины Иваньковской ГЭС | Городской округ Дубна |
| 2 | 2 | р. Лама (впадает в Иваньковское водохранилище) | с. Егорье | 0,6 км ниже с. Егорье | Лотошинский |
| 3 | 3 | р. Дубна (приток р. Волга) | п. Вербилки | 0,2 км выше п. Вербилки | Талдомский |
|  | 4 | р. Дубна | п. Вербилки | 0,2 км ниже п. Вербилки | Талдомский |
| 4 | 5 | р. Кунья (приток р. Дубна) | г. Краснозаводск | 4,1 км выше г. Красноза-водск | Сергиево-Посадский |
|  | 6 | р. Кунья | г. Краснозаводск | 1,1 км ниже г. Красноза-водск | Сергиево-Посадский |
| 5 | 7 | р. Сестра (приток р. Дубна) | с. Трехсвятское | 0,5 км ниже с. Трехсвят-ское | Дмитровский |
| 6 | 8 | р. Ока (приток р. Волга) | г. Серпухов | выше г. Сер-пухов | Серпухов-ской |
|  | 9 | р. Ока | г. Серпухов | ниже г. Сер-пухов | Серпухов-ской |
| 7 | 10 | р. Ока | г. Кашира | выше г. Кашира | Каширский |
|  | 11 | р. Ока | г. Кашира | ниже г. Кашира | Каширский |
| 8 | 12 | р. Ока | г. Коломна | выше г. Коломна | Коломенский |
|  | 13 | р. Ока | г. Коломна | ниже г. Коломна | Коломенский |
| 9 | 14 | р. Протва (приток р. Ока) | г. Верея | выше г. Верея | Наро-Фоминский |
|  | 15 | р. Протва | г. Верея | ниже г. Верея | Наро-Фоминский |
| 10 | 16 | р. Нара (приток р. Ока) | г. Наро-Фоминск | выше г. Наро-Фоминск | Наро-Фоминский |
|  | 17 | р. Нара | г. Наро-Фоминск | ниже г. Наро-Фоминск | Наро-Фоминский |
| 11 | 18 | р. Нара | г. Серпухов | выше г. Сер-пухов | Серпухов-ской |
|  | 19 | р. Нара | г. Серпухов | ниже г. Сер-пухов | Серпухов-ской |
| 12 | 20 | р. Лопасня (приток р. Ока) | г. Чехов | выше г. Чехов | Чеховский |
|  | 21 | р. Лопасня | г. Чехов | ниже г. Чехов | Чеховский |
| 13 | 22 | р. Осётр (приток р. Ока) | п. Городна | в черте п. Го-родна | Луховицкий |
| 14 | 23 | р. Москва (приток р. Ока) | д. Барсуки | 0,5 км выше д. Барсуки | Можайский |
| 15 | 24 | водохранилище Можайское | д. Красновидово | д. Краснови-дово | Можайский |
| 16 | 25 | р. Москва | г. Звенигород | 0,3 км выше г. Звенигород | Городской округ Звенигород |
|  | 26 | р. Москва | г. Звенигород | 1,4 км ниже г. Звенигород | Городской округ Звенигород |
| 17 | 27 | р. Москва | пос. Ильинское | выше г. Мос-ква, 0,5 км выше водо-забора Рублев-ской водопро-водной стан-ции, 0,1 км ниже п. Ильинское | Красногор-ский |
|  | 28 | р. Москва | г. Москва | в черте г. Москва; 0,3 км ниже Ба-бьегородской плотины | г. Москва |
|  | 29 | р. Москва | г. Москва | в районе Бе-сединского моста МКАД | г. Москва |
| 18 | 30 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 0,1 км выше д. Н.Мячково; 1,5 км выше места впаде-ния р. Пахра | Раменский |
|  | 31 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 11,1 км ниже д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впадения р. Пехорка | Раменский |
| 19 | 32 | р. Москва | г. Воскресенск | 0,2 км выше г. Воскре-сенск | Воскресен-ский |
|  | 33 | р. Москва | г. Воскресенск | 1,0 км ниже г. Воскре-сенск | Воскресен-ский |
| 20 | 34 | р. Москва | г. Коломна | в черте г. Ко-ломна; 0,1 км выше устья | Городской округ Коломна |
| 21 | 35 | водохранилище Рузское | д. Солодово | д. Солодово | Волоколам-ский |
| 22 | 36 | водохранилище Озернинское | д. Нововолково | д. Ново-волково | Рузский |
| 23 | 37 | водохранилище Истринское | д. Пятница | д. Пятница | Солнечно-горский |
| 24 | 38 | р. Истра (приток реки Москвы) | д. Павловская Слобода | 0,4 км ниже д. Павловская Слобода | Истринский |
| 25 | 39 | р. Медвенка (приток р. Москва) | д. Большое Сареево | 1,9 км ниже д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья | Одинцовский |
| 26 | 40 | р. Закза (приток р. Медвенка) | д. Большое Сареево | в черте д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья | Одинцовский |
| 27 | 41 | р. Яуза (приток р. Москва) | г. Москва | в черте г. Москва; 0,1 км выше устья | г. Москва |
| 28 | 42 | р. Пахра (приток р. Москва) | г. Подольск | выше г. Подольск | Подольский |
|  | 43 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По- дольск, ниже места впа-дения руч. Черный | Подольский |
|  | 44 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По-дольск, ниже места впаде-ния р. Битца | Подольский |
| 29 | 45 | р. Пахра | д. Нижнее Мячково | в черте д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья | Раменский |
| 30 | 46 | р. Рожая (приток р. Пахра) | д. Домодедово | в черте д. До-модедово | Городской округ Домодедово |
| 31 | 47 | р. Нерская (приток р. Москва) | г. Куровское | 0,2 км выше г. Куровское | Орехово- Зуевский |
|  | 48 | р. Нерская | г. Куровское | 1,4 км ниже г. Куровское | Орехово- Зуевский |
| 32 | 49 | р. Нерская | д. Маришкино | в черте д. Маришки-но; 0,1 км выше устья | Воскресен-ский |
| 33 | 50 | р. Клязьма (приток р. Ока) | г. Щёлково | выше г. Щёлково | Щёлковский |
|  | 51 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Щёлково | Щёлковский |
|  | 52 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Лосино-Петровский | Городской округ Лосино-Петровский |
| 34 | 53 | р. Клязьма | г. Павловский Посад | выше г. Павловский Посад | Павлово-Посадский |
|  | 54 | р. Клязьма | г. Павловский Посад | ниже г. Павловский Посад | Павлово-Посадский |
| 35 | 55 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | выше г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
|  | 56 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | ниже г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
| 36 | 57 | р. Воря (приток р. Клязьма) | г. Красноармейск | выше г. Красноар-мейск | Городской округ Красноар-мейск |
|  | 58 | р. Воря | г. Красноармейск | ниже г. Крас-ноармейск | Городской округ Красноар-мейск |
| 37 | 59 | р. Воймега (приток р. Поля) | г. Рошаль | выше г. Рошаль | Городской округ Рошаль |
|  | 60 | р. Воймега | г. Рошаль | ниже г. Рошаль | Городской округ Рошаль |