Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 23 ноября по 29 ноября 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 30.11.2022:

Температура воздуха: +1,0 °С

Атмосферное давление: 756,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 81%, значительная облачность.

Ветер: Ю, 7 м/с, порывы – 13 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 28 по 29 ноября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - При использовании анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L был выполнен анализ проб морской и озёрной воды, а также образцов снега. Общее количество проведенных измерений 184. В том числе:

    - Анализ 14 образцов морской воды для определения содержания различных форм углерода (TOC, IC, NPOC, TC) и общего азота (TN). Общее количество проведенных измерений 56.

    - Анализ 34 образцов снега для определения содержания различных форм углерода (TOC, IC, NPOC, TC) и содержания общего азота (TN). Общее количество проведенных измерений 80.

    - Анализ 28 образцов пресных вод (речной, озерной, грунтовой, снега) для определения содержания общего и органического углерода (TC, TOC) и общего азота (TN). Общее количество проведенных измерений 48.

  - Проведена калибровка анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L для определения содержания общего органического углерода (TOC); неорганического углерода (IC) и расчета массовой концентрации гидрокарбонатов, содержания общего азота (TN), общего углерода (TC) и нелетучего органического углерода (NPOC).

  - Проведена плановая промывка насосов жидкостного ионного хроматографа            LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором.

  - Проведена сборка и подключение системы концентрирования в токе газа TurboVap II к воздушному компрессору Jun Air. Для системы концентрирования TurboVap II проведены работы по настройке и калибровке.

  - Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 2554 tif-файла спутников METОP, 9 tif- файлов спутника TERRA, 930 tif-файл спутника NOAA, 626 tif-файла спутника NPP.

Температурный режим в серверной поддерживается в пределах 21 ÷ 23 °С.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи метеорологического автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций. 28 ноября произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные.

- Постоянные океанологические наблюдения

Приём данных об уровне и температуре воды поступающих с уровнемерного комплекса, установленного в зал. Грёнфьорд возобновлен 23.11. С 28.11. 04:00 (время местное) работа уровнемерного комплекса по техническим причинам снова временно приостановлена. Неполадки устраняются.

- Геофизические наблюдения

  - Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

  - На геофизическом полигоне выполняется регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Получаемые данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Разное

Выполнялся ремонт напольного покрытия в помещениях Лабораторного корпуса №1 и сантехнического оборудования в жилом корпусе. Проводилась профилактика экспедиционного оборудования и подготовка его к зимне-весеннему сезону.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген