Исх. № 140-04234/18и  от 19 июня 2018 года

Об уровнях загрязнения окружающей среды 

и радиационной обстановке на территории 

г. Москвы и Московской области в мае 2018 года 


Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в мае 2018 года.
Атмосферный воздух. 

Город Москва. 


Общая оценка загрязнения атмосферы*. В мае, по данным государственной наблюдательной сети (приложение 1), в целом по городу отмечался повышенный уровень загрязнения  атмосферного воздуха, который определялся СИ=2 и НП=7%.  Повышенный уровень загрязнения воздуха города определяли концентрации диоксида азота, аммиака и формальдегида.

____________________________________
*Показатели загрязнения атмосферного воздуха 


Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

· ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха: 

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:
· низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

· повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

· высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

· очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.
Характеристика загрязнения атмосферы. 
Наибольшие значения показателей загрязнения атмосферного воздуха отмечались: СИ=1, НП=1-7% диоксида азота - в Центральном (район «Мещанский»), Южном (район «Нагорный») и Восточном (район «Богородское») административных округах г. Москвы; СИ=1-2, НП=1-6% формальдегида - в Южном (район «Нагорный»), Юго-Восточном (район «Печатники»), Северном (район «Дмитровский»), Восточном (район «Богородское») и Западном (район «Можайский») административных округах г. Москвы; СИ=2, НП=1% аммиака - в Северо-Западном административном округе г. Москвы (район «Южное Тушино»).  
Максимальные разовые концентрации достигали: формальдегида (1,9 ПДКм.р.) - в ночные часы 17 мая в районе «Печатники» Юго-Восточного административного округа г. Москвы, аммиака (1,6 ПДКм.р.) - в утренние часы 14 мая в районе «Южное Тушино» Северо-Западном административного округа г. Москвы, диоксида азота (1,4 ПДКм.р.) - в дневные часы 14 мая и в ночные часы 29 мая в районе «Нагорный» Южного административного округа г. Москвы.

В мае в целом по городу среднемесячная  концентрация формальдегида** составляла 0,021 мг/м3 (2,1 ПДКс.с.), а максимальная разовая концентрация достигала 0,096 мг/м3 (1,9 ПДКм.р.). 
Оценивая состояние атмосферного воздуха с учетом прежних ПДК, средняя за май концентрация формальдегида составляла 7,0 ПДКс.с., а максимальная разовая концентрация – 2,7 ПДКм.р, НП=33%. 
Таким образом, уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежних ПДК оценивался как высокий. 

Основные показатели загрязнения воздуха формальдегидом в мае          2018 года с учетом прежних и новых ПДК представлены на рисунке 1.

______________________

** - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 37 «О внесении изменения  № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлены новые гигиенические нормативы концентраций формальдегида. Согласно Изменению № 11 максимальная разовая величина ПДК формальдегида установлена 0,05 мг/м3 (вместо 0,035 мг/м3), среднесуточная  – 0,01 мг/м3 (вместо 0,003 мг/м3), класс опасности – второй.
[image: image1.emf]0

3

6

9

12

Прежние ПДК Новые ПДК

Концентрация, доли ПДК

0

5

10

15

20

25

30

35

НП,%

Средняя Максимальная НП


Рисунок 1. Показатели загрязнения воздуха формальдегидом в мае 2018 года

(с учетом прежних и новых ПДК)
В целом по городу среднемесячная концентрация диоксида азота  составляла 1,7 ПДКс.с.  

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рисунке 2.

В течение мая значения среднесуточных концентраций диоксида азота находились в пределах от 1,3 ПДКс.с. до 2,2 ПДКс.с. Наибольшие значения среднесуточных концентраций диоксида азота отмечались в период неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеорологических условий.


[image: image2.png]AommNAKce

2.9 7

1,5 7

0,5 5

0

K C.C. wmtmmarp.18  ememmMait. 18

1

2 2 4 BE 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AHUN



   

Рисунок 2. Среднесуточные концентрации диоксида азота

в апреле и мае 2018 года
(по данным государственной наблюдательной сети в г. Москве)

Содержание в атмосферном воздухе города взвешенных веществ, диоксида серы, оксида азота, фенола, сероводорода, оксида углерода, хлорида водорода, ацетона, бензола, толуола и ксилола не превышало установленных гигиенических нормативов. 


По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом и аммиаком. 


Результаты выполненных в течение мая эпизодических обследований состояния атмосферного воздуха в Юго-Западном административном округе         г. Москвы (в районе «Теплый Стан» - ул. Теплый Стан, д. 4; в районе «Зюзино» - ул. Бутлерова, д. 3; в районе «Коньково» - ул. Академика Опарина, д. 4) превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявили.


На территории Московского региона 14 мая формировались неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе метеорологические условия (слабый юго-восточный ветер, отсутствие осадков, приземная инверсия температуры в ночные часы мощностью 300-500 м и интенсивностью до 6°С). Прогноз формирования НМУ 1-ой степени опасности с   1800 14 мая до 1000 15 мая был передан на предприятия Москвы и Московской области. Именно в период НМУ 14 мая в Северо-Западном административном округе г. Москвы (район «Южное Тушино») содержание в воздухе аммиака достигало 1,6 ПДКм.р., а содержание диоксида азота в Южном административном округе г. Москвы (район «Нагорный») - 1,4 ПДКм.р. В городах Московской области концентрации загрязняющих веществ в период НМУ не превышали установленных гигиенических нормативов.


Города Московской области.

В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Подольске,  Серпухове, Щелкове и Электростали был низкий уровень загрязнения воздуха (СИ=1, НП=0%). 


По сравнению с предыдущим месяцем понизился уровень загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами в Электростали. 


Среднемесячные концентрации формальдегида в городах Московской области составляли: в Коломне - 0,015 мг/м3; в Серпухове – 0,009 мг/м3; в Подольске - 0,008 мг/м3; в Мытищах - 0,007 мг/м3; в Клину - 0,006 мг/м3; в Электростали – 0,002 мг/м3. С учетом нового норматива среднемесячная концентрация формальдегида в Коломне составляла 1,5 ПДКс.с., в остальных городах - менее ПДКс.с. Оценивая загрязнение атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежней ПДКс.с., среднемесячная концентрация формальдегида в Коломне составляла 5,0 ПДКс.с., в Серпухове – 3,0 ПДКс.с., в Подольске – 2,7 ПДКс.с., в Мытищах – 2,3 ПДКс.с., в Клину – 2,0 ПДКс.с., в Электростали -  не превышала ПДКс.с. Максимальные разовые концентрации с учетом прежней ПДКм.р. не превышали гигиенического норматива.


Среднемесячные концентрации взвешенных веществ и диоксида азота в Воскресенске составляли 1,2 ПДКс.с., а диоксида азота в Дзержинском и Подольске – 1,2 и 1,1 ПДКс.с. соответственно.


Среднемесячные концентрации аммиака в Щелкове и Воскресенске составляли 2,0 и 1,6 ПДКс.с. соответственно.


В Клину, Мытищах, Серпухове и Электростали среднемесячные  концентрации всех определяемых загрязняющих веществ не превышали ПДК.


Результаты проведенного 7 мая по жалобе населения на качество атмосферного воздуха экспедиционного обследования состояния атмосферного воздуха в ЖК «Эковидное» (около д. 15 и в районе школы № 11) г. Видное Московской области превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявили. При этом в атмосферном воздухе в районе    д. 15 ЖК «Эковидное» ощущался слабый запах сероводорода.


Водные объекты. 

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в мае 2018 года на водных объектах Московского региона наблюдался гидрологический режим летней межени. 


Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от   8,0 °С (р. Сестра ниже села Трехсвятского) до 22,2 °С (р. Москва ниже г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,7 (при норме рН=6,5-8,5). Минимальное значение водородного показателя (рН=7,2) наблюдалось в воде      р. Воймеги ниже г. Рошали, а максимальное (рН=8,1) – в воде р. Нары выше          г. Наро-Фоминска. 

Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов составляло в среднем 25,2 мг/л, при этом максимальное содержание взвешенных веществ   (65,5 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, а минимальное (6,0 мг/л) – в воде р. Вори выше г. Красноармейска. 


Кислородный режим водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 9,7 мг/л (при норме не ниже 6,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (4,8 мг/л) было зарегистрировано в воде              р. Воймеги ниже г. Рошали, а максимальное (12,6 мг/л) – в воде р. Москвы выше    г. Звенигорода.   

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 в среднем не превышало 2 ПДК***, а трудноокисляемых органических веществ по ХПК –         3 ПДК. Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (10 ПДК, уровень высокого загрязнения /ВЗ/) было зарегистрировано в воде р. Рожаи в черте деревни Домодедово и р. Закзы в черте деревни Большое Сареево, а максимальное содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК (9 ПДК) - в воде р. Воймеги выше г. Рошали. 


Минимальное (в пределах норматива ПДК) содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5  было отмечено в воде р. Протвы выше г. Вереи, а минимальное содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК (также в пределах ПДК) - в воде р. Ламы ниже села Егорье. 


Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, аммонийного азота – 2 ПДК, нитритного азота – 8 ПДК. Максимальное содержание аммонийного азота (17 ПДК, уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Закзы в черте деревни Большое Сареево, а нитритного азота (49 ПДК, уровень ВЗ) - в воде р. Москвы ниже г. Воскресенска. Минимальное (менее ПДК) содержание нитритного азота отмечалось в воде р. Осетр в черте деревни Городна, а минимальное содержание аммонийного азота (также менее ПДК) – в воде             р. Куньей выше г. Краснозаводска и р. Вори выше г. Красноармейска.


Содержание тяжелых металлов было невысоким: концентрации ионов свинца, никеля и хрома шестивалентного в среднем не превышали норматива ПДК, а ионов железа общего, ионов меди и ионов цинка – 2 ПДК. Максимальные концентрации ионов никеля (2 ПДК) были зарегистрированы в воде р. Москвы ниже г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД), ионов меди (21 ПДК) и ионов цинка (9 ПДК) – в воде р. Яузы в черте г. Москвы, а ионов железа общего (35 ПДК, уровень ВЗ) – в воде р. Воймеги ниже г. Рошали. 

____________________________________
*** Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения

Содержание фосфатов, фторидов, формальдегида и синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) в среднем не превышало норматива ПДК, фенолов и нефтепродуктов – 2 ПДК. Максимальное содержание фосфатов           (9 ПДК) было отмечено в воде р. Москвы ниже деревни Нижнее Мячково, фенолов (8 ПДК) - в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, нефтепродуктов (22 ПДК) – в воде      р. Яузы в черте г. Москвы, фторидов (2 ПДК) – в воде р. Закзы в черте деревни Большое Сареево.


Всего в мае 2018 года на водных объектах региона было зарегистрировано 23 случая ВЗ (см. таблицу), случаев же экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) зарегистрировано не было. Для сравнения: в мае 2017 года было зарегистрировано 13 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ отмечено также не было. 


По сравнению с маем 2017 года в отчетный период в воде водных объектов  Московского региона  отмечалось снижение  содержания нефтепродуктов и ионов железа общего. В то же время содержание нитритного азота, а также температура воды повысились. По остальным наблюдаемым физико-химическим показателям качества существенных изменений в воде водных объектов региона отмечено не было.











Таблица 
Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах 

Московского региона в мае 2018 года
	№ п/п
	Ингредиент
	Концентра-ция (ПДК)
	Контрольный створ
	Дата отбора пробы

	1.
	Азот аммонийный
	 17
	 Река Закза в черте деревни Большое Сареево
	 14.05.2018

	2.
	То же
	 13 
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 14.05.2018

	3.
	 -  ײ  -
	 12 
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 07.05.2018

	4.
	Азот нитритный
	 49
	 Река Москва ниже г. Воскресенска
	 15.05.2018

	5.
	То же
	 48
	 Река Москва выше г. Воскресенска
	 15.05.2018

	6.
	 -  ײ  -
	 42
	 Река Москва в черте г. Коломны
	 15.05.2018

	7.
	 -  ײ  -
	 41 
	 Река Рожая в черте деревни Домодедово
	 14.05.2018

	8.
	 -  ײ  - 
	 39
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 16.05.2018

	9.
	 -  ײ  -
	 39
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 14.05.2018

	10.
	 -  ײ  -
	 36
	 Река Москва выше деревни Нижнее Мячково
	 14.05.2018

	11.
	 -  ײ  -
	 35
	 Река Ока ниже 

г. Коломны
	 15.05.2018

	12.
	 -  ײ  -
	 20
	 Река Лопасня ниже г. Чехова
	 22.05.2018

	13.
	 -  ײ  -
	 15
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 07.05.2018

	14.
	 -  ײ  -
	 15
	 Река Закза в черте деревни Большое Сареево
	 14.05.2018

	15.
	 -  ײ  -
	 14
	 Река Медвенка ниже деревни Большое Сареево
	 14.05.2018

	16.
	 -  ײ  -
	 11
	Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 29.05.2018

	17.
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	 10
	 Река Рожая в черте деревни Домодедово
	 14.05.2018

	18.
	То же 
	 10 
	 Река Закза в черте деревни Большое Сареево
	 14.05.2018

	19.
	 -  ײ  -  
	 7 
	 Река Пахра в черте деревни Нижнее Мячково
	 14.05.2018

	20.
	-  ײ  -  
	 6
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 14.05.2018

	21.
	-  ײ  -  
	 6
	 Река Медвенка ниже деревни Большое Сареево
	 14.05.2018

	22.
	 -  ײ  -
	 6
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 16.05.2018

	23.
	Ионы железа общего
	 35
	 Река Воймега ниже г. Рошали
	 28.05.2018



В рамках мониторинга качества воды в р. Москве в мае 2018 года были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (ионы меди, фенолы, нефтепродукты и легкоокисляемые органические вещества по БПК5) в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (пос. Ильинское) до контрольного створа (Бесединский мост МКАД). 


Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по перечисленным ингредиентам под влиянием сбросов сточных вод, осуществляемых расположенными на территории г. Москвы промышленными и жилищно-коммунальными предприятиями. Так, если в фоновом створе у         пос. Ильинское осредненные концентрации ионов меди, фенолов, нефтепродуктов и легкоокисляемых органических веществ по БПК5 были в пределах ПДК, то в контрольном створе (в районе Бесединского моста МКАД) их значения лежали в пределах 2-5 ПДК. 

Динамика содержания легкоокисляемых органических веществ по БПК5, ионов меди, фенолов и нефтепродуктов в р. Москве (в границах города) представлена ниже в диаграмме (рисунок 3).
[image: image3.png]CogepxaHve
8 NAK

45

35

2,5

15

05

&

0,1 km Hwe n 0,3 KM HWKe 0,01 KM HMKe
WnbuHcKoe Babberopoackoit na. beceanHCKMA MocT
BBMKS NMeas HdeHonsl EHedTenpoaykTbl

Crsop
HabnioaeHuin





Рисунок 3. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в мае 2018 года

Радиационная обстановка в мае 2018 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности (МЭД) были близки к фоновым.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе  составляло 17,5х*10-5 Бк/м3.


Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным метеостанций (МС), расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима и Тушина, а также    МС Подмосковной, составляла  от 0,4 до 0,6 Бк/м2  в сутки.


Средние значения МЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира и Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), составляли от 0,1 до 0,14 мкЗв/ч.


Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.


Направляется в порядке информации.  

Приложение: по тексту на 8 л. в 1 экз.

Врио руководителя Росгидромета




       Н.В. Радькова
Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

 за загрязнением атмосферного воздуха
[image: image4.emf]
	Номер

поста
	Округ
	Тип поста
	Адрес поста
	Район расположения,

промзона

	1
	СВАО
	гор.
	ВДНХ
	

	2
	ЦАО
	гор.
	Ср.Овчинниковский пер., 1/13
	р-н «Замосковоречье»

	18
	ЦАО
	авто
	Б. Сухаревский пер., 21-23
	р-н «Мещанский» (Садовое кольцо)

	19
	САО
	авто
	ул.Бутырская, 89
	р-н «Савеловский»

	20
	ЮАО
	пром.,

авто
	Варшавское шоссе, 32
	р-н «Нагорный»

 ( промзона «Верхние Котлы»,

промзона «Нагатино»)

	21
	ЮВАО
	гор.
	4-й Вешняковский проезд, 8
	р-н «Рязанский» 

	22
	СВАО
	пром.
	ул.Полярная, 10
	р-н «Южное Медведково»

	23
	ЮВАО
	пром.
	ул.Шоссейая, 36
	р-н «Печатники»

 (промзона «Люблино-Перерва»)

	25
	СЗАО
	пром.
	ул.Народного Ополчения, 21
	р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона)

	26
	СЗАО
	гор.
	ул.Туристская, 19
	р-н «Южное Тушино»

	27
	ЮАО
	гор.
	ул.Чертановская, 21
	р-н «Чертаново Центральное»

	28
	САО
	пром.
	ул.Долгопрудная, 13
	р-н  «Дмитровский»

(промзона «Коровино»)

	33
	ВАО
	пром.
	ул.Ивантеевская, 4/1
	р-н «Богородское»

 (промзона «Калошино»)

	34
	ЗАО
	авто
	Можайское ш., 20, корп. 2
	р-н «Можайский»

	35
	ЮАО
	гор.
	ул.Шипиловская, 64
	р-н «Зябликово»

	38
	ЮАО
	пром.
	ул.Братеевская, 27
	р-н «Братеево»

 (промзона «Чагино»)

	41
	ЮЗАО
	маршр.
	Литовский бульвар, д.26
	р-н «Ясенево»












Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москва и Московской области, 

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод Московского региона

	№

на

кар-те-

схе-ме
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ

ВОДОЕМА ИЛИ

ВОДОТОКА
	НАИМЕНО-ВАНИЕ

ПУНКТА

НАБЛЮДЕНИЙ
	Створ 

наблюде-ний
	РАЙОН

МОСКОВ-СКОЙ

ОБЛАСТИ

	1
	1
	водохранилище Иваньковское
	г. Дубна
	0,6 км выше (восточнее)   плотины Иваньковской ГЭС
	Городской округ Дубна

	2
	2
	р. Лама (впадает в Иваньковское водохранилище)
	с. Егорье
	0,6 км ниже 

с. Егорье
	Лотошинский

	3
	3
	р. Дубна (приток 

р. Волга)
	п. Вербилки
	0,2 км выше 

п. Вербилки
	Талдомский

	
	4
	р. Дубна
	п. Вербилки
	0,2 км ниже 

п. Вербилки
	Талдомский

	4
	5
	р. Кунья (приток 

р. Дубна)
	г. Краснозаводск
	4,1 км выше 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	
	6
	р. Кунья
	г. Краснозаводск
	1,1 км ниже 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	5
	7
	р. Сестра (приток 

р. Дубна)
	с. Трехсвятское
	0,5 км ниже 

с. Трехсвят-ское
	Дмитровский

	6
	8
	р. Ока (приток р. Волга)
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	9
	р. Ока
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	7
	10
	р. Ока
	г. Кашира
	выше 

г. Кашира


	Каширский

	
	11
	р. Ока
	г. Кашира
	ниже 

г. Кашира
	Каширский

	8
	12
	р. Ока
	г. Коломна
	выше 

г. Коломна
	Коломенский

	
	13
	р. Ока
	г. Коломна
	ниже г. Ко-ломна
	Коломенский

	9
	14
	р. Протва (приток 

р. Ока)
	г. Верея
	выше г. Ве-рея
	Наро-Фоминский

	
	15
	р. Протва
	г. Верея
	ниже г. Верея
	Наро-Фоминский

	10
	16
	р. Нара (приток 

р. Ока)
	г. Наро-Фоминск
	выше г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	
	17
	р. Нара
	г. Наро-Фоминск
	ниже г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	11
	18
	р. Нара
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	19
	р. Нара
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	12
	20
	р. Лопасня (приток 

р. Ока)
	г. Чехов
	выше г. Че-хов
	Чеховский

	
	21
	р. Лопасня
	г. Чехов
	ниже г. Чехов
	Чеховский

	13
	22
	р. Осётр (приток 

р. Ока)
	п. Городна
	в черте п. Го-родна
	Луховицкий

	14
	23
	р. Москва (приток 

р. Ока)
	д. Барсуки
	0,5 км выше 

д. Барсуки
	Можайский

	15
	24
	водохранилище Можайское
	д. Красновидово
	д. Краснови-дово
	Можайский

	16
	25
	р. Москва
	г. Звенигород
	0,3 км выше 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	
	26
	р. Москва
	г. Звенигород
	1,4 км ниже 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	17
	27
	р. Москва
	пос. Ильинское
	 выше г. Мос-ква, 0,5 км выше водо-забора Рублевской водопровод-ной станции, 0,1 км ниже 

п. Ильинское
	Красногор-ский

	
	28
	р. Москва
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,3 км ниже Ба-бьегородской плотины
	г. Москва

	
	29
	р. Москва
	г. Москва
	в районе Бе-сединского моста МКАД
	г. Москва

	18
	30
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	0,1 км выше 

д. Н.Мячково; 1,5 км выше места впаде-ния р. Пахра
	Раменский

	
	31
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	11,1 км ниже 

д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впадения 

р. Пехорка
	Раменский

	19
	32
	р. Москва
	г. Воскресенск
	0,2 км выше 

г. Воскре-сенск
	Воскресен-ский

	
	33
	р. Москва
	г. Воскресенск
	1,0 км ниже 

г. Воскре-сенск
	Воскресен-ский

	20
	34
	р. Москва
	г. Коломна
	в черте г. Ко-ломна; 0,1 км выше устья
	Городской округ Коломна

	21
	35
	водохранилище Рузское
	д. Солодово
	д. Солодово
	Волоколам-ский

	22
	36
	водохранилище Озернинское
	д. Нововолково
	д. Ново-волково
	Рузский

	23
	37
	водохранилище Истринское
	д. Пятница
	д. Пятница
	Солнечно-горский

	24
	38
	р. Истра (приток реки Москвы)
	д. Павловская Слобода
	0,4 км ниже 

д. Павлов-ская Слобода
	Истринский

	25
	39
	р. Медвенка (приток 

р. Москва)
	д. Большое Сареево
	1,9 км ниже 

д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья
	Одинцовский

	26
	40
	р. Закза (приток 

р. Медвенка)
	д. Большое Сареево
	в черте 

д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья
	Одинцовский

	27
	41
	р. Яуза (приток 

р. Москва)
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,1 км выше устья
	г. Москва

	28
	42
	р. Пахра (приток 

р. Москва)
	г. Подольск
	выше 

г. Подольск
	Подольский

	
	43
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-

дольск, ниже места впа-дения руч. Черный
	Подольский

	
	44
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-дольск, ниже места впадения

р. Битца
	Подольский

	29
	45
	р. Пахра
	д. Нижнее Мячково
	в черте 

д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья
	Раменский

	30
	46
	р. Рожая (приток 

р. Пахра)
	д. Домодедово
	в черте д. До-модедово
	Городской округ Домодедово

	31
	47
	р. Нерская (приток 

р. Москва)
	г. Куровское
	0,2 км выше 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	
	48
	р. Нерская
	г. Куровское
	1,4 км ниже 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	32
	49
	р. Нерская
	д. Маришкино
	в черте 
д. Ма-ришкино; 0,1 км выше устья


	Воскресен-ский

	33
	50
	р. Клязьма (приток 

р. Ока)
	г. Щёлково
	выше 

г. Щёлково

	Щёлковский

	
	51
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Щёлково


	Щёлковский

	
	52
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Лосино-Петровский
	Городской округ Лосино-Петровский

	34
	53
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	выше 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	
	54
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	ниже 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	35
	55
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	выше 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	
	56
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	ниже 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	36
	57
	р. Воря (приток 

р. Клязьма)
	г. Красно-армейск
	выше 

г. Красноар-мейск
	Городской округ Красноар-мейск

	
	58
	р. Воря
	г. Красно-армейск
	ниже г. Крас-ноармейск
	Городской округ Красноар-мейск

	37
	59
	р. Воймега (приток 

р. Поля)
	г. Рошаль
	выше 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль

	
	60
	р. Воймега
	г. Рошаль
	ниже 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль


[image: image5.png]Kapta - cxema nyHKTOB
TocynapcTBeHHOT0 MOHHTOPHHIA

Ayery Bep O MOBePXHOCTHBIX Boj MOCKOBCKOro peruoHa

A
Cepries

YcnoBHble 0603HaueHns:

v - NYHKTbI PEKMMHbIX HabnoAeHNIA
obujerocyaapcTBeHHON ceTn
HabnoaeHwi (OrCH)

/ - rpaHuLa TeppuTOpMM
AeATerNbHOCTA
Mockosckoro LIFMC-P




_1590917064.xls
Диаграмма1

		1		1		1

		2		2		2

		3		3		3

		4		4		4

		5		5		5

		6		6		6

		7		7		7

		8		8		8

		9		9		9

		10		10		10

		11		11		11

		12		12		12

		13		13		13

		14		14		14

		15		15		15

		16		16		16

		17		17		17

		18		18		18

		19		19		19

		20		20		20

		21		21		21

		22		22		22

		23		23		23

		24		24		24

		25		25		25

		26		26		26

		27		27		27

		28		28		28

		29		29		29

		30		30		30

		31		31		31



ПДК с.с.

апр.18

май.18

дни

доли ПДКсс

1

1.6

2

1

1.5

2.1

1

1.6

1.8

1

1.8

1.8

1

2

1.7

1

1.8

1.8

1

1.7

1.8

1

1.6

1.8

1

1.7

1.7

1

1.8

1.6

1

1.6

1.7

1

1.6

1.9

1

1.6

2.2

1

1.8

2.1

1

2.2

1.7

1

2.4

1.4

1

2.2

1.4

1

1.9

1.5

1

1.6

1.4

1

1.5

1.4

1

1.3

1.3

1

1.2

1.5

1

1.3

1.5

1

1.6

1.6

1

1.8

1.5

1

1.7

1.4

1

1.6

1.4

1

1.4

1.5

1

1.6

1

1.6

1

1.3



Sheet1

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		ПДК с.с.		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Apr-18		1.6		1.5		1.6		1.8		2		1.8		1.7		1.6		1.7		1.8		1.6		1.6		1.6		1.8		2.2		2.4		2.2		1.9		1.6		1.5		1.3		1.2		1.3		1.6		1.8		1.7		1.6		1.4

		May-18		2		2.1		1.8		1.8		1.7		1.8		1.8		1.8		1.7		1.6		1.7		1.9		2.2		2.1		1.7		1.4		1.4		1.5		1.4		1.4		1.3		1.5		1.5		1.6		1.5		1.4		1.4		1.5		1.6		1.6		1.3






