Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период с 26 августа по 01 сентября 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 02.09.2020:

Температура воздуха: +3,0°С

Атмосферное давление: 749 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 76%, облачно.

Ветер: северо-восток, 3 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV и спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP9.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнена подготовка водных вытяжек 12 проб мерзлоты. Проведены измерения рН, солёности и электропроводности в 5 пробах воды и в 12 водных вытяжках из проб мерзлоты с использованием кондуктометра S230 и рН-метра S220 фирмы «Mettler Toledo.

2.2. Проведены плановые промывки насосов 2 жидкостных хроматографических систем фирмы «Shimadzu»: серии LC-20 (определение полициклических ароматических углеводородов) и серии LС 20-ADXR (соединён с жидкостным хроматомасс-спектрометром LCMS-8040).

2.3.  Проведена инвентаризация жидких реактивов лаборатории.

2.4. Проложена резервная линия питания (от бензогенератора), предназначенная для питания гибкого ленточного электро нагревателя, расположенного в помещении бойлерной лаборатории.  Линия предназначена для предотвращения разморозки калорифера приточной вентиляции и системы холодного водоснабжения в случае длительного отключения электричества при минусовых температурах наружного воздуха.

2.5. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля качества воздуха «Посёлок» и «Гора».

Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации.

Всего в ААНИИ переданы 1 579 tif-файлов со спутниковыми данными.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций.

01.09. произведена инспекция градиентного комплекса, считаны данные, заменена карта памяти, произведена очистка датчиков.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения.

  - Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.

6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

Гидрология

26.08. произведено измерение расходов на реках: Бретьорна, Альдегонда и Конгресс.

Экологический мониторинг

26.08. В акватории залива Грен-фьорд (район порта и водозабор) выполнен отбор проб воды.

Гляциология

28.08. выполнен пешеходный полевой маршрут на ледник Западный Гренфьорд, измерены скорости абляции ледника, переустановлены гляциологические абляционные рейки.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 26 августа по 01 сентября 2020 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: 3,4 °С

Максимальная: 5,5°С

Минимальная: 0,8°С

Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 16 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 26 августа по 01 сентября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 2. Опасных метеорологических явлений – 0.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 26 августа по 01 сентября – 4.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 26 августа по 01 сентября – 22 срока.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген