Исх. № 140-06895/14и   от 17 октября 2014 года

Об уровнях загрязнения окружающей среды 

и радиационной обстановке на территории 

г. Москвы и Московской области в сентябре 2014 года 


Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в сентябре 2014 года.

Атмосферный воздух. 

Город Москва. 


Общая оценка загрязнения атмосферы*. 

В сентябре, по данным стационарной сети наблюдений (приложение 1), в атмосферном  воздухе города наблюдались повышенные концентрации диоксида 
_____________________________________

*Показатели загрязнения атмосферного воздуха 


Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

· ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравсоцразвития России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха: 

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:
· низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

· повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

· высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

· очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

азота и фенола.
Характеристика загрязнения атмосферы. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота был зарегистрирован в Южном административном округе г. Москвы (районы «Нагорный» и «Братеево») и определялся НП= 2% и 1% соответственно, СИ=2.
Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха фенолом отмечался в Юго-Восточном (район «Печатники») и Южном (район «Братеево») административных округах г. Москвы и определялся НП=2-3%, СИ=1. 

В Центральном, Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Восточном и Западном административных округах г. Москвы уровень загрязнения воздуха был низким.
В сентябре среднемесячная и максимальная разовая концентрации формальдегида** в целом по городу не превышали значений предельно допустимых концентраций и составляли 0,7 ПДКс.с. и 0,9 ПДКм.р. Оценивая состояние загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежних ПДК, средняя за сентябрь концентрация формальдегида составила 2,3 ПДКс.с., а максимальная разовая концентрация – 1,36 ПДКм.р.. Наибольшая повторяемость превышений ПДК с учетом прежних нормативов достигала 3,2%. Таким образом, уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежних ПДК оценивался как повышенный.
Основные показатели загрязнения воздуха формальдегидом в сентябре 2014 года с учетом прежних и новых ПДК представлены на рис.1.

_________________________

** - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 37 г. Москва «О внесении изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлены новые санитарно-гигиенические нормативы концентраций формальдегида. Согласно Изменению № 11 максимальная разовая величина ПДК формальдегида установлена 0,05 мг/м3 (вместо 0,035 мг/м3), среднесуточная – 0,01 мг/м3  (вместо 0,003 мг/м3  ), класс опасности – второй . 


[image: image13.jpg]



Рис. 1  Показатели загрязнения воздуха формальдегидом в сентябре  2014 года

с учетом прежних и новых ПДК
Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рис.2. 

В течение сентября  среднесуточные концентрации диоксида азота находились в пределах от 0,9 ПДКс.с. до 2,0 ПДКс.с.. Наибольшие значения среднесуточных концентраций диоксида азота отмечались 11 сентября при неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеорологических условиях. 


[image: image2.png]ponu NAKce

cen.14

1

23456 7 8 910111213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
AHU




Рис. 2  Среднесуточные концентрации диоксида азота в августе  и сентябре 2014 года

(по данным наблюдений на стационарных постах в г. Москве)
В целом по городу среднемесячная концентрация диоксида азота составляла 1,4 ПДКс.с., оксида азота – 1,1 ПДКс.с., что ниже значений предыдущего месяца. Среднемесячные концентрации других определяемых загрязняющих веществ не превышали ПДКс.с.

Содержание в атмосферном воздухе города взвешенных веществ, оксида углерода, аммиака, ацетона, бензола, толуола и ксилола было низким: СИ ≤1, НП=0%. Содержание диоксида серы, хлорида водорода и сероводорода было ниже предела обнаружения.

По сравнению с предыдущим месяцем понизился уровень загрязнения  атмосферного воздуха взвешенными веществами, оксидом углерода, аммиаком и формальдегидом. 

В сентябре на территории Московского региона преобладал антициклонический характер погоды. С 8 по 11 сентября 2014 года над территорией Московского региона  сформировались неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха метеорологические условия (слабый ветер, отсутствие осадков, мощные слои инверсии температуры в ночные и утренние часы). В эти дни были зарегистрированы наибольшие значения максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ: в Москве - диоксида азота (2,0 ПДКм.р.), в Щелкове - сероводорода (15,4 ПДКм.р.).  На предприятия Москвы и Московской области были переданы прогнозы формирования неблагоприятных метеорологических условий с 18.00 8 сентября до 10.00 9 сентября, с 18.00 9 сентября до 10.00 10 сентября, с 18.00 10 сентября до 10.00 11 сентября. 


Города Московской области.


В Щелкове был зарегистрирован очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха сероводородом, который определялся НП=10%, СИ=15. Случаи превышений ПДК отмечались в утренние часы 9, 10, 11, 12 и 22 сентября.  В эти дни ощущался сильный запах от очистных сооружений города. Наибольшее значение максимальной разовой концентрации сероводорода 9 сентября  достигало 15,4 ПДКм.р.

В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Подольске, Серпухове и Электростали был низкий уровень загрязнения воздуха. 


Среднемесячные концентрации диоксида азота составляли: в Электростали – 2,1 ПДКс.с., в Мытищах - 1,6 ПДКс.с..,. в Воскресенске- 1,5 ПДКс.с..,.  в Дзержинском – 1,3 ПДКс.с..,. в Подольске - 1,1 ПДКс.с..,. в Клину, Коломне, Серпухове и Щелкове - не превышали ПДКс.с.. Среднемесячная концентрация аммиака в Воскресенске составляла 1,5 ПДКс.с.. Среднемесячные концентрации формальдегида составляли: в Клину – 0,010 мг/м3 (1,0 ПДКс.с.), в Коломне – 0,007 мг/м3 , в Мытищах – 0,004 мг/м3, в Подольске – 0,001 мг/м3, в Серпухове –   0,005 мг/м3.  Оценивая состояние загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежних ПДК, среднемесячные концентрации формальдегида в указанных городах Московской области в сентябре составляли 3,3 ПДКс.с., 2,3 ПДКс.с., 1,3 ПДКс.с.,     0,3 ПДКс.с. и 1,7 ПДКс.с. соответственно.


В Мытищах, Подольске и Серпухове максимальные разовые концентрации взвешенных веществ достигали 1,0 ПДКм.р. 
По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха сероводородом в Щелкове. 

Водные объекты. 

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в сентябре гидрологический режим на водных объектах региона характеризовался осенней меженью.

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 8,7°С (р. Воймега выше г. Рошали) до 19,8°С (р. Москва ниже деревни Нижнее Мячково).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составило рН=7,8 при норме рН=6,5-8,5. Минимальное значение водородного показателя (рН=7,1) наблюдалось в              р. Воймеге у г. Рошали, а максимальное (рН=8,4) – в р. Оке выше г. Каширы.
Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов Московской области составляло в среднем 25 мг/л. Максимальное содержание взвешенных веществ (48 мг/л) было зарегистрировано в р. Пахре ниже г. Подольска, а минимальное (11,5 мг/л) – в р. Москве выше г. Звенигорода. 
Кислородный режим в воде водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного кислорода составляло в среднем 7,4 мг/л (при норме не ниже 6 мг/л). Дефицит кислорода (2,5 мг/л), соответствующий уровню высокого загрязнения (ВЗ), был зарегистрирован в         р. Воймеге ниже г. Рошали. Максимальное содержание кислорода (10,8 мг/л) было отмечено в воде Иваньковского водохранилища.  

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 и трудноокисляемых органических веществ по ХПК в среднем не превышало            2 ПДК***. Максимальное содержание  легкоокисляемых  органических  веществ по БПК5 (13 ПДК, соответствует уровню ВЗ), а также трудноокисляемых органических веществ по ХПК (9 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже                г. Рошали.


Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, нитритного азота – 4 ПДК, аммонийного азота – 6 ПДК. Максимальное содержание нитритного азота (29 ПДК, соответствует уровню ВЗ) было зарегистрировано в воде               р. Москвы ниже деревни Нижнее Мячково, а максимальное содержание аммонийного азота (49 ПДК, также соответствует уровню ВЗ) – в воде р. Клязьмы ниже г. Щелкова.
Среди тяжелых металлов содержание ионов хрома шестивалентного, свинца, никеля и цинка в среднем не превышало норматива ПДК, а ионов меди – 4 ПДК. Максимальная концентрация ионов меди (9 ПДК) была отмечена в р. Пахре ниже г. Подольска (ниже места впадения ручья Черного), ионов цинка    (2 ПДК) - в р. Яузе в черте г. Москвы, а ионов никеля (2 ПДК) – в р. Клязьме ниже  г. Щелкова. 

Содержание формальдегида, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ), нефтепродуктов и фторидов в среднем не превышало норматива ПДК, фенолов - 2 ПДК. Максимальное содержание фенолов (5 ПДК) было отмечено в р. Нерской ниже г. Куровское, нефтепродуктов (5 ПДК) - в           р. Наре ниже г. Серпухова, СПАВ (2 ПДК) – в р. Клязьме ниже г. Щелкова. 

В сентябре текущего года на водных объектах региона были зарегистрированы 20 случаев ВЗ (см. таблицу), случаев ЭВЗ не отмечалось. Для сравнения: в сентябре 2013 года были зарегистрированы  47 случаев ВЗ, случаев ЭВЗ также не отмечалось. 
По сравнению с сентябрем прошлого года в отчетный период в водных объектах Московского региона регистрировалось более низкое содержание аммонийного и нитритного азота,  а  также  отмечалась более низкая температура

_________________________________

*** Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения
воды. По остальным наблюдаемым физико-химическим показателям качества существенных изменений в воде водных объектов Московского региона отмечено не было.
Таблица 

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах 

Московского региона в сентябре 2014 года

	№ п/п
	Ингредиент
	Концентра-ция (ПДК)
	Контрольный створ
	Дата отбора пробы 

	1.
	Азот нитритный
	  29
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 16.09.2014

	2.
	То же
	 28 
	 Река Москва выше деревни Нижнее Мячково
	 16.09.2014

	3.
	-  ײ  -
	 24 
	 Река Закза в черте деревни Большое Сареево
	 18.09.2014

	4.
	-  ײ  -
	 21 
	 Река Медвенка ниже деревни Большое Сареево
	 18.09.2014

	5.
	-  ײ  -
	 11 
	 Река Клязьма ниже г. Орехова-Зуева
	 22.09.2014

	6.
	-  ײ  -
	 11 
	 Река Клязьма выше г. Орехова-Зуева
	 22.09.2014

	7.
	Аммонийный азот
	 49
	 Река Клязьма ниже г. Щелкова
	 22.09.2014

	8.
	 То же
	 35 
	 Река Воймега ниже г. Рошали
	 23.09.2014

	9.
	 -  ײ  -
	 29
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 16.09.2014

	10.
	-  ײ  -
	 27
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 28.09.2014

	11.
	-  ײ  - 
	 26
	 Там же
	 15.09.2014

	12.
	 -  ײ  -
	 26 
	 Река Москва выше деревни Нижнее Мячково
	 16.09.2014

	13.
	 -  ײ  -
	 26 
	 Река Клязьма ниже г. Лосино-Петровского
	 22.09.2014

	14.
	-  ײ  -
	 23 
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 01.09.2014

	15.
	 -  ײ  -
	 16
	 Река Закза в черте деревни Большое Сареево
	 18.09.2014

	16.
	-  ײ  -
	 11 
	 Река Медвенка ниже деревни Большое Сареево
	 18.09.2014

	17.
	-  ײ  -
	 10
	 Река Клязьма ниже г. Павлов-ского Посада
	 22.09.2014

	18.
	-  ײ  -
	 10
	 Река Клязьма выше г. Павлов-ского Посада
	 22.09.2014

	19.
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	 13 
	 Река Воймега ниже г. Рошали
	 23.09.2014

	20.
	Растворенный кислород
	2,5*
	 Река Воймега ниже г. Рошали
	 23.09.2014


* - концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л
В сентябре 2014 года в рамках мониторинга качества воды в р. Москве были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (ионы меди, фенолы, нефтепродукты и легкоокисляемые органические вещества по БПК5) в речной воде на расположенном в границах города участке реки  от фонового створа  (пос. Ильинское)  до контрольного створа  (Бесединский мост МКАД). 
Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по перечисленным ингредиентам под влиянием сбросов сточных вод, осуществляемых расположенными на территории г. Москвы промышленными и жилищно-коммунальными предприятиями. Так, если в фоновом створе у        пос. Ильинское концентрации перечисленных выше ингредиентов лежали в интервале от менее ПДК до 3 ПДК, то в контрольном створе ниже г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД) они возрастали уже до 2-5 ПДК. 
Динамика содержания легкоокисляемых органических веществ по БПК5, ионов меди, фенолов и нефтепродуктов в р. Москве (в границах города) представлена ниже в диаграмме (рис. 3).
[image: image3.emf]0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Содержание

 в ПДК

0,1 км ниже п. Ильинское  0,3 км ниже Бабьегородской пл. 0,01 км ниже Бесединский мост

МКАД

Створ 

наблюдений

БПК5 Медь Фенолы Нефтепродукты


Рис. 3 Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в сентябре 2014 года
Радиационная обстановка в сентябре 2014 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности (МЭД) были близки к фоновым.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе  составило 22,5х10-5 Бк/м3.


Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным метеостанций (МС), расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима и Тушина, а также МС Подмосковной, составляла  от 0,85 до 1,39 Бк/м2  в сутки.


Средние значения МЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), а также в городах Клину, Дмитрове, Волоколамске, Можайске, Ново-Иерусалиме, Павловском Посаде, Черустях, Наро-Фоминске, Серпухове, Коломне и Кашире составляли от 9,4 до 15,8 мкР/ч.


Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Направляется в порядке информации.  

Приложение: по тексту на 7 л. в 1 экз.

Заместитель Руководителя Росгидромета




И.А. Шумаков 

Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха

[image: image1]

	Номер

поста
	Округ
	Тип поста
	Адрес поста
	Район расположения, промзона

	1
	СВАО
	гор.
	ВДНХ
	

	2
	ЦАО
	гор.
	Ср.Овчинниковский пер., 1/13
	р-н «Замоскворечье»

	18
	ЦАО
	авто
	Сухаревская пл., 10/31
	р-н «Мещанский» (Садовое кольцо)

	19
	САО                                        
	авто
	ул.Бутырская, 89
	р-н «Савеловский»

	20
	ЮАО
	пром.,

авто
	Варшавское шоссе, 22
	р-н «Нагорный»

 ( промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино»)

	21
	ЮВАО
	гор.
	4-й Вешняковский проезд, 8
	р-н «Рязанский»

	22
	СВАО
	пром.
	ул.Полярная, 8
	р-н «Южное Медведково»

	23
	ЮВАО
	пром.
	ул.Шоссейая, 29
	р-н «Печатники»

 (промзона «Люблино-Перерва»)

	25
	СЗАО
	пром.
	ул.Народного Ополчения, 19
	р-н «Хорошево-Мневники»

(Магистральная промзона)

	26
	СЗАО
	гор.
	ул.Туристская, 15
	р-н «Северное Тушино»

	27
	ЮАО
	гор.
	ул.Чертановская, 21
	р-н «Чертаново Центральное»

	28
	САО
	пром.
	ул.Долгопрудная, 13
	р-н «Дмитровский»

 (промзона «Коровино»)

	33
	ВАО
	пром.
	ул.Ивантеевская, 4/1
	р-н «Богородское»

 (промзона «Калошино»)

	34
	ЗАО
	авто
	Можайское шоссе, 20
	р-н «Можайский» 

	35
	ЮАО
	гор.
	ул.Шипиловская, 64
	р-н «Зябликово»

	38
	ЮАО
	пром.
	ул.Братеевская, 27
	р-н «Братеево»  

(промзона «Чагино»)












Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москва и Московской области, 

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод Московского региона

	№

на

кар-те-

схе-ме
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ

ВОДОЕМА ИЛИ

ВОДОТОКА
	НАИМЕНО-ВАНИЕ

ПУНКТА

НАБЛЮДЕНИЙ
	Створ 

наблюде-ний
	РАЙОН

МОСКОВ-СКОЙ

ОБЛАСТИ

	1
	1
	водохранилище Иваньковское
	г. Дубна
	0,6 км выше (восточнее)   плотины Иваньковской ГЭС
	Городской округ Дубна

	2
	2
	р. Лама (впадает в Иваньковское водохранилище)
	с. Егорье
	0,6 км ниже 

с. Егорье
	Лотошинский

	3
	3
	р. Дубна (приток 

р. Волга)
	п. Вербилки
	0,2 км выше 

п. Вербилки
	Талдомский

	
	4
	р. Дубна
	п. Вербилки
	0,2 км ниже 

п. Вербилки
	Талдомский

	4
	5
	р. Кунья (приток 

р. Дубна)
	г. Краснозаводск
	4,1 км выше 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	
	6
	р. Кунья
	г. Краснозаводск
	1,1 км ниже 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	5
	7
	р. Сестра (приток 

р. Дубна)
	с. Трехсвятское
	0,5 км ниже 

с. Трехсвят-ское
	Дмитровский

	6
	8
	р. Ока (приток р. Волга)
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	9
	р. Ока
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	7
	10
	р. Ока
	г. Кашира
	выше 

г. Кашира


	Каширский

	
	11
	р. Ока
	г. Кашира
	ниже 

г. Кашира
	Каширский

	8
	12
	р. Ока
	г. Коломна
	выше 

г. Коломна
	Коломенский

	
	13
	р. Ока
	г. Коломна
	ниже г. Ко-ломна
	Коломенский

	9
	14
	р. Протва (приток 

р. Ока)
	г. Верея
	выше г. Ве-рея
	Наро-Фоминский

	
	15
	р. Протва
	г. Верея
	ниже г. Верея
	Наро-Фоминский

	10
	16
	р. Нара (приток р. Ока)
	г. Наро-Фоминск
	выше г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	
	17
	р. Нара
	г. Наро-Фоминск
	ниже г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	11
	18
	р. Нара
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	19
	р. Нара
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	12
	20
	р. Лопасня (приток 

р. Ока)
	г. Чехов
	выше г. Че-хов
	Чеховский

	
	21
	р. Лопасня
	г. Чехов
	ниже г. Чехов
	Чеховский

	13
	22
	р. Осётр (приток 

р. Ока)
	п. Городна
	в черте п. Го-родна
	Луховицкий

	14
	23
	р. Москва (приток 

р. Ока)
	д. Барсуки
	0,5 км выше 

д. Барсуки
	Можайский

	15
	24
	водохранилище Можайское
	д. Красновидово
	д. Краснови-дово
	Можайский

	16
	25
	р. Москва
	г. Звенигород
	0,3 км выше 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	
	26
	р. Москва
	г. Звенигород
	1,4 км ниже 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	17
	27
	р. Москва
	пос. Ильинское
	 выше г. Мос-ква, 0,5 км выше водо-забора Рублевской водопровод-ной станции, 0,1 км ниже 

п. Ильинское
	Красногор-ский

	
	28
	р. Москва
	г. Москва
	в черте 
г. Москва; 0,3 км ниже Ба-бьегородской плотины
	г. Москва

	
	29
	р. Москва
	г. Москва
	ниже г. Мос-ква (Беседин-ский мост МКАД)


	г. Москва

	18
	30
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	0,1 км выше 

д. Н.Мячково; 1,5 км выше места впаде-ния р. Пахра
	Раменский

	
	31
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	11,1 км ниже 

д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впадения 

р. Пехорка
	Раменский

	19
	32
	р. Москва
	г. Воскресенск
	0,2 км выше 

г. Воскре-сенск
	Воскресен-ский

	
	33
	р. Москва
	г. Воскресенск
	1,0 км ниже 

г. Воскре-сенск
	Воскресен-ский

	20
	34
	р. Москва
	г. Коломна
	в черте г. Ко-ломна; 0,1 км выше устья
	Городской округ Коломна

	21
	35
	водохранилище Рузское
	д. Солодово
	д. Солодово
	Волоколам-ский

	22
	36
	водохранилище Озернинское
	д. Нововолково
	д. Ново-волково
	Рузский

	23
	37
	водохранилище Истринское
	д. Пятница
	д. Пятница
	Солнечно-горский

	24
	38
	р. Истра (приток реки Москвы)
	д. Павловская Слобода
	0,4 км ниже 

д. Павлов-ская Слобода
	Истринский

	25
	39
	р. Медвенка (приток 

р. Москва)
	д. Большое Сареево
	1,9 км ниже 

д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья

	Одинцовский

	26
	40
	р. Закза (приток 

р. Медвенка)
	д. Большое Сареево
	в черте 

д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья
	Одинцовский

	27
	41
	р. Яуза (приток 

р. Москва)
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,1 км выше устья
	г. Москва

	28
	42
	р. Пахра (приток 

р. Москва)
	г. Подольск
	выше 

г. Подольск
	Подольский

	
	43
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-

дольск, ниже места впа-дения руч. Черный
	Подольский

	
	44
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-дольск, ниже места впадения

р. Рожая
	Подольский

	29
	45
	р. Пахра
	д. Нижнее Мячково
	в черте 

д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья
	Раменский

	30
	46
	р. Рожая (приток 

р. Пахра)
	д. Домодедово
	в черте д. До-модедово
	Городской округ Домодедово

	31
	47
	р. Нерская (приток 

р. Москва)
	г. Куровское
	0,2 км выше 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	
	48
	р. Нерская
	г. Куровское
	1,4 км ниже 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	32
	49
	р. Нерская
	д. Маришкино
	в черте         д. Мариш-кино; 0,1 км выше устья


	Воскресен-ский

	33
	50
	р. Клязьма (приток 

р. Ока)
	г. Щёлково
	выше 

г. Щёлково
	Щёлковский

	
	51
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Щёлково
	Щёлковский

	
	52
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Лосино-Петровский
	Городской округ Лосино-Петровский

	34
	53
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	выше 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	
	54
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	ниже 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	35
	55
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	выше 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	
	56
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	ниже 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	36
	57
	р. Воря (приток 

р. Клязьма)
	г. Красноар-мейск
	выше 

г. Красноар-мейск
	Городской округ Красноар-мейск

	
	58
	р. Воря
	г. Красноар-мейск
	ниже г. Крас-ноармейск
	Городской округ Красноар-мейск

	37
	59
	р. Воймега (приток 

р. Поля)
	г. Рошаль
	выше 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль

	
	60
	р. Воймега
	г. Рошаль
	ниже 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль


[image: image4.png]Kapta - cxema nyHKTOB
TocynapcTBeHHOT0 MOHHTOPHHIA

Ayery Bep O MOBePXHOCTHBIX Boj MOCKOBCKOro peruoHa

A
Cepries

YcnoBHble 0603HaueHns:

v - NYHKTbI PEKMMHbIX HabnoAeHNIA
obujerocyaapcTBeHHON ceTn
HabnoaeHwi (OrCH)

/ - rpaHuLa TeppuTOpMM
AeATerNbHOCTA
Mockosckoro LIFMC-P




Средняя





Средняя





Максимальная





Максимальная





НП





НП





0





0,5





1





1,5





2





2,5





  Прежние ПДК





Новые ПДК





Концентрация, доли ПДК





0





0,5





1





1,5





2





2,5





3





3,5





НП,%





Средняя





Максимальная





НП








[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.bmp][image: image11.bmp][image: image12.bmp]_1475311180.xls
Диаграмма1

		1		1		1

		2		2		2

		3		3		3

		4		4		4

		5		5		5

		6		6		6

		7		7		7

		8		8		8

		9		9		9

		10		10		10

		11		11		11

		12		12		12

		13		13		13

		14		14		14

		15		15		15

		16		16		16

		17		17		17

		18		18		18

		19		19		19

		20		20		20

		21		21		21

		22		22		22

		23		23		23

		24		24		24

		25		25		25

		26		26		26

		27		27		27

		28		28		28

		29		29		29

		30		30		30

		31		31		31



ПДК с.с.

авг.14

сен.14

дни

доли ПДКсс

1

1.4

1.5

1

1.4

1.2

1

1.3

1.1

1

1.3

1.1

1

1.4

1.3

1

1.7

1.4

1

1.9

1.5

1

2.1

1.5

1

2.1

1.5

1

2.1

1.6

1

2.3

2

1

2.1

1.9

1

2.1

1.8

1

2

1.7

1

2.3

1.1

1

2.3

1.1

1

2.3

0.9

1

2.3

1.1

1

2.2

1.2

1

2.4

1.4

1

2.5

1.5

1

2.3

1.6

1

2.2

1.6

1

2.1

1.4

1

1.8

1.3

1

1.9

1.2

1

1.8

1.1

1

1.7

1.1

1

1.3

1

1

1.1

1.1

1

1.1



Sheet1

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		ПДК с.с.		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Aug-14		1.4		1.4		1.3		1.3		1.4		1.7		1.9		2.1		2.1		2.1		2.3		2.1		2.1		2		2.3		2.3		2.3		2.3		2.2		2.4		2.5		2.3		2.2		2.1		1.8		1.9		1.8		1.7		1.3		1.1		1.1

		Sep-14		1.5		1.2		1.1		1.1		1.3		1.4		1.5		1.5		1.5		1.6		2		1.9		1.8		1.7		1.1		1.1		0.9		1.1		1.2		1.4		1.5		1.6		1.6		1.4		1.3		1.2		1.1		1.1		1		1.1






