Исх. № 01-3553/22и   от 19 апреля 2022 года

# Об уровнях загрязнения окружающей среды

# и радиационной обстановке на территории

# г. Москвы и Московской области в марте 2022 года

Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов,      а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области          в марте 2022 года.

Атмосферный воздух.

Город Москва.

Общая оценка загрязнения атмосферы. В марте, по данным государственной наблюдательной сети (приложение 1), в целом по городу отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который определялся СИ=3,0 и НП=16,7%. 	Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха определяли концентрации оксида углерода (СИ=3,0, НП=5,3%), диоксида азота (СИ=2,5, НП=16,7%)     и аммиака (СИ=1,5, НП=3,5%).

Характеристика загрязнения атмосферы.

Максимальные разовые концентрации достигали: оксида углерода – 3,0 ПДКм.р. (район «Зябликово» Южного административного округа г. Москвы) и диоксида азота –   2,5 ПДКм.р. (район «Богородское» Восточного административного округа г. Москвы)          2 марта при формировании в Московском регионе неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ метеорологических условий.

Превышения разовых концентраций загрязняющих веществ были зарегистрированы:

- оксида углерода – 1,1-2,1 ПДКм.р. (НП=1-3%) в Центральном (район «Замоскворечье»), Северном (район «Дмитровский»), Восточном (район «Богородское»), Юго-Восточном (район «Печатники») и Южном (район «Чертаново Центральное») административных округах г. Москвы;

- диоксида азота – 1,1-1,2 ПДКм.р. (НП=1-5%) в Северном (районы «Савеловский» и «Дмитровский»), Западном (район «Можайский»), Юго-Восточном (район «Рязанский»), Южном (районы «Нагорный» и «Зябликово») административных округах г. Москвы;

- аммиака – 1,1-1,5 ПДКм.р. в Центральном (район «Замоскворечье») и Северо-Западном (район «Южное Тушино») административных округах г. Москвы.

Концентрации оксида азота, взвешенных веществ, фенола, хлорида водорода, сероводорода, формальдегида, ацетона, этилбензола, бензола, толуола и ксилола                 в атмосферном воздухе в целом по городу не превышали установленных гигиенических нормативов. Содержание диоксида серы в воздухе было ниже предела обнаружения.

Среднемесячные концентрации определяемых загрязняющих веществ                      не превышали установленных гигиенических нормативов.

В течение марта значения среднесуточных концентраций диоксида азота находились на уровне 0,4 – 0,6 ПДКс.с.

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению                    с предыдущим месяцем представлены на рисунке 1.

Рисунок 1.  Среднесуточные концентрации диоксида азота

в  феврале и марте 2022 г.

(по данным государственной наблюдательной сети в г. Москве)

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха повысился за счет роста концентраций оксида углерода, диоксида азота и аммиака.

В течение марта в Московском регионе формировались неблагоприятные             для рассеивания загрязняющих веществ метеорологические условия (НМУ). Застою воздуха способствовали продолжительное отсутствие осадков, слабые ветры переменных направлений и наличие приземных инверсий температуры в ночные и утренние часы          с вертикальной мощностью до 500 м и разницей температур на верхней и нижней границах слоя до 7,0˚С.

Прогнозы НМУ I-ой степени опасности были составлены и переданы для всех предприятий г. Москвы и городских округов Воскресенск, Дзержинский, Клин, Коломна, Мытищи, Подольск, Серпухов, Щелково и Электросталь:

- с 18 00 часов 01  марта до 11 00 часов 02 марта 2022 года;

- с 15 00 часов 02 марта до 12 00  часов 03 марта 2022 года;

- с 18 00 часов 18 марта до 18 00 часов 19 марта 2022 года;

- с 18 00 часов 23 марта до 18 00  часов 24 марта 2022 года.

Кроме того, прогнозы НМУ I-ой степени опасности 01, 02, 18, 22 и 23 марта 2022 г. были составлены и переданы для отдельных источников выбросов предприятий, расположенных в городах Московской области, где отсутствуют пункты наблюдения        за загрязнением атмосферного воздуха.

Города Московской области

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха был зарегистрирован        в Коломне (СИ=3,5, НП=15,6%), Серпухове (СИ=1,4, НП=14,1%) и Подольске (СИ=1,2,  НП=1,6%).

В Коломне повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся содержанием оксида углерода, максимальная разовая концентрация которого достигала 3,5 ПДКм.р. 24 марта при неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ метеорологических условиях на стационарном посту государственной наблюдательной сети, расположенном по адресу ул. Шилова, д. 3В; наибольшая повторяемость превышений ПДКм.р. составила 15,6%.

В Серпухове повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся содержанием взвешенных веществ, максимальная разовая концентрация которых достигала 1,4 ПДКм.р. 1 марта на стационарном посту государственной наблюдательной сети, расположенном по адрксу ул. Пушкина, з/у 2а; наибольшая повторяемость превышений ПДКм.р. составила 14,1%.

В Подольске повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся содержанием оксида углерода, максимальная разовая концентрация которого достигала 1,2 ПДКм.р. на стационарном посту государственной наблюдательной сети, расположенном по адресу ул. Ленинградская, д. 4г; наибольшая повторяемость превышений ПДКм.р. составила 1,6%.

В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Мытищах, Щелкове и Электростали был низкий уровень загрязнения  воздуха.

В Дзержинском и Щелкове максимальные разовые концентрации оксида углерода достигали 1,0 ПДКм.р.

Среднемесячные концентрации в атмосферном воздухе в Серпухове составляли: взвешенных веществ – 1,6 ПДКс.с., формальдегида - 1,1 ПДКс.с.. В Коломне среднемесячная концентрация оксида углерода составляла 1,0 ПДКс.с.

По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха в Коломне и Подольске за счет роста концентраций оксида углерода, в Серпухове – за счет роста концентраций взвешенных веществ. Понизился уровень загрязнения атмосферного воздуха в Щелкове за счет снижения содержания          в воздухе хлорида водорода.

Результаты выполненных в течение марта эпизодических обследований  загрязнения атмосферного воздуха Московской области (в г.о. Люберцы - д. Мотяково,     д. 59, с. 19; в г.о. Балашиха - д. Фенино, д. 58; в г.о. Пушкино - Ярославское шоссе, 33-й км, с. 18 и г. Пушкино, Московский пр-т, д. 1; в г. Электросталь - ул. Второва, д. 10            и бульвар 60-летия Победы, д. 14; в г.о. Коломна - с. Мячково, комплекс по переработке отходов (КПО) «Юг» и г. Коломна, ул. Партизан, д. 42; в г.о. Воскресенск -                         п. Виноградово, ул. 8 марта, д. 35, с. 1, г. Воскресенск, ул. Московская, д. 32; в г.о. Клин -г. Клин, пл. Советская, д. 1 и Волоколамское шоссе, д. 25, д. Новощапово; в г. Серпухов - ул. Пролетарская, д. 86 и ул. Химиков, д. 1; в г. Видное - ул. 8-я Линия, 10Б                         и 30-й километр, д. 7, с. 1) показали, что в утренние часы 1 марта в г.о. Люберцы               (д. Мотяково, д. 59, с. 19) концентрация взвешенных веществ достигала 1,3 ПДКм.р.,            в утренние часы 17 марта в г. Коломне (ул. Партизан, д. 42) концентрация оксида углерода достигала 1,0 ПДКм.р. В других точках отбора по вышеперечисленным адресам концентрации определяемых загрязняющих веществ не превышали установленных гигиенических нормативов.

Водные объекты.

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в марте на водных объектах Московского региона продолжили свое развитие (прерываясь в периоды похолодания) весенние ледовые явления: вода на льду, закраины, промоины, остаточные забереги, потемневший лед. В третьей декаде месяца началось весеннее половодье, наблюдалось повышение уровней воды в реках.

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 0,1°С          (р. Протва ниже г. Вереи) до 3,4°С (р. Клязьма ниже г. Орехова-Зуева).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,8 (при норме рН=6,5-8,5). Минимальное значение водородного показателя (рН=7,2) наблюдалось в воде р. Клязьмы ниже               г. Орехова-Зуева, а максимальное (рН=8,2) – в воде р. Протвы выше г. Вереи.

Кислородный режим водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 7,5 мг/л (при норме не ниже 6,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (3,6 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, а максимальное (13,9 мг/л) – в воде р. Москвы у деревни Барсуки.

Концентрация взвешенных веществ в воде водных объектов составляла в среднем                                 12,2 мг/л, при этом максимальное содержание взвешенных веществ (56,0 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Нары ниже г. Наро-Фоминска, а минимальное (1,2 мг/л) –          в воде Рузского водохранилища у деревни Солодово.

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 в среднем                 не превышало 2 ПДК, а трудноокисляемых органических веществ по ХПК – 3 ПДК.

Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (8 ПДК, уровень высокого загрязнения /ВЗ/) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже           г. Рошали, а минимальное (менее ПДК) – в воде р. Москвы выше г. Звенигорода. Максимальное содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК (5 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Рожаи в черте деревни Домодедово, а минимальное (менее ПДК) – в воде р. Кунья выше г. Краснозаводска.

Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, аммонийного азота – 4 ПДК, нитритного азота – 6 ПДК. Максимальное содержание аммонийного азота         (16 ПДК, уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Рожаи в черте деревни Домодедово, а максимальное содержание нитритного азота (46 ПДК, уровень ВЗ) - в воде р. Москвы выше деревни Нижнее Мячково. Минимальное (менее ПДК) содержание аммонийного и нитритного азота было отмечено в воде Рузского водохранилища                у деревни Солодово.

Содержание тяжелых металлов в воде водных объектов региона в целом было невысоким: концентрации ионов хрома шестивалентного, свинца и никеля в среднем были в пределах ПДК, ионов меди – 2 ПДК, ионов цинка – 4 ПДК. Максимальное содержание ионов цинка (9 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Клязьмы ниже г. Лосино-Петровского, ионов меди (7 ПДК) – в воде р. Рожаи в черте деревни Домодедово.

Содержание формальдегида, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и нефтепродуктов в среднем не превышало нормативов ПДК, фенолов - 2 ПДК. Максимальное содержание нефтепродуктов (11 ПДК) было отмечено в воде р. Москвы ниже г. Воскресенска, фенолов (7 ПДК) – в воде р. Нерской ниже г. Куровское, СПАВ       (3 ПДК) – в воде р. Кунья ниже г. Краснозаводска.

Всего в марте 2022 года на водных объектах региона было зарегистрировано                                                                        27 случаев ВЗ (таблица 1), случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) зарегистрировано не было. Для сравнения: в марте 2021 года было зарегистрировано              38 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ зарегистрировано также не было.

По сравнению с мартом 2021 года в отчетный период в водных объектах Московского региона по контролируемым показателям качества воды существенных изменений отмечено не было.

Таблица 1

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах

Московского региона в марте 2022 года

| № п/п | Ингредиент | Концентрация(ПДК) | Контрольный створ | Дата отбора пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азот аммонийный | 16 | Река рожая в черте деревни Домодедово | 09.03.2022 |
| 2 | То же | 14 | Река Закза в черте деревни Большое Сареево | 02.03.2022 |
| 3 | - ײ - | 14 | Река Воймега ниже г. Рошали | 17.03.2022 |
| 4 | - ײ - | 12 | Река Лопасня ниже г. Чехова | 14.03.2022 |
| 5 | - ײ - | 12 | Река Москва в черте г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД | 24.03.2022 |
| 6 | - ײ - | 11 | Река Москва выше г. Воскресенска | 21.03.2022 |
| 7 | - ײ - | 11 | Река Москва ниже г. Воскресенска | 21.03.2022 |
| 8 | - ײ - | 11 | Река Москва в черте г. Коломны | 21.03.2022 |
| 9 | - ײ - | 11 | Река Москва выше деревни Нижнее Мячково | 29.04.2022 |
| 10 | - ײ - | 10 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 29.03.2022 |
| 11 | Азот нитритный | 46 | Река Москва выше деревни Нижнее Мячково | 09.03.2022 |
| 12 | То же | 45 | Река Клязьма ниже г. Щелкова | 22.03.2022 |
| 13 | - ײ - | 41 | Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково | 09.03.2022 |
| 14 | - ײ - | 30 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 09.03.2022 |
| 15 | - ײ - | 27 | Река Нара ниже г. Наро-Фоминска | 10.03.2022 |
| 16 | - ײ - | 25 | Река Москва в черте г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД | 16.03.2022 |
| 17 | - ײ - | 21 | Река Клязьма выше г. Орехова-Зуева | 22.03.2022 |
| 18 | - ײ - | 20 | Река Клязьма ниже г. Лосино-Петров-ского | 22.03.2022 |
| 19 | - ײ - | 20 | Река Клязьма ниже г. Павловского Посада | 22.03.2022 |
| 20 | - ײ - | 20 | Река Клязьма ниже г. Орехова-Зуева | 22.03.2022 |
| 21 | - ײ - | 13 | Река Лопасня ниже г. Чехова | 14.03.2022 |
| 22 | - ײ - | 12 | Река Клязьма выше г. Павловского Посада | 22.03.2022 |
| 23 | - ײ - | 11 | Река Пахра в черте деревни Нижнее Мячково | 09.03.2022 |
| 24 | - ײ - | 10 | Река Закза в черте деревни Большое Сареево | 02.03.2022 |
| 25 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 8 | Река Воймега ниже г. Рошали | 17.03.2022 |
| 26 | То же | 6 | Река Москва в районе Бесединского моста МКАД | 24.03.2022 |
| 27 | - ײ - | 5 | Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково | 09.03.2022 |

В рамках мониторинга качества воды в р. Москве в марте 2022 года были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (легкоокисляемые органические вещества по БПК5, нефтепродукты, фенолы и ионы меди) в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (поселок Ильинское) до контрольного створа (Бесединский мост МКАД).

Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды. Так, если в фоновом створе у поселка Ильинское осредненные концентрации перечисленных выше ингредиентов находились в пределах от менее ПДК до 2 ПДК,         то в контрольном створе (в районе Бесединского моста МКАД) их значения повышались       до 1-3 ПДК (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в марте 2022 года

Радиационная обстановка в марте 2022 года на территории Москвы                        и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) были близки к фоновым.

Средние значения концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе, по данным метеостанций (МС) Тушино и Подмосковная, составляли 20,7х10-5 и 13,1х10-5 Бк/м3 соответственно.

Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным МС, расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима и Тушина, а также МС Подмосковной, составляла                   от 0,8 до 1,1 Бк/м2 в сутки.

Средние значения МАЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира, Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), составляли от 0,09 до 0,15 мкЗв/ч.

Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МАЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Приложение: по тексту на 7 л. в 1 экз.

Руководитель Росгидромета							И.А. Шумаков

Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» (промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейая, 36 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москвы и Московской области,

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод

Московского региона

| № на кар-те- схе-ме | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВОДОЕМА ИЛИ ВОДОТОКА | НАИМЕНО-ВАНИЕ ПУНКТА НАБЛЮДЕ-НИЙ | Створ наблюде-ний | РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | водохранилище Иваньковское | г. Дубна | 0,6 км выше (восточнее) плотины Иваньков-ской ГЭС | Городской округ Дубна |
| 2 | 2 | р. Лама (впадает в Иваньковское водохра-нилище) | с. Егорье | 0,6 км ниже с. Егорье | Лотошинский |
| 3 | 3 | р. Дубна (приток р. Волга) | п. Вербилки | 0,2 км выше п. Вербилки | Талдомский |
|  | 4 | р. Дубна | п. Вербилки | 0,2 км ниже п. Вербилки | Талдомский |
| 4 | 5 | р. Кунья (приток р. Дубна) | г. Красно-заводск | 4,1 км выше г. Красно-заводск | Сергиево-Посадский |
|  | 6 | р. Кунья | г. Красно-заводск | 1,1 км ниже г. Красно-заводск | Сергиево-Посадский |
| 5 | 7 | р. Сестра (приток р. Дубна) | с. Трехсвят-ское | 0,5 км ниже с. Трех-святское | Дмитровский |
| 6 | 8 | р. Ока (приток р. Волга) | г. Серпухов | выше г. Сер-пухов | Серпуховской |
|  | 9 | р. Ока | г. Серпухов | ниже г. Сер- пухов | Серпуховской |
| 7 | 10 | р. Ока | г. Кашира | выше г. Ка-шира | Каширский |
|  | 11 | р. Ока | г. Кашира | ниже г. Ка- шира | Каширский |
| 8 | 12 | р. Ока | г. Коломна | выше г. Ко- ломна | Коломенский |
|  | 13 | р. Ока | г. Коломна | ниже г. Ко-ломна | Коломенский |
| 9 | 14 | р. Протва (приток р. Ока) | г. Верея | выше г. Ве-рея | Наро-Фоминский |
|  | 15 | р. Протва | г. Верея | ниже г. Ве-рея | Наро-Фоминский |
| 10 | 16 | р. Нара (приток р. Ока) | г. Наро- Фоминск | выше г. На-ро-Фоминск | Наро-Фоминский |
|  | 17 | р. Нара | г. Наро-Фоминск | ниже г. На- ро-Фоминск | Наро-Фоминский |
| 11 | 18 | р. Нара | г. Серпухов | выше г. Сер-пухов | Серпуховской |
|  | 19 | р. Нара | г. Серпухов | ниже г. Сер- пухов | Серпуховской |
| 12 | 20 | р. Лопасня (приток р. Ока) | г. Чехов | выше г. Че-хов | Чеховский |
|  | 21 | р. Лопасня | г. Чехов | ниже г. Че-хов | Чеховский |
| 13 | 22 | р. Осётр (приток р. Ока) | п. Городна | в черте п. Городна | Луховицкий |
| 14 | 23 | р. Москва (приток р. Ока) | д. Барсуки | 0,5 км выше д. Барсуки | Можайский |
| 15 | 24 | водохранилище Можайское | д. Красно-видово | д. Красно-видово | Можайский |
| 16 | 25 | р. Москва | г. Звениго-род | 0,3 км выше г. Звениго-род | Городской округ Звенигород |
|  | 26 | р. Москва | г. Звениго-род | 1,4 км ниже г. Звениго-род | Городской округ Звенигород |
| 17 | 27 | р. Москва | пос. Ильин-ское | выше г. Москва, 0,5 км выше водозабора Рублевской водопро-водной станции, 0,1 км ниже п. Ильин-ское | Красногорский |
|  | 28 | р. Москва | г. Москва | в черте г. Москва; 0,3 км ниже Бабье-городской плотины | г. Москва |
|  | 29 | р. Москва | г. Москва | в районе Беседин-ского моста МКАД | г. Москва |
| 18 | 30 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 0,1 км выше д. Н.Мяч-ково; 1,5 км выше места впадения р. Пахра | Раменский |
|  | 31 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 11,1 км ниже д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впаде-ния р. Пе- хорка | Раменский |
| 19 | 32 | р. Москва | г. Воскре-сенск | 0,2 км выше г. Воскре-сенск | Воскресенский |
|  | 33 | р. Москва | г. Воскре-сенск | 1,0 км ниже г. Воскре-сенск | Воскресенский |
| 20 | 34 | р. Москва | г. Коломна | в черте г. Коломна; 0,1 км выше устья | Городской округ Коломна |
| 21 | 35 | водохранилище Рузское | д. Солодово | д. Солодово | Волоколамский |
| 22 | 36 | водохранилище Озернинское | д. Нововол-ково | д. Нововол-ково | Рузский |
| 23 | 37 | водохранилище Истринское | д. Пятница | д. Пятница | Солнечногорский |
| 24 | 38 | р. Истра (приток реки Москвы) | д. Павлов-ская Слобода | 0,4 км ниже д. Пав-ловская Слобода | Истринский |
| 25 | 39 | р. Медвенка (приток р. Москва) | д. Большое Сареево | 1,9 км ниже д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья | Одинцовский |
| 26 | 40 | р. Закза (приток р. Медвенка) | д. Большое Сареево | в черте д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья | Одинцовский |
| 27 | 41 | р. Яуза (приток р. Москва) | г. Москва | в черте г. Москва; 0,1 км выше устья | г. Москва |
| 28 | 42 | р. Пахра (приток р. Москва) | г. Подольск | выше г. Подольск | Подольский |
|  | 43 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По- дольск, ниже места впаде-ния руч. Черный | Подольский |
|  | 44 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По-дольск, ниже места впаде-ния р. Битца | Подольский |
| 29 | 45 | р. Пахра | д. Нижнее Мячково | в черте д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья | Раменский |
| 30 | 46 | р. Рожая (приток р. Пахра) | д. Домоде-дово | в черте д. Домоде-дово | Городской округ Домодедово |
| 31 | 47 | р. Нерская (приток р. Москва) | г. Куровское | 0,2 км выше г. Ку-ровское | Орехово-Зуевский |
|  | 48 | р. Нерская | г. Куровское | 1,4 км ниже г. Ку-ровское | Орехово- Зуевский |
| 32 | 49 | р. Нерская | д. Мариш-кино | в черте д. Мариш-кино; 0,1 км выше устья | Воскресенский |
| 33 | 50 | р. Клязьма (приток р. Ока) | г. Щёлково | выше г. Щёлково | Щёлковский |
|  | 51 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Щёлково | Щёлковский |
|  | 52 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Лосино-Петровский | Городской округ Лосино-Петровский |
| 34 | 53 | р. Клязьма | г. Павлов-ский Посад | выше г. Павлов-ский Посад | Павлово-Посадский |
|  | 54 | р. Клязьма | г. Павлов-ский Посад | ниже г. Павлов-ский Посад | Павлово-Посадский |
| 35 | 55 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | выше г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
|  | 56 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | ниже г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
| 36 | 57 | р. Воря (приток р. Клязьма) | г. Красно-армейск | выше г. Красно-армейск | Городской округ Красноармейск |
|  | 58 | р. Воря | г. Красно-армейск | ниже г. Крас-ноармейск | Городской округ Красноармейск |
| 37 | 59 | р. Воймега (приток р. Поля) | г. Рошаль | выше г. Рошаль | Городской округ Рошаль |
|  | 60 | р. Воймега | г. Рошаль | ниже г. Рошаль | Городской округ Рошаль |

Показатели загрязнения атмосферного воздуха

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

•	ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДКм.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:

•	низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

•	повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

•	высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

•	очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения