Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 24 по 30 января 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 31.01.2024:

Температура воздуха: -8,5°С

Атмосферное давление: 720,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 82 %

Ветер: СЗ 6 м/с, порывы 11-13м/с

Осадки: слабый снег, облачно с прояснениями.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 30 по 31 января проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Велась подготовка жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu к началу сезонной экспедиции «Шпицберген». При проверке воспроизводимости был отмечен нехарактерный шум и дрейф на катионной колонке, отсутствие явных пиков компонентов на хроматограмме. Для устранения проблемы и стабилизации базовой линии выполнены промывка системы деионизатом и элюентом без подключения к детектору и колонкам с увеличенной скоростью потока; промывка элюентом катионной колонки против течения с увеличенной скоростью потока.

2.2 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.

2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Проведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 2804 tif-файла спутников METОP, 16 tif-файлов спутника TERRA, 1162 tif-файла спутника NOAA, 1352 tif-файла спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

30 января выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ).

Производились регламентные работы по ремонту техники и подготовке её к зимне-весеннему периоду.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген