Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период с 03 марта по 09 марта 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 10.03.2021:

Температура воздуха: -4°С

Атмосферное давление: 743 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 75%

Ветер: направление В; 2 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV.

С 09.03. по 10.03. проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Выполнен анализ 21 пробы биоты в двух параллельных измерениях (56 образцов) на содержания ртути (Hg) с использованием анализатора ртути ЛЮМЭКС РА-915М. Общее количество проведенных измерений 112. Окончен анализ проб биоты за 2020 г. Начата обработка полученных данных измерений.

  - Получены рекомендации специалиста компании ООО АНАЛИТ по уменьшению

систематической ошибки измерения, вследствие внешних воздействий, на жидкостном ионном хроматографе фирмы Shimadzu с кондуктометрическим детектором.

  - Произведена замена ёмкостей из борсиликатного стекла жидких фаз ионного

хроматографа Shimadzu на ёмкости HDPE. Осуществлены мероприятия по исключению контакта жидкой фазы со стеклом при приготовлении катионных стандартов.

  - Проведены плановые промывки насосов жидкостных хроматографических

систем:

- серии LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов);

- серии LС 20-ADXR «Shimadzu» жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu».

  - Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля

качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».

Проведены техническое обслуживание и калибровка анализаторов контроля качества атмосферного воздуха на НС «Поселок».

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету.

Всего передано 2 541 tif - файл со спутниковой информацией.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.

09.03.2021 произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Произведена замена аккумулятора, очищены датчики, считаны данные

5.    Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Грен-фьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения.

  - Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах

UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записываются в память компьютера.

  - Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования

ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

.

- Разное

На двух автомобилях TOYOTA HILUX, находящихся в распоряжении РАЭ-Ш, произведена замена фронтальных подушек безопасности специалистами компании TOYOTA по программе отзыва автомобилей.

Специалистами норвежской компании TELENOR проведены работы по переустановке и настройке приемной интернет антенны на новую мачту на крыше Лабораторного корпуса №1. Работы сделаны по просьбе РАЭ-Ш для улучшения качества входного сигнала.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 03 марта по 09 марта 2021 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -11,8 °С

Максимальная: -2,4°С

Минимальная: -17,0°С

Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 19 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 03 марта по 09 марта зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 10. Опасных метеорологических явлений – 0.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 03 марта по 09 марта – 5.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 03 марта по 09 марта – 24 срока.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген