Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды и выявленных случаях изменения радиационной обстановки на территории Российской  Федерации в период с 1 по 8 апреля 2022 года

1. По данным автоматизированного стационарного пункта государственной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха, расположенного на пересечении улиц Береговая и Моторная в г. Медногорске Оренбургской области,               2 апреля 2022 г. в 14 час. 20 мин. при ветре южного направления 1 м/с было зарегистрировано высокое загрязнение (ВЗ) атмосферного воздуха диоксидом серы, концентрация которого достигала 10,3 ПДКм.р.

2. В плановых пробах воды, отобранных специалистами ФГБУ «Уральское УГМС» Росгидромета 4 апреля в реке Нейве (приток второго порядка реки Туры, бассейн Оби) в 36 км выше г. Невьянска Свердловской области (в черте поселка Верх-Нейвинский), был зарегистрирован дефицит кислорода (0,6 мг/л), соответствовавший уровню экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ).

По данным ФГБУ «Уральское УГМС» Росгидромета, дефицит кислорода был обусловлен природным фактором (значительное сужение русла реки в период ледостава вследствие промерзания воды у берегов, а также большая толщина льда).

3. В плановых пробах воды, отобранных специалистами ФГБУ «Уральское УГМС» Росгидромета 4 апреля в реке Пышме (бассейн Оби) в 15 км выше г. Березовского Свердловской области, было зарегистрировано пониженное содержание растворенного в речной воде кислорода (2,89 мг/л), соответствовавшее уровню ВЗ.

По данным специалистов ФГБУ «Уральское УГМС» Росгидромета, пониженное содержание кислорода в речной воде обусловлено комплексным воздействием как природного фактора (сужение русла реки в период ледостава, толстый ледяной покров), так и антропогенного фактора (сброс загрязненных сточных вод предприятиями городов Верхняя Пышма и Среднеуральск).

4. По результатам химического анализа проб воды, отобранных специалистами ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Росгидромета 4 апреля в реке Оми (приток Иртыша) в черте г. Омска и в 6 км выше города, было зарегистрировано ЭВЗ речной воды ионами марганца (соответственно 88 ПДК и 85 ПДК).

По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Росгидромета, ЭВЗ было обусловлено природным фактором.

5. Согласно информации, поступившей в ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета из Отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды обитания по Саратовской области, 6 апреля на водной поверхности Саратовского водохранилища (река Волга) в районе Жигулевской ГЭС наблюдалось нефтяное пятно протяженностью 1 км.

С целью проведения визуальной оценки масштаба загрязнения, а также отбора из водохранилища проб воды (для последующего химического анализа) в район аварийного загрязнения был организован выезд специалистов Отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды обитания по Саратовской области, ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета и Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

В ходе визуального обследования акватории Саратовского водохранилища в районе Жигулевской ГЭС нефтяное пятно не было обнаружено. Единичные пятна радужной пленки нефтепродуктов размером 0,5х5,0 см, а также отдельные пятна пены размером 1-5 см наблюдались на участке водной поверхности, расположенном в 0,2 км ниже ГЭС, в 700 м от правого берега.

Для последующего химического анализа были отобраны пробы воды в двух контрольных точках:

1) в 0,2 км ниже ГЭС, в 700 м от правого берега;

2) в 1,4 км ниже ГЭС, в 200 м от правого берега.

Как показали результаты химического анализа отобранных проб воды, содержание растворенного в воде кислорода (11,42 мг/л и 11,27 мг/л), а также значения водородного показателя рН (рН=7,51 и рН=7,65) в обеих контрольных точках были в норме, а содержание нефтепродуктов было вне пределов обнаружения.

В настоящее время отобранные пробы воды анализируются на острую хроническую токсичность. Результаты анализа будут сообщены дополнительно.

6. По результатам химического анализа плановых проб воды, отобранных специалистами Оренбургского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета 8 апреля в реке Бляве (бассейн Урала) в 1 км ниже г. Медногорска Оренбургской области, было зафиксировано ЭВЗ речной воды ионами цинка (64 ПДК) и меди (171 ПДК).

По данным Оренбургского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета, ЭВЗ было обусловлено фильтрацией загрязняющих веществ из прудов-отстойников Блявинского рудника в притоки реки Блявы.

Начальник УМЗА Росгидромета  					       		Ю.В. Пешков

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов