Исх. 140-1463 от 20.03.2012г.

# Об аварийном, экстремально высоком и

высоком загрязнении окружающей среды,

а также радиационной обстановке на

территории  России в феврале 2012 года

Росгидромет сообщает об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории России в феврале 2012 года.

- Аварийное загрязнение окружающей среды.

1.1.Атмосферный воздух.

В феврале 2012 года сведений об авариях, вызвавших загрязнение атмосферного воздуха в населенных пунктах, не поступало. Стационарной сетью наблюдений повышенных уровней загрязнения атмосферного воздуха, обусловленных аварийными ситуациями, не зарегистрировано.

1.2. Водные объекты.

По сообщению Департамента Росгидромета по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО), 26 февраля вода в реке Селезневке (бассейн Балтийского моря) у поселка Кутузово Выборгского района Ленинградской области, расположенного в 2,3 км от российско-финляндской границы, была мутной и имела сильный (интенсивностью 5 баллов) гнилостный запах, характерный для уровня экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ). Исток реки Селезневки находится на территории Финляндии, на приграничной территории со стороны Финляндии река протекает по населенному пункту Кескисари. Специалистами Департамента Росгидромета по СЗФО 28 и 29 февраля были отобраны пробы воды. По результатам химанализа отобранных проб воды, содержание азота аммонийного  превысило ПДКр.х.*  в 7,4 и 7,3 раза, что соответствует уровню высокого загрязнения, содержание азота нитратного не превышало ПДКр.х., содержание азота общего было высоким 9,15 и 9,18 мг/дм3 соответственно. Содержание растворенного кислорода было в норме. Запаха не наблюдалось. По мнению специалистов Департамента Росгидромета по СЗФО 26 февраля с.г. в р. Селезневка был произведен залповый сброс  загрязняющих веществ с высокими концентрациями соединений азота на территории Финляндии.

1.3 Морские воды

По информации ГО и ЧС по Сахалинской области 15 февраля при выходе из бухты Китовая (Охотское море) в районе поселка Китовый Курильского городского округа Сахалинской области сел на мель танкер «Каракумнефть», на борту которого находилось 1275 т дизельного топлива и 150 т масла. В результате повреждения бортовых танков произошла утечка около 300 м3 нефтепродуктов в акваторию бухты. В районе аварии танкера было выставлено боновое заграждение, проведены работы по перекачке нефтепродуктов из поврежденных бортовых танков судна в центральные и далее на берег в автоцистерны.  По состоянию на 26 февраля работы по перекачке нефти закончены. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

2. Экстремально высокое загрязнение окружающей среды.

2.1. Атмосферный воздух.

В феврале 2012 года случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) ** атмосферного воздуха не зарегистрировано (в феврале 2011 г. – не зарегистрировано).

2.2. Водные объекты.

# В феврале на территории Российской Федерации экстремально высокое загрязнение поверхностных вод веществами  1  и 2 классов опасности (превышение ПДК в  5  и  более раз) зарегистрировано 5 раз  на 4 водных  объектах  (в феврале 2011 г. –  1 раз на 1 водном объекте).

# Случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 3-4 классов опасности (превышение ПДК в 50 и более раз) были зарегистрированы 60 раз на 41  водном объекте (в феврале 2011 г. – 49 раз на 32 водных объектах).

# Всего в феврале текущего года случаи ЭВЗ поверхностных вод были зарегистрированы 65 раз на 44 водных объектах (в феврале 2011 года - 50 раз на 32 водных объектах). Перечень случаев ЭВЗ представлен в приложении 1.

# Основные источники загрязнения - предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной, целлюлозно-бумажной промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.

3. Высокое загрязнение окружающей среды.

3.1. Атмосферный воздух.

Случаи высокого  загрязнения (ВЗ)*** атмосферного воздуха веществом            1 класса опасности – бенз(а)пиреном  зарегистрированы в Архангельске (5 случаев, до 29 ПДК****).

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха веществом 3 класса опасности – сажей зарегистрированы в Южно-Сахалинске (2 случая, до 18 ПДКм.р.) и Александровске-Сахалинском (1 случай, 11 ПДКм.р.).

В феврале 2012 года в атмосферном воздухе 3 городов в 8 случаях регистрировались концентрации загрязняющих веществ более 10 ПДК (в феврале 2011 года – в 5 городах  в 15 случаях).

3.2. Водные объекты.

В феврале 2012 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано 192 случая ВЗ  на 88  водных  объектах  (в  феврале  2011 г. – 178 случаев ВЗ на 83 водных объектах). Перечень случаев высокого загрязнения  водных объектов приведен в приложении 2.

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца в бассейнах крупнейших рек страны, приведено в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Бассейн реки | Процент от общего количества зарегистрированных случаев ВЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Волга | 34 |
| 2 | Амур | 15 |
| 3 | Обь | 24 |
| 4 | Кама | 7 |
| 5 | Терек | 2 |
| 6 | Дон | 2 |
| 7 | Днепр | 2 |
| 8 | Урал | 2 |
| 9 | Северная Двина | 1 |
| 10 | Енисей | 1 |

На более мелких реках, озерах, а также на водохранилищах отмечено 10 % всех случаев ВЗ.

Распределение случаев ВЗ по ингредиентам приведено в таблице 2.

# Таблица 2

| № п/п | Ингредиент | Количество случаев |
| --- | --- | --- |
| 1 | Азот аммонийный | 42 |
| 2 | Ионы марганца | 33 |
| 3 | Взвешенные вещества | 28 |
| 4 | Азот нитритный | 26 |
| 5 | Растворенный кислород | 11 |
| 6 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 9 |
| 7 | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 8 |
| 8 | Ионы цинка | 7 |
| 9 | # Нефтепрдукты | 4 |
| 10 | Ионы никеля | 4 |
| 11 | Ионы свинца | 3 |
| 12 | Сероводород | 3 |
| 13 | Сульфаты | 3 |
| 14 | Дитиофосфат крезиловый | 3 |
| 15 | Ионы меди | 2 |
| 16 | Фосфаты | 2 |
| 17 | СПАВ | 1 |
| 18 | Сероводород+сульфиды | 1 |
| 19 | Ионы хрома (VI) | 1 |
| 20 | Ионы железа общего | 1 |

4. Город Москва.*****

В феврале по данным стационарной сети наблюдений (приложение 3) в атмосферном воздухе города наблюдались повышенные концентрации диоксида азота и фенола.

Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха  диоксидом азота был зарегистрирован в Юго-Восточном административном округе г.Москвы (р-н «Печатники») и определялся НП=22%, СИ=2.

Повышенный уровень загрязнения воздуха диоксидом азота отмечался на всех стационарных постах г.Москвы и определялся НП=18%, СИ=3 (на постах, расположенных вблизи автодорог), НП=2%, СИ=1,2 (на постах, расположенных в промышленных зонах) и НП=2%, СИ=1,5 (на постах, расположенных в жилых кварталах города.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха фенолом отмечался в Южном  (р-н «Братеево») и Восточном (р-н «Богородское») административных округах г.Москвы и определялся НП= 1-6%, СИ=1-2 соответственно.

5. Радиационная обстановка на территории Российской Федерации в феврале 2012 года в целом была  стабильной и находилась в пределах радиационного фона.

Экстремально высоких уровней радиоактивного загрязнения на территории России не наблюдалось.

Высокий уровень объемной радиоактивности приземного воздуха отмечен в 4 случаях: в г. Санкт-Петербурге с 07 по 08 и с 19 по 20 февраля, а также в г. Обнинске Калужской области с 12 по 13 и с 16 по 17 февраля. Превышение фона составляло от 6 до 8 раз.

Высокий уровень плотности радиоактивных выпадений из воздуха в прошедшем месяце наблюдался в трех случаях: в пос. Нижний Чир Волгоградской области с 12 по 13 и с 15 по 16 февраля, превышение составляло 12 и 14 раз соответственно, а также в г. Сочи 19 – 20 февраля, где превышение фона составило в 30 раз.

На территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате  катастрофы на Чернобыльской АЭС, с плотностью загрязнения местности  цезием - 137 1 - 5 Кюри/км2  значения МЭД находились в пределах от 13 до 14 мкР/ч, с плотностью загрязнения 5 - 15 Кюри/км2 - от 12 до 19 мкР/ч и с плотностью загрязнения 15 - 40 Кюри/км2  - от 29 до 33 мкР/ч.

По данным ежедневных измерений, в 100-километровых зонах расположения АЭС и других радиационно-опасных объектов значения МЭД находились в пределах 5 – 23 мкР/ч, что соответствует уровням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные значения МЭД в зоне радиационно-опасных объектов представлены в приложении 4.

Направляется в порядке информации.

# Приложения: по тексту на    11 л. в 1 экз.

# Заместитель Руководителя

# Росгидромета									И.А. Шумаков

# Исп. О.В.Шемякина  (499)2556012

# Приложение 1

Перечень случаев 
экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши
в феврале 2012 г.

| № п/п | Река, пункт | Регион | Ингредиент | Концентрация ПДКр.х. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещества 1 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | оз. Жарылдыколь, с. Алабота | Омская область | Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) | 6 |
| 2 | р. Ишим, с. Усть-Ишим | Омская область | Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) | 34 |
|  |  |  | Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) | 14 |
| 3 | р. Хаукилампи-Йоки, г. Заполярный | Мурманская область | Ионы ртути | 8 |
| Вещества 2 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Камчатка, рп. Козыревск | Камчатский край | Ионы свинца | 8 |
| Вещества 3 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Блява, г. Медногорск | Оренбургская область | Ионы меди | 64 |
| 2 | р. Ляля, г. Новая Ляля | Свердловская область | Фенолы | 51 |
| 3 | р. Нюдуай, г. Мончегорск | Мурманская область | Ионы меди | 93 |
| 4 | р. Охинка, г. Оха | Сахалинская область | Нефтепродукты | > 100 |
|  |  |  | Ионы цинка | 155 |
| 5 | р. Эрри, п. Тунгор | Сахалинская область | Ионы меди | 990 |
| Вещества 4 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | вдхр. Ветлянское, п. Ветлянка | Самарская область | Ионы марганца | 64 |
| 2 | вдхр. Курганское, г. Курган | Курганская область | Ионы марганца | 62 |
| 3 | р. Аремзянка, д. Чукманка | Тюменская область | Ионы марганца | 88 |
| 4 | р. Безенчук, 1 км ниже с.Васильевка | Самарская область | Ионы марганца | 152 |
| 5 | р. Вагай, с. Вагай | Тюменская область | Ионы марганца | 125 |
| 6 | р. Велва, д. Ошиб | Пермский край | Взвешенные вещества | 73 |
| 7 | р. Вильва - автодорожный мост трассы гг. Чусовой-Губаха | Пермский край | Ионы железа общего | 410 |
|  |  |  | Ионы марганца | 55 |
| 8 | р. Вологда, г. Вологда | Вологодская область | Растворенный кислород | 1,77* |
| 9 | р. Дачная, устье, г. Арсеньев | Приморский край | БПК5 | 30 |
|  |  |  | Растворенный кислород | 1,96* |
| 10 | р. Ирбит, г. Ирбит | Свердловская область | Растворенный кислород | 0,9* |
|  |  |  | Ионы марганца | 150 |
| 11 | р. Исеть, г. Екатеринбург | Свердловская область | Растворенный кислород | 1,12* |
| 12 | р. Иска, с. Велижаны | Тюменская область | Ионы марганца | 1026 |
| 13 | р. Ишим, с. Усть-Ишим | Омская область | Ионы марганца | 53 |
| 14 | р. Кедровка, 4,3 км выше устья | Свердловская область | Ионы железа общего | 74 |
| 15 | р. Кизел, г. Кизел (мост а/д Губаха-Александровск) | Пермский край | Ионы железа общего | 3330 |
|  |  |  | Ионы марганца | 449 |
| 16 | р. Косьва, г. Губаха | Пермский край | Ионы железа общего | 55 |
| 17 | р. Лежа, 1 км ниже д. Низьма | Вологодская область | Растворенный кислород | 1,48* |
| 18 | р. Лежа, д. Зимняк | Вологодская область | Растворенный кислород | 1,72* |
| 19 | р. Нейва, г. Невьянск | Свердловская область | Ионы марганца | 93 |
| 20 | р. Обва, п. Рождественск | Пермский край | Взвешенные вещества | 101 |
| 21 | р. Омь, г. Калачинск | Омская область | Ионы марганца | 74 |
|  |  |  | Ионы марганца | 71 |
| 22 | р. Омь, г. Омск | Омская область | Растворенный кислород | 1,8* |
| 23 | р. Пельшма, г. Сокол | Вологодская область | БПК5 | 30 |
|  |  |  | Растворенный кислород | 1,8* |
| 24 | р. Плющиха, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 193 |
| 25 | р. Пышма, г. Березовский | Свердловская область | Взвешенные вещества | 163 |
|  |  |  | Ионы марганца | 76 |
| 26 | р. Салда, д. Прокопьевская Салда | Свердловская область | Ионы марганца | 54 |
| 27 | р. Сев. Вильва – п. Всеволодо-Вильва | Пермский край | Ионы железа общего | 324 |
|  |  |  | Ионы марганца | 128 |
| 28 | р. Северушка, 0,6 км ниже г. Северский, 1,5 км от устья | Свердловская область | Ионы марганца | 130 |
| 29 | р. Северушка, в черте г. Северский, 3,4 км от устья | Свердловская область | Ионы марганца | 260 |
| 30 | р. Северушка, устье, 1,5 км, г. Полевской (пос. Северский) | Свердловская область | Ионы марганца | 130 |
| 31 | р. Тагил, г. Верхний Тагил | Свердловская область | Ионы марганца | 86 |
| 32 | р. Теча, с. Першинское | Курганская область | Ионы марганца | 88 |
| 33 | р. Тобол, с. Звериноголовское | Курганская область | Ионы марганца | 150 |
| 34 | р. Тула, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 59 |
| 35 | р. Тура, г. Туринск | Свердловская область | Растворенный кислород | 0,6* |
| 36 | р. Тура, г. Тюмень | Тюменская область | Ионы марганца | 71 |
|  |  |  | Ионы марганца | 74 |
| 37 | р. Тура, д. Тимофеево | Свердловская область | Растворенный кислород | 0,6* |
|  |  |  | Ионы марганца | 80 |
| 38 | р. Тура, с. Покровское | Тюменская область | Ионы марганца | 75 |
| 39 | р. Тура, с. Салаирка | Тюменская область | Ионы марганца | 57 |
| 40 | р. Уй, с. Усть-Уйское | Курганская область | Ионы марганца | 120 |
| 41 | р.Камышенка, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 55 |
| 42 | р.Нижняя Ельцовка, г.Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 73 |
| 43 | руч. Варничный, г. Мурманск | Мурманская область | Азот аммонийный | 51 |
|  |  |  | БПК5 | 91 |

*- концентрация дана в мг/л. Экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода 2 мг/л и менее.

Заместитель начальника Управления мониторинга

загрязнения  окружающей среды,

полярных и морских работ Росгидромета                                            Ю.В. Пешков

Приложение 2

Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов
в феврале 2012 г.

| № п/п | Территория | Ингредиент | Класс опасн. | Кол-во случаев | ПДК, мин. | ПДК, макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бассейн р. Амур |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забайкальский край | Азот аммонийный | 4 | 3 | 10 | 14 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 3 | 32 | 46 |
| 2 | Приморский край | Азот аммонийный | 4 | 10 | 10 | 30 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 18 |
|  |  | Растворенный кислород | 4 | 5 | 2,1* | 2,78* |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 3 | 37 | 49 |
|  |  | Сероводород | 3 | 2 | 0,00035** | 0,0004** |
|  |  | Фосфаты | 4 | 1 |  | 14 |
|  |  | ХПК | 4 | 1 |  | 11 |
| Бассейн р. Волга |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кировская область | Взвешенные вещества | 4 | 3 | 21 | 28 |
| 2 | Московская область | Азот аммонийный | 4 | 21 | 10 | 47 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 15 | 10 | 19 |
|  |  | БПК5 | 4 | 7 | 5 | 15 |
| 3 | Нижегородская область | Взвешенные вещества | 4 | 3 | 11 | 14 |
|  |  | Сульфаты | 4 | 1 |  | 10 |
| 4 | Пермский край | Взвешенные вещества | 4 | 5 | 10 | 49 |
| 5 | Рязанская область | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 34 |
| 6 | Самарская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 30 |
|  |  | БПК5 | 4 | 1 |  | 7 |
|  |  | Растворенный кислород | 4 | 1 |  | 2,54* |
|  |  | Сероводород + сульфиды | 4 | 1 |  | 19 |
| 7 | Тульская область | Азот нитритов | 4 | 1 |  | 15 |
| 8 | Удмуртская республика | Взвешенные вещества | 4 | 1 |  | 11 |
| 9 | Ульяновская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 12 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 21 |
| Бассейн р. Днепр |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смоленская область | БПК5 | 4 | 1 |  | 5 |
|  |  | Нефтепродукты | 3 | 2 | 41 | 42 |
| Бассейн р. Дон |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Белгородская область | Азот нитритный | 4 | 2 | 11 | 12 |
| 2 | Тульская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 18 |
| Бассейн р. Енисей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Иркутская область | Взвешенные вещества | 4 | 2 | 12 | 13 |
| Бассейн р. Кама |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пермский край | Взвешенные вещества | 4 | 3 | 11 | 28 |
|  |  | Нефтепродукты | 3 | 1 |  | 32 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 1 |  | 40 |
|  |  | Сульфаты | 4 | 1 |  | 10 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 10 |
| 2 | Свердловская область | Ионы марганца | 4 | 2 | 31 | 38 |
|  |  | Ионы хрома (VI) | 3 | 1 |  | 13 |
| 3 | Челябинская область | Взвешенные вещества | 4 | 1 |  | 13 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 2 | 40 | 45 |
| Бассейн р. Обь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Курганская область | Взвешенные вещества | 4 | 2 | 21 | 23 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 2 | 31 | 40 |
| 2 | Новосибирская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 12 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 3 | 33 | 46 |
| 3 | Омская область | Растворенный кислород | 4 | 1 |  | 2,2* |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 2 | 37 | 39 |
|  |  | ХПК | 4 | 1 |  | 11 |
| 4 | Свердловская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 13 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 12 |
|  |  | Взвешенные вещества | 4 | 3 | 11 | 23 |
|  |  | Растворенный кислород | 4 | 2 | 2,56* | 2,74* |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 7 | 30 | 43 |
| 5 | Тюменская область | Ионы марганца | 4 | 4 | 31 | 49 |
|  |  | Нефтепродукты | 3 | 1 |  | 38 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 14 |
| 6 | Челябинская область | Азот нитритов | 4 | 4 | 11 | 26 |
|  |  | Взвешенные вещества | 4 | 5 | 10 | 13 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 4 | 38 | 46 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 1 |  | 36 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 14 |
| Бассейн р. Сев. Двина |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вологодская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 14 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 11 |
| Бассейн р. Терек |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабардино-Балкарская республика | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 20 |
| 2 | Республика Северная Осетия - Алания | Растворенный кислород | 4 | 1 |  | 2,96* |
|  |  | Фосфаты | 4 | 1 |  | 16 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 47 |
| Бассейн р. Урал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оренбургская область | Ионы цинка | 3 | 2 | 27 | 28 |
| 2 | Челябинская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 43 |
| Малые реки, озера, водохранилища |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Камчатский край | Ионы меди | 3 | 1 |  | 33 |
| 2 | Ленинградская область | Ионы свинца | 2 | 3 | 3 | 4 |
|  |  | ХПК | 4 | 1 |  | 13 |
| 3 | Мурманская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 15 |
|  |  | Дитиофосфат крезиловый | 4 | 3 |  | 10 |
|  |  | Растворенный кислород | 4 | 1 |  | 2,99* |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 3 | 20 | 42 |
|  |  | СПАВ | 4 | 1 |  | 17,3 |
|  |  | Сульфаты | 4 | 1 |  | 13,72 |
|  |  | ХПК | 4 | 1 |  | 11 |
| 4 | Омская область | ХПК | 4 | 3 | 11 | 13 |
| 5 | Приморский край | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 24,75 |
|  |  | Сероводород | 3 | 1 |  | 0,0001** |
| 6 | Тюменская область | ХПК | 4 | 1 |  | 15 |

* - концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л.

**- концентрация дана в мг/л;

Заместитель начальника Управления

мониторинга загрязнения  окружающей среды,

полярных и морских работ Росгидромета           		     		Ю.В. Пешков

Приложение 3

Схема г. Москвы с расположением стационарной сети наблюдений

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВВЦ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср.Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Сухаревская пл., 10/31 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул.Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 22 | р-н «Нагорный» ( промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул.Полярная, 8 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул.Шоссейая, 29 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул.Народного Ополчения, 19 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул.Туристская, 15 | р-н «Северное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул.Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул.Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул.Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул.Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул.Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

# Приложение 4

Значения мощности экспозиционной дозы

в районах расположения радиационно  опасных объектов

в феврале 2012 г.

| ### Наименование объекта | Значение МЭД |  |
| --- | --- | --- |
|  | ### Минимум | ### Максимум |
| Балаковская АЭС | 8 | 15 |
| Белоярская АЭС | 6 | 15 |
| Билибинская АЭС | 8 | 20 |
| Калининская АЭС | 6 | 15 |
| Кольская АЭС | 5 | 16 |
| Курская АЭС | 9 | 14 |
| Ленинградская АЭС | 9 | 18 |
| Нововоронежская АЭС | 8 | 14 |
| Волгодонская АЭС | 8 | 15 |
| Смоленская АЭС | 9 | 18 |
| ФГУП «ПО «Севмаш» | 7 | 14 |
| НИИ атомных реакторов г. Димитровград, ПЗРО Казанского СК “Радон” | 7 | 16 |
| Загорский СК “Радон”, ПО “Машиностроительный завод” г. Электросталь | 6 | 14 |
| Волгоградский ПЗРО | 6 | 12 |
| Ростовский СК “Радон” | 6 | 15 |
| Лермонтовское ПО “Алмаз” Ставропольский край | 9 | 20 |
| ПЗРО Грозненского СК «Радон» | 10 | 15 |
| Уфимский СК “Радон” | 6 | 19 |
| ПО “Маяк”, ПЗРО Челябинского СК “Радон” | 5 | 15 |
| Красноярский горно-химический комбинат | 8 | 17 |
| Сибирский химический комбинат г. Северск | 7 | 15 |
| ПЗРО Иркутского СК “Радон” | 5 | 17 |
| ПЗРО Хабаровского СК “Радон” | 9 | 17 |
| Физико-энергетический институт г.Обнинск | 7 | 14 |
| Новосибирское ПО «Химконцентрат», ПЗРО Новосибирского СК «Радон» | 8 | 15 |
| ПЗРО Нижегородского СК «Радон» | 7 | 13 |
| Приаргунский горно-химический комбинат, ПО «Забайкальский комбинат редких металлов» | 10 | 23 |
| ПО «Чепецкий механический завод» г. Глазов | 9 | 15 |
| Ядерный центр ЭМЗ «Авангард» г. Саров | 7 | 12 |

Заместитель начальника Управления мониторинга

загрязнения  окружающей среды,

полярных и морских работ Росгидромета                                          Ю.В. Пешков

* Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов.

** - Под ЭВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.):

в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;

в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;

в 50 и более раз;

визуальные и органолептические признаки:

появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха;

обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека;

выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.

*** Под ВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 10 и более раз

**** Приведены среднемесячные концентрации, деленные на ПДКс.с., так как для бенз(а)пирена установлена только ПДКс.с.

***** - Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК – предельно допустимыми концентрациями примесей, установленными  Минздравсоцразвития России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха  за месяц используются два показателя качества воздуха:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП:

- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

- очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.