Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 26.09.  по 02.10.2018

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.

1.2 Во время безоблачной погоды выполнялись измерения атмосферно-оптической толщины (АОТ) с использованием автоматического фотометра SP9.

1.3. Отобраны пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. Отбор производился с 11:00 UTC 01.10. до 11:10 UTC 02.10.2018.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Выполнен анализ 14 проб растений и 14 проб почв на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Проведен повторный анализ 14 проб почв после разбавления экстрактов.

2.2. Подготовлены 16 проб почв для дальнейшего анализа на содержание ПАУ.

2.3. Проведены технические работы в газовом хроматографе и тестирование хроматографической системы на отсутствие утечек газа-носителя для анализа проб на содержание хлорорганических соединений (ХОС).

2.4. Выполнено плановое техническое обслуживание станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

3.1.Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 535 tif–файов со спутниковыми снимками.

3.2. 02.10.2018 выполнена плановая проверка комплекса ВППИ комиссией государственного управления связи Норвегии. В состав комиссии входили 2 представителя Государственного управления связи Норвегии, 1 представитель Норвежского института оборонных исследований, 1 представитель Администрации Губернатора Шпицбергена и переводчик. Замечаний по работе ВППИ у комиссии нет.

4. Метеорологические наблюдения

4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 01.10.2018 проведена инспекция комплекса, считаны данные.

5. Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018».

Продолжены работы по программе сезонной экспедиции «Шпицберген–2018».

5.1. Осуществлялась камеральная обработка и анализ натурных данных, полученных в ходе выполнения программы работ сезонной экспедиции «Шпицберген – 2018».

5.2. Проведена лабораторная подготовка 20 образцов четвертичных отложений из разреза X18-13 (Холлендердален) для проведения диатомового анализа.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген