Исх. № 140-01754/15и  от 19 марта 2015 года

Об уровнях загрязнения окружающей среды 

и радиационной обстановке на территории 

г. Москвы и Московской области в феврале 2015 года 


Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в феврале 2015 года.

Атмосферный воздух. 

Город Москва. 


Общая оценка загрязнения атмосферы*. 

В январе, по данным стационарной сети наблюдений (приложение 1), в атмосферном  воздухе города наблюдались повышенные концентрации диоксида 
_____________________________________

*Показатели загрязнения атмосферного воздуха 


Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

· ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравсоцразвития России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха: 

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:
· низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

· повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

· высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

· очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.
азота и фенола.
Характеристика загрязнения атмосферы. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота был зарегистрирован в Южном (район «Нагорный») и Юго-Восточном (район «Печатники») административных округах г. Москвы и определялся НП=1%, СИ=1-2.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха фенолом отмечался в Южном административном округе г. Москвы (районы «Нагорный» и «Братеево») и определялся НП=1-3%, СИ=1.

В Центральном, Северо-Западном, Западном, Восточном, Северо-Восточном и Северном административных округах г. Москвы уровень загрязнения воздуха был низким.

В феврале среднемесячная и максимальная разовая концентрации формальдегида** в целом по городу не превышали предельно допустимых концентраций и составляли 1,0 ПДКс.с. и 0,6 ПДКм.р. Оценивая состояние загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежних ПДК, средняя за февраль концентрация формальдегида составляла 3,3 ПДКс.с., а максимальная разовая концентрация – 0,9 ПДКм.р.. Наибольшая среднемесячная концентрация формальдегида отмечалась в Северо-Западном административном округе г. Москвы (район «Хорошево-Мневники») и составляла 1,9 ПДКс.с. (с учетом прежних ПДК - 6,3 ПДКс.с.). Наибольшая повторяемость превышений ПДК с учетом прежних нормативов – 0%. Таким образом, уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежних ПДК также оценивается как низкий.
Основные показатели загрязнения воздуха формальдегидом в феврале 2015 года с учетом прежних и новых ПДК представлены на рисунке 1.
______________________________

** - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 37 г. Москва «О внесении изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлены новые санитарно-гигиенические нормативы концентраций формальдегида. Согласно Изменению № 11 максимальная разовая величина ПДК формальдегида установлена 0,05 мг/м3 (вместо 0,035 мг/м3), среднесуточная – 0,01 мг/м3  (вместо 0,003 мг/м3  ), класс опасности – второй. 


[image: image12.jpg]



Рисунок 1. Показатели загрязнения воздуха формальдегидом в феврале 2015 года  

  (с учетом прежних  и новых ПДК)
В целом по городу среднемесячная концентрация диоксида азота составляла 1,3 ПДКс.с., а по другим определяемым загрязняющим веществам – не превышала ПДКс.с..
Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рисунке 2. 
В течение февраля среднесуточные концентрации диоксида азота находились в пределах от 1,0 ПДКс.с. до 1,6 ПДКс.с.. Наибольшие значения среднесуточных концентраций диоксида азота наблюдались в третьей декаде февраля, когда метеорологические условия способствовали кратковременному накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.


[image: image2.png]B.15 emte=qHB.14

ﬂw R N R R A R PP,
AHN




Рисунок 2.  Среднесуточные концентрации диоксида азота в январе и феврале 2015 года (по данным наблюдений на стационарных постах в г. Москве)
Содержание в атмосферном воздухе города взвешенных веществ, оксида азота, оксида углерода, аммиака, ацетона, сероводорода, бензола, толуола и ксилола было низким: СИ ≤1, НП=0%. 
Содержание диоксида серы и хлорида водорода было ниже предела обнаружения. 

По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения  атмосферного воздуха фенолом.

В течение февраля (за исключением третьей декады месяца) метеорологические условия (циклоны с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя с умеренными западными ветрами) способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. В третьей декаде месяца  установившийся антициклон, сопровождавшийся теплой погодой без осадков, приводил к формированию повышенного уровня загрязнения воздуха.


Города Московской области.

В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Подольске, Серпухове, Щелкове и Электростали был низкий уровень загрязнения воздуха. 


Среднемесячные концентрации диоксида азота составляли: в Электростали – 1,8 ПДКс.с., в Мытищах и Подольске – 1,7 ПДКс.с., в Воскресенске и Щелкове - 1,5 ПДКс.с.,. в Дзержинском - 1,3 ПДКс.с., в Серпухове – 1,1 ПДКс.с., в Клину и Коломне - не превышали ПДКс.с.. Среднемесячная концентрация аммиака в Воскресенске составляла 1,5 ПДКс.с..


По сравнению с предыдущим месяцем понизился уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота в Подольске.  

Водные объекты. 

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в феврале на водных объектах региона отмечался гидрологический режим зимней межени. На участках рек, не подверженных (или слабо подверженных) антропогенному влиянию, сохранялся ледостав.

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 0,1°С (реки Протва, Ока, верховье р. Москвы) до 6,8°С (р. Москва ниже                   г. Воскресенска).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,5 при норме рН=6,5-8,5. Минимальное значение водородного показателя (рН=6,7) наблюдалось в воде     р. Воймеги у г. Рошали, а максимальное (рН=8,5) – в воде р. Закзы в черте деревни Большое Сареево.
Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов Московской области в целом было повышенным и составляло в среднем 21,0 мг/л. Максимальное содержание взвешенных веществ (36,5 мг/л) было зарегистрировано в р. Яузе в черте г. Москвы, а минимальное (7,5 мг/л) – в Иваньковском водохранилище у г. Дубны. 
Кислородный режим в воде водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного кислорода составляло в среднем 6,0 мг/л (при норме не ниже 4 мг/л), однако в воде р. Воймеги ниже          г. Рошали был отмечен дефицит кислорода (2,3 мг/л), соответствующий уровню высокого загрязнения (ВЗ). Максимальное содержание кислорода (9,5 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Москвы выше г. Звенигорода. 

Содержание  легкоокисляемых  органических  веществ  по  БПК5   и  трудно-

окисляемых органических веществ по ХПК в среднем не превышало 3 ПДК***. Максимальное содержание легкоокисляемых органических  веществ по БПК5            (9 ПДК,  соответствует уровню ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Пахре в черте деревни  Нижнее  Мячково,  а  трудноокисляемых  органических  веществ  по  ХПК  

_________________________________

*** Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения
(10 ПДК, также соответствует уровню ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Яузы в черте г. Москвы.


Содержание фосфатов в воде водных объектов региона в отчетный период колебалось от значений менее ПДК (р. Яуза в черте г. Москвы) до 6 ПДК (р. Пахра ниже г. Подольска, ниже места впадения р. Рожаи).


Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, нитритного азота – 5 ПДК, аммонийного азота – 8 ПДК. Максимальное содержание нитритного азота (27 ПДК, соответствует уровню ВЗ) было зарегистрировано в воде               р. Москвы ниже деревни Нижнее Мячково, а максимальное содержание аммонийного азота (также 27 ПДК, соответствует уровню ВЗ) – в воде р. Клязьмы ниже г. Щелкова. 

Среди тяжелых металлов содержание ионов хрома шестивалентного, свинца, никеля и цинка в среднем не превышало норматива ПДК, ионов железа общего и ионов меди – 3 ПДК. Максимальная концентрация ионов железа общего (49 ПДК, соответствует уровню ВЗ) и ионов цинка (2 ПДК) была отмечена в воде   р. Воймеги ниже г. Рошали, а ионов меди (8 ПДК) – в воде р. Яузы в черте             г. Москвы. 

Содержание формальдегида, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и нефтепродуктов в среднем не превышало норматива ПДК, фенолов - 3 ПДК. Максимальное содержание фенолов (8 ПДК) и СПАВ (3 ПДК) было зарегистрировано в р. Воймеге ниже г. Рошали, нефтепродуктов (4 ПДК) - в          р. Москве в черте г. Москвы (в районе Бабьегородской плотины), формальдегида (2 ПДК) – в р. Яузе в черте г. Москвы. 

Всего в феврале 2015 года на водных объектах региона было зарегистрировано 48 случаев ВЗ (см. таблицу). Случаи экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) отмечены не были. Для сравнения: в феврале 2014 года были зарегистрированы 37 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ также не отмечалось. 
По сравнению с февралем 2014 года в отчетный период в водных объектах Московского региона регистрировалось более высокое содержание взвешенных веществ, нитритного и аммонийного азота, а также более высокая температура воды. По остальным наблюдаемым физико-химическим показателям качества существенных изменений в воде водных объектов Московского региона отмечено не было.
Таблица 

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах 

Московского региона в феврале 2015 года

	№ п/п
	Ингредиент
	Концентра-ция (ПДК)
	Контрольный створ
	Дата отбора пробы 

	1.
	Азот нитритный
	 27 
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 08.02.2015

	2.
	 То же
	 25 
	 Река Москва выше деревни Нижнее Мячково
	 08.02.2015

	3.
	 -  ײ  -
	 19 
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 23.02.2015

	4.
	-  ײ  -
	 17 
	 Там же
	 16.02.2015

	5.
	-  ײ  -
	 16 
	 -  ײ  -
	 01.02.2015

	6.
	-  ײ  -
	 16
	 Река Лопасня ниже г. Чехова
	 11.02.2015

	7.
	-  ײ  -
	 12
	 Река Москва ниже г. Воскресенска
	 09.02.2015

	8.
	-  ײ  -
	 12 
	 Река Москва выше г. Воскресенска
	 09.02.2015

	9.
	-  ײ  -
	 12
	 Река Медвенка у деревни Большое Сареево
	 12.02.2015

	10.
	-  ײ  -
	 12
	 Река Закза в черте деревни Большое Сареево
	 12.02.2015

	11.
	Аммонийный азот
	 27 
	 Река Клязьма ниже г. Щелкова
	 18.02.2015

	12.
	То же
	 24
	 Река Клязьма ниже г. Лосино-Петровского
	 18.02.2015

	13.
	-  ײ  -
	 23 
	 Река Пахра ниже г. Подольска, ниже места впадения 

р. Рожаи
	 04.02.2015

	14.
	-  ײ  -
	 21 
	 Река Пахра ниже г. Подольска, ниже места впадения ручья Черного
	 04.02.2015

	15.
	-  ײ  -
	 20 
	 Река Москва ниже г. Воскресенска
	 09.02.2015

	16.
	-  ײ  -
	 19 
	 Река Рожая в черте деревни Домодедово


	 04.02.2015

	17.
	 -  ײ  -
	 17 
	 Река Пахра в черте деревни Нижнее Мячково
	 08.02.2015

	18.
	 -  ײ  -
	 17 
	 Река Москва в черте г. Коломны
	 09.02.2015

	19.
	 -  ײ  -
	 16 
	 Река Москва выше г. Воскресенска
	 09.02.2015

	20.
	-  ײ  -
	 16
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 16.02.2015

	21.
	-  ײ  - 
	 15 
	 Там же
	 01.02.2015

	22.
	 -  ײ  -
	 15
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 08.02.2015

	23.
	 -  ײ  -
	 15 
	 Река Клязьма ниже г. Павлов-ского Посада
	 18.02.2015

	24.
	-  ײ  -
	 15
	 Река Клязьма ниже г. Орехова-Зуева
	 18.02.2015

	25.
	-  ײ  -
	 15
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 23.02.2015

	26.
	-  ײ  -
	 14
	 Река Закза в черте деревни Большое Сареево
	 12.02.2015

	27.
	-  ײ  -
	14
	 Река Клязьма выше г. Павлов-ского Посада
	 18.02.2015

	28.
	-  ײ  -
	 13
	 Река Москва выше деревни Нижнее Мячково
	 08.02.2015

	29.
	-  ײ  -
	 13
	 Река Клязьма выше г. Орехова-Зуева
	 18.02.2015

	30.
	-  ײ  -
	 11
	 Река Ока ниже 

г. Коломны
	 09.02.2015

	31.
	-  ײ  -
	 11
	 Река Медвенка у деревни Большое Сареево
	 12.02.2015

	32.
	-  ײ  -
	 10
	 Река Воймега ниже г. Рошали
	 19.02.2015

	33.
	Трудноокисляе-мые органические вещества по ХПК


	 10
	 Река Яуза в черте г. Москвы
	 01.02.2015

	34.
	 Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	 9
	 Река Яуза в черте г. Москвы


	 01.02.2015

	35.
	 То же
	 9 
	 Река Пахра в черте деревни Нижнее Мячково


	 08.02.2015

	36.
	 -  ײ  -
	 9 
	 Река Клязьма ниже г. Щелкова


	 18.02.2015

	37.
	 -  ײ  -
	 8
	 Река Пахра ниже г. Подольска, ниже места впадения ручья Черного


	 04.02.2015

	38.
	-  ײ  -
	 7
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково


	 08.02.2015

	39.
	-  ײ  -
	 7
	 Река Москва ниже г. Воскресенска
	 09.02.2015

	40.
	-  ײ  -
	 6
	 Река Пахра в черте деревни Нижнее Мячково
	 09.02.2015

	41.
	-  ײ  -
	 6
	 Река Пахра ниже г. Подольска, ниже места впадения 

р. Рожаи
	 09.02.2015

	42.
	-  ײ  -
	 6
	 Река Клязьма ниже г. Павлов-ского Посада
	 16.02.2015

	43.
	-  ײ  -
	 6
	 Река Клязьма ниже г. Лосино-Петровского
	 18.02.2015

	44.
	-  ײ  -
	 5
	 Там же


	 16.02.2015

	45.
	-  ײ  -
	 5
	 Река Воймега ниже г. Рошали
	 19.02.2015

	46.
	Растворенный кислород*
	 2,3*
	
	 19.02.2015

	47.
	Ионы железа общего
	 49
	 Река Воймега ниже г. Рошали


	 19.02.2015

	48.
	То же
	 45
	 Река Воймега выше г. Рошали
	 19.02.2015


* - концентрация указана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л
В феврале 2015 года в рамках мониторинга качества воды в р. Москве были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (ионы меди, фенолы, нефтепродукты и легкоокисляемые органические вещества по БПК5) в речной воде на расположенном в границах города участке реки  от фонового створа  (пос. Ильинское)  до контрольного створа  (Бесединский мост МКАД). 
Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по перечисленным ингредиентам под влиянием сбросов сточных вод, осуществляемых расположенными на территории г. Москвы промышленными и жилищно-коммунальными предприятиями. Так, если в фоновом створе у        пос. Ильинское концентрации перечисленных выше ингредиентов лежали в интервале 1-2 ПДК, то в контрольном створе ниже г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД) они возрастали уже до 2-6 ПДК. 
Динамика содержания легкоокисляемых органических веществ по БПК5, ионов меди, фенолов и нефтепродуктов в р. Москве (в границах города) представлена ниже в диаграмме (рисунок 3).
[image: image3.emf]0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Содержание

 в ПДК

0,1 км ниже п. Ильинское  0,3 км ниже Бабьегородской пл. 0,01 км ниже Бесединский мост

МКАД

Створ 

наблюдений

БПК5 Медь Фенолы Нефтепродукты


Рисунок 3. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в феврале 2015 года
Радиационная обстановка в феврале 2015 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности экспозиционной  дозы гамма-излучения на местности (МЭД) были близки к фоновым.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе  составляло 8,0х10-5 Бк/м3.


Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным метеостанций (МС), расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима, Тушина, и МС Подмосковной, составляла  от 0,68 до 0,71 Бк/м2  в сутки.


Средние значения МЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), а также в городах Клину, Дмитрове, Волоколамске, Можайске, Ново-Иерусалиме, Павловском Посаде, Черустях, Наро-Фоминске, Серпухове, Коломне и Кашире составляли от 8,1 до 12,9 мкР/ч.


Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Направляется в порядке информации.  

Приложение: по тексту на 7 л. в 1 экз.

Заместитель Руководителя Росгидромета



М.Е. Яковенко 

Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха

[image: image1]

	Номер

поста
	Округ
	Тип поста
	Адрес поста
	Район расположения, промзона

	1
	СВАО
	гор.
	ВДНХ
	

	2
	ЦАО
	гор.
	Ср.Овчинниковский пер., 1/13
	р-н «Замоскворечье»

	18
	ЦАО
	авто
	Сухаревская пл., 10/31
	р-н «Мещанский» (Садовое кольцо)

	19
	САО                                        
	авто
	ул.Бутырская, 89
	р-н «Савеловский»

	20
	ЮАО
	пром.,

авто
	Варшавское шоссе, 22
	р-н «Нагорный»

 ( промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино»)

	21
	ЮВАО
	гор.
	4-й Вешняковский проезд, 8
	р-н «Рязанский»

	22
	СВАО
	пром.
	ул.Полярная, 8
	р-н «Южное Медведково»

	23
	ЮВАО
	пром.
	ул.Шоссейая, 29
	р-н «Печатники»

 (промзона «Люблино-Перерва»)

	25
	СЗАО
	пром.
	ул.Народного Ополчения, 19
	р-н «Хорошево-Мневники»

(Магистральная промзона)

	26
	СЗАО
	гор.
	ул.Туристская, 15
	р-н «Северное Тушино»

	27
	ЮАО
	гор.
	ул.Чертановская, 21
	р-н «Чертаново Центральное»

	28
	САО
	пром.
	ул.Долгопрудная, 13
	р-н «Дмитровский»

 (промзона «Коровино»)

	33
	ВАО
	пром.
	ул.Ивантеевская, 4/1
	р-н «Богородское»

 (промзона «Калошино»)

	34
	ЗАО
	авто
	Можайское шоссе, 20
	р-н «Можайский» 

	35
	ЮАО
	гор.
	ул.Шипиловская, 64
	р-н «Зябликово»

	38
	ЮАО
	пром.
	ул.Братеевская, 27
	р-н «Братеево»  

(промзона «Чагино»)












Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москва и Московской области, 

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод Московского региона

	№

на

кар-те-

схе-ме
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ

ВОДОЕМА ИЛИ

ВОДОТОКА
	НАИМЕНО-ВАНИЕ

ПУНКТА

НАБЛЮДЕНИЙ
	Створ 

наблюде-ний
	РАЙОН

МОСКОВ-СКОЙ

ОБЛАСТИ

	1
	1
	водохранилище Иваньковское
	г. Дубна
	0,6 км выше (восточнее)   плотины Иваньковской ГЭС
	Городской округ Дубна

	2
	2
	р. Лама (впадает в Иваньковское водохранилище)
	с. Егорье
	0,6 км ниже 

с. Егорье
	Лотошинский

	3
	3
	р. Дубна (приток 

р. Волга)
	п. Вербилки
	0,2 км выше 

п. Вербилки
	Талдомский

	
	4
	р. Дубна
	п. Вербилки
	0,2 км ниже 

п. Вербилки
	Талдомский

	4
	5
	р. Кунья (приток 

р. Дубна)
	г. Краснозаводск
	4,1 км выше 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	
	6
	р. Кунья
	г. Краснозаводск
	1,1 км ниже 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	5
	7
	р. Сестра (приток 

р. Дубна)
	с. Трехсвятское
	0,5 км ниже 

с. Трехсвят-ское
	Дмитровский

	6
	8
	р. Ока (приток р. Волга)
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	9
	р. Ока
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	7
	10
	р. Ока
	г. Кашира
	выше 

г. Кашира


	Каширский

	
	11
	р. Ока
	г. Кашира
	ниже 

г. Кашира
	Каширский

	8
	12
	р. Ока
	г. Коломна
	выше 

г. Коломна
	Коломенский

	
	13
	р. Ока
	г. Коломна
	ниже г. Ко-ломна
	Коломенский

	9
	14
	р. Протва (приток 

р. Ока)
	г. Верея
	выше г. Ве-рея
	Наро-Фоминский

	
	15
	р. Протва
	г. Верея
	ниже г. Верея
	Наро-Фоминский

	10
	16
	р. Нара (приток р. Ока)
	г. Наро-Фоминск
	выше г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	
	17
	р. Нара
	г. Наро-Фоминск
	ниже г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	11
	18
	р. Нара
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	19
	р. Нара
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	12
	20
	р. Лопасня (приток 

р. Ока)
	г. Чехов
	выше г. Че-хов
	Чеховский

	
	21
	р. Лопасня
	г. Чехов
	ниже г. Чехов
	Чеховский

	13
	22
	р. Осётр (приток 

р. Ока)
	п. Городна
	в черте п. Го-родна
	Луховицкий

	14
	23
	р. Москва (приток 

р. Ока)
	д. Барсуки
	0,5 км выше 

д. Барсуки
	Можайский

	15
	24
	водохранилище Можайское
	д. Красновидово
	д. Краснови-дово
	Можайский

	16
	25
	р. Москва
	г. Звенигород
	0,3 км выше 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	
	26
	р. Москва
	г. Звенигород
	1,4 км ниже 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	17
	27
	р. Москва
	пос. Ильинское
	 выше г. Мос-ква, 0,5 км выше водо-забора Рублевской водопровод-ной станции, 0,1 км ниже 

п. Ильинское
	Красногор-ский

	
	28
	р. Москва
	г. Москва
	в черте 
г. Москва; 0,3 км ниже Ба-бьегородской плотины
	г. Москва

	
	29
	р. Москва
	г. Москва
	ниже г. Мос-ква (Беседин-ский мост МКАД)


	г. Москва

	18
	30
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	0,1 км выше 

д. Н.Мячково; 1,5 км выше места впаде-ния р. Пахра
	Раменский

	
	31
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	11,1 км ниже 

д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впадения 

р. Пехорка
	Раменский

	19
	32
	р. Москва
	г. Воскресенск
	0,2 км выше 

г. Воскре-сенск
	Воскресен-ский

	
	33
	р. Москва
	г. Воскресенск
	1,0 км ниже 

г. Воскре-сенск
	Воскресен-ский

	20
	34
	р. Москва
	г. Коломна
	в черте г. Ко-ломна; 0,1 км выше устья
	Городской округ Коломна

	21
	35
	водохранилище Рузское
	д. Солодово
	д. Солодово
	Волоколам-ский

	22
	36
	водохранилище Озернинское
	д. Нововолково
	д. Ново-волково
	Рузский

	23
	37
	водохранилище Истринское
	д. Пятница
	д. Пятница
	Солнечно-горский

	24
	38
	р. Истра (приток реки Москвы)
	д. Павловская Слобода
	0,4 км ниже 

д. Павлов-ская Слобода
	Истринский

	25
	39
	р. Медвенка (приток 

р. Москва)
	д. Большое Сареево
	1,9 км ниже 

д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья

	Одинцовский

	26
	40
	р. Закза (приток 

р. Медвенка)
	д. Большое Сареево
	в черте 

д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья
	Одинцовский

	27
	41
	р. Яуза (приток 

р. Москва)
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,1 км выше устья
	г. Москва

	28
	42
	р. Пахра (приток 

р. Москва)
	г. Подольск
	выше 

г. Подольск
	Подольский

	
	43
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-

дольск, ниже места впа-дения руч. Черный
	Подольский

	
	44
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-дольск, ниже места впадения

р. Рожая
	Подольский

	29
	45
	р. Пахра
	д. Нижнее Мячково
	в черте 

д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья
	Раменский

	30
	46
	р. Рожая (приток 

р. Пахра)
	д. Домодедово
	в черте д. До-модедово
	Городской округ Домодедово

	31
	47
	р. Нерская (приток 

р. Москва)
	г. Куровское
	0,2 км выше 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	
	48
	р. Нерская
	г. Куровское
	1,4 км ниже 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	32
	49
	р. Нерская
	д. Маришкино
	в черте         д. Мариш-кино; 0,1 км выше устья


	Воскресен-ский

	33
	50
	р. Клязьма (приток 

р. Ока)
	г. Щёлково
	выше 

г. Щёлково
	Щёлковский

	
	51
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Щёлково
	Щёлковский

	
	52
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Лосино-Петровский
	Городской округ Лосино-Петровский

	34
	53
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	выше 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	
	54
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	ниже 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	35
	55
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	выше 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	
	56
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	ниже 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	36
	57
	р. Воря (приток 

р. Клязьма)
	г. Красноар-мейск
	выше 

г. Красноар-мейск
	Городской округ Красноар-мейск

	
	58
	р. Воря
	г. Красноар-мейск
	ниже г. Крас-ноармейск
	Городской округ Красноар-мейск

	37
	59
	р. Воймега (приток 

р. Поля)
	г. Рошаль
	выше 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль

	
	60
	р. Воймега
	г. Рошаль
	ниже 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль


[image: image4.png]Kapta - cxema nyHKTOB
TocynapcTBeHHOT0 MOHHTOPHHIA

Ayery Bep O MOBePXHOCTHBIX Boj MOCKOBCKOro peruoHa

A
Cepries

YcnoBHble 0603HaueHns:

v - NYHKTbI PEKMMHbIX HabnoAeHNIA
obujerocyaapcTBeHHON ceTn
HabnoaeHwi (OrCH)

/ - rpaHuLa TeppuTOpMM
AeATerNbHOCTA
Mockosckoro LIFMC-P




Средняя





Средняя





Максимальная





Максимальная





НП





НП





0





0,5





1





1,5





2





2,5





3





3,5





Прежние ПДК





Новые ПДК





Концентрация, доли ПДК





0





0,1





0,2





0,3





0,4





0,5





0,6





0,7





0,8





0,9





1





НП,%





Средняя





Максимальная





НП








[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.bmp][image: image10.bmp][image: image11.bmp]_1488356823.xls
Диаграмма1

		1		1		1

		2		2		2

		3		3		3

		4		4		4

		5		5		5

		6		6		6

		7		7		7

		8		8		8

		9		9		9

		10		10		10

		11		11		11

		12		12		12

		13		13		13

		14		14		14

		15		15		15

		16		16		16

		17		17		17

		18		18		18

		19		19		19

		20		20		20

		21		21		21

		22		22		22

		23		23		23

		24		24		24

		25		25		25

		26		26		26

		27		27		27

		28		28		28

		29		29		29

		30		30		30

		31		31		31



ПДК с.с.

фев.15

янв.14

дни

доли ПДКсс

1

1.5

1

1.4

1

1.2

1

1.2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.2

1

1.2

1

1.1

1.4

1

1.1

1.5

1

1.1

1.5

1

1.2

1.6

1

1.2

1.6

1

1.3

1.5

1

1.4

1.5

1

1.5

1.5

1

1.5

1.5

1

1.5

1.6

1

1.5

1.6

1

1.6

1.5

1

1.6

1.5

1

1.6

1.4

1

1.5

1.5

1

1.5

1.6

1

1.3

1.8

1

1.6

1

1.5

1

1.4

1

1.3



Sheet1

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		ПДК с.с.		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Feb-15		1.5		1.4		1.2		1.2		1		1		1		1		1.2		1.2		1.1		1.1		1.1		1.2		1.2		1.3		1.4		1.5		1.5		1.5		1.5		1.6		1.6		1.6		1.5		1.5		1.3

		Jan-14																						1.4		1.5		1.5		1.6		1.6		1.5		1.5		1.5		1.5		1.6		1.6		1.5		1.5		1.4		1.5		1.6		1.8		1.6		1.5		1.4		1.3






