Оценка радиационной обстановки на территории страны в 2010 году осуществлялась по данным наблюдений государственной сети Росгидромета за мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения на местности (МЭД), отбора и последующего лабораторного анализа проб почвы, аэрозолей из приземной атмосферы, атмосферных выпадений, поверхностных вод суши и морей, а также по данным, которые поступают в Росгидромет от отраслевых автоматизированных систем, контролирующих радиационную обстановку в зонах расположения крупных радиационно-опасных объектов.

Основными источниками поступления в атмосферу радионуклидов антропогенного происхождения, как и в предыдущие годы, является ветровой подъем радиоактивных веществ с поверхности почв, загрязненных ранее в результате испытаний ядерного оружия в атмосфере, а в отдельных регионах европейской территории России (ЕТР) и Западной Сибири – в результате аварий на Чернобыльской АЭС и ПО «Маяк».

Средневзвешенная концентрация суммарной бета-активности аэрозолей в приземной атмосфере по территории России в 2010 г. (за пределами территорий, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС) составила 15,3·10-5 Бк/м3, что несколько ниже уровня 2009 г. – 18,5 ·10-5 Бк/м3.

Значения концентраций радионуклидов цезия-137, стронция-90, плутония-239 и плутония-240 в приземном слое воздуха, а также трития в атмосферных осадках были на 4-6 порядков ниже допустимой среднегодовой объемной активности для населения в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009.

Интенсивность атмосферных выпадения цезия-137 в среднем по стране за 2010г. практически не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 0,13 Бк/м2 (в 2009 г. 0,11 Бк/м2). Выпадения стронция-90 из атмосферы за пределами загрязненных зон были ниже предела обнаружения, как и в предыдущем году.

В июле-августе 2010 г. в центральном регионе ЕТР сложились неблагоприятные погодные условия, которые определялись высотным теплым блокирующим антициклоном (отсутствие осадков около двух месяцев, максимальные, перекрывающие все рекорды, температуры воздуха, наличие мощных приземных инверсий, достигающих нескольких сот метров). Сочетание всех условий привело к множественным лесным и торфяным пожарам в центральном регионе ЕТР и задымлению больших территорий продуктами лесных пожаров. Только в Московской области возникло более 2,3 тыс. природных пожаров, из них 924 торфяных. В связи с этим Росгидрометом проводился учащенный регулярный мониторинг радиационной обстановки.

Анализ всех поступивших в июле-августе данных о радиационном фоне показал, что в центральном регионе ЕТР мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) на местности не превышала фоновых уровней. В 100-километровой зоне вокруг радиационно-опасных объектов за весь период возникновения лесных и торфяных пожаров на территории РФ летом 2010 г. не зафиксировано превышения радиационного фона.

К настоящему времени в лесистой местности основная масса цезия-137 находится в лесной подстилке (опаде) и торфяниках, горящих при всех лесных пожарах, особенно низовых. Поэтому лесные и торфяные пожары в центральном регионе ЕТР привели к повышению содержания цезия-137 в воздухе населенных пунктов, задымленных продуктами горения.

В исследованных суточных пробах аэрозолей в г. Обнинск (Калужская обл.) и п. Подмосковная (Московская обл.) было зафиксировано повышенное относительно фонового уровня содержание цезия-137 в воздухе, причем максимумы содержания в воздухе цезия-137 совпадали с максимумами концентрации дымовых частиц. В августе максимальная среднесуточная объемная активность (ОА) цезия-137 в г. Обнинске и п. Подмосковнаясоставила180∙10-7 Бк/м3 и 130∙10-7 Бк/м3 соответственно, что в 32 и 24 раза выше среднемесячной величины, зарегистрированной в августе 2009 г. Однако увеличение среднемесячных и среднесуточных ОА цезия-137 были на пять – шесть порядков ниже нормативов, установленных в НРБ-99/2009.

В 2010 г. в г. Обнинске (Калужская область) продолжали наблюдаться случаи регистрации в пробах аэрозолей короткоживущего йода-131, но концентрации его были, как и ранее, примерно на 4 порядка ниже допустимых (в 2010 г. – 33 случая, в 2007 - 2009 гг. – от 21 до 36 случаев). В г. Курчатове (Курская область) один случай регистрации йода-131 (в 2009 г. – не наблюдалось, в 2004 - 2008 г. от 2 до 5 случаев).

В атмосфере городов Курска, Курчатова и Нововоронежа отмечалось также появление и других короткоживущих продуктов деления и нейтронной активации. В г. Нововоронеже наблюдались марганец-54, кобальт-58, кобальт-60, ниобий-95, цирконий-95, цезий-134, железо-59. В городах Курчатове и Курске – марганец-54, кобальт-58, кобальт-60, железо-59, ниобий-95, цирконий-95, молибден-99 с технецием-99m. Объемная активность указанных радионуклидов в атмосферном воздухе была на 6 – 7 порядков ниже допустимой объемной активности по НРБ-99/2009. Появление этих радионуклидов, включая йод-131, в атмосфере указанных городов связано с деятельностью расположенных вблизи радиационно-опасных объектов – Курской, Нововоронежской АЭС и Физико-энергетического института (г. Обнинск).

На поверхности почвы атмосферные выпадения радионуклидов в 2010 г. повсюду были незначительными по сравнению с их суммарным запасом в почве, и это практически не сказалось на уровнях загрязнения, сложившихся ранее. Географическое распределение радиоактивного загрязнения почвы по территории страны в 2010 г. по сравнению с предыдущими годами не изменилось.

В водах рек России концентрации радионуклидов в последние годы сохраняются примерно на одном уровне.

В 2010 г. средняя концентрация стронция-90 в воде составила 4,1 мБк/л (в 2009 г. - 4,3 мБк/л и в 2007 г. – 4,7 мБк/л). Эти значения на 3 порядка ниже уровня вмешательства для питьевой воды (УВНАС = 4,9 Бк/л по НРБ-99/2009).

Средняя объемная активность трития в воде основных рек России по данным за 2010 г. колебалась в пределах от 0,9 до 3,8 Бк/л, что соответствует уровню предыдущих лети на 3 порядка ниже УВНАС = 7600 Бк/л по НРБ-99/2009.

Уровни загрязнения морской воды стронцием-90 в морях, омывающих территорию России, в 2010 г. мало изменились по сравнению с предыдущими годами. Средние значения концентраций этого радионуклида в 2010 г. в поверхностных водах Баренцева, Белого, Охотского и Японского морей, а также в водах Тихого океана у берегов Камчатки изменялись в пределах от 1,27мБк/л (в Японском море, Авачинская губа) до 2,45 мБк/л (в Белом море).

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на местности, в том числе в зонах расположения атомных электростанций и других радиационно-опасных объектов, за пределами зон загрязнения, обусловленных чернобыльской катастрофой и другими радиационными авариями, в целом, находилась в пределах естественного фона.

Радиационная обстановка в зонах загрязнения, обусловленных авариями на ЧАЭС и ПО «Маяк»

На загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы территориях европейской части России атмосферные выпадения цезия-137 за 9 месяцев 2010 г. составили в среднем 1,22 Бк/м2, что в 1,3 раза меньше выпадений за тот же период 2009 г. Эта величина примерно в 5 раз превышает среднее значение по европейской территории страны.Наиболее высокие выпадения цезия-137 г. наблюдались на территории Брянской области в п. Красная Гора и достигали 6,6 Бк/м2 за 9 месяцев 2010 года (в 2009 г. – 8,2 Бк/м2 за тот же период).

В ближайшем к загрязненной после Чернобыльской катастрофы зоне областном центре – г. Брянске максимальная среднемесячная объемная активность цезия-137 в атмосферном воздухе наблюдалась в апреле (14·10-7Бк/м3) и в августе (15·10-7Бк/м3), что выше среднего по стране в 3,5 раза, но на семь порядков ниже допустимых объемных активностей данного радионуклида в воздухе по НРБ-99/2009 (ДОАнас = 27 Бк/м3).

По данным Росгидромета в 2010 г. на территории Брянской и Тульской областей, загрязненной в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, в населенных пунктах с плотностью загрязнения местности цезием-137 5-15 Ки/км2 значения МЭД находились в пределах от 17 до 46 мкР/ч (с. Ущерпье Клинцовского района Брянской обл.) и от 17 до 33 мкР/ч (с. Творишино Гордеевского района Брянской обл. и г. Плавск Тульской обл.); с плотностью загрязнения цезием-137 1-5 Ки/км2 значения МЭД находились в пределах от 17 до 24 мкР/ч (п. Узловая Тульской обл.) и от 11 до 18 мкР/ч (с. Мартьяновка Клинцовского района, п. Красная Гора Красногорского района Брянской обл.). Эти значения сохранились на уровне значений предыдущего года.

На территориях остальных областей Центрального федерального округа Российской Федерации, с плотностью загрязнения местности цезием-137 1 – 5 Ки/км2 значения МЭДнаходятся в пределах величин, характерных для всей территории России.

В непосредственной близости от ПО «Маяк» в п. Новогорный за 9 месяцев 2010г. выпадения цезия-137 из атмосферы составили 19,0 Бк/м2. Это значение несколько выше по сравнению с тем же периодом 2009 года (12,2 Бк/м2). Среднемесячные ОА трития в атмосферных осадках за март-ноябрь 2010 г. изменялись в пределах от 29 до 70 Бк/л, что на 1-2 порядка выше среднемесячных значений за пределами загрязненных территорий. Максимальная среднемесячная объемная активность цезия-137 в воздухе наблюдалась в июле и составляла 341∙10-7 Бк/м3, что на 5 порядков ниже допустимой объемной активности цезия-137 для населения по НРБ-99/2009.

Концентрация стронция-90 в воде реки Теча в районе п. Муслюмово (Челябинская область) примерно сохранилась на уровне 2009 г. и составила 11 Бк/л. Это значение в 2,3 раза превышает уровень вмешательства в соответствии с НРБ-99/2009 и в 2700 раз выше фонового уровня для рек России. В воде реки Исеть (п. Мехонское), после впадения рек Течи и Миасса, концентрация стронция-90 составляла 1,7 Бк/л, что в 2,9 раз ниже уровня вмешательства по НРБ-99/2009. Объемная активность стронция-90 в воде реки Караболка (п. Усть-Караболка), протекающей по территории Восточно-Уральского радиоактивного следа в 2010 г. составляла 1,0 Бк/л (в 2009 г. – 1,5 Бк/л), что в 5 раз ниже уровня вмешательства для населения.

В целом, истекший 2010 год характеризовался отсутствием техногенных аварий, связанных с поступлением радиоактивных веществ в природную среду.

Таким образом, радиационная обстановка на территории Российской Федерации оставалась стабильной, содержание радионуклидов антропогенного происхождения в атмосферном воздухе, почвах, поверхностных водах суши и морей сохранилось на уровне 2009 года.

Врио начальника Управления мониторинга

загрязнения окружающей среды, полярных

и морских работ Росгидромета                                                                               Ю.В. Пешков