Исх. 140-3497 от 19.06.2012

# Об аварийном, экстремально высоком и

высоком загрязнении окружающей среды,

а также радиационной обстановке на

территории  России в мае 2012 года

Росгидромет сообщает об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории России в мае 2012 года.

- Аварийное загрязнение окружающей среды.

1.1. Атмосферный воздух.

В мае 2012 года сведений об авариях, вызвавших загрязнение атмосферного воздуха в населенных пунктах, не поступало. Стационарной сетью наблюдений повышенных уровней загрязнения атмосферного воздуха, обусловленных аварийными ситуациями, не зарегистрировано.

1.2. Водные объекты.

В связи с произошедшим в апреле текущего года разливом нефтепродуктов в результате самовольной врезки в нефтепровод, принадлежащий ФГУ «Комбинат Росрезерва Прибайкалья» (г. Усолье-Сибирское Иркутской области), 4 мая специалистами ГУ «Иркутское межрегиональное территориальное управление» (Иркутское УГМС) Росгидромета был произведен контрольный отбор проб воды в реке Ангаре в районе аварии. Как показали результаты химического анализа,

качество воды в районе аварии продолжало улучшаться: содержание растворенных в воде нефтепродуктов в реке Ангаре в черте и в 2 км ниже г. Усолье-Сибирское, а также в 0,5 км ниже г. Свирска было в пределах ПДК* , а в 0,5 км выше г. Свирска и в черте г. Свирска – не превышало 2 ПДК.

14 мая в результате порыва нитки магистрального нефтепровода, принадлежащего ООО «Балтнефтепровод», в районе деревни Дуброва Любытинского района Новгородской области произошел разлив нефти на почву. По данным ООО «Балтнефтепровод», объем разлившейся нефти составил порядка 18 куб. м, из которых 8 куб. м попали в ручей, а оттуда – в реку Пчевжу (приток реки Волхов). В тот же день нефтяные пятна были зарегистрированы на водной поверхности реки в районе деревни Лашино Киришского района Ленинградской области. По результатам химического анализа проб воды, отобранных специалистами Департамента Росгидромета по Северо-Западному федеральному округу в реке Пчевже в районе деревни Лашино 15 и 16 мая, содержание растворенных нефтепродуктов соответствовало 2 ПДК, а в пробах воды, отобранных 24 мая, – в пределах ПДК. Проведены работы по ликвидации последствий аварии.

В период с 20 по 23 мая в реке Бирюсе (бассейн Ангары) в районе гидрометеорологической станции, расположенной на участке Нерой (Нижнеудинский район Иркутской области), отмечался замор рыбы, вода в реке была замутнена и имела затхлый запах. По мнению специалистов Иркутского УГМС Росгидромета, загрязнение речной воды и гибель рыбы обусловлены сбросом загрязненных сточных вод золотопромышленной артелью. Управлением Росприроднадзора по Иркутской области проводится расследование по данному факту гибели рыбы.

2. Экстремально высокое загрязнение окружающей среды.

2.1. Атмосферный воздух.**

В связи с произошедшим 15 мая 2012 г. выпадением окрашенных осадков на территории 6 населенных пунктов Октябрьского района Оренбургской области специалистами ФГБУ «Оренбургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» был произведен отбор проб осадков. В пробах вода была мутная, на поверхности отмечалась пленка желтого цвета, без запаха. Результаты химического анализа проб воды повышенного содержания загрязняющих веществ не выявили. В целях подтверждения природного фактора данного явления проба воды была направлена в Оренбургский государственный университет, где проведенное микроскопическое исследование проб воды показало наличие пыльцы растительного происхождения (в мае 2011 г. – 3 случая в 1 населенном пункте).

2.2. Водные объекты.

# В мае 2012 года на территории Российской Федерации случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 1 и 2 классов опасности (превышение ПДК в  5  и  более раз) были зарегистрированы 2 раза на 2 водных объектах (для сравнения: в мае 2011 года - 3 случая на 3 водных объектах).

# Случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 3-4 классов опасности (превышение ПДК в 50 и более раз) были отмечены наблюдательной сетью Росгидромета 32 раза на 20 водных объектах (для сравнения: в мае 2011 года – 34 случая на 21 водном объекте).

# Всего в мае текущего года случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 1-4 классов опасности были зарегистрированы 34 раза на 22 водных объектах (для сравнения: в мае 2011 года – 37 случаев на 24 водных объектах). Пеpечень случаев ЭВЗ представлен в приложении 1.

# Основные источники загрязнения - предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной, целлюлозно-бумажной промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.

3. Высокое загрязнение окружающей среды.

3.1. Атмосферный воздух.

Случай высокого загрязнения (ВЗ)*** атмосферного воздуха веществами 2 класса опасности  - сероводородом зарегистрирован в Уфе (1 случай, 11 ПДКм.р.).

В мае 2012 года в атмосферном воздухе 1 города в 1 случае зарегистрирована концентрация загрязняющего вещества более 10 ПДК (в мае 2011 года – в 3 городах в 5 случаях).

3.2. Водные объекты.

В мае 2012 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано 225 случаев ВЗ на 106 водных объектах (для сравнения: в мае 2011 года было отмечено 207 случаев ВЗ на 97 водных объектах). Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов приведен в приложении 2.

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца в бассейнах крупнейших рек страны, приведено в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Бассейн реки | Процент от общего количества зарегистрированных случаев ВЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Волга | 38 |
| 2 | Обь | 33 |
| 3 | Кама | 8 |
| 4 | Енисей | 6 |
| 5 | Северная Двина | 2 |
| 6 | Амур | 2 |
| 7 | Колыма | 1 |
| 8 | Лена | 1 |
| 9 | Урал | 1 |
| 10 | Дон | 1 |

На более мелких реках, озерах, а также на водохранилищах было отмечено 7%  всех случаев ВЗ.

Распределение случаев ВЗ по ингредиентам приведено в таблице 2.

# Таблица 2

| № п/п | Ингредиент | Количество случаев |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 135 |
| 2 | Азот нитритный | 23 |
| 3 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 10 |
| 4 | Ионы марганца | 7 |
| 5 | Ионы цинка | 7 |
| 6 | Ионы никеля | 6 |
| 7 | Азот аммонийный | 5 |
| 8 | Кислород | 4 |
| 9 | # Ионы алюминия | 4 |
| 10 | Ионы меди | 4 |
| 11 | Ионы магния | 4 |
| 12 | Хлориды | 4 |
| 13 | Дитиофосфат крезиловый | 2 |
| 14 | Фенолы | 2 |
| 15 | Фосфаты | 2 |
| 16 | Ионы железа общего | 2 |
| 17 | Лигносульфонаты | 1 |
| 18 | Лигнин | 1 |
| 19 | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 1 |
| 20 | Сероводород и сульфиды | 1 |

4. Город Москва****

В мае по данным стационарной сети наблюдений (приложение 3) в атмосферном воздухе города наблюдались повышенные концентрации диоксида азота и формальдегида.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, определяющийся НП=1-19% и СИ=1-3, был зарегистрирован в промышленных зонах города и вблизи автодорог:

- диоксидом азота и формальдегидом – в Южном административном округе г.Москвы (р-н «Нагорный»);

- диоксидом азота – в Юго-Восточном (р-н «Печатники» и р-н «Братеево»), Северном (р-н «Дмитровский» и р-н «Савеловский»), Центральном (р-н «Замоскворечье») административных округах г.Москвы;

- формальдегидом - в Центральном (р-н «Мещанский») и Восточном (р-н «Богородское») административных округах г.Москвы.

Как и в предыдущем месяце, наибольшие значения показателей качества воздуха НП=19% и СИ=3 для диоксида азота отмечались на Варшавском шоссе (р-н «Нагорный»).

В Северо-Восточном, Северо-Западном и Западном административных округах г.Москвы уровень загрязнения воздуха был низкий.

5. Радиационная обстановка на территории Российской Федерации в мае 2012 года в целом была стабильной и находилась в пределах радиационного фона.

Экстремально высоких уровней радиоактивного загрязнения на территории России не наблюдалось.

Высокий уровень объемной радиоактивности приземного воздуха был отмечен в трех случаях: в г. Санкт-Петербурге с 20 по 21 мая (превышение фона составило 29 раз), а также в пос. Огурцово Новосибирской области с 3 по 4 и с 13 по 14 мая (превышение фона составляло от 6 до 10 раз).

Высокий уровень плотности радиоактивных выпадений из воздуха в мае отмечен не был.

На территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате  катастрофы на Чернобыльской АЭС, с плотностью загрязнения местности  цезием-137 1-5 Кюри/км2  значения МЭД находились в пределах от 13 до 14 мкР/ч, с плотностью загрязнения 5-15 Кюри/км2 - от 15 до 26 мкР/ч и с плотностью загрязнения 15-40 Кюри/км2  - от 31 до 42 мкР/ч.

По данным ежедневных измерений, в 100-километровых зонах расположения АЭС и других радиационно опасных объектов значения МЭД находились в пределах 5–23 мкР/ч, что соответствует уровням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные значения МЭД в зоне радиационно опасных  объектов представлены в приложении 4.

Направляется в порядке информации.

# Приложения: по тексту на  9 л. в 1 экз.

# Заместитель  Руководителя

# Росгидромета			 					И.А. Шумаков

# Приложение 1

Перечень случаев 
экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши
в мае 2012 года

| № п/п | Река, пункт | Регион | Ингредиент | Концентрация (ПДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещества 2 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | оз. Б.Вудъявр, г. Кировск | Мурманская область | Ионы молибдена | 6 |
| 2 | р. Белая, г. Апатиты | Мурманская область | Ионы молибдена | 8 |
| Вещества 3 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Блява, г. Медногорск | Оренбургская область | Ионы меди | 340 |
| 2 | р. Ельцовка-2, г. Новосибирск | Новосибирская область | Нефтепродукты | более 100 |
| 3 | р. Иня (нижняя), с. Кусмень | Новосибирская область | Нефтепродукты | более 100 |
| 4 | р. Нюдуай, г. Мончегорск | Мурманская область | Ионы меди | 91 |
| 5 | р. Озерная, п. Шумный | Камчатский край | Нефтепродукты | 59 |
| 6 | р. Охинка, г. Оха | Сахалинская область | Нефтепродукты | более 100 |
| 7 | р. Паужетка, п. Паужетка | Камчатский край | Нефтепродукты | 51 |
| 8 | р. Туртас, п. Нижний Чебунтан | Тюменская область | Нефтепродукты | более 100 |
| Вещества 4 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | вдхр. Братское, г. Свирск | Иркутская область | Взвешенные вещества | 63 |
|  |  |  |  | 77 |
|  |  |  |  | 86 |
|  |  |  |  | 123 |
| 2 | Губа Тазовская, п. Находка | Тюменская область | Ионы марганца | 74 |
| 3 | р. Ельцовка-1, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 57 |
| 4 | р. Ельцовка-2, г. Новосибирск | Новосибирская область | Ионы марганца | 69 |
| 5 | р. Исеть, д. Колюткино | Свердловская область | Взвешенные вещества | 105 |
| 6 | р. Камчатка, г. Ключи | Камчатский край | Железо общее | 76,3 |
| 7 | р. Кизел, г. Кизел, в районе автодорожного моста Губаха-Александровск | Пермский край | Ионы железа общего | 2060 |
|  |  |  | Ионы марганца | 438 |
| 8 | р. Куда, с. Урик | Иркутская область | Взвешенные вещества | 78 |
| 9 | р. Обь, г. Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | Кислород | 1,94* |
| 10 | р. Озерная, п. Шумный | Камчатский край | Ионы железа общего | 64 |
| 11 | р. Паужетка, п. Паужетка | Камчатский край | Ионы железа общего | 71 |
| 12 | р. Пур, п. Самбург | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы марганца | 50 |
| 13 | р. Северная Вильва, п. Всеволодо-Вильва | Пермский край | Ионы железа общего | 95 |
|  |  |  | Ионы марганца | 83 |
| 14 | р. Северушка, 0,6 км ниже г. Северский (ГО Полевской), 1,5 км выше устья | Свердловская область | Ионы марганца | 650 |
|  |  |  |  | 556 |
|  |  |  |  | 343 |
| 15 | р. Северушка, 3,4 км от устья, г. Северский (ГО Полевской) | Свердловская область | Ионы марганца | 710 |
|  |  |  |  | 599 |
| 16 | р. Чусовая, г. Первоуральск | Свердловская область | Взвешенные вещества | 96 |

* концентрация приведена в мг/л; экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях 2 и менее мг/л

Заместитель начальника

Управления мониторинга загрязнения

окружающей среды, полярных и морских

работ Росгидромета								Ю.В. Пешков

Приложение 2

Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов
в мае 2012 года

| № п/п | Территория | Ингредиент | Класс опасн. | Кол-во случаев | ПДК, мин. | ПДК, макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бассейн р. Амур |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приморский край | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 12 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 15 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 16 |
| 2 | Хабаровский край | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Бассейн р. Волга |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Астраханская область | Сероводород и сульфиды | 4 | 1 |  | 10 |
| 2 | Владимирская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 11 |
| 3 | Вологодская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 17 |
| 4 | Кировская область | Взвешенные вещества | 4 | 20 | 10 | 49 |
| 5 | Московская область | Азот аммонийный | 4 | 2 | 14 | 15 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 16 | 10 | 19 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 6 | 5 | 14 |
| 6 | Нижегородская область | Взвешенные вещества | 4 | 20 | 10 | 46 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 36 |
| 7 | Пермский край | Взвешенные вещества | 4 | 8 | 12 | 48 |
| 8 | Самарская область | Кислород | 4 | 1 |  | 2,16* |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 49 |
| 9 | Свердловская область | Взвешенные вещества | 4 | 1 |  | 21 |
| 10 | Удмуртская Республика | Взвешенные вещества | 4 | 3 | 11 | 15 |
| Бассейн р. Дон |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Белгородская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 14 |
| Бассейн р. Енисей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Иркутская область | Взвешенные вещества | 4 | 11 | 12 | 42 |
|  |  | Лигнин | 3 | 1 |  | 13 |
| 2 | Красноярский край | Ионы алюминия | 4 | 1 |  | 12 |
| Бассейн р. Кама |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пермский край | Взвешенные вещества | 4 | 2 | 28 | 41 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 1 |  | 17 |
|  |  | Фенолы | 3 | 1 |  | 33 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 11 |
| 2 | Свердловская область | Взвешенные вещества | 4 | 6 | 10 | 18 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 50 |
| 3 | Челябинская область | Взвешенные вещества | 4 | 5 | 12 | 26 |
| Бассейн р. Колыма |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магаданская область | Ионы марганца | 4 | 2 | 45 | 48 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 14 |
| Бассейн р. Лена |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Иркутская область | Взвешенные вещества | 4 | 3 | 15 | 23 |
| Бассейн р. Обь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красноярский край | Ионы алюминия | 4 | 3 | 12 | 13 |
| 2 | Курганская область | Взвешенные вещества | 4 | 3 | 11 | 14 |
|  |  | Хлоpиды | 4 | 1 |  | 11 |
| 3 | Новосибирская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 34 |
| 4 | Свердловская область | Взвешенные вещества | 4 | 36 | 12 | 50 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 2 | 33 | 37 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 1 |  | 37 |
| 5 | Тюменская область | Кислород | 4 | 3 | 2,27* | 2,59* |
| 6 | Челябинская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 10 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 3 | 17 | 20 |
|  |  | Взвешенные вещества | 4 | 14 | 11 | 25 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 41 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 1 |  | 34 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 35 |
| Бассейн р. Северная Двина |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вологодская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 10 |
|  |  | Лигносульфонаты | 3 | 1 |  | 20 |
|  |  | Фенолы | 3 | 1 |  | 38 |
|  |  | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 4 | 1 |  | 12 |
| 2 | Кировская область | Взвешенные вещества | 4 | 1 |  | 19 |
| Бассейн р. Урал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оренбургская область | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 25 |
| 2 | Челябинская область | Взвешенные вещества | 4 | 2 | 10 | 14 |
| Малые реки, озера, водохранилища |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Камчатский край | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 40 |
| 2 | Ленинградская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 13 |
|  |  | Фосфаты | 4 | 2 | 17 | 17 |
| 3 | Магаданская область | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 17 |
| 4 | Мурманская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 13 |
|  |  | Дитиофосфат крезиловый | 4 | 2 | 30 | 30 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 1 |  | 31 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 5 | 11 | 31 |
| 5 | Новосибирская область | Ионы магния | 4 | 4 | 11 | 11 |
|  |  | Хлориды | 4 | 3 | 10 | 10 |
| 6 | Тюменская область | Ионы меди | 3 | 1 |  | 30 |

* - концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л

Заместитель начальника

Управления мониторинга загрязнения,

полярных и морских работ Росгидромета   					Ю.В. Пешков

Приложение 3

Схема г. Москвы с расположением стационарной сети наблюдений

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВВЦ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср.Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Сухаревская пл., 10/31 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул.Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 22 | р-н «Нагорный» ( промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул.Полярная, 8 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул.Шоссейая, 29 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул.Народного Ополчения, 19 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул.Туристская, 15 | р-н «Северное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул.Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул.Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул.Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул.Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул.Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

# Приложение 4

Значения мощности экспозиционной дозы

в районах расположения радиационно опасных объектов

в мае 2012 года

| ### Наименование объекта | Значение МЭД |  |
| --- | --- | --- |
|  | ### Минимум | ### Максимум |
| Балаковская АЭС | 9 | 18 |
| Белоярская АЭС | 6 | 16 |
| Билибинская АЭС | 8 | 19 |
| Калининская АЭС | 8 | 16 |
| Кольская АЭС | 5 | 16 |
| Курская АЭС | 8 | 16 |
| Ленинградская АЭС | 8 | 19 |
| Нововоронежская АЭС | 7 | 14 |
| Волгодонская АЭС | 8 | 16 |
| Смоленская АЭС | 10 | 23 |
| ФГУП «ПО «Севмаш» | 7 | 15 |
| НИИ атомных реакторов (г. Димитровград), ПЗРО Казанского СК “Радон” | 8 | 16 |
| Загорский СК “Радон”, ПО “Машиностроительный завод” (г. Электросталь) | 7 | 15 |
| Волгоградский ПЗРО | 6 | 15 |
| Ростовский СК “Радон” | 7 | 17 |
| Лермонтовское ПО “Алмаз” (Ставропольский край) | 10 | 19 |
| ПЗРО Грозненского СК «Радон» | 10 | 15 |
| Уфимский СК “Радон” | 6 | 16 |
| ПО “Маяк”, ПЗРО Челябинского СК “Радон” | 9 | 16 |
| Красноярский горно-химический комбинат | 9 | 19 |
| Сибирский химический комбинат (г. Северск) | 8 | 16 |
| ПЗРО Иркутского СК “Радон” | 5 | 19 |
| ПЗРО Хабаровского СК “Радон” | 9 | 18 |
| Физико-энергетический институт (г. Обнинск) | 9 | 14 |
| Новосибирское ПО «Химконцентрат», # ПЗРО Новосибирского СК «Радон» | 9 | 15 |
| ПЗРО Нижегородского СК «Радон» | 7 | 14 |
| Приаргунский горно-химический комбинат, # ПО «Забайкальский комбинат редких металлов» | 9 | 21 |
| ПО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов) | 9 | 15 |
| Ядерный центр ЭМЗ «Авангард» (г. Саров) | 7 | 12 |

Заместитель начальника Управления

мониторинга загрязнения окружающей

среды, полярных и морских работ

Росгидромета									Ю.В. Пешков

* Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения

** - Под ЭВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее

максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.):

в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;

в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;

в 50 и более раз;

- визуальные и органолептические признаки:

появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха;

обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека;

выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.

*** Под ВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 10 и более раз;

**** - Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК – предельно допустимыми концентрациями примесей, установленными  Минздравсоцразвития России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха  за месяц используются два показателя качества воздуха:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП:

- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

- очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.