Отчет о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 09 по 15 января 2019 г

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.

1.2. Произведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального и трехканального воздухозаборников для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Продолжена разработка методики очистки перфторированных кислот для анализа методом жидкостной хромато-масс-спектрометрии (LCMS).

  - Выполнялась обработка результатов анализа хлорорганических соединений (ХОС) и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), отобранных в ходе сезонной экспедиции «Шпицберген-2018».

  - Проведено микроскопирование 3-х образцов четвертичных отложений  с определением микрофоссилий и фиксацией содержания ископаемых спор, пыльцы и различных палиноморф.

  - Подготовлено 10 водных вытяжек образцов четвертичных отложений разреза х18-15 для последующего анализа методом ионной хроматографии на содержание катионов и анионов.

  - Выполнен элементный анализ 22 проб почвы и 4 проб донных отложений на содержание сурьмы (Sb) методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе Shimadzu AA-7000.

  - Обеспечен прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».

  - На станциях контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора» проведено техническое обслуживание анализаторов с заменой очистителей озона и трубки типа «Пирекс», выполнена корректировка нуля и проверка чувствительности на всех анализаторах.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 2 516 tif–файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.  14.01.2019 г проведена инспекция комплекса, произведено считывание данных на ноутбук, заменена аккумуляторная батарея.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 09 по 15 января 2019 г (по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -10,3 °С

Максимальная: - 4,3 °С

Минимальная : -15,6 °С

Ветер: средний порыв 10 м/с, максимальный 30 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура поверхности почвы, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. В период с 9 января по 15 января зарегистрировано и передано в ФГБУ «Мурманское УГМС» 8 неблагоприятных метеорологических явлений. Опасных метеорологических явлений 5.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

Проведение морских наблюдений включало в себя:

-наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу –непрерывная запись 7 суток,

-наблюдения над волнением моря визуально - 21 срок

-определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

-  1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗ в/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ-24 раза, МАГМА- 8 раз)

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 9 января по 15 января - 1.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору в светлое время суток.

С 28 октября по 15 марта перерыв в наблюдениях- полярная ночь.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 3 марта по 11 октября по программе наблюдений.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях - полярная ночь.

Российская научная арктическая экспедиция

на архипелаге Шпицберген