Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период с 07 апреля по 13 апреля 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 14.04.2021:

Температура воздуха: -14°С

Атмосферное давление: 755 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 68%

Ветер: направление В; 3 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV.

С 13.04. по 14.04.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Выполнен анализ 38 водных вытяжек проб грунтов мерзлоты на содержание кальция (Ca) и магния (Mg) с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра AA-7000 «Shimadzu». Общее количество проведенных измерений 76. Проведена обработка полученных данных.

2.2. Проведена калибровка спектрофотометра UV-1800 фирмы «Shimadzu» с проточной кюветой и автосемплером по методике Росгидромета, для определения массовых концентраций кремния (Si), фосфатов и фосфора в пробах морских вод.

2.3. Проведена калибровка спектрофотометра UV-1800 фирмы «Shimadzu» с проточной кюветой и автосемплером для определения массовой концентрации общего фосфора в пробах морских вод по методике ВНИРО методом Королева-Вальдеррама с применением лабораторного термореактора «Термион» производства ООО «ЛЮМЭКС».

2.4. Выполнен анализ проб морской воды (10 образцов) на определение массовой концентрации кремния, фосфатов и фосфора общего в 3 параллельных измерениях (120 измерений).

2.5. Проведена промывка анализатора органического углерода ТОС-L фирмы «Shimadzu» с приставкой TNM-L для определения содержания общего азота.

2.6. Проведены плановые промывки насосов жидкостных хроматографических систем:

- серии LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов);

- серии LС 20-ADXR «Shimadzu» жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu»;

- серии LC-20 фирмы «Shimadzu» жидкостного ионного хроматографа с кондуктометрическим детектором.

2.7. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля

качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету.

Всего передано 5 260 tif - файлов со спутниковой информацией.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.

13.04. произведена инспекция градиентного комплекса CAMPBELL SCI. Произведена замена аккумулятора, очищены датчики, считаны данные.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения

  - Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.

  - Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1. Океанографический отряд

Программа весенних сезонных работ завершена. Участники экспедиции 9.04.2021 вернулись в Санкт-Петербург.

7.2. Мерзлотоведческий отряд

Программа весенних сезонных работ завершена. Участники экспедиции 9.04.2021 вернулись в Санкт-Петербург.

7.3. Гляцио-геофизическая группа

Продолжались георадарные работы на леднике Пасфёль, пройдено 23,5 км георадарных профилей с антенной 50 МГц. Получены данные о мощности ледника и особенностях его термического строения.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 07 апреля по 13 апреля 2021 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -6,4 °С

Максимальная: -0,7°С

Минимальная: -12,2°С

Ветер: средний 7 м/с, максимальный порыв 27 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 07 апреля по 13 апреля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 5. Опасных метеорологических явлений – 1.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб,

- ледовые наблюдения – ежедневно в срок 06-30.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 07 апреля по 13 апреля – 4.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 07 апреля по 13 апреля – 52 срока.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген