Отчет о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 5 по 11 декабря 2018 г

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. Фотоэлектрический счетчик частиц Grimm 1.109 временно отключен от работы, причина дефекта устанавливается.

1.2. Отобраны пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. Отбор производился 10.12.2018,   начиная с 13:43 UTC в течение 24 часов, скорость прокачки воздуха составила 12 л/мин.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

1. Проводились работы по с целью оптимизации методики подготовки проб для масс-спектрометра Shimadzu для повышения чувствительности анализа.

2.2. Проведено плановое техническое обслуживание прибора TOC SHIMADZU.

2.3. Выполнен элементный анализ на содержание ртути на приборе «РА-915М»

24 проб почвы, 4 проб донных отложений, 4 проб растений (водоросли);

2.4. Подобраны температурные условия для анализа тяжелых металлов методом атомно-абсорбционной спектрометрии на приборе AA-7000 SHIMADZU.

2.5. Проведена ревизия химических сливов, определен перечень и объемы для утилизации.

2.6. Выполнено микроскопирование 3-х проб четвертичных отложений с определением четвертичных микрофоссилий и фиксацией содержания ископаемых спор, пыльцы и различных палиноморф.

2.7. Обработаны химическим способом 6 образцов четвертичных отложений для проведения спорово-пыльцевого анализа.

2.8. Выполнена замена аккумуляторов резервного питания пожарной сигнализации в лаборатории.

2.9. Проведено ежемесячное техническое обслуживание станций контроля качества атмосферного воздуха. Выполнена калибровка оборудования по поверочным газовым смесям для станции «Поселок».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 2910 tif–файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 10.12.2018 проведена инспекция комплекса, произведено считывание данных на ноутбук, заменена аккумуляторная батарея.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 05 по 11 декабря 2018 г (Мурманское УГМС)

Метеорологические  наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура поверхности почвы, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). В период с 6 по 12 декабря зарегистрировано и передано в ФГБУ «Мурманское УГМС» 13 неблагоприятных метеорологических явлений. Опасных метеорологических явлений не наблюдалось.

Морские гидрометеорологические наблюдения

Проведение морских наблюдений включало в себя:

-наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу –непрерывная запись 7 суток,

-наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок

-определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб.

Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

Произведен еженедельный отбор проб радиоактивных выпадений с помощью марлевого планшета.

Атмосферный мониторинг

1 раз в неделю произведен отбор проб атмосферного воздуха на содержание бенз(а)пирена на стационарном посту контроля загрязнения (ПНЗ).

Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрация уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ-24 раза, МАГМА- 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 6 по 12 декабря- 2.

Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору в светлое время суток.

С 28 октября по 15 марта перерыв в наблюдениях- полярная ночь.

Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 3 марта по 11 октября по программе наблюдений.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях - полярная ночь.

Российская научная арктическая экспедиция

на архипелаге Шпицберген